Laboratoriya ishi №12

Umumiy baza ulanish sxemasidagi bipolyar tranzistorningning statik Volt-amper xarakteristikalarini tadqiq etish

Ishdan maqsad: Umumiy baza ulanish sxemasida bipolyar tranzistorlarning asosiy statik xarakteristikalari va parametrlarini tadqiq etish.

Laboratoriya ishini bajarish uchun topshiriq:

12.1. Laboratoriya ishini bajarish oldidan uing pasport ko‘rsatmalarini yozib oling.

12.2. Umumiy baza ulanish sxemasidagi bipolyar tranzistorning kirish va chiqish xarakteristikalar oilasini o‘lchashda 12.1-rasmda keltirilgan prinsipal sxemani yig‘ing, sxemani o‘lchashda qo‘llaniladigan o‘lchov asboblari bilan tanishib chiqing.

Re=500÷1000 Ω, Rk=1000 Ω, VT-MP37B

12.1-rasm. Umumiy baza ulanish sxemasidagi bipolyar tranzistorning kirish va chiqish xarakteristikalar oilasini o‘lchash sxemasi

12.1 – jadval. UB ulanish sxemasidagi BT ning kirish xarakteristikalari oilasi o‘lchash uchun

| UKB= 0V | IE (mA) | 0 | -1 | -2 | -3 | -4 | -5 | -6 | -7 | -8 | -9 | -10 | -12 | -14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | UEB (V) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| UKB >0 V | IE (mA) | 0 | -1 | -2 | -3 | -4 | -5 | -6 | -7 | -8 | -9 | -10 | -12 | -14 |
|  | UEB (V) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

12.2 – jadval. UB ulanish sxemasidagi BT ning chiqish xarakteristikalari oilasi o‘lchash uchun

| IE = - 4 mA | IK (mA) | 0 | 1 | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | - | - | - | - | - | - | - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | UKB (V) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IE = - 8mA | IK (mA) | 0 | 1 | 2 | 2,5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 14 | 16 |
|  | UKB (V) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IE = - 12mA | IK (mA) | 0 | 1 | 2 | 2,5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 14 | 16 |
|  | UKB (V) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

12.3. 12.1 va 12.2-jadvallar asosida olingan o‘lchash natijalari asosida kirish xarakteristikalari oilasi (ya’ni UKB=const bo‘lganda, IE=f(UEB)) va chiqish xarakteristikalari oilasi (ya’ni IE=const bo‘lganda, IK=f(UKB)) bog‘liklik grafiklar chiziladi va
h-parametrlarni kirish va chiqish xaratkeristikalar oilasidan aniqlanishi mumkin (h11B va h12B – kirish xarakteristikalar oilasidan, h21B va h22B – chiqish xarakteristikalar oilasidan):

,		bo‘lganda      	bo‘lganda

,   	bo‘lganda   ,  	bo‘lganda

Nazorat savollari

1.	BT UB ulanish sxemada ishlash prinsipi, emitter va kollektor p-n o‘tishlar, baza sohasi ahamiyati haqida gapirib bering.

2.	Emitter toki tashkil etuvchilari nomini ayting va ularning yo‘nalishlarini p-n-p hamda n-p-n turli BT uchun ko‘rsating.

3.	Baza toki tashkil etuvchilari nomin i ayting va ularning yo‘nalishlarini p-n-p hamda n-p-n turli BT uchun ko‘rsating.

4.	IKB0 va IKE0 qanday toklar? Ular qaysi zaryad tashuvchilar harakati bilan hosil bo‘ladi ?

5.	UB sxemada ulangan BT chiqish xarakteristikalar oilasida aktiv, berk va to‘yinish sohalarini ko‘rsating.

6.	Ideal BT elektr modeli sxemasini chizing va uning parametrlari fizik mohiyatini tushuntiring.

7.	BT invers ish rejimi deb nimaga aytiladi?