Laboratoriya ishi №2

Real mustaqil kuchlanish va tok manbalarining

xarakteristikalarini tadqiq etish

Ishning maqsadi: Kuchlanish va tok manbasining tashqi tavsifini o‘rganish.

2.1. Qisqacha nazariy ma’lumot:

Elektr energiyasining manbalariga (birlamchi manbalari) ximiyoviy, mexanik, issiqlik va boshqa turdagi energiyalarni elektr energiyasiga aylantiruvchi har xil qurilmalar kiradi. Elektr energiyasi manbalariga, masalan, galvanik elementlar, akkumulyatorlar, shamol elektr stantsiyalari, turbogeneratorlar, gidrogeneratorlar, quyosh batareyalari va h.k.larni kiritish mumkin.

Elektr uskunalarining alohida muhim qismini ikkilamchi elektr energiya manbalari tashkil etadi. Bular qatoriga har turdagi ta’minlash bloklari, to‘g‘rilagichlar, stabilizatorlar, qabul antennalari va h.k.lar kiradi. Bu turdagi qurilmalarda elektr energiyasi mavjud birlamchi manbalardan olinadi va unda tok va kuchlanish shakllari, qiymatlarining har xil o‘zgartirilishlari amalga oshiriladi, chunonchi, o‘zgarmas tokni o‘zgaruvchanga tokka aylantirish, o‘zgaruvchan tokni to‘g‘rilash, kuchlanishni o‘zgartirish va h.k. Ikkilamchi manbalar elektr energiyasini birlamchi manbalardan olganligi sababli, ularga nisbatan iste’molchi bo‘ladilar, deb qarash mumkin. Shu vaqtning o‘zida, shu ikkilamchi manba undan energiya oluvchi zanjirning qolgan qismiga nisbatan birlamchi manba, deb qaralishi mumkin.

Elektr zanjirlarining asosiy elementlari – manbalar (aktiv elementlar) va iste’molchilar (passiv elementlar) o‘zaro yordamchi elementlar bilan ulanadilar: ulovchi o‘tkazgichlar, kalitlar,tugmalar, uyalar va h.k. Zanjirning boshqa qismlari bilan bog‘lash uchun, zanjirning har bir elementida tashqi chiqishlari - qutblari, klemmalari mavjud. Tashqi chiqishlari soniga ko‘ra zanjirlar ikkiqutbliklarga (rezistor, kondensator, induktivlik g‘altagi) va ko‘pqutbliklarga (tranzistor, transformator, elektron lampalar) ajratiladi.

Elektr zanjirlari nazariyasida zanjirning har bir elementi uning toki va klemmalari orasidagi kuchlanishi orasidagi bog‘lanish bilan to‘la-to‘kis tavsiflanadi, bunda elementlar ichidagi sodir bo‘layotgan jarayonlar ko‘rilmaydi.

Elektr zanjirlari nazariyasining asosiy uslubiga ko‘ra zanjirning real elementlari ularning soddalashtirilgan (ideallashtirilgan) modellari bilan almashtiriladi. Beshta turdagi asosiy ideallashtirilgan ikkiqutblik elementlar ishlatiladi: qarshilik, sig‘im, induktivlik, ideal kuchlanish manbasi va ideal tok manbasi. Eng sodda holatda real elementning modeli bir ideal elementdan iborat bo‘lishi mumkin. Biroz murakkabroqholatlarda esa, u birnecha ideal elementlar birlashmasi deb qaralishi mumkin. Ko‘pgina holatlarda ko‘pqutbliklar sifatida ideallashtirilgan elementlar qo‘llanishi mumkin: boshqariluvchi tok va kulanish manbalari, ideal transformatorlar va h.k.

Berilgan real elektr zanjirining har bir real elementini soddalashtirilgan modeli (ideallashtirilgan elementlari) bilan almashtirish natijasida hosil bo‘lgan elektr zanjir modeli – ideallashtirilgan yoki modellashtirilgan zanjir deyiladi. Elektr zanjirlari nazariyasi fanida aynan shunday zanjirlardagi jarayonlar o‘rganiladi.

Elektr zanjirlarining printsipial sxemalarida elektr energiyaning real manbasini ikki turdagi printsipial ideal sxema bilan almashtirish mumkin:

-ketma-ket ulangan sxema, ya’ni qiymati manbaning yuksish ishlashidagi kuchlanish (Ye)ga teng bo‘lgan ideal kuchlanish manbasi va manbaning ichki qarshiligiga teng bo‘lgan  RICH rezistor bilan ketma-ket ulangan (2.1, a-rasm);

-parallel ulangan sxema, ya’ni qiymati qisqa tutashuv tokiga teng bo‘lan J tok manbasi va manbaning ichki qarshiligiga teng bo‘lgan  RICH rezistor bilan parallel ulangan (2.1, b-rasm).

2.1-rasm

ich

ich

ab

ab

b

b

b)

Ketma-ket almashtirish sxemasidan parallel almashtirish sxemasiga va aksincha o‘tish mumkin. Bunda quyidagi bog‘lanishlardan foydalaniladi:

J= E / RICH;        E = RICHJ.

Kuchlanish (tok) manbalari mustaqil yoki nomustaqil bo‘lishi mumkin. Mustaqil manbalar deb shundaylariga aytiladiki, ularda kuchlanish yoki tokning qiymatlari zanjirning boshqa qismlaridagi tok yoki kuchlanishga bog‘liq bo‘lmaydi. Nomustaqil deb shunday manbaga aytiladiki, ulardagi EYUK yoki tokning qiymatlari zanjirning boshqa qismlaridagi tok yoki kuchlanishga bog‘liq bo‘ladi.

Mustaqil kuchlanish manbasi ikki turdagi sxema bilan tasvirlanishi mumkin:

- ideal kuchlanish manbasi (ichki qarshiligi RICH 0);

ich

- real kuchlanish manbasi (ichki qarshiligi RICH 0)

U = E - RICHI.

Kuchlanish manbasi zanjirga tashqaridan keltirilgan energiyaning xususiyatlarini tavsiflaydi va elektr kuchlari, shu jumladan, noelektrik (masalan magnit maydon) kuchlari bilan bog‘liq, shuning uchun uni ba’zan elektr yurituvchi   kuch (EYUK) ham deb ataladi.

ich

yuk

yuk

Kuchlanish (EYUK) manbasini o‘rganish uchun uning ichki qarshiligi RICH manbaning tashqarisiga chiqarib ko‘rsatilgan; shunda manba ideal deb ko‘riladi.

Manba kuchlanishi va uning ichki qarshiligini aniqlash uchun quyidagi ifodalardan foydalanamiz:

Ryuk (uzilish bo‘lganda) Uyuk E;

Ryuk = Rich bo‘lganda, Uyuk= E/2

Bog‘lanish Uyuk(Ryuk) grafigi yuklanish tavsifi deb ataladi (2.2-rasm).

yuk

yuk

ich

yuk

yuk

yuk

yuk

2.2-rasm

Ushbu ishda mustaqil kuchlanish manbasi o‘rganiladi.

2.2 Dastlabki hisoblashlar

O‘rganilayotgan (2.1-rasm) zanjir uchun talabaning topshiriq variantiga muvofiq (2.1-jadval) quyidagi funktsiyalar hisoblansin va ular grafigi qurilsin:

- zanjirning toki                               I = E / (Rich+ Ryuk)     I =f (Ryuk);

- yukdagi kuchlanish                       Uyuk= I  Ryuk   Uyuk=f (Ryuk);

- yukdagi quvvat                             Pyuk= I2 Ryuk   P =f (Ryuk);

- foydali ish koeffitsienti             = Ryuk/ (Ryuk+ Rich)   =f (Ryuk ).

hisoblashlar natijalari 1.2-jadvalga kiritilsin

Hisoblash uchun berilgan qiymatlar

2.1-jadval

| Stend № | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| E2Volt [V] | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 |

2.3 Ishni bajarish tartibi

Stendni ishga tayyorlash

2.3.1. Keltirilgan sxemani (2.3-rasm) stendda yig‘ing. Barcha variant uchun Rich= 500.

ich

yuk

2.3-rasm

7

1

2

8

2

2.3.2. Elektr ta’minotini ulang. Buning uchun tumbler “Set”ni bosing.

2.3.3. O‘lchovlarni quyidagi tartibda o‘tkazing:

- voltmetr V1 ni manba kuchlanishiga ulang va chiqish kuchlanishining rostlagichi dastagi yordamida Ye2 (2.1-jadval) kuchlanishga yetkazing;

- voltmetr V2 ni rezistor Ryuk  ga ulang;

- Ryukqiymatini o‘zgartirib, kuchlanish URyukqiymatini o‘zgartirig.

2.3.4. EYUK manbasining yuk tavsifini o‘lchash.

Manbaning berilgan EYUK qiymati Ye2 va Ryukqarshiligining har xil (2.1-jadvalga asosan) qiymatlarida Uyuk kuchlanishini o‘lchang. O‘lchov va keyingi hisoblarlashlar natijalarini 2.2-jadvalga kiriting.

2.2-jadval

| Berilgan |  | Ye2 =..... V; Rich=500Ω. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ryuk |  | Tajribada olingan | Tajriba natijalarini hisoblash |  |  |  | Dastlabki hisoblashlar |  |  |  |
|  |  | Uyuk | Iyuk | Pmanba | Pyuk | η | I | U | Pyuk | η |
| [Ω] |  | [V] | [A] | [Wt] | [Wt] | - | [A] | [V] | [Wt] | - |
| 1 | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 3000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 5000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.4. O‘lchov natijalariga ishlov berish

2.4.1. Aniqlangan qarshilik Ryuk va kuchlanish Uyukqiymatlari uchun 2.1-rasmdagi sxemaning o‘zgaruvchilarini hisoblang:

tok                                Iyuk= Uyuk/ Ryuk;

yukning quvvati          Pyuk= Iyuk2 Ryuk;

FIK=Pyuk/Pmanba, bunda  Pmanba=EIyuk.

Hisoblash natijalarini 2.2-jadvalga kiriting.

2.4.2. Quyidagi bog‘lanishlar grafiklarini chizing: Iyuk=f (Ryuk); Uyuk=f (Ryuk); Pyuk=f (Ryuk); =f (Ryuk).

ich

ich

Javoblar:

A. URich= 0; Ye=UR.     B. URich=Ye; U = 0.

V. URich= U; Ye= 0.       G. URich= 0,5 Ye; U = 0.

2.6.8. Agar Ryuk va Rich  2 marta ortsa voltmetr ko‘rsatkichi qanday o‘zgaradi?

ich

yuk

Javoblar:

A. 2 marta ortadi.           B. Kamayadi.

V. 2 marta kamayadi.     G. 2 martadan ko‘proq kamayadi

D. O‘zgarmaydi.

2.6.9. Yuk qarshiligi Ryukning qanday qiymatida real EYUK manbasini ideal deb hisoblash mumkin?

ich

Javoblar:

A. Ryuk= Rich  B. Ryuk>> Rich    V. Ryuk<< Rich

2.6.10. Ushbu zanjir elementlari mos ulanganda Ryukdagi kuchlanishni aniqlang.

yuk

ich

Berilgan: Ye= 20 V; Rich= 20 .

Javoblar: A. 10 V.    B. 20 V.    V. 5 V.

2.5. Hisobot tarkibi

Laboratoriya ishining hisobotida quyidagilar keltirilishi shart:

2.5.1. Ishning maqsadi.

2.5.2. O‘rganilayotgan zanjirning printsipial elektrik sxemasi va uning berilgan qiymatlari.

2.5.3. Hisoblash ifodalari (formulalari).

2.5.4. Dastlabki hisoblashlar va eksperiment natijalari keltirilgan jadval.

2.5.5. Iyuk = f (Ryuk); Uyuk = f (Ryuk); Pyuk = f (Ryuk);  = f (Ryuk) funktsiyalarning qurilgan grafiklari.

2.5.6. Tadqiqotlar natijalari bo‘yicha xulosalar.

1.6. Nazorat savollari

2.6.1. Zanjirning passiv qismi uchun Omqonuni qanday ta’riflanadi?

2.6.2. Zanjirning aktiv qismi uchun Omqonuni qanday ta’riflanadi?

2.6.3. Berk kontur uchun Omqonuni qanday ta’riflanadi?

2.6.4. EZNda qo‘llaniladigan energiya manbalarini keltiring.

2.6.5. Ideal va real kuchlanish manbalarining almashtirish sxemalari qanday ko‘rinishda bo‘ladi?

2.6.6. Ideal va real tok manbalarining almashtirish sxemalari qanday ko‘rinishda bo‘ladi?

2.6.7. Keltirilgan sxema uchun URICH, UR va E qiymatlari qanday bo‘ladi?