| 3- MAVZU | MAYDONIY TRANZISTORDA YASALGAN KUCHAYTIRGICH SXEMASINITADQIQ ETISH. |
| --- | --- |

AMALIY
  KO‘NIKMA

AMALIY
  KO‘NIKMA

Ishning maqsadi: Maydoniy tranzistordan yasalgan kuchaytirgich bosqichini tadqiq qilish va dinamik xarakteristikalari va differensial parametrlarini o‘lchash.

- Laboratoriya mashg‘ulotida o‘lchangan natijalar asosida 4.1–jadval to‘ldiriladi.

4.1 - jadval

| ωt | 0 | 15 | 30 | 45 | 60 | 75 | 90 | va x.k. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| UZI , V |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IS , mA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| USI, V |  |  |  |  |  |  |  |  |

- O‘lchangan qiymatlar  asosida IS = f(ωt), UZI= f(ωt), USI = f(ωt) va

IS= f(UZI), IS= f(USI), grafiklari chiziladi.

UZI= f(ωt)

USI = f(ωt)

IS= f(UZI),

- Olingan grafiklar asosida quydagi koeffitsiyentlari  qiymatlarini hisoblab topiladi:

Xarakteristika tikligi

USI = const   bo‘lgandagi S=ΔISΔUZI ;

Ichki (differensial) qarshilik

UZI = const bo‘lgandagi Ri=ΔUSIΔIS;

Kuchlanish bo‘yicha kuchaytirish koeffitsiyenti

IS = const bo‘lgandagi μ=ΔUSIΔUZI yoki.

Multisim dasturi asosida yig’ilgan sxema.

Nazorat savollari

- UZ, UI va US kuchaytirgich kaskadlari orasida qanday farqlar bor (sxemalari, parametrlari va xarakteristikalari)?

- Maydoniy tranzistorning, tranzistorli kuchaytirgich bosqichining ekvivalent sxemasini chizing.

- Maydoniy tranzistorli kuchaytirgichning kirish va chiqish qarshiligini, kuchlanishi, tok va quvvat bo‘yicha kuchaytirish koeffitsiyentlarini o‘lchang (aniqlang).

- Maydoniy tranzistorli kuchaytirgich bosqichida signal buzilishining paydo bo‘lish sabablari.

- Maydoniy tranzistorning chegaraviy chastotani qanday tushunasiz?

Adabiyotlar ro’yxati

- A.A. Tulyaganov, S.S. Parsiev, V.A Tulyaganova, U.M. Abdullayev Elektr zanjir nazariyasi. (o’quv qo'llanma). Т.: Aloqachi, 2018. 144 bet

- X.K.Aripov, AM. Abdullayev, N.B. Alimova, J.T. Maxsudov, A.A. Tulyaganov, Sh.T.Toshmatov. Elektronika va sxemotexnika (darslik) Toshkent: «Aloqachi», 2017y, 376 b.

- Aripov X.K., Abdullayev A.M., Alimova N.B., Bustanov X.X., Toshmatov Sh.T. “Sxemotexnika” (darslik), Toshkent. «Tafakkur bo’stoni», 2013. 447 b.

- Thomas F. Schubert, Jr., Ernest M. Kim. Fundamentals of Electronics Book I: Electronic Devices and Circuit Applications, 2014,

- B.T. Еременко, A.A. Paбочий, А.П. Фисун, Н.И. Невров, A.B. Тютякнн, А.Е. Георгиевский. Основы электротехники и электроники. Учебник. Орел. 2012