| 9- MAVZU | MTLARDA YASALGAN KALIT SXEMALARINI TADQIQ ETISH. |
| --- | --- |

AMALIY
  KO‘NIKMA

AMALIY
  KO‘NIKMA

Ishning maqsadi: Maydoniy tranzistor (MT)larni kalit rejimida ishlash xossalarini o‘rganish. MTni yuklama rezistori sifatida qo‘llanilishini o‘rganish.

1. Laboratoriya ishini bajarishga tayyorgarlik ko‘rish:

Bu ishni bajarishda stok toki zanjiridagi qarshilik qiymatining uzatish xarakteristikasi ko‘rinishiga ta’sirini o‘rganib chiqing. Kvazi chiziqli yuklama sifatida turli maydoniy tranzistorlar qo‘llanilganda uzatish xarakteristikalar turlicha bo‘lishiga ahamiyat bering.

Mantiqiy signallar sathlarini aniqlashda kalitning uzatish xarakteristikasi UChIQ=f(UKIR) dan foydalanilishiga e’tibor bering. (12.1- rasm)

12.1 – rasm. Kalitning uzatish xarakteristikasi

Mantiqiy nol U0 hamda mantiqiy bir U1 sathlar uzatish xarakteristikasi va uning ko‘zguli aksi (punktir chiziq) kesishgan nuqtalardan aniqlanadi.

ΛU = U1 – U0  mantiqiy signallarning sathlar farqi  deb ataladi.

2. Laboratoriya ishini bajarish uchun topshiriq:

2.1. MT da yasalgan kalit  uzatish xarakteristikasiga yuklama qarshiligining ta’sirini  UChIQ=f(UKIR) tadqiq etish.

n- turdagi kanali induksiyalangan MDYa tranzistorda bajarilgan kalit sxemasi 12.2- rasmda keltirilgan. Sxema Ye2 = 9V manbadan ta’minlanadi. Kirish kuchlanishi UKIR roslanuvchi Ye1 kuchlanish manbaidan beriladi. Chiqish kuchlanishi UChIQ va iste’mol qilinayotgan tokni o‘lchash uchun raqamli voltmetr va ampermetrlardan foydalaning. VT1 sifatida K176LP1 mikrosxemadagi n-kanalli tranzistorlarning birini oling. Ishlash qulay bo‘lishi uchun ilovada keltirilgan mikrosxema prinsipial sxemasini chizib oling va elektrodlari raqamlarini belgilab oling.

Tajribani quyidagi tartibda olib borish tavsiya etiladi:

| 12.2 – rasm. . n -MDYa tranzistorlarda bajarilgan kalit sxemasi. (Yuklamada rezistor) | 12.3 – rasm. n -MDYa tranzistorlarda bajarilgan kalit sxemasi. (Yuklamada tranzistor) | 12.4 – rasm. VT1 va VT2 lar sifatida K176LP1 mikrosxemadagi ixtiyoriy komplementar tranzistorlar juftligi yoki alohida kalit sxemasi |
| --- | --- | --- |

MDYa tranzistor stok zanjiriga chiziqli rezistor R=51 kOm ni ulang;

-  kuchlanish manbai qiymatini E2=9 V qilib o‘rnating;

-  kirish kuchlanishini 0 dan 9V gacha o‘zgartirib borib, UChIQ=f(UKIR) va IIST=f(UKIR) bog‘liqligini o‘lchang;

- qarshilikning R=10 kOm va 3,5 kOm qiymatlari uchun o‘lchashlarni takrorlang;

-  tajriba natijalaridan foydalanib UChIQ=f(UKIR)  bog‘liqlik grafiklarini quring.

2.2. n - MDYa tranzistorlarda yasalgan kalit uzatish xarakteristikasini tadqiq etish.

n -MDYa tranzistorlarda yasalgan kalitni tadqiq etish sxemasi 12.3 – rasmda keltirilgan. VT1 va VT2 tranzistorlar sifatida K176LP1 mikrosxemadagi ixtiyoriy tranzistorlarni  yoki alohida kalit sxemasini oling.

2.1 – banddagi tajribalarni takrorlang.

2.3. KMDYa tranzistorlarda yasalgan kalit uzatish xarakteristikasini tadqiq etish.

KMDYa tranzistorlarda yasalgan kalitni tadqiq etish sxemasi 12.4 – rasmda keltirilgan. VT1 va VT2 tranzistorlar sifatida K176LP1 mikrosxemadagi ixtiyoriy komplementar tranzistorlar juftligi yoki alohida kalit sxemasini oling.

2.1 – banddagi tajribalarni takrorlang.

3. Tajribada olingan natijalarni ishlash.

3.1. 2- bandda olingan uzatish xarakteristikalarni quring.

3.2.  Har bir kalit uchun mantiqiy signal U0 va U1  sathlari va  mantiqiy signallar sathlar farqi ΛU = U1 – U0 ni  aniqlang.

Olingan natijalarni 12.1 – jadvalga kiriting.

12.1 – jadval

| Parametr Yuklama turi | U0, V | U1, V | ΛU, V | PO‘RT, mV |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Qarshilikli yuklama |  |  |  |  |
| Ryu=51kOm |  |  |  |  |
| Ryu=10kOm |  |  |  |  |
| Ryu=3,5kOm |  |  |  |  |
| n – MDYa (p-MDYa) tranzistorli kalit |  |  |  |  |

3.3. Mantiqiy nol va mantiqiy bir holatlarida manbadan iste’mol qilinayotgan quvvatning o‘rtacha qiymatini aniqlang:

;   .

Hisobot mazmuni.

- o‘lchash sxemalari;

- olingan bog‘liqliklar jadvallari va grafiklari;

- o‘lchash va hisob natijalarining tahlili.

Multisim dasturi asosida yig’ilgan n -MDYa tranzistorlarda bajarilgan  kalit sxemasi.

Nazorat savollari.

1. Yuklama sifatida qarshilik ulangan kalit parametrlarining yuklamadagi qarshilik qiymatiga bog‘liqligini tushuntiring.

2. Nima sababli KMDYa tranzistorlarda yasalgan kalit statik holatlarda manbadan quvvat iste’mol qilmaydi?

3. KMDYa tranzistorlar deb nimaga aytiladi.

4. MDYa tranzistorlar deb nimaga aytiladi.

5. n -MDYa tranzistorlarda bajarilgan kalit sxemasini tushuntiring.

Adabiyotlar ro’yxati

- A.A. Tulyaganov, S.S. Parsiev, V.A Tulyaganova, U.M. Abdullayev Elektr zanjir nazariyasi. (o’quv qo'llanma). Т.: Aloqachi, 2018. 144 bet

- X.K.Aripov, AM. Abdullayev, N.B. Alimova, J.T. Maxsudov, A.A. Tulyaganov, Sh.T.Toshmatov. Elektronika va sxemotexnika (darslik) Toshkent: «Aloqachi», 2017y, 376 b.

- Aripov X.K., Abdullayev A.M., Alimova N.B., Bustanov X.X., Toshmatov Sh.T. “Sxemotexnika” (darslik), Toshkent. «Tafakkur bo’stoni», 2013. 447 b.

- Thomas F. Schubert, Jr., Ernest M. Kim. Fundamentals of Electronics Book I: Electronic Devices and Circuit Applications, 2014,

- B.T. Еременко, A.A. Paбочий, А.П. Фисун, Н.И. Невров, A.B. Тютякнн, А.Е. Георгиевский. Основы электротехники и электроники. Учебник. Орел. 2012