11-mavzu.O‘zgarmas tok kuchaytirgichlari (O‘TK).

Reja:

  - O‘TKning ta’rifi, maqsadi va xususiyatlari. O‘TKda nol dreyfi, dreyfini kamaytirish usullari.

  - Differensial kuchaytirgich (DK). DK uchun asosiy talablar.Sinfaz va differensial sigallarga DK reaktsiyasi.

11.1. O‘TKning ta’rifi, maqsadi va xususiyatlari. O‘TKda nol dreyfi, dreyfini kamaytirish usullari.

O‘zgarmas tok kuchaytirgichlari deb tok va kuchlanishning nafaqat o‘zgaruvchan, balki o‘zgarmas tashkil etuvchilarini ham kuchaytirishga mo‘ljallangan qurilmalarga aytiladi. Bunday kuchaytirgichlarning past chastotasi nolga teng, yuqori chastotasi esa juda katta (bir necha o‘n MGs) bo‘ladi. O‘zgarmas tok kuchaytirgichlarining turlari ko‘p (differensial, operasion kuchaytirgichlar, signal o‘zgartiruvchi kuchaytirgichlar va boshqalar).

Ko‘pincha avtomatik nazorat va boshqarish, radioo‘lchash sistemalari kabi radioelektron qurilmalarda tok kuchi va kuchlanishning o‘ta sust (Gersning bo‘laklariga teng chastotali) o‘zgarishlarini kuchaytirish talab qilinadi. Bunday tebranishlarni kuchaytirish uchun qo‘llaniladigan kuchaytirgichning o‘tkazish sohasi noldan () boshlanishi kerak. Shunga ko‘ra o‘tkazish sohasi dan biror в qiymatgacha yetadigan past chastotali kuchaytirgich - o‘zgarmas tok kuchaytirgich deb ataladi.

O‘zgarmas tok kuchaytirgichning xarakterli belgisi shuki, ularda tashqi nagruzka zanjiriga kuchaytirilgan tebranishning ham o‘zgarmas, ham o‘zgaruvchan tashkil etuvchisi uzatiladi. Shuning uchun bog‘lovchi zanjirning o‘tkazish sohasi quyi chastota tomonidan chegaralanmagan bo‘lishi kerak. Bu degan so‘z, yuqorida ko‘rilgan kuchaytirgichlaridagi kabi kaskadlar orasida ajratuvchi kondensator yoki transformatorlardan foydalanish mumkin emas. O‘zgarmas tok kuchaytirgichning kaskadlari o‘zaro galvanik bog‘lanishda bo‘ladi. Uning eng sodda usuli bir kaskadning chiqishini keyingi kaskadning kirishiga bevosita tutashtirishdir. Lekin bunday ulanish har bir kaskadning o‘zgarmas tok bo‘yicha ish rejimini o‘zgartirib yuboradi. Shuning uchun ularni moslash chorasi ko‘rilishi shart. Ulardan biri sxemaga tok bo‘yicha manfiy teskari bog‘lanish kiritishdir. 11.1- rasmda ikki kaskadli o‘zgarmas tok kuchaytirgichning sodda sxemasi ko‘rsatilgan.

11.1-rasm. O‘zgarmas tok kuchaytirgich.

Unda Т1 tranzistorning kollektori Т2 tranzistorning bazasi bilan bevosita tutashtirilgan. Shuning uchun ularning potensiallari o‘zaro teng bo‘ladi. Bazalarga beriladigan siljitish kuchlanishi esa son jihatdan kollektor kuchlanishi bilan keyingi kaskadning emitter kuchlanishi ayirmasiga teng. Masalan, Т2 tranzistor uchun Uб2=Uк1-Uэ2 Unda Uэ2=Iэ2  Rэ2 va hakozo. Shuning uchun baza kuchlanishining kerakli qiymatini Rэ rezistor qarshiligini o‘zgartirib tanlash mumkin. Lekin bazadagi siljitish kuchlanishining qiymati katta emas(voltning bo‘laklari), ya’ni  Uк  Uб. Shuning uchun tarmoqlardagi tok Iэ1=Iэ2 bo‘lishi uchun Rэ ni orttirish, Rк ni kichraytirish kerak. Ikkala holda ham kuchaytirish koeffitsiyenti kichrayadi. Chunki Rк ning kichrayishi kuchaytirish koeffitsiyentini bevosita kichraytirsa, Rэ ning ortishi tok bo‘yicha manfiy teskari bog‘lanish chuqurligini orttiradi. Demak, umumiy kuchaytirishni orttirish uchun kaskadlar sonini ko‘paytirish maqsadga muvofiq emas.

O‘zgarmas tok kuchaytirgichning asosiy kamchiligi ishining nostabilligidir. Manba kuchlanishining o‘zgarishi, sxema elementlarining o‘zgarishi va boshqalar kuchaytirgichning ichki zanjiridagi tok kuchi va kuchlanishni o‘zgartiradi. Bu o‘zgarish kuchaytirish pog‘onalarida kuchaytirilib, kirish signali ta’sir etmaganda ham kuchaytirgichning chiqishida biror o‘rtacha miqdor atrofida o‘zgarib turadigan kuchlanishni hosil qiladi. Past chastotali kuchaytirgichlarda bu kuchlanish kuchaytirish stabilligiga ta’sir etmaydi. Ammo o‘zgarmas tok kuchaytirgichlarida ularning ta’siri kuchli bo‘ladi. Kuchaytiriladigan signalning kattaligi va tabiati shu o‘zgarishlarga o‘xshash bo‘lganligi uchun foydali signalni ulardan farqlash qiyin bo‘lib qoladi. Signal kuchlanishiga bog‘liq bo‘lmagan holda chiqish kuchlanishining vaqt bo‘yicha o‘z-o‘zidan o‘zgarishi kuchaytirgich nolining og‘ishi – dreyfi deb ataladi.

Nolning dreyfi vaqt birligi ichida ichki o‘zgarishlari hisobiga kuchaytirgichning chiqishida hosil bo‘ladigan kuchlanishni hosil qilaoladigan kirish kuchlanishiga son jihatdan teng kuchlanishdir.(uning kattaligi soatiga bir necha millivoltgacha yetishi mumkin). Uni keltirilgan dreyf deb ataladi.

Keltirilgan dreyf kuchaytirgichning sezgirligini ifodalaydi. Uni aniqlash uchun dreyf kuchlanishi Uдчиқ ni (kuchaytirgichning kirish klemmalari qisqa tutashtirilgan holda olingan) kuchaytirish koeffitsiyentiga bo‘lish kerak.

Dreyfni kamaytirish uchun kuchaytirgich sxemasida turg‘un ishlaydigan elementlardan foydalaniladi; ta’minlash manbalari turli stabilizatorlar yordamida stabillanadi.

Ko‘rib chiqilgan o‘zgarmas tok kuchaytirgich bevosita kuchaytirishli kuchaytirgich deb ataladi. Uning kamchiliklarini kamaytirish uchun ko‘priksimon – balans sxemaga o‘tiladi. Ularga defferensial va operatsion kuchaytirgichlar misol bo‘ladi.

11.2. Differensial kuchaytirgich (DK). DK uchun asosiy talablar.Sinfaz va differensial sigallarga DK reaktsiyasi.

Differensial  kuchaytirgich  (DK)  deb  ikki  kirishga  ega  bo’lgan kuchaytirgichga  aytiladi.  Uning  chiqishidagi  signal  kirish  signallari  farqiga proporsional bo’ladi.

11.2 – rasmda sodda simmetrik DK sxemasi keltirilgan. Kuchaytirgich ikkita simmetrik  yelkaga  ega  bo’lib,  birinchi  yelka  VT1  tranzistor  va  RK1 rezistordan, ikkinchi  yelka  esa  VT2  tranzistor  va  RK2 rezistordan  tashkil  topgan.  Sxemaning dastlabki  ish  rejimi  IE toki  yordamida  ta‘minlanadi.  Bu  tokning  barqarorligi  esa barqaror tok generatori (BTG) tomonidan ta‘minlanadi.

11.2-rasm. Sodda simmetrik DK sxemasi.

Mazkur sxema ko’priksimon tranzistor sxemaga aynan o’xshashligini kuzatish mumkin.   Buning uchun R2 va   R3 rezistorlarni VT1 va VT2 tranzistorlar bilan almashtirish   va R1= RK1, R4= RK2 deb hisoblash kerak.  Agar RK1 va   RK2 qarshiliklar bir –  biriga teng bo’lsa va VT1 tranzistor parametrlari VT2 niki bilan bir xil bo’lsa, u holda bu sxema simmetrik bo’ladi.

Amaliyotda  to’rtta  ulanish  sxemalardan  ixtiyoriy  biridan  foydalanish mumkin:  simmetrik  kirish  va  chiqish,  simmetrik  kirish  va  nosimmetrik  chiqish, nosimmetrik kirish va simmetrik chiqish, nosimmetrik kirish va chiqish. Simmetrik kirishda  kirish  signali  manbai  DK  kirishlari  orasiga  (tranzistorlarning  bazalari orasiga) ulanadi. Simmetrik chiqishda yuklama qarshiligi DK chiqishlari oralig’iga (tranzistorlarning kollektorlari orasiga) ulanadi.

Shuni ta‘kidlash kerakki, DK kuchlanishlari qiymati (moduli bo’yicha) bir –biriga  teng  bo’lgan  ikkita  manbadan  ta‘minlanadi.  Ikki  qutbli  manbadan ta‘minlanish  sokinlik  rejimida  umumiy  shinagacha  tranzistor  baza  potensiallarini kamaytirishga imkon beradi. Bu holat DK kirishlariga signallarni qo’shimcha sath siljitish qurilmalarini kiritmasdan uzatishga imkon yaratadi.

Ikkala  yelka  ideal  simmetrikligida  kirish  signallari  mavjud  bo’lmaganda (Ukir1=0, Ukir2 =0) kollektor toklari va tranzistorlarning kollektor potensiallari bir xil  bo’ladilar,  chiqish  kuchlanishi  esa Uchiq1,2=0.  Sxema  simmetrik  bo’lganligi sababli,  tranzistor  xarakteristikasining  sabablarga  bog’liq  bo’lmagan  ravishda ixtiyoriy  o’zgarishi,  ikkala  yelka  toklarinig  bir  xil  o’zgarishiga  olib  keladi.  Shu sababli sxema balansi buzilmaydi va  chiqish kuchlanishi dreyfi deyarli nolga teng bo’ladi.

DK  ikkala  kirishiga  fazasi  va  amplitudalari  bir  xil  bo’lgan  signal  (sinfaz signal) berilsa Ukir1=Ukir2, yelkalarning simmetrikligi va BTGning mavjudligi tufayli kollektor toklari o’zgarmaydi va ular o’zgarishsiz va bir  -  biriga tengligicha qoladi.

IK1=IK2=0,5αIE (11.1)

bu yerda α - emitter tokining uzatish koeffisienti.

Demak,   kollektor  potensiallari  tengligicha  qoladi,  chiqish  kuchlanishi  esa     Uchiq=UK1-UK2=0.  (11.2)

Bu deganiki, idel DK sinfaz kirish signallariga sezirsiz. Agar kirish signallari amplitudasi bo’yicha bir xil, lekin fazalari qarama–qarshi bo’lsa, u holda ular differensial deb ataladi.   Differensial signal ta ‘siri natijasida bir yelkadagi tok ikkinchi yelkadagi tok kamayishi hisobiga ortadi ∆IE1=-∆IE2, chunki  toklar  yig’indisi  doim IEIE1+IE2=IE. Bir tranzistor kollektori potensiali kamayadi, ikkinchisiniki esa  xuddi  shu  qiymatga  kamayadi. DK chiqishida potensillar farqi hosil bo’ladi,  demak,  chiqish  kuchlanishi Uchiq1,2=Uchiq1-Uchiq2. Umumiy  emitter  ulanish  sxemasida  ishlaydigan  kuchaytirgich  tahlili natijalaridan foydalangan holda, differensial signal (simmetrik kirish va chiqishga ega bo’lgan) ning kuchaytirish koeffisienti qiymatini olamiz.

KU=-SRK//rKE    (11.3)

Ideal  DKlarda  sinfaz  signallarni  so’ndirish  natijasida  nol  dreyfi  mavjud

bo’lmaydi. Turli temperatura o’zgarishlari, shovqinlar va  navodkalar  sinfaz signal bo’lishi  mumkin.  Real  DKlarda  yelkalarning  absolyut  simmteriyasiga  erishish mukin emas, shuning uchun nol dreyfi mavjud bo’lib, u juda kichik qiymatga ega bo’ladi.  Differensial  kirishda,  ya‘ni  kirish  simmetrik  bo’lganda,  DK  kirish qarshiligi  sxemaning  chap  va  o’ng  yelkalari   kirish  qarshiliklari  yig’indisiga Rkir1+Rkir2 teng bo’ladi, chunki bu qarshiliklar signal manbaiga nisbat an ketma  – ket ulanadi. Shunday qilib, Rkir1,2=Rkir1+Rkir2=2rkir, bu yerda rkir kattaligi tranzistorning sokinlik toki Ib  ga  bog’liq  bo’ladi.  Shuning  uchun  kirish  signalini  oshirish  uchun kuchaytirgichni kichik toklar rejimida ishlatish kerak.

Differensial  kuchaytirgichning  kuchaytirish  koeffisienti  kirish  signallar generatorining ulanish va chiqish signalining o’lchanish usuliga bog’liq. DK kuchaytirish koeffisienti simmetrik kirishda ham, nosimmetrik kirishda ham bir xil bo’ladi. Nosimmetrik  chiqishda  yuklama  qarshiligi  bir  uchi  bilan  bir  tranzistor

kollektoriga,  ikkinchi  uchi  bilan  esa  –  umumiy  shinaga  ulanadi.  Bu  vaqtda  KU simmetrik chiqishdagiga nisbatan 2 martaga kichik bo’ladi.

Yuklama  qarshiligi  ikkinchi  chiqish  va  umumiy  shina  oralig’iga  ulangan bo’lsin. Agar kirish signali 1 kirishga uzatilsa, u holda chiqish signali fazasi kirish signali fazasiga mos keladi. Bu vaqtda 1 kirishga ―inverslamaydigan‖ k irish nomi beriladi. Agar kirish signali 2 kirishga uzatilsa, u holda chiqish va kirish signallari fazasi bir  –  biriga qarama  –qarshi bo’ladi va 2 kirish ―inverslaydigan kirish deb ataldi.

Kichik  kirish  toklariga  ega  bo’lgan  maydoniy  tranzistorlar  qo’llash natijasida  differensial  kuchaytirgich  kirish  qarshiligini  sezilarli  oshirish  mumkin.

Bu  vaqtda  p–n  bilan  boshqariladigan  maydoniy  tranzistorlarga  katta  e‘tibor qaratiladi.  p–n  bilan  boshqariladigan,  kanali  n–turli  maydoniy  tranzistorlarda bajarilgan DK sxemasi 10.3  –  rasmda keltirilgan. Barqaror tok generatori VT3 va  RI da  bajarilgan.  RSIL1 va RSIL2 rezistorlari VT1 va VT2 tranzistor zatvorlariga boshlang’ich siljishni berish uchun mo’ljallangan.

11.3-rasm. Differentsial kuchaytirgich sxemasi.

Nazorat savollari

- Sodda simmetrik DK sxemasini tushuntiring.

- Differensial kuchaytirgich sxemasini tushuntiring.

- Operatsion kuchaytirgich deb nimaga aytiladi.

- Differensial  kuchaytirgichning  kuchaytirish  koeffisienti  nimalarga bog’liq.

- Differensial kuchaytirgich deb nimaga aytiladi.

- Real va ideal differensial kuchaytirgichlar qanday nima bilan farqlanadi.

- DK  ikkala  kirishiga  fazasi  va  amplitudalari  bir  xil  bo’lgan  signalga nima deb ataladi.

- O‘zgarmas tok kuchaytirgich deganda nimani tushunasiz.

- O‘zgarmas tok kuchaytirgich sxemasini tushuntirib bering.

- O‘TKda nol dreyfi, dreyfini kamaytirish usullarini tushuntirib bering.