12-mavzu. Operatsion kuchaytirgich.

Reja:

- Operatsion kuchaytirgich (OK) haqida tushuncha.

- OKga quyiladigan talablar.

- OK turlari. OK asosiy parametrlari.

12.1 Operatsion kuchaytirgich (OK) haqida tushuncha.

Umumiy  ma’lumotlar. Operatsion kuchaytirgich (OK) – bu kuchlanish bo‘yicha yuqori kuchaytirish koeffitsiyenti (104÷106), yuqori kirish (104107 Om) va kichik chiqish (0,1÷1 kOm) qarshiliklariga ega bo‘lgan o‘zgarmas tok kuchaytirgichi. OK ikkita kirish va bitta chiqishga ega. Chiqish va kirishdagi signallarning qutbiga ko‘ra kirishlarning biri inverslaydigan (“-” ishorasi bilan belgilanadi), ikkinchisi – inverslamaydigan (“+”ishorasi bilan belgilanadi) deb ataladi.

OKning shartli belgisi 1 a, b - rasmda keltirilgan. Manba qiymatlari bir – biriga teng, lekin umumiy shinaga nisbatan ishoralari teskari bo‘lgan ikkita manbadan ta’minlanadi. Bu bilan kirish signali mavjud bo‘lmaganda chiqishda nol potensial ta’minlanadi va chiqishda ham musbat, ham manfiy signal olish imkoniyati yuzaga keladi. Real OKlarda kuchlanish manbai qiymati  yo3 V ÷ yo18 V oralig‘ida yotadi. Signal umumiy shinaga ulangan simmetrik signal manbaidan 1 va 2 kirishlarga, yoki ikkita alohida manbalardan uzatilishi mumkin. Bu kirishlardan biri inverslaydigan kirish va umumiy shinaga, ikkinchisi esa – inverslamaydigan kirish va umumiy shinaga ulanadi.

a) 			                             b)

12.1 – rasm.Operatsion kuchaytirgichning shartli belgisi.

OK doim teskari aloqa zanjirlari bilan qamrab olinagan bo‘ladi. Teskari aloqa zanjiri turiga ko‘ra OK analog signallar ustidan turli amallarni (operatsiyalarni) bajarishi mumkin. Bunday amallarga yig‘indi olish, integrallash, differensiallash, solishtirish, logarifmlash va boshqalar kiradi. Shuning uchun bunday kuchaytirgichlar – operatsion deb ataladi.

OK ideal kuchaytirgich element  hisoblanadi va butun analog elektronikaning asosini tashkil etadi. OK yetarlicha murakkab tuzilmaga ega bo‘lib, yagona kristall yuzasida bajariladi va birvarakayiga ko‘p miqdorda ishlab chiqariladi. Shuning uchun OKni diod, tranzistor va x.z. kabi elektron sxemalarning sodda elementi kabi qarash mumkin. Hozirgi kunda OKlarning yuzlab turi ishlab chiqariladi, kichik o‘lchamga ega va juda arzon hisoblanadi.

Katta kuchaytirish olish uchun OKlar ikki yoki uch bosqichli o‘zgarmas tok kuchaytirgichlari asosida quriladi.

12.2 – rasmda uch bosqichli OK tuzilmasi keltirilgan.

12.2 – rasm.Operatsion kuchaytirgichni uch bosqichli tuzilmasi.

OKlarda kirish bosqichi sifatida differensial kuchaytirigich qo‘llaniladi, bu  kuchaytirish dreyfini maksimal kamaytirishga va ancha yuqori kuchaytirish olishga imkon yaratadi. U bilan kuchaytirgichning yuqori kirish qarshiligi, sinfaz signallarga sezgirlik va siljish kuchlanishi  aniqlanadi. Oraliq (muvofiqlashtiruvchi) bosqichlar kerakli kuchaytirishni ta’minlaydilar va differensial kuchaytirgich chiqishidagi kuchlanish siljishini nolga yaqin qiymatgacha kamaytiradi. Oraliq bosqichlarda differensial kuchaytirgichlar kabi, bir bosqichli kuchaytirgichlar ham qo‘llaniladi. Chiqish bosqichlari OKning kichik chiqish qarshiligi va katta chiqish quvatini ta’minlashi kerak. Chiqish bosqichlari sifatida odatda AV rejimda ishlaydigan komplementar emitter qaytargich qo‘llaniladi.

Birinchi avlod operatsion kuchaytirgichlari, masalan K140UD1, uch bosqichli tuzilmasi sxema asosida  n–p-n tranzistorlarda bajarilgan. Birinchi kuchaytirish bosqichi klassik differensial kuchaytirgichda bajarilgan (DK rasmiga qarang). Ikkinchi bosqich ham differensial kuchaytirgichda bajarilgan bo‘lib, bu bosqichda BTG qo‘llanilmaydi. Chiqish bosqichi A rejimida ishlaydi, ya’ni emitter qaytargich vazifasini bajaradi. Mazkur operatsion kuchaytirgichlarninng kamchiligi bo‘lib uncha katta bo‘lmagan kuchaytirish koeffitsiyenti (KU0=300÷4000) va kichik kirish qarshiligi (RKIR4 kOm) hisoblanadi.

Aytib o‘tilgan kamchiliklar ikki bosqichli sxemada yasalgan ikkinchi avlod OKlarda bartaraf etilgan. Xarakteristikalarni yaxshilash tarkibiy tranzistorlar, yuqori omli rezistorlar qo‘llash va differensial bosqich yuklama rezistorlarini dinamik yuklamalarga almashtirish hisobiga amalga oshirilgan. Bir qator ikkinchi avlod OKlari maydoniy tranzistorlarda bajarilgan, buning natijasida kirish qarshiligi yanada oshirilgan.

140UD7  turdagi kuchaytirgich keng tarqalgan ikki bosqichli OK hisoblanadi. Bu OK kuchaytirish koeffitsiyenti  KU0=45000,  kirish qarshiligi esa RKIR= 400 kOm.

Ma’lumotnomalarda KU0, RKIR i RChIQ qiymatlari MTAsiz OK lar uchun keltiriladi. OK chiqish bosqichini yana maksimal chiqish toki (tez ishlaydigan keng polosali OKlar uchun IChIQ,max  20 mA  va quvvati katta OKlar uchun  IChIQ,max  500 mA) va yuklamaning minimal qarshiligi (RYu.min  1 kOm) parametrlari ham keltiriladi.

OKning asosiy xarakteristikalari bo‘lib uning amplituda (uzatish) xarakteristikalari hisoblanadi. Ular 12.3 – rasmda keltirilgan. Xarakteristikaning qiya (chiziqli) sohasi ishchi soha hisoblanadi, uning og‘ish burchagi KU0 qiymati bilan aniqlanadi. UChIQ,max - maksimal chiqish kuchlanishi bo‘lib, manba kuchlanishi Ye qiymatidan ozgina kichik bo‘ladi.

OKning chastota xossalari uning AChXsida  aks ettiriladi. Bu xarakteristikani qurishda KU0 dBlarda ifodalanadi, chastota esa logarifm  masshtabida gorizontal o‘q bo‘ylab o‘rnatiladi.

12.3 – rasm.Operatsion kuchaytirgichning amplituda (uzatish) xarakteristikasi

OKning bunday AChXsi logarifmik amplituda – chastota xarakteristikasi (LAChX) deb ataladi. 12.4 – rasmda tez ishlaydigan K140UD10 turdagi OKning LAChXsi keltirilgan. fYu – chastotadan kichik qiymatlarda kuchaytirish koeffitsiyenti 20 lg KU0 ga teng bo‘ladi, ya’ni LAChX chastota o‘qiga parallel to‘g‘ri chiziqni beradi. Kirish signalining ortishi bilan KU0 kamaya boshlaydi va f1 chastotada kuchaytirish koeffitsiyenti birga teng bo‘ladi.

12.4 – rasm. K140UD10 Operatsion kuchaytirgich logarifmik amplituda chastota xarakteristikasi

12.2. OKga quyiladigan talablar.

OK asosiy ulanish sxemalari. OKlarda doim chiziqli yoki nochiziqli zanjir ko‘rinishidagi chuqur manfiy teskari aloqa bajarilgan bo‘ladi. MTA xossalari OK asosida turli analog va impuls elektron quurilmalar yaratish imkonini beradi.

Bunday sxemalarni ishlash prinsipini tushunish  va ularni taxminiy tahlil qilish uchun ideal operatsion kuchaytirgich tushunchasi kiritiladi. Ideal operatsion kuchaytirgich quyidagi xossalarga ega bo‘ladi:

a) kuchlanish bo‘yicha cheksiz katta differensial kuchaytirish koeffitsiyenti KU0;

b) nol siljish kuchlanishining  nolga tengligi  USIL, ya’ni kirish signallari bir – biriga teng bo‘lganda, chiqish kuchlanishi nolga teng bo‘ladi; demak, OK kirish potensiallari doim bir – biriga teng;

v) kirish toklari nolga teng;

g) chiqish qarshiligi nolga teng;

d) sinfaz signallarni kuchaytirish koeffitsiyenti nolga teng.

OKning differensial ulanishi. 12.5–rasmda OKning differensial ulanish sxemasi keltirilgan. Kirxgof qonuniga binoan I1+I2-IKIR=0. Bundan v) xossa IKIR=0 bo‘lsa,  u holda .

I1=U1-U/R     ;  (12.1)         I2=UCHIQ-U//кR;  (12.2)

U1-U/R=UCHIQ-U//кR;  (12.3)        KU1-U//(K+1)=-UCHIQ(12.4)

12.5 – rasm.Operatsion kuchaytirgichning differensial ulanish sxeamasi.

b) xossaga ko‘ra U/=U//=U2KK+1. Bu yerdan UCHIQ=K(U2-U1).

Shunday qilib, OKning differensial ulanishi natijasida yuzaga kelgan  qurilma ayiruvchi – kuchaytirgich hisoblanadi.

OKning invers ulanishi. Invers ulanishda OKning inverslamaydigan kirishi umumiy shina bilan ulanadi (12.6-rasm). v) xossa natijasida . Kirish potensiallari nolga teng, demak

I1=UKIRR1; (12.5)                I2=UCHIQR2;  (12.6)

K=UCHIQUKIR=-R2R1   (2.7)

Real OK uchun bu formulaning qo‘llanilishi kuchaytirish koeffitsiyentini hisoblashda xatolikllarga olib keladi. OKning KU0 va RKIR0 qancha katta bo‘lsa, bu formuladan foydalanish shuncha kichik xatolik beradi. Shunday qilib, KU0=103, R1=1 kOm, R2=100 kOm va RKIR0=10 kOm bo‘lsa, kuchaytirish koeffitsiyentini aniqlashdagi xatolik 9 % ni tashkil etadi, KU0=105 (qolgan kattaliklar o‘zgarishsiz) bo‘lganda - 0,1 % dan kichik.

Kuchaytirgichning chiqish kuchlanishlari kirishga nisbatan teskari fazada bo‘ladi. Bu sxemaning kuchlanish bo‘yicha kuchaytirish koeffitsiyenti rezistor qarshiliklarining nisbatlariga bog‘liq ravishda birdan katta ham, kichik ham bo‘lishi mumkin va deyarli barqaror bo‘ladi.

12.6 – rasm.Operatsion kuchaytirgichning invers ulanishi.

OKning inverslamaydigan ulanishi. Inverslaydigan ulanishda kirish signali OKning inverslamaydigan kirishiga uzatiladi, inverslaydigan kirishga esa R1 va  R2 bo‘luvchi rezistorlar orqali kuchaytirgich chiqishidan teskari aloqa signali uzatiladi (12.7 - rasm).

12.7 – rasm. Operatsion kuchaytirgichning inverslamaydigan ulanishi.

UKIR-U/R=0  (12.8)      U/=U//=UCHIQR1R1+R2. (12.9)

Bu yerdan  UCHIQ=(1+R2R1)⋅UKIR (12.10) ya’ni K=UCHIQUKIR=1+R2R1. (12.11)

Ko‘rinib turibdiki, bu yerda chiqish signali kirish signaliga sinfaz.

Agar OK invers kirish bilan qisqa tutashgan bo‘lsa, bu koeffitsiyent birga teng bo‘ladi. Bunday sxemalar inverslamaydigan qaytargichlar deb ataladi va yagona  qobiqda bajarilgan bir necha kuchaytirgich ko‘rinishidagi alohida integral mikrosxemalar ko‘rinishida bir varakayiga ishlab chiqariladi.

Qaytargichda qo‘llanilagan OK turi uchun maksimal kirish qarshiligi va minimal chiqish qarshiligi amalga oshiriladi. OK asosidagi qaytargich, ixtiyoriy biror qaytargich kabi (emitter yoki istok), muvofiqlashtiruvchi bosqich sifatida ishlatiladi.

  - . OK turlari. OK asosiy parametrlari.

OKlarda DK kirish kaskadi hisoblanadi. Shuning uchun OKlar DKlar parametrlari bilan xarakterlanadi. Ularga: kuchaytirish koeffitsienti KU, sinfaz halaqitlarni so‘ndirish koeffitsienti KSFSO‘N, siljitish kuchlanishi USIL  va uning temperaturaga sezgirligi εU , o‘rtacha kirish toki IKIR.O‘RT , siljitish toklari ΔIKIR kiradi. Bundan tashqari,  manba kuchlanishi EM,  iste’mol toki IIST  va quvvati RIST, maksimal kirish va chiqish kuchlanishlari, maksimal chiqish toki va boshqalar ko‘rsatiladi.

Kirish va chiqish qarshiliklari har doim ham asosiy parametrlar tarkibiga kiritilmaydi, ularni kirish va chiqish toklari qiymatlaridan aniqlash mumkin.

OK tezkorligi chiqish kuchlanishining o‘sish tezligi yoki birlik kuchaytirish chastotasi f1 bilan xarakterlanadi. Bu yerda f1  kuchlanish bo‘yicha kuchaytirish koeffitsienti birga teng bo‘ladigan chastota qiymati ( KU (f1) =1).

12.1-jadvalda turli avlodga mansub OK turlarining ba’zi parametrlari keltirilgan.

12.1 - javdal

OK parametrlari

| OK avlodlari | KU, ming | IKIR, nA | f1, MGs | , V/mks | USIL, MV | ΔUSIL/ΔT, mkV/0S |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1- (K140UD1) | 8 | 7000 | 8 | 0,4 | 7 | 20 |
| 2- (K140UD7) | 45 | 220 | 0,8 | 0,3 | 4,5 | 50 |
| 3- (K140UD6) | 60 | 33 | 1 | 2,5 | 5 | 20 |
| 4- (K153UD5 va K154UD21) | 125 1000 | 100 1,1 | 0,3 1,0 | 0,005 1,5 | 2 0,07 | 10 0,0005 |

OKning asosiy xarakteristikalaridan biri bo‘lib uning amplituda xarakteristikasi (AX) hisoblanadi. U berilgan chastotada chiqish kuchlanishining kirish kuchlanishiga bog‘liqligi UChIQ=f(UKIR)ni ifodalaydi (12.8-rasm).

Inverslamaydigan kirishga signal berilsa, AX1 - egri chiziq  ko‘rinishiga, inverslaydigan kirishga berilsa, 2 - egri chiziq ko‘rinishiga ega bo‘ladi. UKIR = 0 bo‘lganda ideal OK AXsi koordinata boshidan o‘tadi. Amaliyotda OK kirishlariga siljitish kuchlanishi USIL beriladi. AX qiya (AB va SD) va gorizontal sohalarga ega. Xarakteristikaning qiya sohalari ishchi sohalar bo‘lib, uning og‘ish burchagi KU qiymati bilan belgilanadi. UKIR≥ (UChIQ.max / KU) + USIL bo‘lganda chiqish kuchlanishi o‘zgarishsiz qoladi. UChIQ.max  qiymati doim kuchlanish manbai YeM qiymatidan kichik bo‘ladi. AX chiziqli sohalari kengligi kirish kaskadi dinamik diapazoni bilan aniqlanadi va ±φT dan oshmaydi.

OKning chastota xossalari uning amplituda-chastota xarakteristikasida  aks ettiriladi. Bu xarakteristikani qurishda KU0  dBlarda ifodalanadi, chastota esa logarifm masshtabida gorizontal o‘q bo‘ylab o‘rnatiladi (12.9-rasm).

12.8-rasm. OKning amplituda xarakteristikasi.

12.9-rasm. Bitta kuchaytirish kaskadiga ega bo‘lgan OK LAChXsi.

Kuchaytirish koeffitsienti KU kirish signali chastotasiga bog‘liq. Ma’lumotnomalarda keltiriladigan OK kuchaytirish koeffitsientlari kirishga Δf = fYu - fP oraliqda yotadigan o‘rtacha chastotadagi sinusoidal tebranishlar berilganda haqiqiydir.  Past fP va yuqori fB chegaraviy chastotalarda kuchaytirish ma’lum darajagacha kamayadi. Agar bu darajalar alohida aytib o‘tilmagan bo‘lsa, u holda odatda  fP va fYu  qiymatlarida kuchaytirish   martaga  (3 dB ga) kamayadi deb hisoblanadi.

OK chastota xususiyatlarini aniqlash uchun uning kuchaytirish koeffitsienti kompleks kattalik ko‘rinishida ifodalanadi

(12.12)

Bu yerda, modul K(ω) kuchaytirgich chiqish signali amplitudasini kirish signali amplitudasiga nisbatini, argument φ(ω) esa, kuchaytirgich chiqishidagi tebranishlar fazasini kirishdagi tebranishlar fazasiga nisbatan siljishini ifodalaydi. K(ω)ning chastotaga bog‘liqligi amplituda - chastota xarakteristikasi (AChX), φ(ω) argumentning chastotaga bog‘liqligi esa, faza - chastota xarakteristikasi (FChX) deb ataladi. Tok va kuchlanish uchun kompleks kattalikni kiritilishi barcha hisoblarni juda soddalashtiradi.

Chastota xususiyatlarini tahlil qilishda OKning barcha kuchaytirish kaskadlari uning ekvivalent RC – zanjiri bilan almashtiriladi (12.10-rasm). Ekvivalent zanjirlar deb, kirishlariga bir xil EYuK ta’sir ettirilganda chiqishlarida bir xil kuchlanishlar hosil bo‘ladigan zanjirlarga aytiladi.

12.10-rasm.  OKning ekvivalent sxemasi.

Agar kirishga kompleks amplitudasi  bo‘lgan garmonik EYuK ta’sir ettirilsa, u holda, chiqishda  kompleks amplitudasi  bo‘lgan kuchlanish yuzaga keladi. Umumiy holda     U1 ≠ U2 va φ1 ≠ φ2 (φ = ωt).

Kuchaytirishning kompleks koeffitsienti deb

(12.13)

kattalik aytiladi.

Amaliyotda zanjirning chastota xarakteristikasi

(12.14)

va uning faza xarakteristikasi

(12.15)

alohida ko‘riladi. Bu yerda, ψ (ω) – zanjirdan o‘tayotgan signal chas-totasi ω ning faza o‘zgarishi.

RC – zanjirdan oqib o‘tayotgan tokning kompleks amplitudasi, kuchlanishning kompleks amplitudasi bilan  munosabat yordamida bog‘langan. Bu yerda  kattaligi zanjir qarshiligi ma’nosiga ega. RC – zanjir uchun   bo‘lib, bu yerda,  - kondensatorning kompleks qarshiligi. Bundan sig‘imdagi (zanjir chiqishida) kuchlanishning kompleks amplitudasi

(12.16)

Demak,   (12.17).

Bundan zanjirning AChXsi (moduli):

(12.18)

va faza xarakteristikasi tenglmasi:

.                                        (12.19)

Oxirgi tenglik  bo‘lgandagina haqiqiydir. RC – zanjir kirishiga garmonik EYuK ulansa tok (kuchlanish) qiymati  vaqt doimiysi bilan eksponensial qonunga  binoan kamayadi.

Kuchaytirish koeffitsienti uning past chastotadagi qiymatiga nisbatan  marta (3 dB)ga kamayadigan vaqt doimiysini τV deb belgilaymiz.  ekanligini inobatga olgan holda, (12.18) ifodani

(12.20)

ko‘rinishda qayta yozamiz.

Chastota fV kuchaytirish koeffitsientining chegaraviy chastotasi deb ataladi.

Natijada, f > fV chastotalar oralig‘ida OKning kuchlanish bo‘yicha kuchaytirish koeffitsienti modulining chastotaga bog‘liqligini:

(12.21)

ko‘rinishda yozamiz. Bu yerda, KU0  f < fV bo‘lgandagi kuchaytirish koeffitsienti.

KU va f qiymatlari katta bo‘lgan hollarda, KUning desibellarda ifodalangan logarifmik birligidan foydalaniladi

D(dB)=20lg(UCHIQ/UKIR)   (12.22)

Shu sababli OK AChXsini qurishda KU dB da, chastota esa logarifm masshtabda gorizontal o‘qda ifodalanadi. Bundan tashqari, logarifm masshtab chastota xarakteristikalarini grafik ifodalashda qulay, chunki ularni qo‘shish imkonini beradi. Bu xarakteristika logarifm AChX (LAChX) deb ataladi.

Kuchaytirish koeffitsienti (12.22)ni logarifmlab, bitta kuchaytirish kaskadiga ega bo‘lgan OK uchun LAChX ifodasini olamiz:

KU(dB)=20lgKU0-20lg1+(f/fB)2    .                     (12.23)

LAChX  12.10-rasmda keltirilgan.

f  <  fV  chastota qiymatlarida LAChX chastota o‘qiga parallel bo‘lgan to‘g‘ri chiziqdan iborat bo‘ladi. Chastota ortishi bilan kuchaytirish koeffitsienti (12.23)ning o‘ng tomonidagi ikkinchi tashkil etuvchi hisobiga KU kamaya boshlaydi. Ma’lum yaqinlashishlarda, f  > fV chastotada KU  20 dB/dekada tezlikda pasayishi amalga oshadi deb hisoblash mumkin. Bunda chastotaning 10 martaga ortishi, KU ni 20 dB ga kamayishiga olib keladi. Haqiqatdan ham,  f  >> fV  shartida  (12.23)ning ildiz osti ifodasini soddalashtirish mumkin. Bunda

(12.24)

hosil bo‘ladi.

Shunday qilib, (f > fV) yuqori chastotalar sohasida LAChX chastotalar o‘qiga 20 dB/dekada og‘ish to‘g‘ri chizig‘i ko‘rinishida ifo-dalanadi. LAChXning chastotalar bilan kesishish nuqtasi, kuchlanish bo‘yicha kuchaytirish koeffitsienti birga teng bo‘lgan f1 chastotaga mos keladi (KU (f1) = 1).  KUning pasayishi dB/oktava larda ifodalanadi. Chastotaning 2 marta o‘zgarishi oktava  deyiladi. Xarakteristikaning bunday pasayishi sodda past chastota filtrlari va korreksiyalangan OKlar uchun xosdir.

Ko‘p kaskadli kuchaytirgichlarda bunday xarakteristikalar har bir kaskad xarakteristikalarini algebraik qo‘shish yo‘li bilan hosil qilinishi mumkin. Unda ko‘p kaskadli kuchaytirgichning har bir LAChXsi n·20 dB/dekada og‘ishga ega bo‘lgan to‘g‘ri chiziqlar bilan ifodalanadi. Bu yerda birinchi kaskad uchun n=1, ikkinchi kaskad uchun n=2 va h.k. Turli kaskadlarda tranzistorlar xossalari va mahalliy manfiy TA chuqurigi turlicha bo‘lganligi sababli, vaqt doimiy τVi lari ham turlicha bo‘ladi. f1i chastotalar ham turlicha bo‘ladi.

Bu usul yordamida uch kaskadli OK uchun tuzilgan LAChX va FChX  12.11-rasmda keltirilgan.

12.11-rasm. Uch kaskadli OK LAChX va FChXsi.

f < fV1 chastotalar uchun kuchaytirish koeffitsienti o‘zgarmas. Keyinchalik u 20 dB/dek tezlik bilan kamayadi. fV2 - fV3 oraliqda pasayish tezligi ikki martaga ortadi (40 dB/dek). Keyin esa 60 dB/dek ga yetadi.

f  > fVi chastotalarda har bir kaskad 900 ga yaqin faza siljishi kiritadi va shu sababli kuchaytirgich FChXsi fV1, fV2 va fV3 chastotalarda fazaning keskin ortishiga ega bo‘lgan zinasimon siniq chiziq bilan approksimatsiyalanadi.

Agar OKga manfiy TA kiritilgan bo‘lsa, ba’zi chastotalarda natijaviy faza siljishi 3600ga teng bo‘lishi mumkin. Agar kuchaytirish koeffitsientining TA koeffitsientiga ko‘paytmasi birdan katta bo‘lsa, sxema turg‘unligini yo‘qotadi. Bu esa, manfiy TA musbat TAga aylanadi va kuchaytirgich kuchaytirish rejimidan generasiya rejimiga o‘tadi degani.

12.11-rasmda FChXning ψ = -1800 ga mos keluvchi A nuqta, K = 50dB darajadagi turg‘unlik chegarasini belgilaydi. A nuqtada manfiy TAli OK turg‘un bo‘ladi va chastota korreksiyasi bajarilishi kerak. Faza siljishi 1800dan kichik bo‘lgandagina kuchaytirgich generatsiyalanishga turg‘un bo‘ladi.

Turg‘un ish jarayonini ta’minlash maqsadida OKlarga qo‘shimcha ichki yoki tashqi korreksiya zanjiri kiritiladi. U o‘z navbatida K(f) > 1 bo‘lgan barcha chastota diapazonida 20 dB/dek ga teng bo‘lgan LAChX og‘ishini shakllantiradi. Bunday korreksiya kuchaytirgich o‘tkazish polosasini toraytiradi. Ikki kaskadli kuchaytirgich LAChXsini korreksiyalash uchun uning sxemasiga bitta  korrelyatsiyalovchi kondensator SKOR kiritiladi (12.11-rasmga qarang). Uch kaskadli OK ni korreksiyalash uchun tashqi  RC – zanjirlari qo‘llaniladi. Buning uchun OK sxemalarida qo‘shimcha elektrodlar ko‘zda tutiladi.

Nazorat savollari

1. Sodda va komplementar emitter qaytargichlarda bajarilgan chiqish bosqichlari nimasi bilan farqlanadilar ?

2. O‘zgarmas tok kuchaytirgichi, keng polosali va tanlov kuchaytirgichi ta’riflarini keltiring.

3. Kuchaytirgichlarning chastota xossalari qanday parametrlar bilan

baholanadi ?

4. Kuchaytirgich dreyfi nima va u nima hisobiga yuzaga keladi ?

5. Kuchaytirgich bosqichlarida kuchlanish sathini siljitish qurilmalari nimaga uchun  hizmat qiladi ?

6. Differensial kuchaytirgich nima ?

7. Nima uchun differensial kuchaytirgich sxemasiga barqaror tok generatori kiritiladi ?

8. Qanday kuchlanishlar sinfaz deyiladi ?

9. DKning qaysi kirishiga “inverslamaydigan” va “inverslaydigan” kirish nomlari berilgan ?

10. Nima sababli DKda ikki qutbli manba qo‘llaniladi ?