4-mavzu. Bipolyar tranzistorlarni ulash sxemalari va tranzistorlarning kuchaytirgich bosqichlaridagi ishlash rejimlari.

Reja:

1. Bipolyar tranzistorlardagi kuchaytiruvchi kaskadlar.Kuchaytirgichning sokinlik rejimi, ish nuqtasi.

2. Bipolyar tranzistorning ish nuqtasini uning VAXidan tanlash va uni sxemotexnik usullar yordamida ta’minlash. Ish nuqtasini termostabilizatsiyasi, termokompensatsiya.

3.  UE bilan ulangan tranzistorli kuchaytirgich kaskadi sxemasi UB va UK bilan ulangan tranzistorlardagi kuchaytirgichlarning xususiyatlari.

4.1. Bipolyar tranzistorlardagi kuchaytiruvchi kaskadlar.Kuchaytirgichning sokinlik rejimi, ish nuqtasi.

Kuchaytirgich kaskadlarining ishlatiladigan sxema turlari har xil bo’lishi mumkin. Bunda tranzistor umumiy emitter (UE), umumiy kollektor (UK) yoki umumiy baza (UB) sxemasida ulangan boMishi mumkin. UE sxemada ulangan kaskadlar keng tarqalgan. UK sxemada ulangan kaskadlar ko’p kaskadli kuchaytirgichlarda asosan chiqish kaskadi sifatida ishlatiladi. UB sxemada ulangan kaskadlar ultraqisqa to’lqinli (UQT) va o'ta yuqori chastota (O'YuCH) to’lqin diapazonida ishlovchi generator va kuchaytirgichlarda keng qo’llaniladi. UE sxemada ulangan bipolar tranzistor asosidagi kuchaytirgich kaskadining prinsipial sxemasi 4.1-rasmda keltirilgan. UE sxemada ulangan ВT asosidagi sodda kuchaytirgichni hisoblaymiz. Kirish signali manbayi R G ichki qarshilikka ega kuchlanish generatori UG sifatida ko'rsatilgan. Signal manbayi va yuklama Ryu kuchaytirgichni kaskadga ajratuvchi С1 va C2 kondensatorlar orqali ulangan.

Kondensatorlar. kuchaytirgichning sokinlik rejimini buzmagan holda, kirish va chiqish signallarining faqat o'zgaruvchan tashkil etuvchilari o’tishini ta’minlaydi. RB rezistor yordamidi. kuchaytirishning berilgan sinfi uchun. bazaning IB0 sokinlik toki qiymati belgilanadi. Ushbu kaskad uchun aytib o'tilganlarning barchasi p-n-p tranzistor asosidagi kaskadlar uchun ham o'rinli bo'ladi. Bunda kuchlanish manbayining qutbini va toklar yo'nalishini o'zgartirish yetarli bo'ladi. Kuchaytirgich kaskadning kirish kuchlanishi ∆Ukir miqdorga o'zgardi, deb faraz qilavlik. Bu baza tokining ortishiga olib keladi. Tranzistorning emitter va kollektor toklari hamda kaskadning chiqish kuchlanishi ∆Uchiq orttirma oladi. Shunday qilib, kirish kuchlanishi (toki) ning har qanday o'zgarishi chiqish kuchlanishi (toki)ning proportional o’zgarishiga olib keladi. Qiymat jihatdan ushbu o‘zgarishlar kaskadning kuchaytirish koeffitsiyenti bilan aniqlanadi.

4.1.-rasm. UE sxemada ulangan ВТ asosidagi kuchaytirgich sxemasi.

Kichik signal rejimida kuchaytirgich kaskad kirish va chiqish qarshi- liklarini. kuchaytirish koeffitsiyentini hisoblash uchun ekvivalent sxemalardan foydalanish qulay. Bunda tranzistorlar ekvivalent modellari orqali ifodalanadi. Elektr modellaming qulayligi shundaki, tranzistorlar kuchaytirish xususiyatlari tahlili, ayniqsa. kichik signal rejimida, elektr zanjirlar nazariyasi qonuniyatlari asosida o'tkazilishi mumkin. Tranzis torlar uchun bir qancha ekvivalent modellar va parametrlar tizimi taklif etilgan. Ulaming har biri o'zining afzallik va kamchiliklariga ega. Barcha parametrlami xususiy (yoki birlamchi) va ikkilamchilarga ajratish mumkin. Xususiy parametrlar tranzistorning ulanish usulidan qat’iy nazar fizik xususiyatlarini xarakterlaydi. Ikkilamchi parametrlar tranzistorning fizik tuzilmasi bilan bevosita bog'lanmagan va turli ulanish sxemalar uchun turlicha bo'ladi.

Birlamchi asosiy parametrlar sifatida tok bo'yicha kuchaytirish koeffitsiyenti α, emitterning rE kollektorning rK va bazaning rB o‘zgaruvchan tokka qarshiliklari, ya’ni ulaming differensial qiymatlari xizmat qiladi. rE qarshilik EO' qarshiligi va emitter soha qarshiligidan, rK qarshilik esa KО' qarshiligi va kollektor soha qarshiligi yig'indisidan iborat bo'ladi. Emitter va kollektor sohalar qarshiligi o'tishlar qarshiligiga nisbatan juda kichik qiymatga ega bo'lgani sababli ular e’tiborga olinmaydi. Ikkilamchi parametrlar (h va y-parametrlar)ning barcha tizimi tranzistorni to'rt qutblik sifatida ifodalashga asoslanadi.

1-jadval

| KI | KU | KP | RKIR | RCHIQ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 10÷100 | 10÷100 | 102÷104 | 0.1÷10 kOm | 0.1÷10 kOm |

UE sxemada ulangan kuchaytirgich kaskadining eng muhim parametrlarining qiymatlari 1-jadvalda keltirilgan. Kaskadning kuchaytirish koeffitsiyenti va boshqa parametrlari faqat temperatura o'zgarishlarigagina emas. balki boshqa uyg'otuvchi ta’sirlarga ham bog’liq. Bunday ta’sirlarga kuchlanish manbayi yuk lama qarshiligining o'zgarishi va shu kabilar kiradi. Bu o'zgarishlarni kuchaytirgich nolining o'zgarishi tushunchasi bilan ifodalash qabul qilingan.

Tashqi ta'sirlar sokinlik tokini o'zgartirib kuchaytirgichni berilgan ish rejimdan chiqaradi. Bu ayniqsa. A sinf rejimi uchun xavfli, chunki tranzistor xarakteristikalarini nochiziqli sohasiga chiqarishi mumkin. bu esa nochiziqli buzilishlar koeffitsiyentining oshishiga olib keladi. Shu sababli kuchaytirichlarni loyihalashda sokinlik rejimini barqarorlash eng muhim masalalardan biri hisoblanadi.

4.2. Bipolyar tranzistorning ish nuqtasini uning VAXidan tanlash va uni sxemotexnik usullar yordamida ta’minlash. Ish nuqtasini termostabilizatsiyasi, termokompensatsiya.

Kaskad sokinlik rejimini barqarorlashning uchta asosiy usuli mavjud. Termokompensatsiya va parametrik barqarorlash usullari barqarorlikni buzuvchi omillardan faqat birini kompensatsiyalaydi. Bir kaskadli yoki ko‘p kaskadli kuchaytirgich parametrlarini barqarorlashning universal usuli teskari aloqa zanjirlarini kiritishdan iborat. Kuchaytirgich xarakteristika va parametrlarini yaxshilash uchun ataylab teskari aloqa kiritiladi. Yuklama toki bo'yicha manfiy TAga ega kuchaytirgich kaskad sxemasi 4.2-rasmda keltirilgan bo’lib. u mahalliy manfiy TAga ega. Temperatura o'zgarganda tranzistorning sokinlik rejimini ta’minlovchi manfiy ТА kuchaytirgichning emitter zanjiriga RE rezistor kiritilishi bilan tashkil etilgan. UE=IERE kuchlanish pasayishini hosil qiladi. Bu kuchlanish kirish  UKIR kuchlanishiga teskari ta’sir etadi. Shu sababli, EO‘ga ta’sir etayotgan kuchlanish kamayib UBE=UKIR-IERE ga teng bo’lib qoladi. Natijada ushbu kaskadning yuklama toki bo’yicha ketma-ket manfiy ТА bilan ta'minlanganiga ishonch hosil qilamiz.

4.2 -rasm. Mahalliy manfiy TAli kuchaytirgich kaskad sxemasi.

Diskret komponentlar asosida tayyorlangan kuchaytirgichlarda KU ning kamayishining oldini olish uchun CE kondensator kiritiladi. Bu kondensator o‘zgaruvchan tok bo'yicha (ya’ni signal bo'yicha) REni shuntlab, manfiy TAni yo'qotadi. Bunda kaskad parametrlari avval ko'rilgan ekvivalent sxemalar va formulalar asosida topiladi.

Umumiy kollektor ulangan kuchaytirgich kaskad (emitter qaytargich). Emitter qaytargichning prinsipial sxemasi 4.3-rasmda keltirilgan. Emitter qaytargichda chiqish signali TAsignaliga teng bo'lgani uchun u chuqur (100% li) ketma-ket manfiy TAli kaskad hisoblanadi. Kuchaytirgich kaskadda tranzistorning kollektori o'zgaruvchan tok bo'yicha qarshiligi juda kichik kuchlanish manbayi EM orqali yerga ulangan bo'ladi. Bunda kirish kuchlanishi baza bilan kollektorga ulangan bo'lib chiqish kuchlanishi esa tranzistorning emitteridan olinadi. Shunday qilib, kollektor elektrodi kirish va chiqish zanjirlari uchun umumiy nuqta bo'lib qoladi, sxemani esa UK bo'yicha ulangan sxema deb hisoblash mumkin. UK ulangan kaskadda chiqish kuchlanishi fazasi kirish kuchlanishiniki kabi bo'ladi. Kirish kuchlanishi musbat orttirma olganda, baza  toki ortib emitter tokining ortishiga olib keladi. U o‘z navbatida. RE qarshilikdan olingani uchun uning qiymati ham ortadi. Kirish kuchlanishiga manfiy orttirma berilganda chiqish kuchlanishi ham manfiy orttirma oladi. Shunday qilib. chiqish kuchlanishi kirish kuchlanishini ham ampli tuda. ham faza bo'yicha qaytaradi. Shu sababli, UK ulangan ku chaytirgich kaskad emitter qaytargich deb ataladi. Bu kaskadning kuchlanish bo'yicha kuchaytirish koeffitsiyenti qiymat jihatidan birga yaqin bo'lishiga qaramasdan. qaytargich kuchaytirgichlar oilasiga kiritiladi.

4.3-rasm. Emitter qaytargich-                            4.4-rasm. BTGli emitter

ning prinsipial sxemasi.                                   qaytargich sxemasi.

Toki ortib emitter tokining ortishiga olib keladi. U o‘z navbatida. RE qarshilikdan olingani uchun uning qiymati ham ortadi. Kirish kuchlanishiga manfiy orttirma berilganda chiqish kuchlanishi ham manfiy orttirma oladi.

Shunday qilib. chiqish knchlanishi kirish kuchlanishini ham amplituda ham faza bo'yicha qaytaradi. Shu sababli. UK ulangan kuchaytirgich kaskad emitter qaytargich deb ataladi. Bu kaskadning kuchlanish bo'yicha kuchaytirish koeffitsiyenti qiymat jihatidan birga yaqin bo'lishiga qaramasdan. qaytargich kuchaytirgichlar oilasiga kiritiladi.

Emitter qaytargich kaskad yuqori qarshilikli signal manbalarini kichik omli yuklama bilan moslashtirish uchun eng qulay qurilma hisoblanadi (RKIR yuqori RCHIQ kichik, K1 yuqori qiymatlarga ega).

Ko'p hollarda kirish qarshiligi RKIR ni kattalashtirish masalasi turadi Diskret sxemotexnikada bu masala RE rezistorning qiymatini oshirish yoki β ning qiymati katta bo'lgan tranzistordan foydalanish bilan hal etiladi. Lekin bu usullaming birinchisi sokinlik rejimida ilgarigi tok qiymatini saqlab qolish uchun kuchlanish manbayi EM ning kuchlanishini orttirish zarurligi bilan cheklangan. Integral sxemotexnikada RE rezistor o'rniga emitter zanjirdagi I0 barqaror tok generatoridan

4.5-rasm. Tarkibiy tranzistorlarda                              .4.6-rasm. Darlington

bajarilgan emitter qaytargich sxemasi.                                   jufligi.

(4.5-rasm) yoki Darlington sxemasi asosida tuzilgan (4.6-rasm) tarkibiy tranzistorlardan foydalaniladi.

Tarkibiy tranzistorlar. Kaskadlarning kuchaytirish koeffitsiyentlari va kirish qarshiliklari uchun ifodalarni tahlil qilib ularning maksimal qiymatlari UE ulangan sxemada tranzistorning differensial tok uzatish koeffitsiyenti h21E=β bilan aniqlanadi. deb xulosa qilish mumkin. h21E ning real qiymatlari tranzistor tuzilmasi va tayyorlanish texnologiyasi bilan aniqlanadi va odatda bir necha yuzdan oshmaydi. Bundan asosan operatsion kuchaytirgichlarning kirish kaskadlarida qo'llaniladigan maxsus superbeta tranzistorlar mustasnodir.

Bir nechta (odatda. ikkita) tranzistorni o'zaro ulab h21E  qiymatini oshirish muammosini hal qilish mumkin. Ulanishlar shunday amalga oshirilishi kerakki tranzistorlarni yagona tranzistor deb qarash mumkin bo'lsin. Bir turdagi tranzistorga nisbatan sxemalar birinchi marta Darlington tomonidan taklif etilgan edi. shuning uchun u Darlington juftligi yoki tarkibiy tranzistori deb ataladi.

Ikkita n-p-n tranzistor asosidagi Darlington tranzistorining sxemasi 4.6-rasmda keltirilgan bo'lib bunda B. E. K— ekvivalent tranzistor elektrodlaridir. Tarkibiy tranzistorda natijaviy tok uzatish koeffitsiyenti alohida tranzistorlar tok uzatish kоеffitsiyentlarining ko‘paytmasiga teng. Agar β1 va β2 Jar bir xil qiymatga ega bo'lsa, masalan, 100 ga. hisoblab topilgan koeffitsiyent β = β1∙ β2 = 104 bo'ladi. Lekin bir xil VT1 va VT2 larda β1 va β2 koeffitsiyentlar IK1 va IK2 kollektor toklari bir xil bo'lgandagina bir-biriga teng bo'ladi. IE1≫IB1=IB2 bo'lgani uchun IK2≫IK1. Shuning uchun β1≪ β2 va β = β1∙ β2 ning qiymati amalda bir necha mingdan oshmaydi.

Tarkibiy tranzistorlar turli o'tkazuvchanlikka ega bo'lgan tranzistorlar asosida ham hosil qilinishi mumkin. Bunday tuzilmalar qo'shimcha simmetriyaga ega bo'lgan tarkibiy tranzistorlar deb ataladi. Komplementar BTlar asosidagi Shiklai tarkibiy tranzistori deb ataluvchi sxemaning tuzilishi 4.7 a-rasmda keltirilgan. Bunda kirish tranzistori sifatida p-n-p o'tkazuvchanlikka ega tranzistor chiqish tranzistori sifatida esa n-p-n o'tkazuvchanlikka ega tranzistor ishlatiladi. Natijaviy toklar yo'nalishlari, rasmdan ko'rinishicha, p-n-p tranzistorning toklari yo'nalishiga mos keladi. Tok uzatish koeffitsiyenti β =β1+ β1∙ β2 ga teng bo'ladi va amalda Darlington tranzistorining β siga teng bo'ladi.Umuman, tarkibiy tranzistor maydoniy va bipolar tranzistorlar asosida hosil qilinishi mumkin.

4.7 b-rasmda n-kanali p-n o'tishli bilan boshqariluvchi MT va n-p-n tuzilmali ВТ asosida hosil qilingan tarkibiy tranzistor sxemasi keltirilgan. Ushbu sxema maydoniy va bipolyar tranzistorlarning xususiyatlarini o'zida mujassamlashtirgan bu tranzistor juda katta kirish qarshiligiga va tok bo'yicha  demak quvvat bo'yicha ham, juda katta kuchaytirish koeffitsiyentiga ega.lnjeksion-voltaik tranzistor asosidagi tarkibiy tranzistor sxemasi 4.8. a va b-rasmlarda keltirilgan. Ular temperatura va kuchlanish manbayi qiymatlari o'zgarishiga nisbatan yuqori barqarorlikka ega. ВТ asosidagi kuchaytirgich kaskadni katta signal rejimida grafo-analitik usulda hisoblash. Katta signal rejimida tok va kuchlanishlarning o'zgaruvchan tashkil etuvchilari qiymatlari signallaminng o'zgarmas tashkil etuvchilari qiymatlariga yaqin bo'ladi. Shuning uchun kuchaytirgich xususiyatlariga tranzistor parametrlarining ish rejimlariga bog'liqligi va asosiy xarakteristikalarining nochiziqligi ta’sir eta boshlaydi. Shu sababli kuchaytirgich hisobi, tranzistorning kichik signal modellaridan foydalanmagan holda, tranzistorning aniq elektrod xarakteristikalari bo'yicha bevosita analitik yoki grafoanalitik usulda amalga oshiriladi. Ushbu usullarning tranzistorning nochiziqli xususiyatlarini e'tibotga olganligi tufayli aniqligi yuqoridir. Grafoanalitik usul uzatish xarakteristikalarini chizishga asoslanadi. UE sxemada ulangan kuchaytirgich kaskad sxemasi 4.9-rasmda keltirilgan bo'lib, uning grafoanalitik hisobini ko'rib chiqamiz.

4.7-rasm. Komplementar BTIar (a). ВТ va MTlar asosidagi (h) tarkibiy tranzistorlar sxemalari.

4.8-rasm. Injeksion-voltaik tranzistor asosidagi tarkibiy tranzistorning Darlington (a) va Shiklai (b) juftligi sxemalari.

4.9-rasm. UE sxemada ulangan kuchaytirgich sxemasi.

Sxemada RB rezistor sokinlik rejimida (ishchi nuqta) baza toki qiymatini, ya’ni kuchaytirgichning kuchaytirish sinfini belgilaydi. RK rezistor (bundan keyin uni yuklama deb ataymiz) tranzistorning kollektor-emitter oralig'i va kuchlanish manbayi EM bilan ketma-ket ulangan bo’lib, yuklamadagi UR va UKE kuchlanishlar o’zaro quvidagi munosabat orqali bog'langan:

UKE+UR=EM  (4.1)

Sxemadan rezistor orqali oqayotgan tok IR=IK ligi ko’rinib turibdi. natijada kollektor toki quvidagi tenglamaiar sistemasini qanoatlantirishi kerak:

IK=f1UKE         (4.2)IK=f2UR           (4.3)

bu yerda: f1UKE — berilgan baza toki IB da tranzistor chiqish xarakteristikasini aniqlovchi funksiya., f2UR— yuklama chizig'i. Kaskadning kuchaytirish koeffitsiyenti va boshqa parametrlarini hisoblash uchun kirish toki (kuchlanishi)ning berilgan qiymatlarida kollektor toki (kuchaytirgich chiqish toki) va kollektor kuchlanishi (chiqish kuchlanishi UKE) qiymatlarini topish uchun (4.2) va (4.3) ifodalarni grafik usulda yechamiz.

4.5-rasm . ВТ chiqish VAXi va yuklama chizig'i.

Foydalanilayotgan tranzistorning chiqish xarakteristikalari oilasi (4.5) tenglamaga mos keladi (4.5-rasm). Yuklama chizig'i (4.3) tenglamaning grafigini ifodalaydi.

Yuklama chizig'i koordinatalar tizimining toklar o'qida UKE=0 bo'lganda       IK=EM/RK va kuchlanishlar o'qida IK=0 bo'lganda UKE=EM bo’lgandagi nuqtalarni tutashtiruvchi kesmalarni kesadi. Yuklama chizig'ining tranzistor chiqish xarakteristikalari bilan kesishgan nuqtalari (4.2) va (4.3) tenglamalar sistemasining yechimlariga mos keladi va kuchaytirgichning ikkita muhim uzatish xarakteristikalarini: tokni to'gri uzatish IK=φ1(IB) (4.6 b-rasm) va kuchlanishni uzatish UK=φ2(IB) (4.6 d-rasm) xarakteristikalarini chizish imkonini beradi.

Kuchaytirgichning statik uzatish xarakteristikalari uning asosiy xususiyatlari to‘g‘risida yaqqol tasavvur uyg'otadi va kuchaytirish koeffitsiyenti hamda kirish qarshiligini hisoblash imkonini beradi. Ushbu xarakteristikalar chiziqli (BO), nochiziqli (BA) kuchaytirish va to'yinish rejimi sohalarini (4.6 a-rasmda A nuqtadan o'ngroqda) aniqlash imkonini beradi.

Kuchaytirgichning statik kirish xarakteristikasi tranzistorning UKE kuchlanishini o'zgartirganda o'ziga nisbatan parallel siljuvchi, statik kirish xarakteristikalaridan farq qiladi. Lekin UKE> 0 bo'lganda siljish

4.6-rasm.Kuchaytirgichning statik uzatish xarakteristikalari: kirish xarakteristikasi IB=φ1(UBE) (a), tokni to’gri uzatish  IK=φ1(UB) (b) va kuchlanishni to’g’ri uzatish UKE=φ2(IE) (d)

katta bo'lmaydi va amaliy hisoblashlarda kuchaytirgichning kirish xarakteristikasi sifatida tranzistorning ishchi sohasidagi UKE ning o'rta qiymatiga mos keluvchi kirish xarakteristikasidan foydalaniladi (4.6. a-rasm).

Kuchaytirgichning statik uzatish xarakteristikalarini (4.6-rasm) birgalikda barcha to'rtta parametr: IB, IK, UBE, UKE ni o'zaro bog’lovchi yagona umumlashgan grafik sifatida ifodalash mumkin. BC107BP tranzistorli kaskadning parametrlari EM= 9 V. Rk=450 Om bo'lgandagi umumlashgan grafigi 4.7-rasmda keltirilgan. Bunda A nuqtaning koordinatalari bir vaqtning o‘zida barcha to'rtta parameter: kirish va chiqish toklari hamda kuchlanishlarini aniqlaydi. Tok generatordan kuchaytirgich kirishiga sinusoida ko'rinishidagi signal berilayotgan bo‘lsin:

4.7-rasm.UE sxemada ulangan BTning umumlashgan dinamik xarakteristikalari.

IBt=IB0+IBm sinωt (4.4)

bu yerda IB0 va IBm – sokinlik rejimida berilgan baza toki qiymati va (ishchi nuqta) va uning amplitudasi. Bazadagi sokinlik toki IB0 rezistor yordamida RB yordamida beriladi. Ixtiyoriy vaqt momentida IB tokini aniqlovclii ishchi nuqta ω chastota bilan kirish xarakteristikasi bo'ylab yuqoriga va pastga berilgan ±IBm o’zgarish chegaralarida siljiydi. Bu vaqtda kirish kuchlanishi UBE ning davriy o'zgarishini taxminan quyidagi ifoda orqali keltirish mumkin:

UBEt=UBE0+UBm sinωt (4.5)

Ishchi nuqta UBE0 va baza tokining oniy o'zgarishlaridagi ±UBm ning og‘ish chegaralari tranzistorning kirish xarakteristikasidan topiladi. Sokinlik rejimida IB0  ning berilgan qiymatida chiqish toki IK0 va chiqish kuchlanishi UKE qiymatlari, mos ravishda. tokni to'g'ri uzatish (4.6. a-rasm) va kuchlanishni to'g'ri uzatishdan (4.6. b -rasm) yoki umumlashgan dinamik xarakleristikadan (4.7-rasm) topiladi. Baza tokining berilgan o'zgarishlarida (4.4) ga mos keluvchi ishchi nuqta ω chastota bilan yuqoriga va pastga uzatish xarakteristikasi bo’уlab siljiydi. Bunda kollektor toki o'zgaruvchan tashkil etuvchisi ± IKm, chiqish kuchlanishi o'zgaruvchan tashkil etuvchisi esa ±UKm  bo’ladi. IKm, UKm va UBm larning o'rtacha qiymatlari quyidagi formulalar bo’yicha topiladi:

IKm=IKmax-IKmin2;   UKm=UKmax-UKmin2; UBm=UBmax-UBmin2   (4.6)

O’rta qiymatlar kuchaytirgichning quyidagi parametrlarini hisoblab topish imkonini beradi:

- kaskadning kuchlanish, tok va quvvat bo’yicha kuchaytirish koeffitsiyentlari

KU=UKm/UBm, KI=IKm/IBm, KP=KU/KI    (4.7)

— kuchaytirgichning kirish va chiqish qarshiliklari:

RKIR=UBm/IBm; RCHIQ≈RK           (4.8)

Kuchaytirgich kaskadining sokinlik rejimini o'rnatish uchun siljitish sxemalari. Kuchaytirgich kaskadining ishchi yoki sokinlik rejimi uning kirishiga berilayotgan siljish kuchlanishi qiymati bilan aniqlanadi.

Kuchaytirgich kaskadidagi tranzistorning aktiv rejimini o’rnatish uchun uning EO’ga to’g’ri. KO’ga esa teskari siljituvchi kuchlanishlarni berishini sxemotexnik usulda bitta manbadan ta’minlash kerak. Bunday sxemalar siljituvchi sxemalar deb ataladi. Siljituvchi o'zgarmas tokda ishlaganda yuqori barqarorlikni. ushbu rejimning tranzistor xususiyatlariga va uning ish sharoitiga kam bog‘liq bo’lishini ta’minlashi zarur. Kuchaytirgich element sifatida UE sxemada ulangan ВТ ishlatilgan holatda ularni ko'rib chiqamiz.

Tok bilan siljitish usuli. Diskret sxemotexnikada siljituvchi tok rezistor RB yordamida beriladi (4.8 a-rasm). Sokinlik rejimida bazadagi siljituvchi kuchlanish teng bo’ladi.

4.8-rasm. Tok (a ) va kuchlanish (b) bilan siljitish usuli

UBE0=EM-IB0-RB  (4.9)

Bu yerda tok IB0 va kuchlanish UBE0 tranzistorning statik kirish xarakteristikasida boshlang'ich ishchi nuqtalarni belgilaydi. Berilgan kuchlanish manbayi qiymatida RB quyidagicha aniqlanadi:

RB-(EM-UB0)/IB0 (4.10)

Odatda RB ning qivmati 10÷100 kOmni tashkil etadi. Integral ishlab chiqarishda ushbu usul qo’llanilmaydi, chunki u sokinlik rejimida ishchi nuqta holatining aniqligi va yuqori barqarorligini ta’minlamaydi.

Kuchlanish bilan siljitish usuli. Siljituvchi kuchlanish R1 va R2 rezistorli kuchlanish bo'lgich (4.8 b-rasm) yordamida hosil qilinadi.

Sxemaga muvofiq EM=I1R1+I2R2  va   I2R2=UBE0 . Ushbu tenglamalardan rezistorlar qiymatlarini aniqlash mumkin:

R1=EM-UBE0/I1 va R2=UBE0/I1 (4.10)

Hisoblashlarda R1 va R2 rezistorlar qiymati I1 va I2 toklar IB0 tokdan 3÷5 marta katta bo'ladigan qilib tanlanadi. Bunda IB0 baza tokining barqarorligini buzuvchi omillar hisobiga o'zgarishi UBE0 siljituvchi kuchlanishning sezilarli o'zgarishiga olib kelmaydi. Lekin siljituvchi kuchlanish berishning bu usuli iqtisod jihatdan samarasizdir. Bundan tashqari. R2 rezistor tranzistor kirishiga parallel ulangani sababli kaskadning kirish qarshiligini kamaytiradi va nihoyat, signal manbayining chiqish qarshiligi ishlash jarayonida o'zgarmas qoladi, deb hisoblanadi. Agar u o'zgaruvchan bo'lsa  uning o'zgarishlarini kuchaytirgich signal sifatida qabul qiladi. Ko‘p kaskadli kuchaytirgichlar.

4.9-rasm. K123 UN1 IMS prinsipial sxemasi.

Odatda. manfiy ТА hisobiga kuchaytirgich kaskadining kuchaytirish koeffitsiyenti KU≤10  bo'ladi. Katta kuchaytirish koeffitsiyentiga erishish uchun bir nechta kaskad o'zaro ketma-ket ulangan ko'p kaskadli kuchaytirgichlardan foydalaniladi. Наг bir kaskadda o'zgarmas tok bo'yicha optimal ish rejimi saqlangan bo'lishi lozim. Ko’p kaskadli kuchaytirgich sifatida К123 UN1 (sinusoidal kuchlanish kuchaytirgich) lMS dastlabki kuchaytirgich kaskadlarini ko‘rib chiqamiz ( 4.9-rasm). Sxemaga ikkita mahalliy ( VT1 va VT3 tranzistorlar, mos ravishda, R4 va R7 rezistorlar yordamida) va umumiy (uchala kaskad R5+R6= RTA rezistor yordamida) manfiy ТА kiritilib. nolning dreyfi minimallashtiriladi. Ikkinchi kaskad manfiy TAsiz hosil qilingan bo'ladi.

4.3. UE bilan ulangan tranzistorli kuchaytirgich kaskadi sxemasi UB va UK bilan ulangan tranzistorlardagi kuchaytirgichlarning xususiyatlari.

Zamonaviy elektron texnikada tranzistorli kuchaytirgichlar juda keng qo‘llanadi. Ular boshqa kuchaytirish asboblariga qaraganda yarim o‘ziga xos xususiyatlarga ega.

4.1 ,a- rasmda umumiy emitterli kuchaytirgichning sxemasi, 4.2.a- rasmda umumiy bazali kuchaytirgichning sxemasi, 4.3,a- rasmda umumiy kollektorli kuchaytirgichning sxemasi va ularning ishlashi vaqt diagrammalari keltirilgan.

4.1-rasm. Umumiy emitterli kuchaytirish kaskadi

Bu sxemalar quyidagi belgilashlar amalga oshirilgan:

Eman-elektr signal manbai (mikrofon va h. k.);

Ryu- yuklama qarshiligi;

Rman-Emansignal manbaining ichki qarshiligi.

4.1, b-rasmda umumiy emitterli kuchaytirish sxemasi uchun toklar va kuchlanishlar grafigi keltirilgan. Umumiy emitterli sxemada kirish signali tranzistor bazasi va emitteri orasiga beriladi, kirish signali manbaiga ketma-ket surish batareyasi qo‘yilgan. chiqish signali esa kollektor - emitter oralig‘idan (emitter va Ryu yuklama qarshiligi orasiga Ek kollektor kuchlanishi manbai ulangan) olinadi.

Musbat yarim davr vaqtida emitter va kollektor toklari kamayadi. Yuklamadagi kuchlanishning tushuvi ham ∆ikRyuqiymatga kamayadi. Bir vaqtda kollektor - emitter oralig‘idagi kuchlanish manfiyroq bo‘lib qoladi va kollektorning potensiali kamayadi. Shuning uchun umumiy emitterli sxemada chiqish kuchlanishining fazasi ukir kuchlanishning fazasiga nisbatan π (180°) ga o‘zgaradi.

Umumiy bazali kuchaytirish kaskadi (4.2,a-rasm) va umumiy kollektorli kuchaytirish kaskadi (4.3,a-rasm) o‘xshash tarzda ishlaydi.

Umumiy emitterli sxema uchun fazaviy nisbatlar grafiklari 4.2,b-rasmda keltirilgan. Bu grafiklardan ko‘rib turibdiki, kirish signalining musbat yarim davr vaqtida emitter va baza orasidagi to‘g‘ri o‘tishdagi kuchlanish ortadi. Emitter va kollektor toklari ortadi. Bu yuklamadagi kuchlanishning tushuvini ortishiga olib keladi. Shu tufayli kollektorning potensiali ortadi, chunki kollektor va baza orasidagi Ukb kuchlanish manfiyroq bo‘ladi. Signal bo‘lmaydigan osoyishtalik rejimida (t1,t2 oraliq Ukb  kuchlanish o‘zgarmas, signal bo‘lganda esa (t3 nuqta) Ukb kuchlanish kamayadi.

4.2-rasm.Umumiy bazali kuchaytirish kaskadi.

4.3-rasm.Umumiy kollektorli kuchaytirish kaskadi

Kirish va chiqish signallarining fazalari mos tushadi, lekin emitter tokining o‘zgaruvchan tashkil etuvchisi kirish signali manbaining Rs ichki qarshiligida kirish signaliga qarama-qarshi fazada kuchlanishning tushuvini hosil qiladi (bu Eman manba va Rmanichki qarshilik atrofiga qo‘yilgan «+» va «-» ishoralardan ko’rinib turibdi).

Ikkita kuchlanishlar (signal va ichki qarshilikda kuchlanishning tushuvi) ketma-ket ulangan, u holda tranzistorning kirishiga ta'sir qiladigan umumiy kuchlanish ularning farqiga teng bo‘ladi.

Umumiy bazali sxemada chiqish kollektor toki Rman ichki qarshilikda kuchlanishning tushuvini hosil qiladigan emitter tokining (kirish tokining) tarkibiy qismi hisoblanadi.

4.3,b- rasmda umumiy kollektorli kuchaytirish sxemasi (emitter qaytargich) uchun fazalar nisbatlari grafigi keltirilgan.

Baza - emitter oralig‘iga kirish elektr signali beriladi, chiqish signali emitter va korpus orasiga qo‘yilgan qarshilikdan olinadi. Umumiy kollektorli sxemada kirish va chiqish signallari fazalari mos tushadi.

Nazorat savollari

- Umumiy emitterli kuchaytirish kaskadiga ta'rif bering.

- Umumiy emitterli kuchaytirish vazifasi nimadan iborat?

- Umumiy bazali kuchaytirish kaskadi qanday vazifada qo' llaniladi?

- Umumiy bazali kuchaytirish sxemasini ta'riflab bering.

- Umumiy kollektorli kuchaytirish kaskadi vazifasiga ta'rif bering.

- Umumiy kollektorli kuchaytirish sxemasidagi VT1 tranzistor vazifa nimadan iborat?