17-mavzu. MDYa tranzistorida yasalgan mantiqiy elementlar.

Reja:

- MDYa tranzistorida yasalgan invertor sxemasi.

- MDYa tranzistorida yasalgan mantiqiy elementlar.

  - MDYa tranzistorida yasalgan invertor sxemasi.

Axborotni qayta ishlash va saqlash vazifalarini bajaruvchi zamonaviy mikroelektron apparatlarda turli integratsiya darajasiga ega bo‘lgan IMSlar ishlatiladi. Ayniqsa, KIS va O‘KIS integratsiya darajasiga ega bo‘lgan IMSlar keng qo‘llanilmoqda.

TTM va EBM elementlari yuqori tezkorlikni ta’minlaydilar, ammo iste’mol quvvati va o‘lchamlari katta bo‘lganligi sababli, faqat kichik va o‘rta integratsiya darajasiga ega bo‘lgan IMSlar yaratishdagina qo‘llaniladi.

1962 yilda planar texnologik jarayon asosida kremniy oksidili (SiO2) MDYa – tranzistor yaratildi, keyinchalik esa uning asosida guruh usulida ishlab chiqarish yo‘lga qo‘yildi.

Integral BTlardan farqli ravishda bir turdagi MDYa integral tranzistorlarda  izolyatsiyalovchi cho‘ntaklar hosil qilish talab etilmaydi. Shuning uchun, bir xil murakkablikka ega bo‘lganda, MDYa – tranzistorli IMSlar BTlarga nisbatan kristallda kichik o‘lchamlarga ega va yasalish texnologiyasi sodda bo‘ladi. Kremniy oksidili MDYa ISlarning asosiy kamchiligi – tezkorlikning kichikligidir. Yana bir kamchiligi – katta iste’mol kuchlanishi bo‘lib, u MDYa ISlarni BT ISlar bilan muvofiqlashtirishni murakkablashtiradi. MDYa ISlar asosan uncha katta bo‘lmagan tezkorlikka ega bo‘lgan va kichik tok iste’mol qiladigan mantiqiy sxemalar va KISlar yaratishda qo‘llaniladi. MDYa ISlarda eng yuqori integratsiya darajasiga erishilgan bo‘lib, bir kristallda yuz minglab va undan ko‘p komponentlar joylashishi mumkin.

Yuklama va qayta ulanish elementlari bir turdagi MDYa – tranzistorlarda hosil qilingan kalitlar texnologiklik qulay va universal hisoblanadilar. Shu sababli ular KIS va bevosita aloqali O‘KISlarda keng qo‘llaniladi. KIS yana yuklama E bo‘lib kanali induksiyalangan MDYa – tranzistorda, YuE esa, o‘tkazuvchanlik turi bir xil bo‘lgan kanali qurilgan MDYa – tranzistorda hosil qilingan kalitlar ham qo‘llaniladi. Bunday kalitlar yordamida nochiziqli, kvazichiziqli va tokni barqarorlovchi yuklamali invertorlar hosil qilish mumkin.

Bir turdagi MDYa – tranzistorli elektron kalit. n – kanali induksiyalangan MDYa – tranzistorli kalit sxemasi 17.1-rasmda keltirilgan.

17.1-rasm. Dinamik yuklamali MDYa – tranzistorli kalit.

Zatvori stok bilan ulangan VT2 tranzistor  YuE hisoblanadi. Bunday tranzistor dinamik yuklama deb ataladi. VT2 tranzistorning VAXi quyidagi mulohazalardan kelib chiqadi. Zatvor stok bilan ulanganligi sababli, USI < (UZI2-U02) tengsizlik bajariladi. Bu yerda U02 VT2 tranzistorning bo‘sag‘aviy kuchlanishi bo‘lib, zatvordagi kuchlanish U02dan ortib ketsagina unda kanal induksiyalanadi va tranzistor ochiladi. Demak, tranzistor to‘yinish rejimida bo‘ladi. Bu rejimda VT2 tranzistorning VAXi  formulaga asosan quyidagi ko‘rinishda yoziladi:

.                                   (17.1)

BTdagi kabi, MDYa – tranzistorlarda bajarilgan kalitlar ham statik rejimda qoldiq tok (berk holatda) va qoldiq kuchlanish (ochiq holatda) bilan ifodalanadi.

Kalit quyidagicha ishlaydi: Agar VT1ning zatvoriga UKIR=UZI1<U01 kuchlanish berilsa (U01 VT1ning bo‘sag‘aviy kuchlanishi), bu tranzistor berk bo‘ladi. Berk holatda kalit orqali VT1 ning stok p – n o‘tishidan teskari tokka teng bo‘lgan  qoldiq tok IQOL   oqib o‘tadi.Uning qiymati IQOL  = 10-9-10-10 A dan katta emas. Shuning uchun chiqish kuchlanishi o‘zining maksimal qiymatiga yaqin bo‘ladi: UChIQ = YeM (17.2-rasmdagi A nuqta). Qoldiq kuchlanish UQOL ni esa grafo-analitik va analitik usulda aniqlaymiz. Buning uchun VT1 tranzistorning UZI1 = YeM (2–egri chiziq) bo‘lganda o‘lchangan stok xarakteristikasining bo‘lishi va unda VT2 tranzistorning  (17.1) formula yordamida aniqlangan yuklama chizig‘ini o‘tkazish kerak (1–egri chiziq). Chiqish xarakteristikasining yuklama chizig‘i bilan kesishgan V nuqtasi qoldiq kuchlanish UQOL va to‘yinish toki IS.TO‘Y ni ishchi qiymatlarini belgilaydi.

17.2-rasm. Stok xarakteristikasida ishchi nuqtalarning joylashishi.

Kalit to‘yinish tokini UZI2 = YeM deb faraz qilib, analitik usulda (17.1) formuladan aniqlash mumkin

(17.2)

IST tokni VT1 ning kanal qarshiligi  ga ko‘paytirib va UZI1 = YeM deb faraz qilib, qoldiq kuchlanishni aniq-lash mumkin:

.                                    (17.3)

(17.3) formuladan ko‘rinib turibdi-ki, qoldiq kuchlanish qiymatini kamaytirish uchun V2 << V1 bo‘lishi kerak. Eslatib o‘tamiz, tranzistorning nisbiy tiklik qiymati V birinchi navbatda kanal kengligi Z ni uning uzunligi L ga nisbati (Z/L) bilan aniqlanadi. Bundan, qayta ulanuvchi tranzistorning Z/L qiymati imkon qadar katta, yuklama vazifasini bajaruvchi tranzistorniki esa, imkon boricha kichik bo‘lishi kerakligi kelib chiqadi. Texnologik jihatdan kalitlarda V1 / V2 = 50 ÷ 100 ta’minlanadi. Kalitdagi statik rejim va o‘tish jarayonlarining tahlili ko‘rsatadi-ki, tezkorligi va iste’mol quvvati nuqtai nazaridan YeM = (2÷3)U0 kuchlanish manbai optimal hisoblanadi. Mazkur shartlarda qoldiq kuchlanish 50÷100 mV oralig‘ida yotadi.

  - . MDYa tranzistorida yasalgan mantiqiy elementlar.

MDYa – tranzistorli mantiq (MDYaTM) asosida yuklamasi MDYa – tranzistorlar (yuqorida ko‘rib o‘tilgan) asosida yaratilgan elektron kalit-invertorlar yotadi. Sxemada passiv elementlarning ishlatilmasligi, IMSlar tayyorlash texnologiyasini soddalashtiradi.

Mantiqiy IMSlar tuzishda n – YOKI p – kanali induksiyalangan MDYa – tranzistorlardan foydalanish mumkin. Ko‘proq n – kanalli tranzistorlar qo‘llaniladi, chunki elektronlarning harakatchanligi  kovaklarnikiga nisbatan yuqori bo‘lganligi sababli mantiqiy IMSlarning yuqori tezkorligi ta’minlanadi. Bundan tashqari, n – MDYaTM sxemalar  kuchlanish nominali va mantiqiy 0 va 1 sathlari bo‘yicha TTM sxemalar bilan to‘liq muvofiqlikka ega.

Sodda 2VA-EMAS va 2YOKI-EMAS ME sxemalari 17.3-rasmda keltirilgan.

Bu sxemalarda yuklama sifatida ishlatilayotgan VT0 tranzistorlar doim ochiq holatda bo‘ladi, chunki ularning zatvorlari kuchlanish manbaining musbat qutbiga tutashgan. Ular tok cheklagichlar (dinamik qarshiliklar) vazifasini bajaradi.

a)                                                     b)

17.3-rasm. n – MDYa tranzistorli mantiq elementlar sxemalari.

2VA-EMAS sxemada (17.3,a-rasm) pastki VT1 va VT2 tranzistorlar ketma-ket, 2YOKI-EMAS sxemada esa (17.3,b-rasm)  – parallel ulanadi.

2VA-EMAS ME ishini ko‘rib chiqamiz. Agar qayta ulanuvchi tranzistorlar birining kirishidagi potensial bo‘sag‘aviy potensial U0 dan kichik bo‘lsa, ya’ni  UKIR < U0 (mantiqiy 0) bo‘lsa, u holda, bu tranzistor berk bo‘ladi. Bu vaqtda yuklamadagi VT0 tranzistor stok toki ham nolga teng bo‘ladi. Shu sababli, sxemaning chiqishida manba kuchlanishi EM qiymatiga yaqin bo‘lgan, ya’ni mantiqiy birga mos kuchlanish o‘rnatiladi.

Ikkala kirishga mantiqiy 1 sathga mos (U1KIR  U0) musbat potensial berilsa, ikkala tranzistor ochiladi va chiqishda mantiqiy 0 (U0ChIQ  U0) o‘rnatiladi.

2YOKI-EMAS elementda (17.3,b-rasm) biror kirishga yuqori sath kuchlanishi (U1KIR U0) berilsa, mos ravishda VT1 yoki VT2 tranzistor ochiladi va chiqishda mantiqiy  0 (U0ChIQ  U0) o‘rnatiladi.

Agar ikkala kirishga mantiqiy 0 sathi berilsa, VT1 va VT2 berk bo‘ladi. Chiqishda esa yuqori sath kuchlanishi – mantiqiy 1 o‘rnatiladi.

U0ChIQ  U0 bo‘lishi uchun qayta ulanuvchi tranzistor (QUT) kanali kengligi yuklama vazifasini bajaruvchi tranzistor (YuT) kanali kengligidan katta, QUT kanal uzunligi esa YuT nikidan kichik bo‘lishi kerak. Invertor statik rejimi va o‘tish jarayonlari tahlil shuni ko‘rsatdiki, tezkorlik va iste’mol quvvati nuqtai nazaridan  YeM = (2÷3)U0 kuchlanish qiymati optimal hisoblanadi. Demak, U0 = 1,5 ÷ 3 V  bo‘lganda YeM = 4,5 ÷ 9 V bo‘ladi.

MDYaTM elementlarda real U0ChIQ qiymati U0 = UQOL ≈ 0,2 ÷ 0,3 V dan katta emas,  U1ChIQ  qiymati  esa U1ChIQ  ≈ EM.

Mos ravishda mantiqiy o‘tish

(17.4)

MDYaTM elementning yana bir afzalligi – halaqitbardoshligi yuqoriligidadir. BTlardagi MElarda mantiqiy 0 ning halaqitbardoshligi (1÷2)U*, ya’ni 0,7÷1,4 V bo‘lganda, MDYaTMda   U0XAL = U0 - U0 ≈ 1,5 ÷ 3 V bo‘ladi.

VA-EMAS elementida kirishlar soni ortgan sari halaqit-bardoshlik kamayadi, chunki bir vaqtda barcha tranzistorlarning  qoldiq kuchlanishlari UQOL ortadi. Shu sababli VA-EMAS elementlarda kirishlar soni 4 tadan ortmaydi, YOKI-EMAS elementlarda esa 10-12 tagacha yetadi. Amalda YOKI-EMAS elementlar ko‘p qo‘llaniladi, VA-EMAS elementlar esa faqat IS seriyalarining funksional to‘liqligi uchun ishlatiladi. MDYa sxemalarning yuklama qobiliyati katta, chunki kirish (zatvor) zanjiri deyarli tok iste’mol qilmaydi. Demak, ish jarayonida zanjirdagi barcha MElar bir-biriga bog‘liq bo‘lmagan holda ishlaydilar, U0 va U1  sathi esa yuklamaga bog‘liq bo‘lmaydi.

MDYa – tuzilma elementlari tezkorligi esa kirish va chiqish zanjirlarini shuntlovchi sig‘imlarning qayta zaryadlanish vaqti bilan aniqlanadi. Tezkorlikni oshirish yo‘lidagi barcha urinishlar boshqa kamchiliklarni yuzaga keltirdi. Masalan, tezkorlikni ortishi yuklamadagi sig‘imlarni qayta zaryadlanish toki qiymatini ortishiga olib keladi. Lekin bu usul iste’mol quvvatini va chiqishdagi mantiqiy sathlar nobarqarorligini ortishiga olib keladi. Ko‘rsatilgan qarama-qarshiliklar turli o‘tkazuvchanlikka ega (komplementar) tranzistorli kalitlar yordamida, sxemotexnik usulda bartaraf etilishi mumkin.

Nazorat savollari.

- MDYa tranzistorida yasalgan invertor sxemasini tushuntiring.

- MDYa tranzistorida yasalgan mantiqiy elementlarni sxemasini tushuntiring.

- n – MDYa tranzistorli mantiq elementlar sxemalarni tushuntiring.

- Dinamik yuklamali MDYa – tranzistorli kalit sxemasini tushuntiring.

- MDYa tranzistorli mantiq elementi EBM elementidan qanday farq qiladi.

- Axborotni qayta ishlash va saqlash vazifalarini bajaruvchi zamonaviy mikroelektron qurilmaga nimalar kiradi.

- MDYa – tuzilma elementlari tezkorligi esa kirish qanday aniqlanadi.