2-mavzu. Elektr signallari kuchaytirgichlari

Reja:

1.Elektron kuchaytirish printsipi.Elektron kuchaytirish qurilmalarning  tasnifi:chastotatalar diapazoni bo’yicha, kuchaytirilgan signalning tabiati bo’yicha, kuchaytirilayotgan elektr qiymati bo’yicha, kuchaytirilayotgan chastotalar diapazoning kengligi bo’yicha, yuklama turi bo’yicha.

2.Kuchaytirilgan qurilmalarining asosiy texnik xususiyati: uzatish koefftsiyenti va amplituda, amplituda-chastota (ACHX), faza chastota (FCHX) va o’tish xarakteristikalari.

3.Kuchaytirgich qurilmalarning asosiy texnik parametrlari; kuchaytirish koeffitsiyenti; dinamik diapazoni, chiziqli va chiziqli bo’lmagan buzulishlar; kirish va chiqish parametrlari; kuchaytirgichni signal manbasi va yuklama bilan muvofiqlashtirish.

2.1 Elektron kuchaytirish printsipi.Elektron kuchaytirish qurilmalarning  tasnifi:chastotatalar diapazoni bo’yicha, kuchaytirilgan signalning tabiati bo’yicha, kuchaytirilayotgan elektr qiymati bo’yicha, kuchaytirilayotgan chastotalar diapazoning kengligi bo’yicha, yuklama turi bo’yicha.

Elektron kuchaytirgich deb, kirishdagi past quvvatli elektr signalni chiqishda shaklning minimal buzilishlariga ega bo‘lgan katta quvvatli signalga o‘zgartiradigan qurilmaga aytiladi. Bu kuchaytirgichlar elektron kuchaytirgichlar deyiladi. Chunki ularda ishlatiladigan kuchaytirish elementlarining (tranzistorlar, elektron lampalar, integral mikrosxemalar, tiristorlar va boshqa asboblaming) ishlash prinsipi yarim o‘tkazgich yoki vakuumda kechadigan elektron jarayonlarga asoslangan.

Signal quvvatini kuchaytirish ta'minot manbai deyiladigan qo‘shimcha manbadan energiyani kuchaytirgich iste’mol qilishi hisobiga amalga oshiriladi. Demak, kuchaytirgich kirish signali ta'minot manbaining energiyasini chiqish signalining energiyasiga o‘zgartirilishini boshqaradigan qurilma hisoblanadi.

Bu o‘zgartirish kuchaytirgichning aktiv elementlari (kuchaytirish elementlari) yordamida amalga oshiriladi. Kuchaytirgichning chiqish elektr signali yuklama deyiladigan qurilmaga beriladi. Kuchaytirgichning kirish signali manbai, yuklama va ta'minot manbai bilan aloqasi 2.1- rasmda keltirilgan.

Kirish signali manbai sifatida turli datchiklar, mikrofon, fotoelement, termoparava boshqlar, shuningdek oldingi kuchaytirgichishlatilishi mumkin, chunki bitta kuchaytirish elementi beradigan kuchaytirish ko‘pincha amaliy maqsadlar uchun yetarli bo‘lmaydi.

Bu holda kuchaytirgichda bir necha kuchaytirish elementlari ishlatiladi, bunda kuchaytirish elementlari shunday ulanadiki, birinchi element kuchaytirgan signallar ikkinchi elementning kirishiga beriladi, ikkinchi element kuchaytirgan signallar uchinchi elementning kirishiga beriladi va h.k.. Bunda bitta kuchaytirish elementi va unga tegishli bo‘lgan aloqa elementlari kaskad deyiladi. Ko‘plab kuchaytirgichlar ko‘p kaskadli kuchaytirgichlar hisoblanadi.

Kuchaytirish qurilmalar texnikaning keng sohalarida qo‘llaniladi. Televideniya, radioeshittirish, avtomatik boshqarish tizimlari, radiotexnika, radiolokatsiya va boshqa tizimlarda kichik quvvatli signallarni kuchaytirish uchun, shuningdek turli xil radioelektron apparaturalar, personal kompyuterlarning yetakchi qismi sifatida  kuchaytirgichlardan foydalaniladi.

Kichik quvvatli o‘zgaruvchan signalning parametrlarini buzmasdan, o‘zgarmas kuchlanish manbaining quvvati hisobiga kuchaytirib beruvchi qurilmaga elektron kuchaytirgich deyiladi. Quvvatni kuchaytirish samarasi qurilmada energiyasi chiqishda oshirilgan quvvatni hosil qilish uchun ishlatiladigan qandaydir tashqi manba bo‘lganida mumkin bo‘ladi. Energiyasi kuchaytirgichda kuchaytirilgan signallar energiyasiga o‘zgartiriladigan bu manba ta’minot manbai deyiladi.

Ta’minot manbaining energiyasi kuchaytirish yoki aktiv elementlar yordamida foydali signal energiyasiga o‘zgartiriladi. Kuchaytirilgan signallar iste’molchisi hisoblanadigan qurilma kuchaytirgichning yuklamasi deyiladi, yuklama ulangan kuchaytirgichning zanjiri esa chiqish zanjiri yoki kuchaytirgichning chiqishi deyiladi. Kuchaytirilishi kerak bo‘lgan kirish signali manbai signal manbai yoki generator deyiladi, kirish signali kiritiladigan kuchaytirgichning zanjiri esa kirish zanjiri yoki kuchaytirgichning kirishi deyiladi.

Kuchaytirgich qurilmasi kuchaytiruvchi element, rezistor, kondensator, chiqish zanjiridagi o‘zgarmas kuchlanish manbai hamda iste’molchidan iborat.

Bitta kuchaytiruvchi elementi bo‘lgan zanjir kaskad deyiladi.

Hozirgi vaqtda eng keng tarqalgan kuchaytirgichlarda kuchaytiruvchi element sifatida tranzistorlar va integral mikrosxemalar (IMS) ishlatiladi. Kuchaytirgichlarda kuchaytirish quyidagicha amalga oshiriladi. Boshqariladigan elementning (tranzistor) kirish zanjiriga kirish signalining kuchlanishi beriladi. Bu kuchlanish ta’sirida kirish zanjirida kirish toki hosil bo‘ladi. Bu kichik kirish toki chiqish zanjiridagi tokda o‘zgaruvchan tashkil etuvchini hamda boshqariladigan elementning chiqish zanjirida kirish zanjiridagi kuchlanishdan ancha katta bo‘lgan o‘zgaruvchan kuchlanishni hosil qiladi (1.1- rasm).

2.1- rasm. Kuchaytirish jarayonining umumiy tarkibi

Kuchaytirish diapazoni bo‘yicha kuchaytirgichlar tor va keng polosali kuchaytirgichlarga bo‘linadi (1.2- rasm). Tor  polosa kuchaytirgichlari faqatgina past chastotada emas, yuqori chastotalarda filtr sifatida kerakli diapazondagi to‘lqinlarni ajratib olish uchun ishlatiladi. Shuning uchun, bu kuchaytirgichlar rezonansli kuchaytirgichlar ham deyiladi. Bajarayotgan vazifasiga qarab kuchaytirgichlar dastlabki kaskadda ishlovchi kuchaytirgichlarga va chiqish kuchaytirgichlariga bo‘linadi. Dastlabki kaskadda ishlovchi kuchaytirgichlar kuchlanishni oshirish uchun ishlatilsa, chiqish kuchaytirgichlari quvvatni oshirish uchun xizmat qiladi.

Kuchaytigichlar

Signal xarakteri bo‘yicha

Kuchaytirish elementi bo‘yicha

AChX  bo‘yicha

Ta’minot  manbai bo‘yicha

Impulsli, garmonik signallar va h.k.

Tranzistorli, lampali, IMSli va h.k.

Chiziqli

Nochiziqli

O‘zgamas tok kuchaytigichlari

Oraliq chastota kuchaytigichlari

Yuqori chastota kuchaytigichlari

Keng polosali kuchaytigichlar

Bir qutbli va ikki qutbli

2.2- rasm. Kuchaytirgichlar turlari

Kuchaytirgichlarning asosiy texnik ko‘rsatkichlariga quyidagilar kiradi:

- kuchaytirish koeffitsienti (tok bo‘yicha, kuchlanish bo‘yicha, quvvat bo‘yicha):

- kirish va chiqish qarshiligi;

- chiqish quvvati;

- foydali ish koeffitsienti;

- nominal kirish kuchlanishi (sezgirlik);

- chastota bo‘yicha kuchaytirish oralig‘i;

- amplituda bo‘yicha dinamik diapazon;

- signal shaklini buzilishi;

- chastota, faza va nochiziqli buzilishlar

Kuchaytirish koeffitsienti – chiqishdagi signal amplitudasini kirishdagi signal amplitudasiga nisbatan necha barobar ortganini ko‘rsatadi. Ularga quyidagi kuchaytirish koeffitsientlari kiradi:

- kuchlanish bo‘yicha kuchaytirish koeffitsienti  Ku = U2 / U1;

- tok bo‘yicha kuchaytirish koeffitsienti              Ki = I2 / I1;

- quvvat bo‘yicha kuchaytirish koeffitsienti        Kr = R2 / R1;

bu yerda U1, I1, U2, I2, – kuchlanishi va toklarning amplituda qiymatlari.

P1 = U1 I1 va P2 = U2 I2 ekanligi sababli, quvvat bo‘yicha kuchaytirish koeffitsienti Kp = Ku Ki bo‘ladi.

Kuchaytirish koeffitsientining qiymati turli kuchlanish kuchaytirgichlarida o‘nlab va yuzlab tartiblardagi qiymatlarga ega bo‘lishi mumkin. Lekin bu ham kuchaytirgichning chiqishida talab qilinadigan quvvatni olish uchun yetarli bo‘lmaydi. U holda qator kuchaytirish kaskadlari ketma-ket (kaskadli) ulanadi (1.3-rasm). Ko‘p kaskadli kuchaytirgichlar uchun umumiy kuchaytirish koeffitsienti alohida kaskadlar kuchaytirish koeffitsientlarining ko‘paytmasiga teng. Bir necha kuchaytirish kaskadlari ketma-ket ulanganida ularning kuchaytirish koeffitsientlarining ko‘paytmasi tizimning umumiy kuchaytirish koeffitsientni aniqlaydi:

Kumum = K1, K2…. . Kn                                                  (2.1)

Kirish kuchaytirgich

Birinchi        oraliq          kaskad

Oxiridan  oldingi      kaskad

Chiqish kuchaytirgich

Ukir

Uchiq

2.3-rasm. Ko‘p kaskadli kuchaytirgichning tuzilish sxemasi

(1.1) formulalar bo‘yicha hisoblangan kuchaytirish koeffitsienti o‘lchamsiz birlikka ega. Zamonaviy  kuchaytirish sxemalarida o‘lchamsiz birlikda ifodalangan kuchaytirish koeffitsienti yetarlicha katta songa teng olinadi, elektronikada kuchaytirish xossalarini logarifmik birliklar - detsibellarda (dB) ifodalash usuli qabul qilingan. Quvvat bo‘yicha kuchaytirish koeffitsienti detsibellarda quyidagicha bo‘ladi:

KP [dB] = 10 lg (P2/P1) = 10 lg KP                                       (2.2)

Quvvat tok yoki kuchlanishning kvadratiga proporsional, u holda tok va kuchlanish bo‘yicha kuchaytirish koeffitsientini mos ravishda quyidagicha yozish mumkin:

KI [dB] = 20 lg (I2/I1) = 20 lg KI,      (2.3)

KU [dB] = 20 lg (U2/U1) = 20 lg KU. (2.4)

Detsibeldan o‘lchamsiz kattalikka o‘tish quyidagi ifoda orqali amalga oshiriladi:

Km  = 10KdB/N               (2.5)

bu yerda N=10 quvvat bo‘yicha kuchaytirish koeffitsientini hisoblashda va N=20 tok va kuchlanish bo‘yicha kuchaytirish koeffitsientini hisoblashda olinadi.

Kuchaytirish koeffitsientlarini logarifmik berilishidan keng foydalanish kuchaytirgichlar qo‘llanadigan ko‘plab yo‘nalishlar insonning sezgilariga ta’sir etadigan texnikaga bog‘liq bo‘lishi ham sabab bo‘ladi. Insonning qabul qilishi esa logarifmik bog‘liqliklar orqali tavsiflanadi. Masalan, ovoz signalining balandligi insonning sezgilari bo‘yicha uning quvvati 10 martaga oshganida 2 martaga oshadi.

Agar Ku = 1 dB olinsa, u holda kuchlanish bo‘yicha kuchaytirish koeffitsientini aniqlashda quyidagicha bo‘ladi:

Ku  = 10K,dB/20 =101/20=1,12       (2.6)

Demak, agar kuchaytirgichning chiqishidagi kuchlanish kirishdagi kuchlanishdan 1,12 martaga (12%ga) katta bo‘lsa, kuchaytirish bir detsibelga teng bo‘ladi.

Logarifmik baholash o‘lchami ko‘p kaskadli kuchaytirgichlarni tahlil qilishda qulay. Logarifmik birliklarga o‘tishda ko‘p kaskadli kuchaytirgichning umumiy kuchaytirish koeffitsienti (1.2) formuladan farqli ravishda alohida kaskadlar kuchaytirish koeffitsientlarining yig‘indisi orqali aniqlanadi, ya’ni:

Kumum [dB] = K1 [dB] + +K2 [dB] +... + Kn [dB]  (2.7)

Kuchlanish va tok bo‘yicha kuchaytirish koeffitsientlari kompleks kattaliklar hisoblanadi, buni kuchaytiriladigan signaldagi fazaviy surilishlarning bo‘lishi aks ettiradi. Masalan,  kuchlanish bo‘yicha kuchaytirish koeffitsienti uchun quyidagiga ega bo‘lamiz:

K=Uchiq⋅ejϕchiqUkir⋅ejϕkir=UchiqUkir⋅ejϕchiq-ϕkir        (2.8)

yoki

,                                  (2.9)

bu yerda  Km = (Uchik / Ukir) – kuchaytirish koeffitsientining moduli;

= (chiq – kir) – kirish va chiqish kuchlanishlari orasidagi fazalarning surilishi burchagi.

Odatda, kuchaytirish koeffitsienti qaralayotganda uning moduli nazarda tutiladi. Fazaviy surilish (kuchaytirish koeffitsientining argumenti) alohida tahlil qilinadi. Ham modul, ham fazaning qiymatlari ham kuchaytirish sxemasi parametrlarining qiymatlariga, ham kuchaytiriladigan signalning chastotasiga bog‘liq bo‘ladi. Ularni tavsiflash uchun amplitudaviy-chastotaviy va fazaviy-chastotaviy xarakteristikalar deyiladigan xarakteristikalar ishlatiladi.

2.2 Kuchaytirilgan qurilmalarining asosiy texnik xususiyati: uzatish koefftsiyenti va amplituda, amplituda-chastota (ACHX), faza chastota (FCHX) va o’tish xarakteristikalari.

Kuchaytirgichlar kuchaytirish, energetik, ekspluatatsion va boshqa xossalarini baholash mumkin bo‘lgan qator ko‘rsatkichlar orqali xarakterlanadi. Elektron kuchaytirgichlaming asosiy texnik ko‘rsatkichlariga quyidagilar kiradi:

- kuchaytirish koeffitsientlari;

- chiziqli va nochiziqli buzilishlar;

- iste'mol quvvati va foydali ish koeffitsienti;

- kirish va chiqish parametrlari;

- ishchi chastotalar diapazoni;

- dinamik diapazon;

- sezgirlik;

- shovqin sathi;

- barqarorlik;

- ishonchlilik;

- stabillik;

Elektron kuchaytirgichlaming asosiy parametri K kuchaytirish koeffitsienti hisoblanadi. Quvvatni (tok, kuchlanishni) kuchaytirish koeffitsienti chiqish signali quvvatining (toki, kuchlanishning) o‘zgarishini uning o‘zgarishini keltirib chiqargan kirish signalining quvvatiga (toki, kuchlanishiga) nisbati orqali aniqlanadi va sxemaning kuchaytirish xosslarini xarakterlaydi:

KU=∆Uchiq∆Ukir, KI=∆Ichiq∆Ikir, KP=∆Pchiq∆Pkir.          (2.10)

Chiqish va kirish signallari o‘sha bir miqdoriy birliklarda ifodalanishi kerak, shuning uchun kuchaytirish koeffitsienti o‘lchamsiz kattalik hisoblanadi.

Sxemada reaktiv elementlar bo‘lmaganda, shuningdek ularning ta’siri bo‘lmaydigan ma'lum ishlash rejimlarida kuchaytirish koeffitsienti chastotaga bog‘liq bo‘lmaydigan haqiqiy qiymat hisoblanadi. Bu holda chiqish signali kirish signalning shaklini takrorlaydi va undan faqat amplitudasi bilan K martaga farqlanadi.

Amalda ko'pincha kuchaytirish koeffitsientining o‘lchamsiz absolyut qiymati (moduli) logarifmik birliklarda (detsibellarda) ifodalanadi, buning uchun quyidagi ifoda ishlatiladi:

KUdB=20lgKU, KIdB=20lgKI, KPdB=10lgKP.   (2.11)

Ko‘p kaskadli kuchaytirgichlar uchun kuchlanish (tok, quwat) bo'yicha umumiy kuchaytirish koeffitsienti alohida kaskadlarning kuchaytirish koeffitsientlarining yig‘indisiga teng. Agar kaskadlaming kuchaytirish koeffitsientlari logarifmik birliklarda ifodalangan bo'Isa, u holda butun kuchaytirgichning umumiy kuchaytirish koeffitsienti ulaming yig'indisiga teng bo'ladi.

Sxemada reaktiv elementlar (kondensatorlar, induktivliklar) bo‘lganda kuchaytirish koeffitsientiga kompleks qiymat sifatida qarash kerak:

Kjω=m+jn=Kcosφ+jsinφ=Kejφ          (2.12)

bu yerda m va n kirish signalining chastotasiga bog‘liq bo‘lgan haqiqiy va mavhum tashkil etuvchilar, binobarin:

K=m2+n2ɸ=arc cosmm2+n2=arc tgnm  (2.13)

KP=∆Uchiqp∆Ukirp   (2.14)

kuchaytirish koeffitsienti hisoblash mumkin.

Kuchaytirgichlar sxemasida reaktiv elementlaming bo‘lishi kirish signaliga nisbatan chiqish signalining vaqt bo‘yicha kechikishini keltirib chiqaradi:

uchiqt=Kukirt-∆t (2.15)

K kuchaytirish koeffitsienti kirish signalining amplitudasiga bog'liq emas deb olamiz. Bunda kuchaytirgichning kirishiga sinusoidal signal berilganda chiqish signali ham sinusoidal shaklga ega bo‘ldi, lekin kirish signalidan amplituda bo‘yicha K martaga va faza bo'yicha φ burchakka farqlanadi.

Kuchaytirgichning amplituda xarakteristikasi deyilganda kuchaytirgichning chiqishidagi kuchlanishning kirishidagi kuchlanishga bog‘liklik grafigi tushuniladi. Bu xarakteristikaning kurinishi tugri chiziqka yakin bulishi kerak. Harakteristikaning tugri chiziqli kurinishdan chetlashishi nochiziqli buzilishlar bulishiga olib keladi. Bu buzilishlar kuchaytirgichning chiqishida begona chastotali signallarning hosil bulishi bilan xarakterlanadi. Nochiziqli buzilishlar tranzistor VAXlarining nochiziqli bulishi hamda transformator, drossel uzaklarining magnitlanish xarakteristikalarning ham nochiziqli bulishi bilan xarakterlanadi. Kuchaytirgichning nochiziqli buzilishlarini baholash uchun uning kirish kismiga  …chastotali signal beriladi. Shunda nochiziqli buzilish mavjud bo‘lsachikishda 2, 3 va х. garmonikali signallar hosil bo‘ladi. Ularga mos kelgan chiqish kuchlanishlari U1,U2 ,…х. ulchanib, nochiziqli buzilishlar koeffitsiyenti topiladi:

K=U22+U32+…U1

Kuchaytirgich parametrlarining chastotaga bog'liqligiga bog‘liq bo'lgan va kirish signalining amplitudasiga bog'liq bo‘lmaydigan kuchaytirgichdan o‘tishda signalning buzilishi chiziqli buzilishlar deyiladi. Chiziqli buzilishlami o‘z navbatida chastotaviy va fazaviy buzilishlarga bo'lish mumkin.

Chastotaviy buzilishlar sxemdagi reaktiv elementlaming ta'siri hisobiga chastotalar polosasida K kuchaytirish koeffitsienti modulining o‘zgarishini xarakterlaydi.

Fazaviy buzilishlar reaktiv elementlaming ta’siri hisobiga chiqish va kirish signallari orasidagi faza bo‘yicha surilishlar qiymatini chastotaga bog‘liqligini xarakterlaydi.

Signalning chastotaviy buzilishlarini kuchlanish bo‘yicha kuchaytirish koeffitsienti modulining chastotaga bog‘liqligi ifodalaydigan amplitudaviy-chastotaviy xarakteristika (AChX) yordamida baholash mumkin. Kuchaytirgichning AChXi umumiy ko‘rinishda 2.4- rasmda tasvirlangan.

2.4- rasm. Kuchaytirgichning AChXi umumiy ko‘rinishi

KUω=KUo(1+ω2τyu2)∙1+1ω2τyu2    (2.16)      yoki    KUp=KUo1+pτyu∙1+1pτyu   (2.17)

ifoda orqali tavsiflanadi, bu yerda   τyu=1ωyu va  τp=1ωp

Ichida kuchaytirish koeffitsientini ma’lum aniqlik darajasida o‘zgarmas hisoblash mumkin bo‘lgan kuchaytirgichning chastotalar diapazoni pastki fp va yuqori fyu  chegaraviy chastotalar orasida yotadi va △f = fyu- fp o‘tkazish polosasi deyiladi. Chegaraviy chastotalar kuchaytirish koeffitsientini o‘z maksimal Kuo qiymatidan o‘rta f0=fnf0 chastotadagi berilgan qiymatga kamayishini aniqlaydi. Bu f chastotada M =KUoKUf  chastotaviy buzilishlar koeffitsientini kiritish bilan AChX yordamida kuchaytirgichning istalgan chastotalar diapazonidagi chastotaviy buzilishlami aniqlash mumkin, bu yerda KUf - bu f chastotadagi kuchlanish bo‘yicha kuchaytirish koeffitsienti.

Binobarin. eng katta chastotaviy buzilishlar ishchi diapazonning chegaralarida o‘z o‘miga ega bo‘ladi, u holda kuchaytirgichlarni hisoblashda pastki va yuqori chegaraviy chastotalarda chastotaviy buzilishlar koeffitsientlari beriladi:

Mp=KUoKUp=1+1ω2τp2;    Myu=KUoKUyu=1+1ω2τyu2              (2.18)

Bu yerda KUp va KUyu mos ravishda pastki va yuqori chegaraviy chastotalardagi kuchlanish bo’yicha kuchaytirish koeffitsientlari. Odatda Mp=Myu=2 qabul qilinadi, ya’ni chegaraviy chastotalarda kuchlanish bo‘yicha kuchaytirish koeffitsienti o‘rta chastotadagi kuchaytirish koeffitsientining qiymati 0,707 sathigacha kamayadi.

Shunday qilib, AChX bo‘yicha KUo, f0 , △f, Mf ko'rsatkichlami aniqlash mumkin. Bundan tashqari, keng polosali kuchaytirgichlar uchun d = 2πKU0fyu – fp formula bilan aniqlanadigan asllik tushunchasi ishlatiladi va kuchaytirgichlar past asllikli va yuqori asllikli kuchaytirgichlarga bo'linadi.

Chastota xarakteristikasi deb kuchaytirish koeffitsiyentining chastotaga bogliklik grafigi tushuniladi. Ideal kuchaytirgichlarda kuchaytirgichning ishchi chastota diapazonida kuchaytirish koeffitsiyenti o‘zgarmasligi kerak . Real kuchaytirgichlarda esa parametrlari chastotaga boglik bo‘ladigan elementlar ( sig‘im, induktivlik va x. ) mavjud bulganligidan, ayrim chastotalarda kuchaytirish kichik, ayrim chastotalarda katta bo‘ladi. Turli chastotalar uchun turlicha kuchaytirish koeffitsiyentiga ega bulish, chastota buzilishlari deb ataladi. Buzilishlari yukotish uchun sxemaga chastota xarakteristikasi tekiclovchi o‘zga rtirishlar kiritiladi.

Faza-chastotaviy xarakteristika (FChX) chastota o'zgarganda kirish va chiqish signallari orasidagi fazalaming surilishi burchagi qanday o‘zgarishini ko‘rsatadi va fazaviy buzilishlarni aniqlaydi (2.5- rasm).

2.5-rasm. Faza-chastotaviy xarakteristika (FChX)

Chastota bo‘yicha FChXning birinchi hosilasi:

tGKV=dɸωdω   (2.19)

guruhli kechikish vaqti deyiladi.

Kuchaytirgichning kirishiga murakkab signal ta’sir qilganda uning barcha spektral tashkil etuvchilari ideal (chiziqli) FChX boMganda o‘sh bitta vaqtga kechikadi va chiqish signalining fazaviy buzilishlari bo‘lmaydi.

Real (nochiziqli) FChX bo‘lganda kirish signalining barcha spektral tashkil etuvchilari bir xil bo‘lmagan vaqtga kechikadi va kuchaytirgich chiqishida alohida spektral tashkil etuvchilaming qo‘shilishi kirish signaliga nisbatan chiqish signalining shaklini buzilishiga olib keladi.

2.5-rasmdan ko‘rinib turibdiki, o‘tkazish polosasi chegaralarida fazaviy buzilishlar minimal, lekin chegaraviy chastotalar sohasida keskin ortadi. Fazaviy buzilishlami baholashda fazaviy surilishning o‘zi emas, balki uning chastotaga bog‘liq o‘zgarishi muhim.

Ba'zan, ayniqsa, kuchaytirgichning barqarorligi haqidagi masalani ko‘rib chiqishda qutb koordinatlarida yoki Kjω=Kωejɸω kompleks sonlar tekisligida kuchaytirish koeffitsientini chastotga bog‘liqligini berish qulay. Bu amplitudaviy-fazaviy- chastotaviy xarakteristikalami, butun chastotalar diapazonidagi kuchaytirgichning AChX va FChXini yagona bog‘liqlikka birlashtirishga imkon beradi.

Kuchaytirgichning amplitudaviy - fazaviy - chastotaviy xarakteristikasi (AFChX) kuchaytirish koeffitsienti vektorining kompleks tekislikdagi godografi hisoblanadi (2.6- rasm).

Vektorning joriy uzunligi kuchaytirish koeffitsientining moduliga teng, bu vektor va haqiqiy o‘q yo‘nalishi hosil qilgan burchak esa fazaning joriy qiymatiga teng bo‘ladi.

2.6-rasm. Kuchaytirgichning amplitudaviy-fazaviy-chastotaviy xarakteristikasi.

2.3. Kuchaytirgich qurilmalarning asosiy texnik parametrlari; kuchaytirish koeffitsiyenti; dinamik diapazoni, chiziqli va chiziqli bo’lmagan buzulishlar; kirish va chiqish parametrlari; kuchaytirgichni signal manbasi va yuklama bilan muvofiqlashtirish.

Impulsli signallar kuchaytirgichlarida kuchaytiriladigan impulslaming chiziqli buzilishlari reaktiv qarshiliklarga (sig‘im va induktivliklarga) ega bo‘lgan zanjirlarda toklar va kuchlanishlarning o‘matilishi o‘tish jarayonlariga bog‘liq. O‘tish buzilishlari deyiladigan chiziqli buzilishlarni baholash uchun o‘tish xarakteristikasi ishlatiladi.

O‘tish xarakteristikasi kuchaytirgichning kirish zanjirida kuchlanishning (tokning) oniy sakrashsimon ortishida uchiq (t) chiqish kuchlanishining (tokining) oniy qiymatini vaqtga bog‘liqligi hisoblanadi.

O‘tish xarakteristikasining umumiy ko‘rinishi 2.7-rasmda tasvirlangan, bu yeming o‘zida kuchanishning sakrashi ko‘rinishida uchiq (t) kirish signali ham keltirilgan.

O‘tish buzilishlari impuls frontlarining buzilishlari va impuls ustining buzilishlariga bo‘linadi.

Frontning buzilishi tort ortish vaqti va impuls frontining 5 tushishi orqali xarakterlanadi. Ko‘plab kuchaytirgichlarda frontning ortishi kuchaytiriladigan impulslar davomiyligiga ancha kichik vaqtda bo'lib o‘tishi tufayli frontlaming buzilishini baholash uchun o‘tish xarakteristikasida kichik vaqtlar sohasidan foydalaniladi (2.8- rasm).

2.7-rasm. O‘tish xarakteristikasining umumiy ko‘rinishi

tort ortish vaqti deb davomida chiqish signali o‘z o‘matilgan qiymatidan 0,1 dan 0,9 gacha ortadigan (o‘tish xarakteristikasi) vaqt oralig'i tushuniladi.

2.8-	rasm. Frontlarning buzilishini baholash uchun o'tish xarakteristikasida kichik vaqtlar sohasidan foydalanish

tort  ortish vaqti ukir t=ukir ∙1t ekanligi hisobga olinishi bilan chiqish kuchlanish Uchiqp= Kp∙ Ukirp tasviridan uning asliga o‘tish yordamida aniqlanadi. Laplas o‘zgartirishini amalga oshirish bilan Ukirp=Ukirp ifodani topamiz. Agar

Kp=K01+pτyu       bo’lsa   u holda p=K01+pτyuUkirp     bo’ladi.

Bu aslga o’tishda Uchiq t=K0Kkir1-etτp   ifodani beradi.

Ko‘pincha o‘tish xarakteristikasi me'yorlashtirilgan

yt=Ukir tK0Ukir1-etτp    (2.20)

ko‘rinishda beriladi, u holda yt= 0,9 va yt= 0,1 qiymatlar uchun t0,9 va t0,1 qiymatlar aniqlanadi va 	tort=t0,9-t0,1≈2,2τyu ortish vaqti topiladi. Bu yerdan yuqori fyu=12πτyu=0.35tortbo'ladi.

Kichik davomiylikdagi T→0 signallarni kuchaytirish uchun keng polosali kuchaytirgichlardan fyu→ ∞foydalanish kerak bo'ladi.

Frontning δ tushishi nisbiy birliklarda yoki umax va o‘tish xarakteristikasi kordinatalar fronti o'rnatilgandan keyin olingan uo'rn kuchlanishlar farqini uo'rn kuchlanishga nisbati sifatida foizlarda baholanadi:

δ=umax-uo'rnuo'rn    (2.21)

Impulslaming tekis usti buzilishlarini baholash uchun katta vaqtiar sohasidagi o'tish xarakteristikasi ishlatiladi (1.8-rasm).

2.9-rasm. Impulslamng tekis usti buzilishlarini baholash uchun katta
vaqtlar sohasidagi o‘tish xarakteristikasining ishlatilishi

Impulslarning tekis usti buzilishlari kirish to‘g‘ri burchakli impulsining T davomiyligida O‘tish xarakteristikasi ordinatalarining ∆ o‘zgarishi nisbiy qiymati orqali baholanadi:

∆=umax-uminumax≈Tτyu  (2.22)

τyu=1ωyu=12πωfp     (2.23)

Elektron kuchaytirgichning yana bir muhim xarakteristikasi amplitudaviy xarakteristika hisoblanadi (2.10- rasm), u chiqish kuchlanishi amplitudaviy qiymatini f=f0=const bo‘lganda olinadigan kirish garmonik kuchlanishi amplitudaviy qiymatiga bog‘liqligi hisoblnadi.

Elektron kuchaytirgichning amplitudaviy xarakteristikasi prinsip jihatdan nochiziqli, lekin egri chiziq katta aniqlik darajasida deyarli chiziqli xarakterli oraliqlarga ega bo‘lishi mumkin.

2.10-rasmdan ko‘rinib turibdiki, real kuchaytirgich uning krishiga beriladigan ukir.min kuchlanishdan kichik bo‘lmagan signallarni kuchaytirishi mumkin, chunki kuchsiz signallar kuchaytirgichning o‘z ushov shovqinlari kuchlanishi bilan so‘ndiriladi va ukir.max kuchlanishdan ortiq bo'lmagan signallami kuchaytirishi mumkin, aks holda kuchaytirgich katta nochiziqli buzilishlami kiritadi.

2.10-rasm. Elektron kuchaytirgichning amplitudaviy xarakteristikasi

ukir.maxukir.min nisbat bu kuchaytirgich o‘ta xalaqitlarsiz va buzilishlarsiz kuchaytiradigan signal kuchlanishlarining diapazonini xarakterlaydi va kuchaytirgichning dinamik diapazoni deyiladi:

Do'rn=ukir.maxukir.min; Do'rndB=20lgukir.maxukir.min  (2.24)

Ko‘plab hollarda kuchaytirgichning kirishiga beriladigan signal o‘zgarmas qiymat hisoblanmaydi, balki eng katta u sig.max qiymatdan u sig.min eng kichik qiymatgacha o‘zgaradi. Ularning nisbati bu signal manbaining ishchi kuchlanishlar diapazonini xarakterlaydi va signalning dinamik diapazoni deyiladi:

Dc=ucmaxucmin; DcdB=20lguc.maxuc.min  (2.25)

Minimal va maksimal signallami kuchaytirishda o‘ta buzilishlaming vujudga kelmasligi uchun kuchaytirgichning dinamik diapazoni signalning dinamik diapazonidan kichik bo‘lmasligi kerak.

Kuchaytirgichning o'tish dinamik xarakteristikasi deb chiqish kuchlanishining (tokining) kirish elektr yurituvchi kuchga (tokiga) bog'liqligiga aytiladi. O‘tish dinamik xarakteristikasi kuchaytirgichning nochiziqii xossalarini baholashga imkon beradi, uning yordamida kuchaytirgichning nochiziqli buzilishlari baholanadi.

Ideal chiziqli kuchaytirgichda chiqish va kirish signallari orasida fazaviy surilish bo‘lmaganda o‘tish dinamik xarakteristikasi abssissalar o‘qiga ma’lum burchak ostida koordinatalar boshidan o'tadigan to‘g‘ri chiziq oralig‘i hisoblanadi. Real kuchaytirgichning o‘tish dinamik xarakteristikasi nochiziqli hisoblanadi, bu kuchaytirish elementi volt-amper xarakteristikasining nochiziqliligiga bog‘liq.

Nazorat savollar

1. Elektron kuchaytirgich deb qanday qurilmaga aytiladi?

2.Kuchaytirgichlarning vazifasini tushuntiring.

3.Kuchaytirgichning ishlash prinsipini tushuntiring.

4.Kuchaytirish qurilmalarining texnik ko'rsatkichlarini sanab o‘ting.

5.Signali ta'minot manbaining energiyasini chiqish signalining energiyasiga o‘zgartirilishini boshqaradigan qurilma nima deb ataladi?

6.Elektron kuchaytirgichlarni qanday belgilar bo'yicha tasniflash mumkin?

7.Vaqt bo‘yicha kuchaytiriladigan signalning o‘zgarish xarakteri bo‘yicha elektron kuchaytirgichlar nimalarga bo‘linadi?

8.Amplituda va faza chastotaviy xarakteristika deb qanday xarakteristikalarga aytiladi?

9.Konstruksiyasi bo‘yicha elektron kuchaytirgichlar nimalarga bo‘linadi?

10.Minimal va maksimal signallarni kuchaytirishda o‘ta buzilishlaming vujudga kelmasligi uchun kuchaytirgichning dinamik diapazoni qanday bo'lishi kerak?