3-mavzu. Teskari aloqa va uni kuchaytirish qurilmalarining xarakteristikalariga ta’siri.

Reja:

1. Teskari aloqa (TA) ta’rifi, tamoyillari, maqsadi va turlari. TAli kuchaytirgichning strukturaviy sxemasi.TA tasnifi, TA ni kuchaytirgichlarga kiritishning asosiy usullari.

2. TAning kuchaytirish qurimalarning barqaroroligi va xususiyatlariga ta’siri. TA tomonidan qamrab olingan qurilmalarning barqarorligi va uni turli mezonlar yordamida aniqlash.

3. Manfiy teskari aloqali (ManTA) kuchaytiruvchi kaskadlar. Tok bo’yicha ketma-ket ManTA. Kuchlanish bo’yicha ketma-ket ManTA. Kuchlanish bo’yicha parallael ManTA. Tok bo’yicha parallael ManTA.

3.1. Teskari aloqa (TA) ta’rifi, tamoyillari, maqsadi va turlari. TAli kuchaytirgichning strukturaviy sxemasi.TA tasnifi, TA ni kuchaytirgichlarga kiritishning asosiy usullari.

Kuchaytirgichning chiqish zanjiridan kuchaytirilgan tebranishlami kirish zanjiriga uzatish teskari aloqa deyiladi.

3.1- rasmda teskari aloqali kuchaytirgichning soddalashtirilgan tuzilish sxemasi keltiriigan bo'lib, unda millar bilan energiyani uzatish

  - rasm. Teskari aloqali kuchaytirgichning soddalashtirilgan tuzilish
sxemasi

Chiqishdan kirishga energiyani uzatish amalga oshiriladigan zanjir teskari aloqa zanjiri deyiladi. U odatda quyidagi ko'rinishda bajariladi:

- kuchaytirgichga talab qilinadigan xossalami berish uchun xizmat qiladigan β uzatish koeffitsienti orqali xarakterlanadigan chiziqli passiv to'rt qutbli;

- aktiv to‘rt qutbli, buning natijasida yangi sxemalar sinflar yaratiladi (kompensatsion turdagi stabilizatorlari, multivibratori).

Teskari aloqa kuchaytirgichda quyidagi uchta sabablarga ko‘ra paydo bo‘lishi mumkin:

- kuchaytirish elementlarining fizik xossalari va tuzilishi tufayli (ichki teskari aloqa);

- signalni teskari uzatish uchun yo‘llami hosil qiladigan parazit sig’im, induktiv va boshqa aloqalar tufayli (parazit teskari aloqa);

- maxsus zanjirlarni sxemaga kiritish tufayli (tashqi teskari aloqa)

Barcha teskari aloqa turlari kuchaytirgichning xossalarini kuchli o‘zgartirishi mumkin. Ham ichki, ham parazit aloqalarni boshqarish mumkin emas, ular ko‘pincha kuchaytirgichning xossalari salbiy yo’nalishda o‘zgartiradi. Tashqi teskari aloqa boshqariluvchan va u kuchaytirgichning quyidagi xossalarini yaxshilash uchun kiritiladi:

  - kuchaytirish koeffitsientining stabilligini oshirish;

  - barcha turlardagi buzilishlami kamaytirish;

  - o‘z shovqinlarini kamaytirish va boshqalar.

Teskari aloqa zanjiri va kuchaytirgich sxemasining bu zanjir ulangan qismi hosil qiladigan yopiq kontur teskari aloqa halqasi deyiladi. Agar kuchaytirgichda faqat bitta teskari aloqa halqasi bo’lsa. Aloqa bitta halqali (3.2,a- rasm), agar halqalar bir nechta bo’lsa, teskari aloqa ko‘p halqali aloqa (3.2,b,v- rasmlar) deyiladi. Kuchaytirgichning bitta kaskadini qamrab oladigan β2 mahaliy teskari aloqa deyiladi (3.2,v- rasm).

Agar kirish signali manbaidan tebranishlar, tebranishlami amplitudasi oshadigan teskari aloqa signali bilan qo‘shilsa, u holda bunday teskari aloqa musbat aloqa deyiladi.

Agar kirish signali manbai va teskari aloqa signali kuchaytirgichning kirishiga kuchaytirgich kirishi va chiqishidagi tebranishlar amplitudasini kamayishiga olib keladigan qarama-qarshi fazada kelsa, u holda bunday teskari aloqa manfiy teskari aloqa deyiladi. Manfiy teskari aloqa kuchaytirgichning barcha parametrlarini o‘zgartiradi va unga zarur xossalarini berish uchun xizmat qiladi.

3.2-rasm. Teskari aloqa zanjirlarining turlari

Agar teskari aloqa zanjiri chiqishidagi kuchlanishni uning kirishidagi kuchlanishga nisbati chastotaga bog’liq bo’lmasa (teskari aloqa zanjiri induktivliklar va sig‘imlarga ega bo‘lmasa), teskari aloqa chastotaga bog'liq bo‘lmagan teskari aloqa deyiladi. Agar ko‘rsatilgan kuchlanishlar nisbati chastotaga bog‘liq bo‘lsa, u holda teskari aloqa chastotaga bog‘liq teskari aloqa deyiladi.

3.2. TAning kuchaytirish qurimalarning barqaroroligi va xususiyatlariga ta’siri. TA tomonidan qamrab olingan qurilmalarning barqarorligi va uni turli mezonlar yordamida aniqlash.

Barqarorlikni baholashga va mos ravishda uning mezonlarini rasmanlashtirishga bir necha yondashishlar mavjud. Bu yondashishlar va mezonlarni ikkita guruhlarga bo‘lish mumkin. Ulardan birinchisi OKdagi sxemalaming bo‘lishi mumkin nobarqarorligi kuchaytirish traktining o‘z-o‘zidan qo‘zg‘alishi holatiga, ya'ni qandaydir chastotada TA halqasida fazalar balansi va amplitudalar balansini bir vaqtda bajarilganligi yaqinligi darajasi bo‘yicha baholanadigan yondashishlami birlashtiradi.

Bunday turdagi yondashishlarga birinchi navbatda halqali uzatish godografidan, faza bo‘yicha zahira va kuchaytirish bo‘yicha zahira tushunchalaridan foydalanishga asoslangan barqarorlikni tahlil qilish usullarini kiritish kerak bo‘ladi. Bunday yondashishlar ko‘pincha avtomatik rostlash qurilmalari va aktiv filtrlash zanjirlarining xossalarini ko‘rib chiqishda qo'llanadi.

Barqarorlikni baholash ikkinchi baholash guruhiga TAli sxemalarnig barqaror ishlashi mezoni sifatida uning amplituda- chastotaviy xarakteristikasida (AChX) ko‘tarilishi bo'lmaydigan yondashishlar kiradi. Bu turdagi mczonlar odatda keng polosali kuchaytirish traktlarining. shu jumladan keng polosali kuchaytirgichlaming barqarorligini baholashda ishlatiladi.

Chuqur TAli sxemalarda OKning barqaror ishlashi uchun sxemalaming tarkibiga yoki OKning o‘ziga chastota-fazaviy korreksiyalash (ChFK) zanjirlari kiritiladi. Bu zanjirlar OKdagi keng polosali kuchaytirish sxemasida (TA chastotaga-bog‘liq emas sxemada) nafaqat o‘z-o‘zidan qo‘zg‘alish bo‘lmasligi, balki uning AChXsining ko‘tarilishi berilgan εm qiymatdan oshmaydigan tarzda bajarilishi kerak.

Ta'kidlash kerakki, bu shartning bajarilishi keng polosali kuchaytirgichdan kichik kuchaytirish koeffitsienti qiymatlarini olish zarur bo‘ladigan hollarda qiyin bo‘ladi, chunki bu koeffitsientning kichik qiymatiga katta chuqurlikdagi TA mos keladi. Shunday qilib. barqarorlikni ta’minlashga va mos ravishda Okdagi kuchaytirgichlarda ChFK zanjirlariga eng katta e'tiborni bu kuchaytirichlar birga yaqin bo‘lgan kuchaytirish koeffitsientiga ega bo‘ladigan hollarga qaratish kerak bo‘ladi.

Odatda OKni sxemaviy-konstruktiv qurish shundayki. ularda fo'r1≪fo'r2 (τ1>>τ2) shart bajarilishi kerak, ya'ni b=τ2τ1 parametr birdan sezilar kichik bo‘lgan qiymatga ega. Ko‘rsatilgan fo'r1 va fo'r2 chastotalar orasidagi nisbat OK sxemalarda nisbatan kichik kuchaytirish koeffitsientlari qiymatlarini olish va mos ravishda f0,7m chegarasiga yaqinlashadigan o‘tkazish polosasi yuqori chegaralisi sxemalami qurish imkoniyalini ta'minlaydi, bu yerda f0,7m- me'yorlashtirilgan AChX ε ko'tarilishi chegaraviy ruxsat etiladigan εm qiymatga teng bo'ladigan shartlarda -3 dB daraja bo‘yicha o‘tkazish polosasi yuqori chegarasi.

Shunday qilib. me'yorlashtirilgan AChX chastotalar sohasidagi Mω qiymat Mm qiymatdan oshmasligi uchun quyidagi nisbatni qoniqtiradigan F 0TA chuqurligi qiymatiga ega bo‘lish zarur, bu yerda Mm - eng katta Mω qiymat:

F 0≤F0m1-1-1Mm2≈fo'rt22fo'rt11-1-1Mm2    (3.1)

bu yerda F0m - F0 nominal chuqurlik qiymati.

Yuqorida ko‘rib chiqilganlardan kelib chiqadiki, keng polosali kuchaytirishni tashkil etishda ham katta keng polosalilikni, ham nominal K0 kuchaytirish koeffitsienti kichik qiymatlarini olishda ma'lum qiyinchiliklar vujudga kelishi mumkin. Chastotaviy-fazaviy korreksiyalash (ChFK) zanjirlari yordamida bu qiyinchiliklami qisman yengib o‘tish mumkin.

AChXni korreksiyalash OK mikrosxemasining mumkin nuqtalar deyiladigan maxsus chiqishlariga ulanadigan RC-zanjirlar yordamida amalga oshiriladi. Qator hollarda KPK sxemalarida o‘rnatilgan ChFK zanj irlarili OKIar ishlatiladi. Bunday kuchaytirgichlar o‘zining chuqur TAli sxemalarda ishlatilishida, hatto birga yaqinlashadigan K0 qiymatlarida qo‘shimcha tashqi korreksiyalash elementlarining ulanishini talab qilmaydi, lekin ular kichik P kuchaytirish maydoniga ega bo'ladi.

ChFK bo‘yicha asosiy tadbirlar KPK nominal K0 kuchaytirish koeffitsientining istalgan qiymatlarida (shu jumladan, K0=1 bo‘lganda) bir tekis AChXni, ya'ni ko‘tarilishsiz (εm= 0) AChXni olish imkoniyatini ta'minlashga yo‘naltirilgan. KPK xossalarini keyingi ko‘rib chiqishni AChXning bir tekisligi bo‘yicha ko'rsatilgan talab bajariladigan hollar uchun amalga oshiramiz.

Chastotaviy-fazaviy korreksiyalash fo'r1 va fo'r2 kesish chastotalarining nisbiy farqini oshirishga yo‘naltirilgan, unga ham fo'r1  chastotani sun’iy o‘zgartirish (kamaytirish) yo‘li bilan, ham fo'r2 chastotani aniqlaydigan bo‘g‘inning inersion xossalarini toTiq yoki qisman kompensatsiyalash hisobiga erishiladi.

Oxirgi korreksiyalash usulining qo‘llanishi eng kerakli hisoblanadi, chunki uning ishlatilishida ham OKning, ham butun sxemaning chastotaviy xossalari yaxshilanadi. Lekin bu usuldan amaliy foydalanish faqat cheklangan hollarda mumkin.

Bu turdagi korreksiyalash chetlab o‘tish C 0 kondensatori yordamida amalga oshirilishi mumkin. Bu kondensator MTA halqasida signalning o‘tishi yo’liga ketma-ket ulangan R0 rezistorga parallel ulanadi. Birinchi navbatda, u OKning o‘ziga tegishli bo’lgan halqaning oraliqlarida, masalan sathni surish sxemasida R0 rezistorga parallel kiritiladi.

Bunday ChFK usuli R0 rezistor va undan keyin keladigan zanjirning 	RkirN+1 kirish qarshiligi hosil qiladigan kuchlanish bo‘Igichidagi uzatish koeffitsientining chastotaga-bog'liq bo‘lmagan xarakterini ta'minlashi mumkin. Bu uzatish koeffitsientining chastotaga-bog‘liq bo‘lmagan xarakteri Ro rezistorga parallel ravishda C 0  kondensatomi ulanishi ta’minlaydi. bunda kondensator sig‘imining qiymati C 0R0=Rkir.N+1Ckir.N+1    shartni qoniqtirishi kerak, bu yerda Ckir.N+1- R0 rezistordan keyin keladigan zanjir oralig‘ining kirish sig‘imi.

Chetlab o‘tish kondensatori yordamida korreksiyalash bilan odatda fo'r2 kesish chastotasini aniqlaydigan ikkinchi inersion bo‘g‘inning ta'sirini kamaytirishga va hatto to‘liq yo‘qotishga erishiladi. Lekin bu korreksiyalash usulining amaliy ishlatilishi OK mikrosxemasida R0 rezistor ulanadigan tashqi chiqishlaming bo‘lishini, shuningdek qaralayotgan R0=Rkir.N+1 ketma-ket zanjir past Omli signallar manbaidan ta'minlanadigan shart bajarilishini talab qiladi.

Chetlab o‘tish kondensatori yordamida korreksiyalash OKning o'ziga nisbatan tashqi halqaning oraliqlarida eng oddiy ishlatiladi (3.3- rasm). Ta'kidlash kerakki, bu turdagi korreksiyalashning qo'llanishi uning chegaraviy erishiladigan Pm qiymatiga qaraganda P kuchaytirish maydonini qandaydir kamayishiga olib keladi, lekin istalgan ishlatiladigan TA F0 chuqurligi qiymatida, shu jumladan, F0=KD0 bo‘lganda AChXni ko'tarilishining bo‘lmasligini ta'minlaydi. Odatda C 0 korreksiyalash kondensatori sig‘imining qiymati

C 0≤1/2πfo'rt2Rf  (3.2)

shartdan tanlanadi, bu yerda Rf-C 0 kondensatomi shuntlaydigan zanjirning umumiy qarshiligi.

3.3- rasm. OKdagi korreksiyalash zanjiri

Chegaraviy barqaror OKda K(f) > 0,5 kuchaytirish koeffitsienti qiymatlari sohasidagi logarifmik AChXning og‘ishi 20 dB/dekadaga teng. Bunday kuchaytirgichning logarifmik AChXi grafigi 3.4- rasmda (1-egri chiziq) keltirilgan. Grafikni qurish 3.4-rasmdagi 2-egri chiziqqa mos keladigan logarifmik AChX korreksiyalanadigan hol uchun bajarilgan. Bunda korreksiyalashga fo'rt1 kesish chastotasini kamaytirish yo‘li bilan erishilishi ko‘zda tutiladi.

3.4- rasm. Logarifmik AChX korreksiyasi.

3.3 Manfiy teskari aloqali (ManTA) kuchaytiruvchi kaskadlar. Tok bo’yicha ketma-ket ManTA. Kuchlanish bo’yicha ketma-ket ManTA. Kuchlanish bo’yicha parallael ManTA. Tok bo’yicha parallael ManTA.

Kuchaytirgichning kirishiga teskari aloqa signalini berish usuliga bog'liq ravishda ketma-ketma va parallel teskari aloqaga ajratiladi.Agar kirish signalining manbai kuchaytirgichning kirishi va teskari aloqa zanjirining chiqishi bilan ketma-ket ulasa, u holda bunday teskari aloqa ketma-ket teskari aloqa deyiladi. Bu holda UTA teskari aloqa signali kuchaytirgichning kirishiga Uchiq kirish signali bilan ketma-ket beriladi (3.5- rasm).

Agar teskari aloqa zanjiri kirish signali manbaiga parallel ulansa, u holda bunday teskari aloqa parallel teskari aloqa deyiladi (3.6-rasm). Parallel teskari aloqada kuchaytirgichning kirishida ketma-ket teskari aloqadagi kuchlanishlaming emas, balki toklarning algebraik qo‘shilishi bo'lib o‘tadi. Buning uchun RG≠0, R≠0  bo‘lishi zarur.

Teskari aloqa zanjirining kuchaytirgichning chiqishiga ulanishi usuli bo‘yicha: kuchlanish bo‘yicha va tok bo‘yicha teskari aloqaga bo'ladi.

Kuchlanish bo‘yicha teskari aloqada kuchaytirgichning chiqishi, yuklama va teskari aloqa zanjiri bir-birlariga parallel ulangan (3.7- rasm). Bu holda teskari aloqa signali kuchaytirgichning kirish kuchlanishiga proporsional bo‘ladi.

3.5-rasm. Ketma-ket teskari aloqa	3.6 - rasm. Parallel teskari aloqa

3.7-rasm. Kuchlanish bo‘yicha teskari aloqa

Agar kuchaytirgichning chiqishi, yuklama va teskari aloqa zanjiri ketma-ket ulangan bo'lsa (3.8- rasm), bu tok bo‘yicha teskari aloqa bo'ladi, bunda teskari aloqa signali yuklama orqah oqib o‘tadigan tokka proporsional bo‘ladi.

3.8-rasm. Tok bo‘yicha teskari aloqa

3.7 va 3.8-rasmlardan ko‘rinib turibdiki, yuklamaning qisqa tutashuvi rejimida kuchlanish bo‘yicha teskari aloqa yo‘qoladi, tok bo‘yicha teskari aloqa saqlanadi. Salt ishlash rejimida Ryu→∞ kuchlanish bo‘yicha teskari aloqa saqlanadi, tok bo‘yicha teskari aloqa yo‘qoladi.

Shunday qilib, kuchaytirgichlar sxemalarida to'rtta turlardagi manfiy yoki musbat teskari aloqa bo‘lishi mumkin:

-kuchlanish bo'yicha ketma-ket;

-tok bo‘yicha ketma-ket;

-kuchlanish bo‘yicha parallel;

-tok bo‘yicha parallel.

Kuchaytirish koeffitsientiga teskari aloqaning ta'sirini kuchlanish bo‘yicha ketma-ket (3.9-rasm) va parallel (3.10-rasm) teskari aloqa sxemalarida ko‘rib chiqamiz, ularda xulosalarni soddalashtirish uchun barcha qiymatlarni haqiqiy va musbat olamiz.

EG signal manbai EYuKni yuqoriga yo‘nalgan deb ixtiyoriy olish bilan 3.9-rasmda millar bilan ko‘rsatilgan toklar va kuchlanishlar yo‘nalishlarini olamiz. Binobarin, UTA va Ukir kuchlanishlar bir xil yo‘nalishga egaligi sababli teskari aloqa musbat hisoblanadi.

3.9-rasm. Kuchlanish bo‘yicha ketma-ket teskari aloqa

3.10-rasm. Kuchlanish bo'yicha parallel teskari aloqa

Kirish konturidagi EYuKlar va kuchlanishlarning tushishi yig'indisini nolga tenglash bilan

EG-IGR-U + UTA=0       (3.3)

ifodani olamiz, bu yerdan quyidagi kelib chiqadi:

EG=IGRG+U-UTA    (3.4)

Kuchaytirgichning K kuchaytirish koeffitsienti teskari aloqa bo‘lmaganda

K=UchiqU   (3.5)

Bu yerdan kuchlanish bo‘yicha musbat ketma-ket teskari aloqali qurilmaning kuchlanishni kuchaytirish koeffitsienti quyidagiga teng bo‘ladi:

K*MTA=UchiqEG=UKURG+RkirRkir-βK    (3.6)     yoki       K*MTA=αK1-αβK=K*1-βK*   (3.7)

bu α=Rkir RG+Rkir kirish zanjirining kuchlanishni kuchaytirish koeffitsienti hisoblanadi, K*= aK esa bu qurilmaning o‘tish teskari aloqasiz kuchlanishni kuchaytirish koeffitsienti. Butun teskari aloqa halqasining kuchaytirish koeffitsienti bo‘lgan βK* ko'paytma halqali kuchaytirish yoki qaytarish nisbati deyiladi.

Manfiy teskari aloqada βK* halqali kuchaytirish manfiy. bu (3.6) formuladagi minus ishorasini plyusga o‘zgartiradi va K*MTA doimo K* dan kichik bo‘ladi:

K*MTA=K*1+βK*  (3.8)

Demak, manfiy teskari aloqa u kiritiladigan kuchaytirgichning kuchaytirishini 1+βK*martaga kamaytiradi. 1+βK*yig‘indi teskari aloqa chuqurligi deyiladi.

Teskari aloqali qurilmaning kuchaytirish koeffitsientini kamaytiradi, uning AChX, FChX va o‘tish xarakteristikasini o‘zgartiradi. Teskari aloqali kuchaytirgichnig AChX va FChX (3.6) yoki (3.7) formulalar yordamida hisoblanadi, ular bo‘yicha turli chastotalar uchun K*TA qiymatni kompleks shaklda aniqlanadi. β va K*qiymatlar bu formulalarga kompleks shaklda qo‘yiladi.

Teskari aloqali qurilmalaming xarakteristikalarini hisoblashda shuni nazarda tutish kerakki, teskari aloqa kuchaytirish koeffitsientini, shuningdek AChX va FChXning faqat teskari aloqa halqasi bilan qamrab olingan qismini o‘zgartiradi. Agar mavjud bo‘lsa, qolgan kaskadlaming kuchaytirish koeffitsienti va xarakteristikalari o‘zgarmasdan qoladi.

βK*» 1 bo’lganda (chuqur manfiy teskari aloqa) (3.7) ifodadan K*TA≈1β kelib chiqadi.

Shunday qilib, chuqur manfiy teskari aloqada kuchaytirgichning xossalari to‘liq teskari aloqa to‘rt qutblisi turi orqali aniqlanadi. Agar bu to‘rt qutbli faqat rezistiv bo‘lsa, u holda barcha chastotalarda β=const bo‘ladi, demak	K*TA=const qiymat K* qiymatdan sezilarli kichik bo‘ladi.

Chastotaga bog‘liq bo'lmagan manfiy teskari aloqa u qamrab oladigan qurilmaning AChX, FChX va o‘tish xarakteristikalarini yaxshilaydi, qurilma kuchaytiradigan chastotalar polosasini kengaytiradi. Bu shu bilan tushuntiriladiki, kuchaytirgichning kuchaytirish koeffitsienti teskari aloqasi kamayadigan chastotalarda teskari aloqaning chuqurligi kamayadi, bu kuchaytirishni ko‘taradi.

Natijada bu chastotalarda kuchaytirish teskari aloqasiz kuchaytirgichdagiga qaraganda ko‘p martaga oz kamayadi. Manfiy teskari aloqa kiritilganda AChXning ko‘tarilishlari, aksincha, kuchli kamayadi, chunki bu chastotalarda teskari aloqa chuqurligi ortadi.

Agar teskari aloqa to‘rt qutblisi reaktiv elementlarga ega bo‘lsa, u holda β(jω) qiymat chastotaga bog‘liq bo‘ladi, demak K*MTA (jω) qiymat ham chastotaga bog‘liq bo‘ladi va teskari aloqa to‘rt qutblisining AChXga teskari bo‘lgan AChXga ega bo‘ladi.

Past, o‘rta va yuqori chastotalar sohalarida AChX va FChXni korreksiyalash yoki tanlovchan kuchaytirigichlar va boshqalami yaratish uchun qo‘llanadigan chastotaga bog‘liq zanjirlarning katta xilma-xilligi mavjud.

Shunday qilib, chuqur manfiy teskari aloqa quyidagilar uchun ishlatilishi mumkin:

- kuchaytirishni cheklash uchun;

- berilgan turdagi AChXni olish uchun.

Bu chastotaga bog‘liq manfiy teskari aloqaning xossalari bilan uning turli kuchaytirish qurilmalarini konstruksiyalanishida qo'llanishi tushuntiriladi.

Kuchlanish bo‘yicha ketma-ket teskari aloqa uchun kuchaytirishga teskari aloqaning ta'siri haqida shakllantirilgan qoidalar kirish zanjiriga kiritiladigan barcha kiritiladigan aloqa usullari uchun va uning chiqish zanjiridan olish usullari uchun o'rinli bo'ladi. Kuchlanish bo‘yicha parallel teskari aloqaning eng oddiy sxemasi 3.9-rasmda keltirilgan.

Kuchaytiriladigan signallaming qutbini teskari qutbga o‘zgartiradigan kuchaytirgichda (kuchaytirgichning kuchaytirish koeffitsienti K ga teng) teskari aloqa manfiy bo‘lib qoladi. RTA rezitor bilan teskari aloqani kiritilishidan kuchaytirishning kamayishi bu sxema uchun quyidagi formula orqali aniqlanadi:

K*MTA=K*1+RGRTAK*+RkirRG+Rkir     (3.9)

Bu formula tuzilmasi bo'yicha o‘sha yo‘l bilan olingan (3.7) fomulaga o‘xshash.

3.9-rasmdan ko‘rish qiyin emaski, ketma-ket teskari aloqa signal manbaining qarshiligi kuchaytirgichning kirish qarshiligidan ko‘p martaga kichik RG≪Rkir bo‘lganda kuchaytirishga va kuchaytirgichning boshqa xossalariga eng kuchli ta'sir qiladi, chunki bu holda deyarli butun teskari aloqa kuchlanishi kuchaytirgichning kirishiga beriladi.

Signal manbaining katta RGqarshiligida ketma-ket teskari aloqa kuchsiz ta'sir qiladi, chunki deyarli butun teskari aloqa kuchlanishi RG qarshilikda yo‘qoladi. Parallel teskari aloqa, aksincha, katta RG qarshilikda kuchliroq ta'sir qiladi, chunki uning past qarshiligida kirish zanjiri signal manbai orqali shuntlanadi va kuchaytirgichning chiqishidagi teskari aloqa kuchlanishi kamayadi.

Shuningdek, 3.9 va 3.10- rasmlardan ko‘rish mumkinki, ketma- ket teskari aloqa qurilmaning tok bo‘yicha kuchaytirish koeffitsientini o‘zgartirmaydi, chunki bu holda qurilmaning kirish IG toki kuchaytirgichning Ikir kirish tokidan farq qilmaydi.

Parallel teskari aloqa kuchlanish bo‘yicha kuchaytirish koeffitsientini o‘zgartirmaydi, chunki bu yerda qurilmaning kirishidagi Ukir kuchlanish kuchaytirgichning kirish kuchlanishi hisoblanadi.

Qurilmaning kuchaytirish koeffitsientiga ta'sir etish bilan teskari aloqa bir vaqtda kuchaytirgichning ishlatilishida doimo o‘z o‘rniga ega bo‘ladigan kuchaytirish koeffitsientini o‘zgarishiga ham ta'sir qiladi. Kuchaytirish koeffitsientining o‘zgarishi barqarorlikdan chiqaruvchi omillar deyiladigan quyidagi turli omillarga bog‘liq:

- ta'minot manbalari kuchlanishlarining o'zgarishlari;

- kuchaytirish elementlari va detallarining eskirishi va almashtirilishi;

- atrof-muhit haroratining o‘zgarishi va boshqalar.

Nazorat savollar

1. Teskari aloqa va teskari aloqali kuchaytirgichning soddalashtirilgan tuzilish sxemasini tushuntiring

2.Teskari aloqa kuchaytirgichda qanday sabablarga ko‘ra paydo bo‘lishini ko'rsating?

3.Teskari aloqa zanjirlarining turlarini tushuntiring

4.Ketma-ket teskari aloqa zanjiri va sxemasini tushuntiring

5.Parallel teskari aloqa zanjiri va sxemasini tushuntiring

6.Kuchlanish bo‘yicha teskari aloqa va sxemasini tushuntiring

7. Tok bo‘yicha teskari aloqa sxemasini chizing va tushuntiring

8.Teskari aloqa kuchaytirish xarakteristikalarini tushuntiring

9.Kuchlanish bo'yicha ketma-ket teskari aloqaning parallel teskari aloqadan farqi nimada?

10. Chuqur manfiy teskari aloqa nima uchun qo'llaniladi?