10-Ma’ruza. YARIMO’TKAZGICH ASBOBLARNING ELEKTROFIZIK XUSUSSIYATLARI.

Reja:

- Yarimo’tkazgichlar, ularning solishtirma elektr  o'tkazuvchanligi. Qattiq jism zonalar nazariyasi elementlari.

- Yarimo'tkazgichlar elektr o‘tkazuvchanligi.

- p-n o‘tishning volt-amper xarakteristikasi. p-n o‘tishning teshilish turlari. p-n o‘tishning elektr parametrlari. Yarimo‘tkazgichdagi toklar.

  - Yarimo’tkazgichlar, ulaming solishtirma elektr  o'tkazuvchanligi. Qattiq jism zonalar nazariyasi elementlari.

Bipolyar tranzistor ixtiro qilingandan (1948 yil) buyon yarimo‘tkazgichlar elektronikasi deb ataluvchi soha tez sur’atlar bilan rivojlana boshladi. Issiqlik ta’sirida yarimo‘tkazgichdagi valent elektronlarning ma’lum qismi erkin zaryad tashuvchilarni yuzaga keltirishi mumkin. Yarimo‘tkazgichlarning elektr o‘tkazuvchanligi yorug‘lik oqimi, zarralar oqimi, kiritmalar konsentratsiyasi gradiyenti, elektr maydon va boshqalar ta’sirida ham o‘zgarishi mumkin. Yarimo‘tkazgichlarning bu xossasidan turli vazifalarni bajaruvchi diodlar, tranzistorlar, termistorlar, fotorezistorlar, varikap va boshqa yarimo‘tkazgich asboblar tayyorlashda foydalaniladi.

Elektr o‘tkazuvchanlik, ya’ni elektr kuchlanish ta’sirida moddalardan elektr tok o‘tkishi uning elektr maydonga nisbatan asosiy xususiyatini  belgilaydi. Bu kattalik qiymat jihatdan Om qonunining differensial ko‘rinishi bo‘lib, solishtirma elektr o‘tkazuvchanlik  bilan baholanadi:

(1)

bu yerda,  – tok zichligi vektori, – elektr maydon kuchlanganligi vektori.

Elektr o‘tkazuvchanlik elektr maydon yoki kiritmalar konsentratsiyasi gradiyenti ta’sirida erkin zaryad tashuvchilar (EZT) harakati hisobiga amalga oshadi.

Yarimo‘tkazgichda bi	r vaqtning o‘zida turli massa va ishoraga ega bo‘lgan EZTlar mavjud bo‘lib, ular elektr maydon ta’sirida turli tezlik ka ega bo‘ladilar. Shuning uchun elektr toki zich-ligi quyidagi ifoda bilan aniqlanadi:

(2)

bu yerda, – EZTlar konsentratsiyasi, – ularning zaryadi.

Yarimo‘tkazgich materiallar kristall, amorf va suyuq holatda bo‘lishi mumkin. Yarimo‘tkazgichlar texnikasida asosan, kristall  yarimo‘tkazgichlar (asosiy moddaning 1010 atomiga bittadan ortiq bo‘lmagan kiritmalar atomi to‘g‘ri keluvchi monokristall) ishlatiladi. Solishtirma elektr o‘tkazuvchanligi bo‘yicha metallar bilan dielektriklar oralig‘ida joylashgan moddalar yarimo‘tkazgichlarga kiradi. Xususiy, ya’ni kiritmasiz yarimo‘tkazgichlar elektr o‘tkazuvchanligi ning temperaturaga bog‘liqligi xususiy konsentratsiya ning temperaturaga bog‘liqligi bilan aniqlanadi. Kremniy uchun nisbiy xususiy o‘tkazuvchanlikning temperaturaga bog‘liqlik grafigi  /= f (1/T) 1-rasmda yarim logarifmik masshtabda ko‘rsatilgan. Amaliyot uchun ta’luqli bo‘lgan temperatura diapazonida (-60 ÷ +125 0S)  kremniyning xususiy o‘tkazuv-chanligi 5 tartibga o‘zgarishi 1 a-rasmdan ko‘rinib turibdi. Taqiqlangan zona kengligi kremniynikiga nisbatan tor bo‘lgan materiallarda (masalan, germaniyda) ning nisbiy o‘zgarishlari ki-chikroq,  ning qiymatlari esa sezilarli katta bo‘ladi.

a)                                                             b)

1 – rasm. Xususiy (a) va legirlangan (b) kremniy nisbiy solishtirma o‘tkazuvchanligining temperaturaga bog‘liqligi ( va - +20 0S).

Xona temperaturasida yarimo‘tkazgichlarning solishtirma elektr o‘tkazuvchanligi 10-8÷105 Sm/m (simens taqsim metr)ni, metallarda =106÷108 Sm/m, dielektriklarda esa =10-8÷10-13 Sm/mni tashkil etadi. Yarimo‘tkazgichlarda solishtirma elektr o‘tkazuvchanlik temperatura ortishi bilan ortadi, metallarda esa  kamayadi. Yarimo‘tkazgichlar elektr o‘tkazuvchanligi yoritilganlikka va kiritmalar konsentratsiyasiga  bog‘liq (1 b - rasm).

(2) va (1)larni solishtirib,

(3)

ekanini topamiz.

Shunday qilib, ni va uning kiritmalar konsentratsiyasi hamda temperaturaga bog‘liqligini aniqlash uchun yarimo‘tkazgichda hosil bo‘ladigan EZTlar turlari, ularning konsentratsiyasi va elektr maydondagi tezligi  kabi masalalarni hal etish talab qilinadi. Bular yarimo‘tkazgichning fizik modeli deb ataluvchi zonalar nazariyasi asosida tushuntiriladi.

Qattiq jism zonalar nazariyasi elementlari

Yarimo‘tkazgich materiallar tuzilishi kimyoviy elementlar davriy sistemasi asosida tushuntirilishi mumkin. D.I. Mendeleyev davriy sistemasining bir qismi 1-jadvalda ko‘rsatilgan. Davriy sistemaning IV guruh elementlari qattiq holatda mono-atom (sodda, elementar) yarimo‘tkazgichlardir. Germaniy va kremniy olmossimon kristall panjaraga ega bo‘lib, ularning har bir atomi tasavvurdagi tetraedr uchlarida o‘zidan baravar uzoqlikda joylashgan (ekvidistant) to‘rtta qo‘shni atom bilan o‘ralgan.

Davriy kristall tuzilishga ega bo‘lgan boshqa moddalar (monokristallar) kabi, yarimo‘tkazgichlar xususiyatlari ham qattiq jism zonalar nazariyasi asosida aniqlanadi.

Qattiq jism ko‘p sonli o‘zaro ta’sirlashuvchi atomlar majmuidan iborat. Shuning uchun bir parcha qattiq jismdagi barcha atomlar majmui yagona tizim sifatida tasavvur etiladi. Qattiq jismda atomlarning o‘zaro bog‘lanishi ularning valent elektronlari juftlashib umumlashishi hisobiga amalga oshadi. Bunday bog‘lanish kovalent bog‘lanish deb ataladi.

Atomdagi ixtiyoriy elektron energiyasi kabi, valent elektron energiyasi W ham diskret yoki kvantlangan bo‘ladi. U energetik sath deb ataluvchi ma’lum ruxsat etilgan energiyaga ega bo‘ladi.

1-jadval

D. I. Mendeleyev davriy sistemasining bir qismi

| Elementlar guruhlari tartib raqami |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| II | III | IV | V | VI |
| 4 Be | 5 B | 6 C | 7 N | 8 O |
| 12 Mg | 13 Al | 14 Si | 15 P | 16 S |
| 30 Zn | 31 Ga | 32 Ge | 33 As | 34 Se |
| 48 Cd | 49 In | 50 Sn | 51 Sb | 52 Te |

Qattiq jismda qo‘shni atomlar bir-biriga juda yaqin joylashgan bo‘lgani uchun energetik sathlar siljishi va parchalanishi yuzaga keladi, natijada, ruxsat etilgan zona deb ataluvchi energetik zonalar hosil bo‘ladi. Ruxsat etilgan zonalar orasida taqiqlangan zonalar joylashadi. Energetik zonada ruxsat etilgan sathlar soni kristalldagi atomlar soniga  teng. Ruxsat etilgan zonalar kengligi odatda, bir necha elektron-voltni tashkil etadi. Ruxsat etilgan zonadagi minimal energetik sath (WS)  – zona tubi deb, maksimal sath (Wυ) esa – zona shipi deb ataladi.

Yarimo‘tkazgich yoki dielektrikning ruxsat etilgan eng yuqori energetik sathlari o‘tkazuvchanlik zona deb ataladi. Ushbu zona energiyalariga ega bo‘lgan elektronlar yarimo‘tkazgich hajmida tashqi elektr maydon ta’sirida harakatlanib, elektr o‘tkazuvchanlikni hosil qiladilar. O‘tkazuvchanlik zonasiga tegishli energetik sathda joylashgan  elektron o‘tkazuvchanlik elektroni yoki erkin zaryad tashuvchi deb ataladi. Taqiqlangan zona ostida joylashgan ruxsat etilgan zona valent zona deb ataladi. Qattiq jismning zonalar diagrammasi 2-rasmda keltirilgan.

2-rasm.  Qattiq jism zonalar energetik diagrammasi.

Ko‘pchilik yarimo‘tkazgich asboblarning ishlashi valent zona shipi va o‘tkazuvchanlik zona tubi energiyalariga yaqin ((2÷3)kT energetik oraliqdagi) energiyaga ega elektron harakati bilan belgilanadi. Bir jinsli (hajmning istalgan nuqtasidagi kimyoviy tarkibi bir xil) arsenid galliy va kremniyning zonalar energetik diagrammalari, mos ravishda,  3-a va b rasmlarda keltirilgan.

Elektronlar harakatlanganda ularning ispulsi P va energiyasi W o‘zgaradi. Bunda elektron energiyasining impulsga bog‘liqligi o‘tkazuvchanlik zona tubi va valent zona shipi yaqinida taxminan kvadratik (elektron massasi taxminan o‘zgarmas) bo‘ladi. Impuls P elektronlar to‘lqin vektori k bilan bevosita bog‘liq. Arsenid galliy va kremniy uchun W=f(k) bog‘liqlik 3-rasmda keltirilgan. Arsenid galliyning valent va o‘tkazuvchanlik zonalari uchun W=f(k)  parabolaning cho‘qqilari k ning bir xil qiymatlariga, kremniy uchun esa turli qiymatlariga mos keladi. Arsenid galliyda elektron zonalararo o‘tganda harakatning avvalgi holatida qoladi, ya’ni k qiymati o‘zgarmaydi. Kremniyda esa elektronning to‘lqin vektori k zonalararo o‘tish amalga oshirilganda aniqlik kiritilishiga muhtoj. Kristall panjara tebranishlari zonalararo o‘tish sodir etayotgan elektronga uning impulsini saqlash imkonini yaratadi.

Odatda, arsenid galliy holida zonalararo to‘g‘ri (vertikal) o‘tish haqida, kremniy holida esa, to‘g‘ri bo‘lmagan zonalararo o‘tish haqida  so‘z  yuritiladi  va  ular  mos ravishda,  zonalararo  to‘g‘ri

3-rasm.  Bir jinsli yarimo‘tkazgich materiallar –arsenid galliy (a) va kremniy (b)da valent zona shipi (Wυ)  va o‘tkazuvchanik zona tubi (WC) ning energetik o‘rinlari hamda arsenid galliy (v) va kremniy (g)da  Wυ va  WC  qiymatlarining to‘lqin vektori k ga bog‘liqligi.

hamda to‘g‘ri bo‘lmagan o‘tish deb ataladi. Umumiy holda, elektron energiyasining zonadagi impulsga bog‘liqligi kvadratik emas. O‘tkazuvchanlik zona tubi yaqinida bir yoki bir nechta lokal minimumlar mavjudligi tufayli W=f(k) bog‘lanish yuqori aniqlikda parabola ko‘rinishda, elektronlarning effektiv massasi esa, o‘zgarmas bo‘lishi mumkin. Ushbu minimumlarning to‘lqin soni noldan farqli qiymatlarda joylashadi.

Masalan, arsenid galliyda taqiqlangan zona kengligi o‘tkazuvchanlik zona to‘g‘ri o‘tishi minimumi 1,43 eV (3 v-rasm, G- minimum) bilan aniqlanadi, energiya 1,9 eVga teng bo‘lganda esa, <100> kristallografik yo‘nalishga siljigan, to‘g‘ri bo‘lmagan minimum (X – minimum) mavjud.

Kremniyda X – minimum taqiqlangan zona kengligini aniqlovchi asosiy minimumdir (3-b va g-rasmlar). Bu holda, yarimo‘tkazgich «to‘g‘ri bo‘lmagan» zonalar tizimiga ega bo‘ladi. Bunda elektronlarning valent zonadan o‘tkazuvchanlik zonaga yorug‘lik kvanti ta’siri ostida hν≥Wg o‘tishi qiyinroq kechadi. Haqiqatan ham, bunda elektron o‘zining harakat holatini (∆k qiymatga) keskin o‘zgartirishi hamda unga uzatiladigan yoki undan olinadigan energiya ∆ga o‘zgartirilishi kerak (3 g-rasmga qarang).

Yarimo‘tkazgichlarda taqiqlangan zona kengligi Wg eng muhim parametr hisoblanadi. Temperatura ortishi bilan taqiqlangan zona kengligi kamayib boradi. Kremniy va arsenid galliy uchun Wg(T) bog‘lanish monoton bo‘lib, u quyidagi ifodaga binoan approksimatsiyalanadi:

[eV],

(4)

[eV].

Elektronikada keng qo‘llaniladigan yarimo‘tkazgichlarning xona temperaturasi (300 K)da taqiqlangan zona kengligi Wg germaniy uchun – 0,67 eV, kremniy uchun – 1,12 eV,  arsenid galliy uchun – 1,43 eV ni tashkil etadi. Dielektriklarning taqiqlangan zona kengligi Wg 3 eV.

Absolyut nol temperaturada (0 K) yarimo‘tkazgich va die-lektriklar valent zonasining barcha energetik sathlari elektronlar bilan to‘ldirilgan, o‘tkazuvchanlik sohasidagi energetik sathlar esa bo‘sh bo‘ladi. Metallarda o‘tkazuvchanlik zonasining faqat pastki qismi to‘ldirilishi mumkin.

10.2 Yarimo‘tkazgichlar elektr o’tkazuvchanligi.

Xususiy elektr o‘tkazuvchanlik. Yarimo‘tkazgichlar elektronikasi mahsulotlarining ko‘p qismi kremniy asosida tayyorlanadi. Sof (kiritmalarsiz) kremniyning soddalashtirilgan kristall panjarasi modeli 4 a-rasmda va zonalar energetik diagrammasi 4 b-rasmda keltirilgan. Yarimo‘tkazgich kristallda kiritmalar va kristall panjara tuzilmalari nuqsonlari (bo‘sh tugunlar, panjara surilishlari va boshqalar) bo‘lmasa, u xususiy yarimo‘tkazgich deyiladi. Bunday yarimo‘tkazgichni i – bilan belgilash qabul qilingan.

Xususiy kremniy kristalli atomining to‘rt valent elektroni qo‘shni atomlarning to‘rt valent elektronlari bilan bog‘langan holda mustahkam sakkiz elektronli qobiq (to‘g‘ri chiziqli) hosil qilishi    .4 a-rasmdan ko‘rinib turibdi. Bunday yarimo‘tkazgichda 0 K temperaturada EZTlar yo‘q, uning elektr o‘tkazuvchanligi =0. Shunday bo‘lishiga qaramasdan, temperatura ortishi bilan yoki yarimo‘tkazgich kristall yoritilganda kovalent bog‘lanishlarning bir qismi uzilib valent elektronlar o‘tkazuvchanlik zonasiga o‘tishi uchun yetarli bo‘lgan energiya oladilar (4 b-rasm). Natijada, valent elektron EZTga aylanadi va elektr kuchlanish berilganda tok hosil bo‘lishida qatnashadi. Atomdan elektron ketishi natijasida atom qo‘zg‘almas musbat ionga aylanib qoladi.

Bir vaqtning o‘zida valent zonada bo‘sh sath hosil bo‘ladi va valent elektronlarda o‘zining energiyasini o‘zgartirish imkoniyati tug‘iladi, ya’ni valent zonaning ruxsat etilgan bir sathidan boshqasiga o‘tish imkoniyati ochiladi. Elektron, shunday qilib, yarimo‘tkazgich orqali tok hosil bo‘lishida ishtirok etishi mumkin. Temperatura ortishi bilan o‘tkazuvchanlik zonaga o‘tayotgan elektronlar soni ko‘payadi va natijada, elektr o‘tkazuvchanlik ortadi.

a)                                                 b)

4 – rasm. Xususiy kremniyda EZTlarning hosil bo‘lishi.

Valent zonadagi to‘ldirilmagan energetik sath yoki erkin valent bog‘lanish kovak deb ataladi. Kovak qiymati bo‘yicha elektron zaryadiga teng bo‘lgan musbat zaryadli EZTdir. To‘ldirilmagan energetik sathlardagi kovaklarning ko‘chishi valent elektronlar tizimi harakatiga qarama-qarshi bo‘ladi.

Shunday qilib, atomlar orasidagi kovalent bog‘lanishlarning uzilishi bir vaqtning o‘zida erkin elektron va kovak (elektron-kovak juftligi) hosil bo‘lishiga sabab bo‘ladi. Bu jarayon zaryad tashuvchilar generatsiyasi deb ataladi. Agar bu jarayon issiqlik ta’sirida amalga oshsa, u termogeneratsiya deyiladi.  4b-rasmda o‘tkazuvchanlik zonada elektron, valent zonada kovak hosil bo‘lishi musbat va manfiy ishorali doirachalar ko‘rinishida keltirilgan.

Zaryad tashuvchilar generatsiyasi natijasida hosil bo‘lgan elektron va kovaklar yarimo‘tkazgich hajmida xaotik harakatlanib, yashash vaqti deb ataluvchi ma’lum vaqt davomida yashaydilar. Shundan so‘ng erkin elektron atomlar orasida bo‘sh qolgan bog‘ni to‘ldiradi va bog‘langan holatga o‘tadi. Bunda elektron – kovak juftlik yo‘qoladi. Ushbu jarayon  rekombinatsiya deb ataladi.

EZTlar yarimo‘tkazgich hajmida xaotik harakat qilishi nati-jasida kristall panjara tugunlaridagi atomlar bilan to‘qnashib, o‘z harakat yo‘nalishi va tezligini o‘zgartiradi. Shu sababli elektronning kristalldagi massasi  uning bo‘sh fazodagi massasi dan farq qiladi.  massa o‘tkazuvchanlik elektronining effektiv massasi deyiladi. Kovaklarning effektiv massasi  elektronlarning effektiv massasi ga nisbatan katta. Masalan, kremniyda =0,28∙, =0,59∙ tashkil etadi.  Bu ifodalarda  = 9,11∙10-31 kg.

O‘zgarmas temperaturada va kristallga boshqa energetik omillar ta’sir etmaganda (kristall muvozanat holatda bo‘lganda) EZTlarning generatsiya va rekombinatsiya tezliklari teng bo‘ladi.

Yarimo‘tkazgichning solishtirma elektr o‘tkazuvchanligi qiymati birlik hajmdagi zaryad tashuvchilar soni, ya’ni konsentratsiyasi bilan aniqlanadi. Xususiy yarimo‘tkazgichda elektronlar konsentratsiyasi kovaklar konsentratsiyasiga teng (=). Yarimo‘tkazgich o‘tkazuvchanlik turini belgilovchi n va p lar, mos ravishda  negative (manfiy) va  positive (musbat) so‘zlarining bosh harflarini tashkil etib, kattalik elektronga yoki kovakka tegishli ekanini anglatadi. Kiritmasiz yarimo‘tkazgichda hosil bo‘lgan elektron va kovaklar xususiy erkin zaryad tashuvchilar (va), ular bilan bog‘liq elektr o‘tkazuvchanlik esa xususiy elektr o‘tkazuvchanlik  deyiladi.

Kiritmali elektr o‘tkazuvchanlik.  Elektron asboblarning juda ko‘pchiligi kiritmali yarimo‘tkazgichlar asosida hosil qilinadi. Elektr o‘tkazuvchanligi asosan kiritmalar atomlarining ionlashuvi natijasida hosil bo‘ladigan zaryad tashuvchilar bilan bog‘liq yarim o‘tkazgichlar kiritmali yarimo‘tkazgichlar deb ataladi.

Kremniyga D.I. Mendeleyev davriy jadvalining V guruh elementi atomlari (masalan, As, 1-jadval) kiritilsa, uning beshta valent elektronidan to‘rttasi qo‘shni kremniy atomlarining valent elektronlari bilan bog‘lanadi va sakkiz elektrondan iborat mustahkam qobiq hosil qiladi. Bunda beshinchi elektron o‘z atomi bilan kuchsiz bog‘langan bo‘lib qoladi. Shuning uchun u, kuchsiz issiqlik energiyasi ta’sirida, o‘z atomidan uziladi va erkin elektronga aylanadi (5a-rasm). Elektronini yo‘qotgan kiritma atomi qo‘zg‘almas (As+) musbat ionga aylanadi. Bu holda, As atomlari kremniyning kristall panjarasida donor kiritma sifatida qatnashadi. Energetik diagrammada ushbu jarayon elektronni donorlar sathi Wd dan o‘tkazuvchanlik zonaga o‘tishiga mos keladi (5 b-rasm). Donor kiritmali yarimo‘tkazgichlarda kovaklar, ilgaridagidek, kremniy atomlari elektronlarining xususiy yarimo‘tkazgichlardagidek o‘tkazuvchanlik zonaga termogeneratsiya hisobiga o‘tishi natijasida hosil bo‘ladi.

Yarimo‘tkazgichga donor kiritmalar kiritish erkin elektronlar konsentratsiyasini oshiradi, kovaklar konsentratsiyasi esa xususiy yarimo‘tkazgichdagi konsentratsiyaga nisbatan kamayadi, chunki EZTlar konsentratsiyasi ko‘paytmasi ( n p) o‘zgarmas temperaturada doimiy qiymatga ega va faqat yarimo‘tkazgich taqiqlangan zonasi kengligi bilan aniqlanadi. Xona temperaturasi (300 K) da kremniy uchun np ≈ 0,64∙1020 sm-3,  germaniyda esa  np ≈ 4∙1026 sm-3 qiymatga egaligini yodda tutish foydali. Shunday qilib, agar misol uchun, kremniy kristalliga konsentratsiyasi  1016 sm-3 bo‘lgan donor kiritma kiritilsa, T=300Kda o‘tkzuvchanlik elektronlari konsentratsiyasi n=1016 sm-3 ni, kovaklar konsentratsiyasi esa  p=104 sm-3  ni tashkil etadi. Natijada, bunday kiritmali yarimo‘tkazgichda elektr o‘tkazuvchanlik asosan, elektronlar yordamida amalga oshiriladi (1 b-rasm), yarimo‘tkazgichning o‘zi esa elektron o‘tkazuvchanlikka ega yoki n-turdagi yarimo‘tkazgich deb ataladi.  n – turli yarimo‘tkazgichlarda elektronlar asosiy zaryad tashuvchilar nn  deb, kovaklar esa, noasosiy zaryad tashuvchilar pn  deb ataladi.

Agar kremniy kristall panjarasiga D.I. Mendeleyev elementlar davriy jadvalining III guruh elementlari (masalan, V, 1-jadval) atomlari kiritilsa, kiritmalarning uchta valent elektroni qo‘shni kremniy atomlarining uchta elektroni bilan to‘liq bog‘ hosil qiladi. To‘rtinchi bog‘ esa to‘lmay qoladi. Qo‘shni kremniy atomlarining valent elektronlaridan biri kuchsiz issiqlik energiyasi ta’sirida kiritma atomidagi egallanmagan bog‘ni to‘ldirishi mumkin. Bunda kiritma atomi manfiy zaryadlanadi va qo‘zg‘almas manfiy (V-) ionni hosil qiladi. Kremniy atomining to‘ldirilmagan bog‘i kovakni tashkil etadi (5 v-rasm).

Energetik diagrammada ushbu jarayon valent zonadagi elektronni Wa akseptor sathga o‘tishiga va valent zonada kovak hosil bo‘lishiga mos keladi (5g-rasm). Bunda erkin elektron hosil bo‘lmaydi. Kiritmalarning bunday turi – akseptor kiritma deb, akseptor kiritmali yarimo‘tkazgich esa, kovakli o‘tkazuvchanlikka ega yoki  p – turdagi yarimo‘tkazgich deb ataladi.

a)                                                           v)

b)                                                         g)

5-rasm.  Elektron (a,b) va kovakli (v,g) o‘tkazuvchanlikka ega kremniyda EZTlarning hosil bo‘lishi.

Bunday yarimo‘tkazgichlarda elektronlar, xususiy yarimo‘tkazgich-lardagidek, termogeneratsiya hisobiga hosil bo‘ladi. Akseptor kiritmali yarimo‘tkazgichlarda erkin elektronlarga nisbatan kovaklar konsentratsiyasi katta bo‘ladi, shu sababdan bunday yarimo‘tkazgichlar kovakli elektr o‘tkazuvchanlikka ega bo‘ladilar. r – turdagi elektr o‘tkazuvchanlikka ega pp yarimo‘tkazgichlar uchun kovaklar asosiy zaryad tashuvchi, elektronlar esa, noasosiy zaryad tashuvchi  np  hisoblanadi.

10.3 p-n o‘tishning volt-amper xarakteristikasi. p-n o‘tishning teshilish turlari. p-n o‘tishning elektr parametrlari. Yarimo’tkazgichlardagi toklar.

p-n o‘tish orqali oqayotgan tokning unga berilayotgan kuchlanishga bog‘liqligi  I=f(U0) volt - amper xarakteristika (VAX) deyiladi. Umumiy holda p-n o‘tish VAXi asosida eksponensial bog‘liqlik yordamida ifodalanadi (7a- rasm).

.                                       (5)

p-n o‘tishga  to‘g‘ri siljitish berilganda U0 ishorasi musbat, teskari kuchlanish berilganda esa, manfiy olinadi. To‘g‘ri kuchla-nish UTO‘G‘ ≥ 0,1 bo‘lganida ifodadagi eksponensial tashkil etuvchiga nisbatan birni hisobga olmasa ham bo‘ladi, bunda to‘g‘ri tok kuchlanish ortishi bilan eksponensial ortadi. Teskari siljitish berilganda teskari tok kuchlanishning 0,2 V qiymatida I0 qiymatga yetadi  va undan keyin kuchlanish ortishi bilan deyarli o‘zgarmaydi. Bu tok p-n o‘tishning to‘yinish  toki deb yuritiladi.

a)						b)

6-rasm.  Ideallashtirilgan (uzluksiz chiziq) hamda real (punktir chiziq) p-n o‘tishning VAXi (a) va uning temperatura bilan o‘zgarishi (b).

Teskari tok to‘g‘ri tokka nisbatan bir necha tartibga kichik, ya’ni p-n o‘tish tokni to‘g‘ri yo‘nalishda yaxshi, teskari yo‘nalishda esa yomon o‘tkazadi. Bundan p-n o‘tishning to‘g‘rilash, tokni bir tomonga o‘tkazish xususiyati kelib chiqadi va undan o‘zgaruvchan tokni o‘zgarmas tokka  o‘giruvchi to‘g‘rilagich sifatida foydalanish imkoniyati tug‘iladi.

Ideal p-n o‘tishning VAXi (25) tenglama bilan aniqlanadi. Bunday   p-n o‘tishning p- va n-sohalari hajmiy qarshiligi nolga teng, p-n o‘tishdan tok o‘tganda generatsiya – rekombinatsiya jarayoni bilan bog‘liq muvozanat buzilmaydi va to‘g‘ri siljitilganda I0 to‘yinish toki qiymati o‘zgarmaydi deb hisoblanadi. Real p-n o‘tishlarda p va n sohalar ma’lum qarshilik rb ga ega va u o‘nlarcha Omni tashkil etadi. Shuning uchun (5) formulaga p-n o‘tishga qo‘yilgan kuchlanish bilan unga tashqaridan berilgan U0 kuchlanish farqini hisobga oluvchi tuzatish kiritiladi. Ushbu tuzatishni e’tiborga olgan holda, (5)ni quyidagicha yozish mumkin:

.                                 (6)

Injeksiya jarayonida I0 tok qiymatini belgilovchi noasosiy zaryad tashuvchilar konsentratsiyasi ortadi. Bu o‘z navbatida p-n o‘tishdan o‘tayotgan natijalovchi tokni kamaytiradi. Ushbu ikki omil hisobiga p-n o‘tishdan oqayotgan to‘g‘ri tokning kuchlanishga bog‘liqligi ideallashtirilgan xarakteristikadagiga qaraganda kamayadi (6-a  rasmda punktir chiziq).

p-n o‘tishga teskari siljitish berilganda uning VAXi teskari shaxobchasida ham farq kuzatiladi. Teskari kuchlanish qiymati ortgan sari p-n o‘tish kengligi ham ortadi. Natijada, issiqlik generatsiyasi hisobiga p-n o‘tishda generatsiyalanayotgan elektron – kovak juftliklari soni ortadi. Demak, teskari tok qiymati ham ortadi (6-a rasmda punktir chiziq).

Eksponensial  tashkil etuvchi  temperatura ortishi bilan kamayishiga qaramasdan, VAXning to‘g‘ri shaxobchasi tikligi temperatura bilan ortadi (6-b rasm). Bu I0 ning temperaturaga kuchliroq bog‘liqligi bilan belgilanadi. Natijada berilgan to‘g‘ri kuchlanishlarda temperatura ortishi bilan tok ortadi. Amalda temperaturaning VAXga ta’siri kuchlanishning temperatura koeffitsienti (KTK) deb ataluvchi parametr bilan baholanadi. KTKni aniqlash uchun tokning o‘zgarmas qiymatida temperatura oshiriladi va p-n o‘tishdagi kuchlanish qiymati o‘lchanadi. Odatda, KTK manfiy ishoraga ega, ya’ni temperatura ortishi bilan p-n o‘tishdagi kuchlanish kamayadi. Kremniyli p-n o‘tishlar uchun KTK     -2 mV/grad ni tashkil etadi.

p - n o‘tishning teshilish turlari

Teskari ulangan p-n o‘tish tokining keskin ortishiga mos keluvchi kuchlanish teshilish kuchlanishi UTYeSh deb ataladi. Teshilishni ikki xil mexanizmi mavjud: elektr va issiqlik. Ikkala holda ham tokning keskin o‘sishi p-n o‘tish sohasida EZTlarning qo‘shimcha generatsiyasi bilan bog‘liq. Elektr teshi-lishda zaryad tashuvchilar soni kuchli elektr maydon ta’sirida, issiqlik teshilishda esa, atomlarda bo‘ladigan termik generatsiya hisobiga ortadi.

Elektr teshilish mexanizmi ikki xil tabiatga ega: ko‘chkili va tunnel.

Ko‘chkili teshilish. Elektron yoki kovak yarimo‘tkazgich atomi bilan to‘qnashib uni ionlashtiradi. Buning  uchun u elektr maydon ta’sirida erkin yugurish uzunligida yarimo‘tkazgichning taqiq-langan zonasi energiyasidan katta energiya olib ulgurgan bo‘lishi lozim.

Zaryad tashuvchi elektr maydon ta’sirida yetarli kinetik energiya to‘plagandan so‘ng, atom bilan to‘qnashadi va undan valent elektronni urib chiqarib o‘tkazuvchanlik zonasiga o‘tkazadi. Zarba natijasida generatsiyalangan elektron – kovak juftlik ham maydon ta’sirida to‘qnashganda ionlashtirish jarayonida ishtirok etadi. Jarayon ko‘chkisimon ortadi va teskari tokning keskin ortishiga olib keladi. p-n o‘tishdan ketayotgan n2 zaryad tashuvchilarni o‘tishga kirayotgan n1 zaryad tashuvchilar soniga nisbati ko‘chkili ko‘payish koeffitsiyenti  deb ataladi. Uni baholash uchun quyidagi approksimatsiyadan foydalaniladi:

.                                  (7)

Bu yerda,  m – yarimo‘tkazgich materialiga va baza soha turiga bog‘liq parametr, n – kremniy va  p – germaniy uchun  m =5,   p  –  kremniy va  n – germaniy uchun  m =3.

p-n o‘tishdagi elektr maydon kuchlanganligining o‘rtacha qiymati . Bu yerda o‘tish kengligi l .2) va (6) formulalar yordamida topiladi. Ko‘chkili teshilish kuchlanishi UTYeSh qiymati yarimo‘tkazgich taqiqlangan zona kengligi ortishi va kiritmalar konsentratsiyasi kamayishi bilan ortib boradi. Amalda teshilish rejimida  p-n o‘tish teskari tokining  teskari kuchlanish bilan quyidagi empirik bog‘liqligidan foydalaniladi:

ITES=I01-UTESUTESHв.                                            (8)

Turli yarimo‘tkazgich materiallar uchun v=2÷6.

Ko‘chkili teshilishda M va ITYeSK larning UTYeSK ga bog‘liqligi 8-rasmda keltirilgan.

7-rasm. Ko‘chkili teshilishda M va ITYeSK larning UTYeSK ga bog‘liqligi.

Tunnel teshilish. Teskari tok hosil bo‘lishida termo-generatsiya natijasida hosil bo‘lgan EZTlardan tashqari p – sohaning valent zonasidan n – sohaning o‘tkazuvchanlik zonasiga tunnel o‘tuvchi elektronlar ham qatnashishi mumkin. Elektron-larning o‘z energiyasini o‘zgartirmasdan  (izoenergetik) potensial to‘siq orqali sizib o‘tishi tunnel o‘tish deb ataladi. Tunnel o‘tish bo‘lishi uchun ikkita shart bajarilishi zarur:

a) potensial to‘siq kengligi d ≤ 10 nm bo‘lishi, ya’ni  p+-n+ - sohalarda kiritmalar konsentratsiyasi 5∙1018 sm-3 dan yuqori bo‘lmog‘i lozim;

b) teskari kuchlanish ta’sirida energetik zonalar shunday surilsinki, p – sohaning to‘ldirilgan valent zonasi qarshisida n – sohaning o‘tkazuvchanlik zonasi to‘ldirilmagan sathlari yotsin.

Teskari kuchlanish bo‘sag‘aviy kuchlanishdan katta bo‘lgan (UTYeS > UBO‘S) holda  p+-n+ - o‘tishning energetik diagrammasi 8-rasmda keltirilgan. Bunda elektronning 1-nuqtadan 2-nuqtaga tunnel o‘tishi strelka bilan ko‘rsatilgan.  p – yarimo‘tkazgichning valent zonasidagi elektron EZT emas ekanligini ta’kidlab o‘tamiz. U n – yarimo‘tkazgichning o‘tkazuvchanlik zonasiga o‘tgandan keyingina o‘zini EZTdek tutadi. Shunday qilib, valent elektronning p – sohadan n –sohaga tunnel o‘tishi natijasida teskari tok qiymatiga ulush qo‘shuvchi elektron-kovak juftligi generatsiyalanadi.

8-rasm. Teskari kuchlanish berilganda  p+-n+ - o‘tishning energetik diagrammasi.

O‘tkazuvchanlik elektronlarining n – yarimo‘tkazgichdan p – yarimo‘tkazgich valent zonasi vakant (bo‘sh) sathlariga tunnel o‘tishi elektron-kovak juftliklarning rekombinatsiyalanishiga va o‘z navbatida, teskari tokning kamayishiga olib keladi. Elektron-kovak juftliklarining generatsiyalanish jadalligi rekombinatsiyalanish jadalligiga nisbatan ancha yuqori. Teskari kuchlanish ortishi bilan tunellashuv intervali (oralig‘i) va undagi elektronlar soni ortishi hisobiga tunnel tok keskin ortadi.

Tunnel teshilish teskari tokining teskari kuchlanish UTYeSK ga bog‘liqligi ko‘chkili teshilishdagiga  o‘xshash bo‘lib, tikligi kichikroqdir.

p-n o‘tishning issiqlik teshilishi undan teskari tok oqqanida issiqlik yetarlicha sochilmasligi natijasida p-n o‘tish qizib ketishi hisobiga yuz beradi. Qizish teskari tok qiymatini oshiradi, natijada, p-n o‘tish yanada ko‘proq qiziydi, oqibatda p-n o‘tish ishdan chiqadi.

р-n o‘tishning elektr parametrlari

p-n o‘tishning differensial qarshiligi va sig‘imi uning muhim elektr parametrlari hisoblanadi.

Differensial qarshilik. U p-n o‘tishning kichik amplitudali o‘zgaruvchan tokka ko‘rsatgan aktiv qarshiligiga ekvivalent bo‘lib,  ifoda bilan aniqlanadi. Differensial qarshilik VAXning belgilangan nuqtasidagi  tiklikka teskari proporsional. Ideallashtirilgan p-n o‘tish uchun (9) formuladan RDIF ning analitik ifodasini topish mumkin

RDIF=kT(I+I0)q   .                                         (9)

To‘g‘ri siljitilganda I>>I0, shuning uchun

RDIF=kTIq.                                              (10 a)

p-n o‘tishga  to‘g‘ri kuchlanish berilganda RDIF qiymati kichik va kuchlanish ortishi bilan kamayadi, teskari siljitilganda esa juda yuqori bo‘ladi.

p-n  o‘tish sig‘imi. p-n o‘tishdagi qo‘sh elektr qatlam – barer sig‘imini, p- va n- sohalardagi nomuvozanat noasosiy zaryad tashuvchilar  – diffuziya sig‘imini vujudga keltiradi.

Statik rejimda yoki past chastotali kuchlanish ta’sir etganda p-n o‘tishdagi tok va kuchlanish orasidagi bog‘liqlik (10) munosabat bilan ifodalanadi. Dinamik rejimda barer va diffuziya sig‘imlari mavjudligi tufayli (10) dan foydalanib bo‘lmaydi.

Past chastotalarda p-n o‘tish toki elektron - kovak o‘tishning hamda yarimo‘tkazgich p- va n- sohalarining aktiv qarshiligi (rB) bilan aniqlanadi. Yuqori chastotalarda p-n o‘tishning inersiya-dorligi uning sig‘imi bilan belgilanadi.

p-n o‘tish to‘g‘ri ulanganda chegaradosh sohalarga noasosiy zaryad tashuvchilar injeksiyalanadi. Buning natijasida p-n o‘tish chegaralari yaqinidagi yupqa qatlamlarda qiymatlari bir-biriga teng qarama-qarshi ishorali nomuvozanat noasosiy zaryad tashuvchilar QDIF to‘planadilar. Kuchlanish qiymati o‘zgarganda injeksiyalangan zaryad tashuvchilar soni, zaryad miqdori o‘zgaradi. Zaryadlarning kuchlanish ta’sirida bunday o‘zgarishi kondensator qoplamalarida zaryadning o‘zgarishiga o‘xshaydi. Noasosiy zaryad tashuvchilar bazaga diffuziya hisobiga kelgani sababli bu sig‘im diffuziya sig‘im deb ataladi va quyidagi formulaga binoan hisob-lanadi:

CDIF=qIτkT.                                            (11)

To‘g‘ri tok qiymati va zaryad tashuvchilarning bazada yashash vaqti ortishi bilan diffuziya sig‘im ortadi. p-n o‘tish teskari siljitilishi bilan CDIF=0 bo‘ladi. Diffuziya sig‘imning kuchlanish bilan o‘zgarishi p-n o‘tish VAX to‘g‘ri shaxobchasi bilan o‘xshashligi (11) dan ko‘rinib turibdi. Chastota ortishi bilan diffuziya sig‘im kamayadi.

Elektron - kovak o‘tish qo‘sh elektr qatlamni tashkil etadi va zaryadlangan kondensatorga o‘xshaydi. p-n o‘tish sig‘imi o‘tish yuzasi S, uning kengligi va yarimo‘tkazgichning dielektrik doimiysi ε bilan aniqlanadi. U barer sig‘im deb ataladi va quyidagi ifoda bilan aniqlanadi:

.               (12)

p-n o‘tishga kuchlanish berilganda uning qalinligi o‘zgargani sababli sig‘imi ham o‘zgaradi. Sig‘imning kuchlanish qiymatiga bog‘liqligi kuyidagicha bo‘ladi:

.             (13)

Bu ifodada p-n o‘tish to‘g‘ri ulanganda ishora manfiy, teskari ulanganda esa, musbat olinadi. Barer sig‘im SB p-n o‘tishga berilgan kuchlanish qiymatiga bog‘liq bo‘lgani sababli, undan o‘zgaruvchan sig‘imli kondensator sifatida foydalanish mumkin.

To‘g‘ri siljitilganda diffuziya sig‘im barer sig‘imdan ancha katta qiymatga ega, teskari siljitilganda esa, aksincha bo‘ladi. Shu sababli to‘g‘ri siljitilganda p-n o‘tishning inersiyadorligi diffuziya sig‘imi bilan, teskari siljitilganda esa, barer sig‘imi bilan aniqlanadi.

Barer sig‘im chastotaga bog‘liq emas. p-n o‘tishning volt – farad xarakteristikasi 10-rasmda keltirilgan.

Elektron asboblarni ishlatishda, baholashda va loyihalashda modellashtirishdan keng foydalaniladi. Xususan, (31) munosabat statik rejimda p-n o‘tishning analitik modelini, VAX esa  (5-rasmga qarang), grafik modelini tasvirlaydi

Dinamik rejimda p-n o‘tishning  xususiyatlarini ifodalash uchun ham qator moddelardan, xususan, dinamik VAXlardan foydalaniladi. Sig‘imlar ta’sirini e’tiborga olgan holda, ushbu model chegarasida p-n o‘tish tokini quyidagi ifodadan topish mumkin:

,                            (14)

bu yerda, I(U) –statik VAXdan aniqlanadigan tok, - ko‘rinishga ega bo‘lib, u  p-n o‘tish sig‘imini ifodalaydi.

9-rasm. p-n o‘tishning volt - farada xarakteristikasi.

CD(U) sig‘im qiymatlarini bilgan holda, kuchlanishning turli o‘zgarish tezliklari  uchun, ya’ni turli chastotalar uchun xarakteristikalar oilasini qurish mumkin.

Yarimo’tkazgichlarda toklar

Dreyf toki. Tashqi elektr maydon bo‘lmaganda o‘tkazuvchanlik elektronlari va kovaklari yarimo‘tkazgich hajmida o‘rtacha issiqlik tezligi  (T=300 K bo‘lganda 105 m/s) bilan harakat qiladilar.

Elektron va kovaklar harakat davomida fononlar bilan yoki kristall panjaraning turli nuqsonlari: tugunlar orasida joylashgan atomlar, bo‘sh tugunlar, kiritmalar atomlari va boshqalar bilan to‘qnashadilar. Issiqlik ta’sirida kristall atomlarining tebranuvchan harakati natijasida ularning zichlashuvi yoki siyraklashuvi fonon deb ataladi.

Elektron va kovaklar to‘qnashganda sochiladi, ya’ni o‘z harakat yo‘nalishini va tezligini o‘zgartiradi. To‘qnashish jarayonida elektron va kovaklar kristall panjaraga berayotgan energiya uni qizdiradi. Muvozanat holatda zaryad tashuvchilarning ixtiyoriy yo‘nalishdagi tezligi  =0.

Elektronlarning yarimo‘tkazgich hajmidagi harakatini o‘rtacha erkin yugurish uzunligi  orqali ifodalash qulay. O‘rtacha erkin yugurush uzunligi deb, elektronning ikkita ketma-ket to‘qna-shishlari orasida bosib o‘tgan masofaning o‘rtacha uzunligiga aytiladi. Agar elektron har to‘qnashganda o‘z tezligini (energiyasini) to‘liq yo‘qotsa, unda:

λ=ϑτn,                                               (15)

bu yerda,  - elektronning ketma-ket to‘qnashuvlar orasidagi o‘rtacha erkin yugurush vaqti.

Xaotik harakatlanayotgan elektronlarga maydon ta’sir etganda ularning maydon yo‘nalishi bilan aniqlanadigan harakati boshlanadi. Natijada, elektronlarning yo‘nalgan harakati paydo bo‘lib, dreyf toki deb ataluvchi tok hosil bo‘ladi.

Nyuton qonuniga muvofiq o‘rtacha erkin yugurish vaqti davomida elektronlarning dreyf tezligi

υnDR         (16)

bo‘ladi. Bu yerda,  q – elektron zaryadi, mn – elektronning effektiv massasi,  – elektronlar harakatchanligi.

Yuqoridagidek fikrlab, kovaklarning dreyf tezligi va harakatchanligi uchun quyidagi ifodalarni yozish mumkin:

υrDR ,          (17)

bu yerda, μp=-12qmpτp – kovaklar harakatchanligi.

Germaniy, kremniy va arsenid galliylar uchun kiritmalar konsentratsiyasi N≈1016 sm-3 bo‘lganda elektronlar va kovaklarning harakatchanligi hamda effektiv massalarining xona temperaturasidagi qiymatlari 1.2-jadvalda keltirilgan. Bunda elektronning asl massasi (m0=9,11·10-28 g.) birlik effektiv massa sifatida qabul qilingan.

Turli yarimo‘tkazgichlar uchun kiritmalar konsentratsiyasi taxminan 1016 sm-3 bo‘lganda, elektronlar va kovaklarning xona temperaturasidagi harakatchanligi va effektiv massalari                           qiymatlari

1.2 - jadval

| Yarimo‘tkazgich turi | Elektronlarning effektiv massasi, mn/m0 | Kovaklarning effektiv massasi, mp/m0 | Harakatchanligi, sm2·V-1 ·s-1 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | μn | μr |
| Germaniy | 0,22 | 0,39 | 3900 | 1900 |
| Kremniy | 0,33 | 0,55 | 1500 | 450 |
| Arsenid galliy | 0,07 | 0,5 | 8500 | 400 |

Elektronlar va kovaklar effektiv masalarining qiymatlari har xilligi hisobiga, ularnig harakatchanliklari ham turlicha (μn>μr)  bo‘ladi. Zaryad tashuvchilar dreyf tezligi ularning harkat-chanligiga proporsional bog‘langanligi (33) va (34) ifodalardan ko‘rinib turibdi. Shuning uchun  n – arsenid galliy asosida yaratilgan yarimo‘tkazgich asboblarning tezkorligi, n – kremniyda yaratilgan asboblar tezkorligiga nisbatan taxminan 6 marta yuqori.

(16) va (17) ifodalar yarimo‘tkazgichga ta’sir etayotgan elektr maydon kuchlanganligi biror YeKR qiymatdan ortmagan holda Ye<EKR, ya’ni zaryad tashuvchilar harakatchanligi elektr maydon kuchlanganligiga bog‘liq bo‘lmasdan doimiy qiymatlarga ega hollarda o‘rinli. Yarimo‘tkazgichga ta’sir etayotgan elektr maydon qiymati kritik maydon qiymatidan kichik (E≤EKR) bo‘lsa, u holda, zaryad tashuvchilar  dreyf tezlikka erishadilar. Bu tezlik erkin yugurish uzunligi davomidagi issiqlik tezligi  ga teng. Bunda elektr maydonda harakatlanayotgan zaryad tashuvchilarning vaqt birligi ichidagi to‘qnashuvlari soni ortib ketishi hisobiga dreyf tezlik to‘yinishga erishadi.

Tashqi elektr maydonning kritik qiymati  shartdan foydalanib topiladi

EKR=3kT/μ2m12.                                     (18)

Bundan, n  - turli germaniy uchun elektr maydonning kritik qiymati YeKR=4·105 V/sm ni tashkil etishini topish mumkin.

Agar Ye>EKR bo‘lsa, elektr maydon kuchlanganligi ortishi bilan zaryad tashuvchilar harakatchanligi kamayadi va quyidagi empirik ifoda bilan aniqlanadi:

μ=μ0EKRE12,                                      (19)

bu yerda,  - elektr maydonning kritik qiymatiga mos keluvchi harakatchanlik qiymati, ya’ni uning nominal qiymati.

Xona temperaturasida (T=300 K) kremniyda kiritmalar konsentratsiyasi N o‘zgarishi bilan elektronlar va kovaklar harakatchanliklari ( , ) ning amalda o‘zgarishlari 10-rasmda keltirilgan.

Yuqoridagi ifodani e’tiborga olgan holda, elektronlar va kovaklar dreyf toklari zichliklari yig‘indisi quyidagicha bo‘ladi:

jDir=qnμn+pμpE.                         (20)

10-rasm. Xona temperaturasida (T=300 K) kremniyda kiritmalar konsentratsiyasi N  o‘zgarishi bilan elektronlar  va kovaklarharkatchanliklarining amalda o‘zgarishlari.

Bir jinsli yarimo‘tkazgich orqali dreyf toki o‘tganda, uning ixtiyoriy kichik hajmida zaryad tashuvchilar konsentratsiyasi o‘zgar-mas qoladi.

Diffuziya toki. Yarimo‘tkazgichda elektr tok elektr maydon ta’siridan tashqari, harakatchan zaryad tashuvchilar konsentratsiyasi gradienti hisobiga ham hosil bo‘lishi mumkin. Zaryad tashuv-chilarning yarimo‘tkazgich hajmida notekis taqsimlanishi nati-jasida yo‘nalgan harakat qilishi diffuziya harakati deyiladi.

Diffuziyaning nazariy asosi bo‘lib Fik qonuni xizmat qiladi. Unga muvofiq erkin zaryad tashuvchilar oqimi zichligi P (sm-2·s-1) teskari ishora bilan olingan konsentratsiya gradinetiga proporsional, chunki diffuziya oqimi zaryad tashuvchilar konsentratsiyasi kam tomonga yo‘nalgan bo‘ladi. Bir o‘lchamli holatda elek-tronlar oqimi , kovaklar uchun , bunda Dn, Dp – mos ravishda elektronlar va kovaklar uchun diffuziya koeffitsienti (sm2/s). Erkin zaryad tashuvchilar oqimi zichligini elektron zaryadiga (manfiy) yoki kovaklar zaryadiga (musbat) ko‘paytirib elektronlar va kovaklar diffuziya toklari zichligini topamiz:

(21)

Elektronlar diffuziya koeffitsienti germaniyda Dn =100, kremniyda Dn =36 va arsenid galliyda Dn = 290 [sm2/s]. Kovaklar diffuziya koeffitsienti esa germaniyda Dp = 45, kremniyda Dp = 13 va arsenid galliyda Dp = 12.

Zaryad tashuvchilarning dreyf va diffuziya harakatlari parametrlari o‘zaro Eynshteyn munosabati orqali bog‘langan

(22)

(23)

Bu yerda, φT=kT/q proporsionallik koeffitsienti bo‘lib, poten-sial (volt) o‘lchamiga ega va issiqlik potensiali deb ataladi. Xona temperaturasida (T=300 K) φT = 0,026 V = 26mV.

Uzluksizlik tenglamasi. Yarimo‘tkazgichlarda nomuvozanat zaryad tashuvchilar konsentratsiyalarining o‘zgarishlari uzluksizlik tenglamasi bilan belgilanadi.

Umuman olganda, yarimo‘tkazgich hajmida zaryad tashuvchilar harakati ikki jarayon: diffuziya va dreyf bilan belgilanadi. Diffuziya zaryad tashuvchilar gradienti ta’sirida, dreyf esa elektr maydon ta’sirida sodir bo‘ladi. Zaryad tashuvchilar hosil qilgan to‘liq tok zichligi to‘rt tashkil etuvchi bilan aniqlanadi:

j=jnDIF+jnDR+jpDIF+jpDR ,

bu yerda,  jnDIF va jpDIF – tokning diffuziya, jnDR va jrDR – dreyf tashkil etuvchilaridir.

n – turdagi yarimo‘tkazgichda x o‘qi yo‘nalishida kovaklarning dp/dx > 0 gradienti mavjud va yarimo‘tkazgichga Yex kuchlanganlikka ega bo‘lgan maydon ta’sir etmoqda, deb faraz qilaylik. Yarimo‘tkazgichda ko‘ndalang kesimi 1 sm2 ni tashkil etuvchi,  x o‘qiga perpen-dikulyar joylashgan, dx qalinlikdagi qatlam ajratamiz (12-rasm). Ushbu qatlam hajmi dV=dx∙1 sm2 ni tashkil etadi. t vaqt momentida qatlamdagi kovaklar konsentratsiyasini  r (x, t) bilan, (t+dt) vaqtdagi konsentratsiyani esa  r (x, t+dt) deb belgilaymiz. dt vaqt davomida qatlamdagi kovaklar sonining o‘zgarishi

(24)

ni tashkil etadi. Bu o‘zgarish qatlamda sodir bo‘layotgan generatsiya, rekombinatsiya hamda diffuziya va dreyf jarayonlari bilan bog‘liq.

11-rasm. Konsentratsiyalar balansi tenglamasini chiqarishga oid.

Generatsiya natijasida dt vaqt birligi ichida yarimo‘tkazgich-ning dV=dx ∙1 sm2 birlik hajmida gdxdt kovaklar hosil bo‘ladi, bu yerda, g – generatsiya tezligi.

Yuqoridagi ifodaga muvofiq  vaqt birligi ichida yarimo‘tkazgichning birlik hajmida -p-pnτp erkin kovaklar yo‘qoladi. dt vaqt davomida dx hajmda yo‘qolgan kovaklar  -p-pnτpdxdt ni tashkil etadi.

Natijada, konsentratsiya gradienti va tashqi elektr maydon mavjudligi sababli dx qatlamga kiruvchi tok zichligi jP(x), qatlamdan chiqayotgan tok zichligi jP(x+ dx) ga teng bo‘ladi. Ushbu toklar farqi hisobiga dt vaqt davomida kovaklar sonining o‘zgarishi quyidagi munosabat bilan aniqlanadi:

jPx-jPx+dxdt=-∂jP∂xdxdt.    (25)

Agar barcha jarayonlar bir-biriga bog‘liq bo‘lmagan holda kechadi deb hisoblansa, dt vaqt davomida qatlamda kovaklar sonining o‘zgarishi

∂p∂tdtdx=-∂jP∂x+g-p-pnτpdtdx         (26)

bo‘ladi.

Tenglamaning ikkala tomonini dtdx ga qisqartirib, nomuvozanat kovaklar rekombinatsiya tezligini topamiz:

∂p∂t=-∂jP∂x+g-p-pnτp.                      (27)

Shunga o‘xshash tenglamani p – yarimo‘tkazgichdagi elektronlar uchun ham yozish mumkin.

(27) tenglama uzluksizlik tenglamasi deb ataladi. Uzluksizlik tenglamasi yarimo‘tkazgichda kechadigan jarayonlar kinetikasining asosiy tenglamasi hisoblanadi va ixtiyoriy vaqtda, muvozanatni buzuvchi ixtiyoriy tashqi ta’sir ostida, yarimo‘tkazgichning ixtiyoriy nuqtasidagi zaryad tashuvchilar konsentrasiyasini topish imkonini beradi. Zaryad tashuvchilar konsentrasiyasi aniqlangandan so‘ng, boshqa kattaliklarning, masalan, bir jinsli yoki bir jinsli bo‘lmagan ixtiyoriy tuzilmadan oqadigan tok kuchini, vaqt bo‘yicha yoki fazoviy o‘zgarishlarini aniqlash mumkin.

Nazorat savollari

1. Yarimo‘tkazgichlarning o‘ziga xos xususiyatlarini aytib bering.

2. Yarimo‘tkazgich energetik zonalar diagrammasini tushuntiring.

3. Erkin zaryad tashuvchi (EZT) deb nimaga aytiladi ?

4. O‘tkazuvchanlik elektroni va kovakka ta’rif bering. Ular qanday hosil bo‘ladi?

5. Xususiy o‘tkazuvchanlik deganda nima tushuniladi ? Xususiy yarimo‘tkazgichda EZTlar konsentratsiyasi.

6. Yarimo‘tkazgich xususiyatlariga qanday kiritmalar ta’sir etadi?

7. Akseptor va donor kiritmalarni tushuntiring.

8. Elektron va kovakli o‘tkazuvchanlikka ega yarimo‘tkazgichlarga ta’rif bering.

9. Qanday zaryad tashuvchilar asosiy va noasosiy zaryad tashuvchilar deb ataladi? Ularning muvozanat konsentratsiyalari o‘zaro qanday bog‘langan ?

10. Yarimo‘tkazgichlarda EZTlar konsentratsiyasi temperatura o‘zgarishi bilan nima uchun va qanday o‘zgaradi ?