13- mavzu. BIPOLYAR TRANZISTORLAR (BT),

Reja:

- Bipolyar tranzistor (BT)lar haqida umumiy ma’lumotlar. BTlar ulanish sxemalari. n-p-n va p-n-p BTlarning tuzilishlari va ishlash printsipi.

- ВТ tuzilmalarining energetik diagrammalari. BTIarda elektrod toklari. ВТ elektrik modeli.

- BTlar statik xarakteristikalari. BTlar parametrlari. BTlarning qo’llanishi.

13.1 Bipolyar tranzistor (BT)lar haqida umumiy ma’lumotlar. BTlar ulanish sxemalari. n-p-n va p-n-p BTlarning tuzilishlari va ishlash printsipi.

Bipolyar tranzistor (BT) deb o‘zaro ta’sirlashuvchi ikkita  p-n o‘tishdan tashkil topgan va signallarni tok, kuchlanish yoki quvvat bo‘yicha kuchaytiruvchi uch elektrodli yarimo‘tkazgich asbobga aytiladi. BTda tok hosil bo‘lishida ikki xil  (bipolyar) zaryad tashuvchilar  – elektronlar va kovaklar ishtirok etadi.

BT p va n o‘tkazuvchanlik turi takrorlanuvchi uchta (emitter, baza va kollektor) yarimo‘tkazgich sohaga ega (1,a yoki b-rasmlar).

a)

b)

1 - rasm. p-n-p (a) va n-p-n  (b) turli BT lar tuzilmasi va ularning sxemada  shartli belgilanishi.

Yarimo‘tkazgich sohalarni belgilashda asosiy zaryad tashuvchilar konsentratsiyasi yuqori bo‘lgan soha  p+  yoki  n+ belgisi qo‘yilishi bilan boshqa sohalardan farqlanishi qabul qilingan.

Tranzistorning sohalari ichida eng yuqori konsentratsiyaga ega bo‘lgan chekka soha (n+ – soha) n+-p-n  yoki (p+- soha) p+-n-p turli tranzistorlarda emitter (E) deb ataladi. Emitterning vazifasi tranzistorning baza (B) sohasi deb ataluvchi o‘rta (p- yoki n- turli) sohasiga zaryad tashuvchilarni injeksiyalashdan iborat. Tranzistor tuzilmasining boshqa chekkasida joylashgan n – soha (n+-p-n) yoki p – soha (p+-n-p) kollektor (K) deb ataladi. Uning vazifasi baza sohasidagi noasosiy zaryad tashuvchilarni ekstraksiyalashdan iborat. Emitter bilan baza orasidagi  p – n o‘tish  emitter o‘tish (EO‘), kollektor bilan baza orasidagi p – n esa o‘tish kollektor o‘tish (KO‘) deb ataladi.

Baza sohasi emitter va kollektor o‘tishlarning o‘zaro ta’sirlashuvini ta’minlashi kerakligi sababli, BTning baza sohasi kengligi LB bazadagi noasosiy zaryad tashuvchilar diffuziya uzunligidan kichik (p+-n-p BT uchun LB<<Ln , n+-p-n BT uchun LB<<Lr) bo‘lmog‘i shart. Aks holda, emitterdan bazaga injeksiyalangan asosiy zaryad tashuvchilar KO‘gacha yetib bormaydilar va BT samaradorligi pasayadi. Odatda, baza sohasi kengligi  LB ≈ 0,01÷1 mkm ni tashkil etadi.

Tuzilish xususiyatlariga va tayyorlash texnologiyasiga ko‘ra BTlar eritib tayyorlangan, planar va planar-epitaksial tranzistorlarga ajratiladi. Qotishmali tranzistorlarning baza sohasida kiritmalar taqsimlanishi bir jinsli (tekis) bo‘lganligi sababli, unda elektr maydon hosil bo‘lmaydi. Shuning uchun EZNlar bazadan kollektorga  diffuziya hisobiga ko‘chadilar.

Planar va planar-epitaksial tranzistorlarning baza sohasida kiritmalar konsentratsiyasi taqsimoti bir jinsli emas (notekis bo‘lib), u kollektorga siljigan sari kamayib boradi. Bunday BTlar dreyfli tranzistorlar deb ataladi. Kiritmalar konsentratsiyasi gradiyenti ichki elektr maydon hosil bo‘lishiga olib keladi va EZNlar bazadan kollektorga  dreyf va diffuziya jarayonlari hisobiga ko‘chadilar. Demak,  dreyfli BTlarning tezkorligi yuqori bo‘ladi.

BTlar asosan, chastotalarning keng diapazonida (0÷10 GGts) va quvvat bo‘yicha (0,01÷100 Vt) elektr signallarni o‘zgartuvchi, generator va kuchaytirgich sxemalarni hosil qilish uchun ishlatiladi.

BTlar chastota bo‘yicha: past chastotali – 3 MGts gacha; o‘rta chastotali – 0,3 ÷ 30 MGts; yuqori chastotali 30 ÷ 300 MGts; o‘ta yuqori chastotali  – 300 MGts dan yuqori guruhlarga bo‘linadi.

Quvvat bo‘yicha: – kam quvvatli – 0,3 Vt gacha; o‘rta quvvatli 0,3÷1,5 Vt;   katta quvvatli – 1,5 Vt dan yuqori guruhlarga ajratiladi.

Nanosekund diapazonida katta quvvatli impulslarni hosil qilishga mo‘ljallangan ko‘chkili tranzistorlar BTlarning yana bir turini tashkil etadi.

Tuzilishi bo‘yicha BTlar ko‘p emitterli (KET), ko‘p kollektorli (KKT) va tarkibiy (Darlington va Shiklai) tranzistorlari bo‘ladi.

BT kirishiga berilgan signal quvvat bo‘yicha kuchaytiriladi. Buning uchun uni o‘zgartiriladigan signal zanjiriga UC (kirish yoki boshqaruvchi) hamda kuchaytirilgan RYu (chiqish yoki boshqariluvchi) signal zanjiriga ulanadi.

BTni beshta asosiy ish rejimi mavjud.

Agar tashqi kuchlanish manbalari (UEB,UKB) yordamida EO‘ to‘g‘ri yo‘nalishda, KO‘ esa teskari yo‘nalishda siljitilsa, u holda, BT aktiv (normal) rejimda ishlaydi. Bu rejim analog sxemotexnikada keng qo‘llaniladi.

Agar EO‘ teskari yo‘nalishda, KO‘ esa to‘g‘ri yo‘nalishda siljitilgan bo‘lsa, BT invers (teskari) rejimda ishlaydi.

Agar  emitter va kollektor o‘tishlar to‘g‘ri siljitilgan  bo‘lsa, BT to‘yinish, teskari siljitilgan bo‘lsa, berk rejimda ishlaydi. Bu rejimlar raqamli sxemotexnikada keng qo‘llaniladi. EO‘ to‘g‘ri siljitilganda KO‘da EYuK hosil bo‘lsa, BT injeksiya – voltaik rejimda ishlaydi.

BTning yana bir rejimi bo‘lib, u teskari siljitilgan KO‘ga yuqori kuchlanishlar yoki temperatura ta’sir etganda yuzaga keladi. Bu rejim  teshilish rejimi deb ataladi. Ko‘chkili tranzistorlar elektr teshilish hisobiga ishlaydi.

BTda elektrodlar  uchta bo‘lgani sababli, uch xil ulanish sxemalari mavjud: umumiy baza (UB); umumiy emitter (UE); umumiy kollektor (UK) (2-rasm). Bunda BT elektrodlaridan biri sxemaning kirish va chiqish zanjirlari uchun umumiy, uning o‘zgaruvchan tok (signal) bo‘yicha potensiali esa nolga teng qilib olinadi. BTning 2-rasmda keltirilgan ulanish sxemalari aktiv rejimga mos.

a)                                              b)                                         v)

2-rasm. BTning statik rejimda  umumiy baza (a), umumiy emitter (b) va umumiy kollektor (v) ulanish sxemalari.

BTning elektr signallar quvvatini kuchaytirish imkoniyati uning energetik diagrammasida  yaqqol ko‘rinadi. Diagramma elektron va kovaklarning tuzilmada egallagan o‘rni bilan potensial energiyalarining bog‘liqligini ko‘rsatadi.

Dreyfsiz n-p-n tuzilmali BT energetik diagrammasi 3- rasmda ko‘rsatilgan. Elektronlarning potensial energiyasi (o‘tkazuvchanlik zonasi tubi energiyasi WC) n –  yarimo‘tkazgichda kichik va p – yarimo‘tkazgichda katta. Kovaklar potensial energiyasi (valent zona shipi energiyasi WV), aksincha,  n –  yarimo‘tkazgichda katta va  p – yarimo‘tkazgichda kichik.

Elektronlarning emitterdan yoki kollektordan bazaga o‘tishida potensial barer balandligi elektronlarning p - va n -   yarimo‘tkazgichlardagi potensial energiyalari ayirmasiga teng bo‘lgan mos potensial to‘siqlarni yengib o‘tishi bilan bog‘liq. Kovakning bazadan (p – yarimo‘tkazgichdan) emitterga yoki kollektorga o‘tishida  potensial barer balandligi elektronlar uchun o‘tkazuvchanlik zonadagi potensial barer kattaligiga teng potensial barerni yengib o‘tish bilan bog‘liq.

Muvozanat holatda Fermi sathi tuzilmaning barcha elementlari uchun bir xil, ya’ni elektronni emitterdan bazaga o‘tkazish uchun sarflanadigan ish, elektronni bazadan kollektorga o‘tkazishda ajraladigan energiyaga teng bo‘ladi. Emitter va kollektor orasida elektronlarning uzluksiz almashinuvi, tabiiyki, butun tuzilma energiyasining o‘zgarishiga olib kelmaydi. Elektron emitterdan kollektorga hamda  kovak kollektordan emitterga o‘tganda energiya balansi buzilmaydi.

EO‘ga to‘g‘ri silijitish, KO‘ga esa teskari siljitish berilganda, emitter-baza potensial barer pasayadi, kollektor-baza potensial barer esa ortadi. Energetik diagramma 3,b-rasmda keltirilgan ko‘rinishga ega bo‘ladi.

- b)

3-rasm. n – p – n  turli dreyfsiz BTning muvozanat holatdagi (a) va aktiv rejimdagi (b) energetik diagrammalari.

O‘tishlarga berilgan kuchlanishlar natijasida tuzilmada energiya balansi o‘zgaradi. Emitter sohasi Fermi kvazi sathining yuqoriga siljishi va potensial barerning mos kamayishi, elektronni EO‘dan o‘tkazish uchun zarur ishning kamayishini anglatadi. Xuddi shu vaqtda kollektor sohasi Fermi kvazi sathining pastga siljishi va KO‘ potensial barerining ortishi, elektronni bazadan kollektorga o‘tishda ajralib chiqadigan energiyaning ortishini anglatadi. Agar vaqt birligi ichida kollektorga o‘tuvchi elektronlar soni, xuddi shu vaqt davomida, emitterdan bazaga o‘tuvchi elektronlar soniga, hech bo‘lmaganda, kattalik darajasi bo‘yicha teng bo‘lsa, elektronlarni bazaga injeksiyalash uchun sarflanadigan quvvat, ushbu elektronlar kollektorga o‘tganda ajraladigan quvvatga nisbatan kichik bo‘ladi.

Ushbu ortiqcha quvvat chiqish zanjiri elektr toki  quvvatidek namoyon bo‘ladi. Yuqorida ko‘rib o‘tilganlar BTda  quvvat kuchaytirilishining fizik mohiyatini belgilaydi. Bazadan kollektorga yo‘nalgan elektronlar oqimi emitterdan bazaga oquvchi ushbu zarrachalar oqimi bilan bir xil bo‘lishi uchun, baza sohasi kengligi yetarlicha kichik va elektronlarning rekombinatsiya hisobiga yo‘qolishi kam bo‘lmog‘i kerak.

Kovak kollektordan emitterga o‘tganda energiya balansi albatta, shundayligicha qoladi. Lekin kollektor sohada kovaklar konsentratsiyasi emitterdagi elektronlar konsentratsiyasiga nisbatan juda kichik bo‘lgani sababli, birlik vaqt davomida kollektordan emitterga o‘tuvchi kovaklar soni elektronlarning emitterdan kollektorga o‘tishiga nisbatan mos marta kam bo‘ladi. Kovaklar o‘tishi hisobiga quvvat bo‘yicha yutug‘, elektronlar o‘tishi hisobiga quvvatdagi yutuqqa nisbatan, inobatga olmasa bo‘ladigan darajada kam bo‘ladi.

p – n – p tuzilmali BTlarda esa quvvat bo‘yicha yutug‘ning asosiy qismi kovaklarning emitterdan kollektorga o‘tishi hisobiga bo‘ladi. Elektronlarning kollektordan emitterga o‘tishi quvvat kuchaytirishda inobatga olmasa bo‘ladigan darajada kam bo‘ladi.

Tranzistorlarda quvvat o‘zgartirishning ba’zi tomonlari gidrodinamik energiyani o‘zgartirish jarayoniga o‘xshab ketadi. Emitter va kollektor sohalarni  do‘nglik  bilan ajratilgan ikkita suv havzasiga o‘xshatish mumkin. Tranzistor tuzilmaning muvozanat holatiga, gidrogeologlar tili bilan aytganda, yuqori va pastki tub sathlari bir xil va do‘nglik sathidan pastda yotgan holat to‘g‘ri keladi. EO‘dagi to‘g‘ri va KO‘dagi teskari siljishga yuqori tub sathi do‘nglik sathiga nisbatan yuqori ko‘tarilgan, tubning pastki sathi esa, aksincha, sezilarli pasaytirilgan holat to‘g‘ri keladi. Yuqori suv havzadagi suv do‘nglikdan oshib o‘tadi va  qisman filtratsiya va bug‘lanish hisobiga kamayishiga qaramasdan (elektronlarning bazada rekombinatsiya bo‘lishi hisobiga kamayishi), ikkinchi suv havzasi chegarasigacha yetib boradi. Bu yerda u pastki tub sathiga nisbatan katta potensial energiya zaxirasiga ega bo‘ladi va sharshara sifatida oqib, jamg‘arilgan energiyani ajratish uchun gidroturbina o‘rnatishni taqozo qiladi. Tranzistorlarda bunday turbinalar vazifasini kollektor zanjirining yuklama  elementlari bajaradi.

p – n – p tuzilmali tranzistorlarda barcha jarayonlar yuqoridagilarga o‘xshash bo‘ladi, faqat ishchi suyuqlik rolini elektronlar emas, kovaklar bajaradi.

Dreyfli tranzistorlar baza sohasida kiritmalar notekis taqsimlangan bo‘lgani uchun elektr o‘tish bazaning butun kengligini egallaydi. n – p – n tuzilmali dreyfli tranzistor energetik diagrammasi 4-rasmda keltirilgan. Bunday tranzistorda baza sohasi do‘nglikdan emas, balki kollektor tomonga og‘gan tekislikdan iborat. Elektronlarning bazadan o‘tishi diffuziya bilan dreyf hisobiga amalga oshadi. Gidrodinamik o‘xshatishda suyuqlikning suv havzalar orasidagi harakati nafaqat gidrodinamik bosim ostida, balki ko‘proq gidrostatik bosim ostida yuz berishini anglatadi. Suv o‘tish tezligi ortadi, o‘tishdagi yo‘qotishlar esa kamayadi.

4-rasm. n – p – n turli dreyfli BTning  aktiv rejimdagi

energetik diagrammasi.

Quvvat o‘zgartirish jarayonlarini miqdor jihatdan ifodalash uchun bazaga injeksiyalanuvchi elektronlar oqimi va KO‘ chegarasidagi ushbu zarrachalar oqimi orasidagi bog‘lanishni aniqlash kerak. Bu o‘z navbatida BT elektrodlar toklarini va turli ish rejimlarida ular orasidagi bog‘liqlikni aniqlashdan iborat ekanligini anglatadi.

13.2 ВТ tuzilmalarining energetik diagrammalari. BTIarda elektrod toklari. ВТ elektrik modeli.

Ebers-Moll tenglamalari BT statik rejimlarini tahlil qilish va statik xarakteristikalarni topish uchun qo‘llaniladi. Chunki bu tenglamalar tranzistor p-n o‘tishlaridagi har qanday kuchlanishlarda uning asosiy xususiyatlarini to‘liq aks ettiradi. Ammo shuni ham aytib o‘tish kerakki, modelda I0E va I0K toklar p-n o‘tishlarning o‘zida zaryad tashuvchilarning generatsiyalanish va rekombinatsiyalanishini hamda Erli effektini e’tiborga olmaydi. Shu sababdan UB, UE va UK ulangan sxemalarda BTning real xarakteristikalarini ko‘rib chiqamiz.

BT  statik kirish xarakteristikalari.

Kirish xarakteristikasi deb chiqish kuchlanishining berilgan va o‘zgarmas qiymatlarida, kirish tokining kirish kuchlanishiga bog‘liqligini ko‘rsatuvchi grafikka aytiladi.

UB sxema. UB ulangan sxemada kirish toki bo‘lib emitter toki IE, kirish kuchlanishi bo‘lib emitter-baza kuchlanishi UEB, chiqish kuchlanishi bo‘lib esa, kollektor-baza kuchlanishi UKB xizmat qiladi. Shuning uchun UB ulangan sxemaning kirish xarakteristikalari KO‘dagi kuchlanish UKB ning belgilangan qiymatlarida IE=f (UEB) bog‘lanish orqali ifodalanadi.

BTda emitter va kollektor o‘tishlarning o‘zaro ta’siri o‘tish-larga quyilgan kuchlanish qutblariga bog‘liq. Masalan, aktiv rejimda KO‘ toki baza-emitter kuchlanishi bilan aniqlanadigan EO‘ tokiga bog‘liq. KO‘ kuchlanishining EO‘ tokiga ta’siri nisbatan sustroq bo‘ladi. To‘yinish rejimida ikkala o‘tish bazaga zaryad tashuvchilarni injeksiyalaydi va KO‘ning EO‘ tokiga ta’siri kuchli bo‘ladi.

Agar emitter toki IE da kovaklar toki elektronlar tokiga nisbatan foizning ulushlarini tashkil etishi e’tiborga olinsa, simmetrik tuzilmali UB ulangan BTning kirish xarakteristikalar oilasini quyidagi tenglama bilan ifodalash mumkin:

.                          (1)

UKB=0 bo‘lganda  xarakteristika tenglamasi

,                                      2)

ko‘rinishga ega bo‘lib diod VAXiga o‘xshaydi. Shunga qaramasdan, diodda I0  1/L ga, tranzistorda esa I0  1/LB ekanligini e’tiborga olish lozim. Aktiv rejimda ni e’tiborga olmasa ham bo‘ladi, unda

.                                         (3)

Ko‘rinib turibdiki, UB ulangan sxemada kirish xarakteristikasi ordinatalar o‘qida I0 kesma kesuvchi eksponenta orqali ifodalanadi. KO‘ga berilgan teskari kuchlanish qiymati ortgan sari Erli effekti hisobiga baza kengligi kamayadi, I0 esa, ortadi, chunki I0  baza kengligi LB ga teskari proporsional bog‘langan. Shu sababli, UKB ortishi bilan kirish xarakteristikalari chapga va yuqoriga siljiydi (5-a rasm).

UE sxema. UE ulangan sxemada kirish toki bo‘lib baza toki IB, chiqish kuchlanishi bo‘lib kollektor-emitter kuchlanishi UKE xizmat qiladi. Shuning uchun kirish xarakteristikalar oilasi bo‘lib kollektor-emitter kuchlanishi UKE ning belgilangan qiymatlarida IB=f (UBE) bog‘lanish xizmat qiladi. UKE = UKB+UBE bo‘lgani uchun UKE ning o‘zgarmas qiymatlarida kirish kuchlanishi UBE ning o‘z-garishlari KO‘dagi UKB kuchlanishning o‘zgarishlariga olib keladi. Bu esa, o‘z navbatida,  IE toki qiymatlariga va KO‘ning xususiy toki IK0 qiymatlariga ta’sir ko‘rsatadi.

a)                                                       b)

5-rasm. UB (a) va UE (b) ulangan BTning

kirish xarakteristikalar oilasi.

Aktiv rejimda > bo‘lganda, tranzistor kirish xarak-teristikalarini ko‘rib chiqamiz. Bu holda emitter toki (1) ifoda bilan aniqlanadi, kirish xarakteristikasi (6)ga muvofiq

.                                 4)

(4) va (3) larni solishtirib UB va UE ulangan sxemalarda kirish xarakteristikalar ko‘rinishi eksponensial ekanini va tikligi  bo‘yicha bir-biridan farqlanishini ko‘ramiz. UE ulangan sxemada kirish xarakteristikasi tikligi UB sxemada ulangan BT kirish xarakteristikasi tikligidan  marta kichik.  UBE = 0 bo‘lganda ≤1 va baza toki amalda IK0 ga teng bo‘lib qoladi, ya’ni o‘z yo‘nalishini o‘zgartiradi. Teskari kuchlanish qiymati ortishi bilan IK0 tok ham ortishi ma’lum. Shuning uchun UKE kuchlanish ortishi bilan kirish xarakteristikalari pastga va o‘ngga siljiydi (5-b rasm).

Agar UBE > 0 va  bunda UKE = 0 bo‘lsa (kollektor va emitter potensiallari bir xil), ikkala r-n o‘tish to‘g‘ri yo‘nalishda siljigan bo‘ladi. Kirish xarakteristikasi to‘yinish rejimiga mos keladi, baza toki esa emitterdan va kollektordan bir vaqtning o‘zida elektronlar injeksiyalangani uchun emitter va kollektor toklari yig‘indisiga teng bo‘ladi. UBE kuchlanishi ortishi bilan ikkala r-n o‘tishdagi injeksiya ortadi, bazada noasosiy zaryad tashuvchilar konsentratsiyasi ortadi, bu esa o‘z navbatida bazada rekombinatsiyaning ortishiga, baza tokining keskin ortishiga olib keladi.

UK sxema. UK ulangan sxemada kirish toki – baza toki IB, chiqish kuchlanishi esa UEK kuchlanishdir. Demak, kirish xarakteristikalar oilasi  UBK  kuchlanishning belgilangan qiymatlarida IB=f (UEK) bog‘liqlik orqali ifodalanadi (6-rasm). UBK = UEK - UEB bo‘lgani uchun UEK ning o‘zgarmas qiymatlarida UBK o‘zgarishlari baza toki IBni eksponensial kamaytiradi. Tranzistorning dinamik kirish qarshiligi UE ulangan sxemadagidek bo‘ladi.

6-rasm.  BTning UK ulanishdagi kirish xarakteristikalari.

Bipolyar tranzistorning statik chiqish xarakteristikalari.

Chiqish xarakteristikasi deb kirish tokining berilgan, o‘zgarmas qiymatlarida chiqish toki bilan chiqish kuchlanishi orasidagi bog‘liqlikka aytiladi.

UB sxema. UB ulangan sxemada chiqish toki bo‘lib IK , chiqish kuchlanishi bo‘lib UKB, kirish toki bo‘lib esa, emitter toki IE xizmat qiladi. Shuning uchun UB ulangan sxemaning chiqish xarakteristikalar oilasi emitter toki IEning belgilangan qiymatlarida IK=f(UKB)  bog‘lanishdan iborat bo‘ladi.

Chiqish xarakteristikasi (4) tenglama bilan ifodalanadi. Aktiv rejimda xarakteristikalar bilan tanishamiz. n-r -n tuzilmali BTlar uchun aktiv rejim faqat UEB>0 va UKB>0 bo‘lgandagina amalga oshadi. IE=0 bo‘lganda KO‘ning kollektor-baza zanjiri bo‘ylab oquvchi IK0 teskari toki chiqish xarakteristikani tashkil etadi.

IE qiymati ortishi bilan chiqish xarakteristikalar yuqoriga siljiydi. Erli effekti e’tiborga olinmaganda tok uzatish koeffitsiyenti  ni o‘zgarmas, UKB ga bog‘liq emas va chiqish xarakteristikalarni gorizontal deb hisoblash mumkin. UB ulangan sxemada rekombinatsiya hisobiga yo‘qotishlar kamaygani uchun  aslida asta-sekin ortib boradi. Odatda, chiqish xarakteristika-larning gorizontal chiziqlardan farqi deyarli sezilmaydi. Aktiv rejimning boshlang‘ich sohasidagi keskin, lekin qiymati bo‘yicha katta bo‘lmagan ortishi UKB=0 bo‘lganda KO‘ teskari tokining noldan maksimal IK0 qiymatgacha o‘zgarishi bilan bog‘liq.

Agar UKB kuchlanish ishorasi teskarisiga o‘zgartirilsa, KO‘ to‘g‘ri siljitilgan bo‘lib qoladi va tranzistor to‘yinish rejimga o‘tadi. Bunda (4) tenglama to‘yinish rejimi uchun quyidagi ko‘rinishda yoziladi:

(5)

To‘yinish rejimida UKB ortishi bilan emitter toki o‘zgarishsiz qolgan holda, kollektor toki kollektordan injeksiya sodir bo‘lishi hisobiga kamayadi. UKB=0,4÷0,6 V bo‘lganda amalda KO‘ ochiladi. Shu sababdan UKB≠0 bo‘lganda  IK tokning sezilarli kamayishi boshlanadi.

To‘yinish rejimida tranzistorning chiqish xarakteristikalari  7-a rasmda ikkinchi kvadrantda keltirilgan.

UE sxema. UE ulangan sxemada chiqish toki bo‘lib kollektor toki IK, kirish toki bo‘lib baza toki IB, chiqish kuchlanishi bo‘lib esa, UKE kuchlanishi xizmat qiladi. Shu sabadan UE ulangan sxemaning chiqish xarakteristikalari baza toki IB  ning berilgan qiymatlarida    IK = f (UKE) bog‘lanishdan iborat (7,b-rasm).

Kollektor tokining baza tokiga bog‘liqligi (8) tenglama orqali ifodalanadi. Ko‘rganimizdek, β va IK0 parametrlar qiymatlari KO‘ qanday ulanganiga bog‘liq. Kollektor sohasining hajmiy qarshiligi rK hisobga olingan holda KO‘dagi kuchlanish  ga teng. Natijada, UBE>0 va UKE>0 bo‘lganda ham aktiv rejim amalga oshishi mumkin. Rejimlar almashishi KO‘dagi kuchlanish UKB = 0 bo‘lganda sodir bo‘ladi. Bundan UKE ning izlanayotgan bo‘sag‘aviy qiymati . UBE ning qiymati berilgan baza tokiga muvofiq kirish xarakteristikalardan, IK0 ning qiymati esa (6) tenglamada IK0=0 deb qabul qilinib topiladi, chunki KO‘dagi kuchlanish nolga teng deb berilgan. Natijada,

,                              ( 7)

bu yerda, β0 – kuchlanish  UKB=0 bo‘lgandagi  β  ning qiymati, IK0 – tok esa, baza tokining berilgan qiymatidagi kollektor toki qiymati.

a)                                                      b)

7-rasm.  UB (a) va UE (b) ulangan BTning chiqish xarakteristikalari.

Shunday qilib, (7) tenglamalar yordamida berilgan baza toki nuqtalari ordinata o‘qida bo‘sag‘aviy kuchlanish UKE0 ni va abssissa o‘qida kollektor toki IK0 qiymatlarini beruvchi chiziqni chizish mumkin (7-b rasmda punktir chiziq). Baza tokining har bir qiymati uchun  soha aktiv rejim sohasiga, UKE < U0KE  soha esa to‘yinish rejimi sohasiga mos keladi.

Aktiv rejim uchun chiqish xarakteristikalarni ko‘rib chiqamiz. IB=0 bo‘lganda barcha UKE ≥ 0 qiymatlarda aktiv rejim o‘rinli bo‘ladi, bunda kollektor toki  ifoda bilan aniqlanadi.

UKE ortishi bilan, Erli effekti ta’siri natijasida β ning qiymati ortadi. Shuning uchun UE sxemada chiqish xarakteristikalar tikligi UB ulangan sxemaga nisbatan β marta ortib, sezilarli bo‘lib qoladi.

To‘yinish rejimida β va IK0  lar KO‘dagi to‘g‘ri kuchlanishga kuchli bog‘liq funksiyalarga aylanadi. UKB ortishi bilan IK0 tok yo‘nalishini o‘zgartiradi va eksponensial o‘sadi, β  qiymati esa injeksiya koeffitsiyenti ning kamayishi hisobiga nolgacha keskin kamayadi. Ushbu omillarning birgalikdagi ta’siri hisobiga kollektor toki UKE kamayishi bilan keskin kamayadi va  da nolga  teng bo‘lib qoladi ( - emitter tokini uzatishning invers koeffitsiyenti).

UE ulangan BT ning Erli effekti e’tiborga olingan statik chiqish xarakteristikalari 8-rasmda keltirilgan.

8-rasm.  UE ulangan BT ning Erli effekti e’tiborga olingan holda chizilgan statik chiqish xarakteristikalari.

Chiqish xarakteristikalar oilasi aktiv rejimda baza toki  IB yoki kollektor-baza kuchlanishi UKE ni ortishi bilan UERLI  kuchlanishidan chiquvchi to‘g‘ri chiziqlar bilan ifodalanadi.

UK sxema. UK ulangan sxemada chiqish toki bo‘lib emitter toki IE, kirish toki bo‘lib baza toki IB, chiqish kuchlanishi bo‘lib esa UEK xizmat qiladi. Shuning uchun UK ulangan sxemaning chiqish xarakteristikalar oilasi UBK kuchlanishning belgilangan qiymat-larida IE = f (UEK) bog‘lanishdan iborat (9-rasm). Chiqish xarakteristikasi UBK kuchlanish qiymatiga siljigan diod VAXiga o‘xshaydi. UK ulangan tranzistorning o‘ziga xos xususiyati uning dinamik qarshiligining kichikligidir.

9-rasm.  UK sxemada ulangan BT chiqish xarakteristikalari.

UK ulangan sxema kuchlanish stabilizatorlari va quvvat kuchaytirgichlarda keng qo‘llaniladi.

13.3 BTlar statik xarakteristikalari. BTlar parametrlari. BTlarning qo’llanishi.

UB sxemada ulangan, eritib tayyorlangan  n-p-n BTning aktiv rejimda ishlashini ko‘rib chiqamiz (10-rasm).

BTning ishlashi uch hodisa hisobiga amalga oshadi:

- emitterdan asosiy zaryad tashuvchilarning bazaga injeksiyalanishi;

- bazaga injeksiyalangan EZTlarning diffuziya va dreyf hisobiga KO‘gacha yetib kelishi;

- bazaga injeksiyalangan va KO‘gacha yetib kelgan noasosiy zaryad tashuvchilarning ekstraksiyalanishi.

10-rasm. Aktiv rejim uchun kuchlanish manbalari qutblari va

elektrodlar toklari yo‘nalishlari.

EO‘ to‘g‘ri siljitilganda (UEB ta’minot manbasi hisobiga amalga oshiriladi) uning potensial bareri pasayadi va elektronlar emitterdan bazaga injeksiyalanadi. Elektronlarning emitterdan bazaga hamda kovaklarning bazadan emitterga injeksiyalanishi hisobiga emitter toki  IE hosil bo‘ladi:

,                                          (8)

bu yerda, IEn,  IEr – mos ravishda elektronlar va kovaklar injeksiya toklari.

Emitter tokining IEr tashkil etuvchisi kollektor orqali oqmaydi va shuning uchun foydasiz tok hisoblanadi. IEr qiymatini kamaytirish uchun bazadagi akseptor kiritmalar konsentratsiyasi qiymati emitterdagi donor kiritmalar konsentratsiyasiga nisba-tan ikki tartib kichik qilib olinadi.

Emitter tokida elektronlarning injeksiya toki IEn ulushini  injeksiya koeffitsiyenti deb ataluvchi kattalik ifodalaydi. U emitter ishlash samaradorligini belgilab, emitter tokidagi foy-dali tok ulushini ko‘rsatadi

.                                             (9)

Odatda, =0,990-0,995 ni tashkil etadi. Bazaga injeksiyalangan elektronlar, bazada kollektor tomonga diffuziyalanib KO‘gacha yetib boradi. So‘ngra  kollektorga ekstraksiyalanadi (KO‘ning elektr maydoni ta’sirida kollektorga tortib olinadi) va kollektor toki IKn ni hosil qiladi.

Kollektorga o‘tish davomida injeksiyalangan elektronlarning bir qismi baza sohadagi kovaklar bilan uchrashib rekombi-natsiyalanadi va ularning konsentratsiyasi kamayadi. Yetishmovchi kovaklar tashqi zanjir orqali kirib (elektr neytrallik sharti bajarilishi uchun), baza tokining rekombinatsion takshil etuvchisi IBRYeK ni hosil qiladi. IBRYeK qiymati katta bo‘lgani uchun uni kamaytirishga harakat qilinadi. Bunga baza kengligini kamaytirish bilan erishiladi.

Emitterdan injeksiyalangan elektronlar tokining baza sohasida rekombinatsiya hisobiga kamayishi elektronlarni tashish koeffitsiyenti deb ataluvchi kattalik bilan ifodalanadi

.                                           (10).

Real tranzistorlarda =0,980 ÷ 0,995.

Aktiv rejimda tranzistorning KO‘ teskari yo‘nalishda siljitilgan (UKB bilan amalga oshiriladi)ligi sababli kollektor zanjirida xususiy tok IK0 oqadi. U ikki xil noasosiy zaryad tashuvchilarning dreyf toklaridan tashkil topgan. Natijada r-n o‘tishning  teskari toki  amalda teskari kuchlanishga bog‘liq bo‘lmaydi va xona temperaturasida kremniyli o‘tishlarda IK0=10-15 A ni tashkil eatdi. Shunday qilib, emitter toki boshqaruvchi, kollektor toki esa boshqariluvchidir. Shuning uchun BT tok bilan borshqariluvchi asbob deyiladi.

Kollektor toki ikki tashkil etuvchidan iborat

.

Agar IKn emitterning to‘liq toki bilan bog‘liqligi e’tiborga olinsa, u holda,

,                                        (11)

bu yerda,   - emitter tokini uzatish koeffitsiyenti.  1 bo‘lgani uchun UB ulangan BT  tokni kuchaytirmaydi ().

Baza elektrodidagi tok rekombinatsiya tashkil etuvchi IBRYeK dan tashqari, EO‘ing injeksiyalangan kovaklar toki IEr va KO‘ning xususiy toki IK0 dan tashkil topadi. Ko‘rinib turibdiki,

.                                          (12)

Baza tokining rekombinatsiya IBRYeK va injeksiya IEr tashkil etuvchilari yo‘nalishlari bir xil. Agar KO‘ga qo‘yilgan kuchlanish teskari yo‘nalishda bo‘lsa, uning xususiy toki IK0 teskari yo‘nalgan bo‘ladi. Shuning uchun

.      (13)

Tok bo‘yicha katta kuchaytirish koeffitsiyentini ta’minlovchi sxema   4.2-b rasmda keltirilgan bo‘lib, unda BT UE sxemada ulangan. Ushbu sxemada umumiy elektrod bo‘lib emitter, kirish toki bo‘lib baza toki, chiqish toki bo‘lib esa, kollektor toki xizmat qiladi.

Kirxgofning birinchi qonuniga muvofiq emitter toki tranzistorning boshqa elektrodlari toklari bilan quyidagi munosabat orqali bog‘langan:

(14)

UE ulangan sxemada kollektor toki uchun tenglama quyidagi ko‘rinishga ega bo‘ladi:

Bundan

(15)

Agar  deb belgilansa, (4.15) ifodani quyidagi ko‘rinishda yozish mumkin:

(16)

koeffitsiyent baza tokini uzatish koeffitsiyenti deb ataladi. ning qiymati 10 ÷ 1000 bo‘lib, UE sxemada ulangan BT yaxshi tok kuchaytirgich hisoblanadi.

Kollektor va emitter toklarining o‘zaro bog‘lanishi baza orqali amalga oshadi. Dreyfsiz BT bazasida turli rejimlarda zaryad tashuvchilar konsentratsiyasining taqsimlanishi 4.6-rasmda ko‘rsatilgan.

Bazaning chap tomoni EO‘dan boshlanib X=0, o‘ng tomoni KO‘ bilan chegaralanadi X=LB. Aktiv rejimda emitterdan asosiy zaryad tashuvchilar bazaga injeksiyalangani sababli, bazaning chap tomon chegarasida, EO‘ga yaqin sohada, konsentratsiyasi n0 ni tashkil etuvchi nomuvozanat elektronlar paydo  bo‘ladi. Bazaning o‘ng tomonida, KO‘ yaqinida, noasosiy zaryad tashuvchilar KO‘ning ichki elektr maydoni yordamida ekstraksiyalangani sababli elektronlar konsentratsiyasi muvozanat holatdagi np konsentratsiyaga nisbatan e’tiborga olmasa bo‘ladigan darajada kichik. Bazada elektronlar konsentratsiyasi gradiyenti  hosil bo‘lgani hisobiga elektronlar konsentratsiya katta sohadan kam tomonga diffuziyalanib harakatlanadi va bazada elektronlarning diffuziya tokini hosil qiladi:

bu yerda, SE – EO‘ning yuzasi, Dn –elektronlarning baza sohadagi diffuziya koeffitsiyenti.

Baza sohasida elektronlar nochiziqli taqsimlanadi, chunki harakat davomida elektronlar rekombinatsiya hisobiga yo‘qoladi. Elektronlarning taqsimlanishidagi farq juda kichik bo‘lgani sababli, uni rasmda ko‘rsatish qiyin.

11-rasm. Turli rejimlarda zaryad tashuvchilarning BT bazasida taqsimlanishi: 1 –muvozanat holat (UEB = 0, UKB = 0), 2 – aktiv,

3 – invers,  4 – to‘yinish, 5 – berk  rejimlarga mos keladi.

Dreyfli BT bazasida elektronlar toki diffuziya va dreyf tashkil etuvchilaridan tashkil topadi:

,

bu yerda, n(x) – ixtiyoriy x kesimda elektronlar konsentratsiyasi,  – akseptor kiritmalar konsentratsiyasi NA notekis taqsimlangan bazada ichki elektr maydon kuchlanganligi.

Invers rejimda KO‘ to‘g‘ri yo‘nalishda siljitilgan bo‘lib, elektronlar kollektordan bazaga injeksiyalanadi. Baza sohasidagi noasosiy zaryad tashuvchilar konsentratsiyasi kollektordan emitterga kamayib boradi va bu holda tok teskari yo‘nalgan bo‘ladi. To‘yinish rejimida, ikkala p-n o‘tish to‘g‘ri siljitilganda, p-n o‘tishlar yaqinida elektronlar konsentratsiyasi muvozanat holatdagiga qaraganda yuqori bo‘ladi, shuning uchun n(x) konsentratsiyaning bazada taqsimlanishi 4-chiziq bilan ifodalanadi. Ushbu taqsimlanishni aktiv va invers rejimlardagi konsentratsiyalar taqsimlanishi yig‘indisi sifatida ko‘rsatish mumkin. Ikkala p-n o‘tishga teskari siljitish berilgan berk rejimda, bazaning p-n o‘tishlarga yaqin sohalarida, elektronlar konsentratsiyasi amalda nolga teng bo‘lib, muvozanat holatda bazada taqismlanganga qaraganda kamroq bo‘ladi (5-chiziq). p-n o‘tishlar yaqinida hosil bo‘ladigan konsentratsiya gradiyentlari p-n o‘tishlarning teskari toklarini aniqlaydi. Zaryad tashuvchilarning bazada taqsimlanishini bilish p-n o‘tishlarga berilgan kuchlanishlarning tranzistor elektrodlaridagi toklar qiymatiga ta’sirini grafik ravishda yaqqol ko‘rsatish imkonini beradi. Yuqorida keltirilgan zaryad tashuvchilar taqsimlanishi o‘tishlarga berilgan kuchlanishlar ta’sirida baza sohasi kengligining o‘zgarishlarini e’tiborga olmagan holda ko‘rib chiqildi. Real BTlarda p-n o‘tishlarga berilgan kuchlanishlar ta’sirida p-n o‘tish kengligi o‘zgaradi, bu o‘z navbatida baza sohasi kengligi LB ning o‘zgarishiga olib keladi. Agar p-n o‘tishlar kengaysa, baza torayadi va aksincha bo‘ladi. Ushbu hodisa Erli effekti yoki baza kengligi modulyatsiyasi deb ataladi.

Erli effekti qanday natijalarga olib kelishi mumkinligini ko‘rib chiqamiz.

Aktiv rejimda KO‘dagi teskari kuchlanish qiymati UKB ortgan sayin baza kengligi LB kichiklashadi. Bu o‘z navbatida bazaga injeksiyalangan elektronlar konsentratsiyasi gradiyentini oshiradi, natijada, emitter toki ortadi. Baza kengligi kamayishi bilan, emitter tokining rekombinatsiya hisobiga yo‘qolishi kamayib, tashish koeffitsiyenti  qiymati ortadi.

To‘yinish rejimida emitter va kollektordan bazaga elektronlar injeksiyalanadi. Natijada, UK ortishi bilan EO‘ning elektronlar toki keskin kamayadi. Emitter samaradorligi ham keskin kamayib, UK = UE bo‘lganda =0 bo‘ladi.

Berk rejimda =0. Invers rejimda r-n o‘tishlar vazifalari almashadi – KO‘ boshqaruvchi bo‘lib, EO‘ boshqariluvchi bo‘lib qoladi.

Nazorat savollari

1. Bipolyar tranzistor (BT) nima?

2. BTning ishlash prinsipini tushuntiring.

3. BT emitteri, bazasi va kollektorining vazifalari nimalardan iborat?

4. n-p-n  va   p-n-p turli BTlar ishlash prinsipida farq bormi?

5. BTning qanday ulanish sxemalarini bilasiz?

6. BT asosiy ish rejimlarini ayting.

7. BTning turli ulanish sxemalarida statik VAXlarida aktiv va to‘yinish rejimlarini aniqlang.

8. Tranzistorning tok uzatish koeffitsiyenti nimani anglatadi? UB va UE ulangan sxemalarda tok uzatish koeffitsiyentlari qiymatlarini solishtiring.