3-mavzu. O’zgarmas tok  elektr zanjirlari  va ularning tahlillari .

Reja

- Elektr zanjirlari sxemalari asosiy tushunchalari: tugun, tarmoq va kontur tushunchalari. Printsipial sxemalar, o’rinalmashtirish (zameshenie) sxemalari.

- Elektr sxemalarining asosiy ulanishlari, tarmoqlanmagan va tarmoqlangan elektr zanjirlari. Elektr zanjirlarini ekvivalent o’zgartirishlar usulida tahlil qilish.

- Elektr zanjirlari asosiy qonunlari: Om va Kirxgof qonunlari, Joul-Lents qonuni. Om qonuni asosida elektr sxemalar tahlili.

  - Elektr zanjirlari sxemalari asosiy tushunchalari: tugun, tarmoq va kontur tushunchalari. Printsipial sxemalar, o’rinalmashtirish (zameshenie) sxemalari.

Elektr sxemasining uchta va undan ortiq tarmog‘i birlashgan nuqtasi tugun deb aytiladi. Zanjirning ikkita tuguni orasidagi qismi tarmoq deyiladi. Har bir tugunning o‘z toki bo‘ladi. Bir nechta tarmoqlardan tashkil topgan berk elektr zanjiri kontur deyiladi.

Agar elektr zanjir faqat bitta manba va ketma-ket yoki parallel ulangan qarshiliklardan iborat bo‘lsa, bunday zanjirlarni hisoblash uchun Om qonunining o‘zi yetarli. Masalan, ketma-ket ulangan zanjirda Om qonuniga asosan (1- rasm, a):

I=ER1+R2+R3   (1)

Parallel ulangan zanjirda (1- rasm, b)

I1=ER1; I2=ER2    (2)

Tarmoqlarning o’tkazuvchanligi:

q1=ER1;  q2=ER2  (3)

1-rasm.Ketma – ket va parallel ulangan zanjir.

2-rasm. Elektr zanjirida bir nechta manba va qarshiliklar aralash ulangan sxema.

O‘tkazuvchanlik orqali toklar quyidagi formuladan aniqlandi:

I1=q1∙E;  I2=q2∙E.   (4)

Zanjirning umumiy qismidagi tok:            I+E(q1+q2)                 (5)

Elektr zanjirida bir nechta manba va qarshiliklar aralash ulangan bo‘lsa, bu zanjirlami hisoblash uchun Om qonunini qo‘llab bo‘lmaydi, chunki zanjirni hisoblash natijasida aniqlanadigan toklar soni Om qonuni asosida yoziladigan tenglamalar sonidan ortiq. Bunday hollarda Kirxgof qonunlaridan foydalaniladi. Kirxgof qonunlari bo'yicha tenglamalar yozishdan awal elektr sxemalariga oid bir nechta terminlar bilan tanishamiz (2- rasm). Elektr sxemasining uchta va undan ortiq tarmog‘i birlashgan nuqtasi tugun deb aytiladi. Zanjirning ikkita tuguni orasidagi qismi tarmoq deyiladi. Har bir tugunning o‘z toki bo‘ladi. Bir nechta tarmoqlardan tashkil topgan berk elektr zanjiri kontur deyiladi. Kirxgofning birinchi qonuni. Tugundagi toklarning algebraik yig ‘indisi nolga teng:

1n=0                  (6)

bunda n—tugunga birlashgan tarmoqlar soni. Odatda, tugunga qarab yo‘nalgan toklar musbat (+) ishora bilan, tugundan chiqqan toklar manfiy (—) ishora bilan belgilanadi. Kirxgofning ikkinchi qonuni. Konturdagi alohida qism qarshiliklaridagi kuchlanish pasayishiarining algebraik yig'indisishu konturdagi EYKlarning aigebraik yig‘indisiga teng:

1mI∙R=1mE             (7)

Agar konturning ixtiyoriy tanlangan aylanib chiqish yo‘nalishi, shu konturning alohida qismlaridagi toklarning yo'nalishi bilan mos tushsa, shu qism kuchlanishining pasayishi [IR] tenglamada musbat (+) ishora bilan, aks holda manfiy (—) ishora bilan olinadi. Konturdagi EYKlarning yo‘nalishi ixtiyoriy tanlangan aylanib chiqish yo'nalishi bilan mos tushsa, tenglamada EYK lar musbat (+) ishora bilan, qaramaqarshi yo‘nalishli EYK lar manfiy (—) ishora bilan olinadi. Kirxgofning qonunlarini aniq murakkab tarmoqlangan elektr zanjir misolida ko‘rib chiqamiz (2- rasm). Tarmoqlardagi toklaming yo‘nalishi ixtiyoriy deb olaylik. Bu sxemada tugunlar soni n = 4, tarmoqlar soni m = 6 ta. 4 ta tugun uchun Kirxgofning birinchi qonuniga binoan tenglamalar tuzamiz.

1 - tugun  uchun        I1-I2-I3= 0;  2- tugun  uchun        I2+I4-I5= 0;

3- tugun  uchun       I3+I5-I6= 0;    4- tugun  uchun       I6+I1+I4= 0;

Konturlarning  aylanish  yo‘nalishini  ixtiyoriy  ravishda tanlab,  Kirxgofning  ikkinchi  qonuniga  binoan  tenglamalar tuzamiz.

1241-  kontur uchun I1R3+I2R2-I4R4=E1; 1231-  kontur uchun  I1R3-I5R5-I2R2=E2;

1234-  kontur uchun  I4R4+I4R4+I6R6=-E3;   1 3  4  1-  kontur uchun  I1R1+I3R3+I6R6=E1+E2-E3;  Ikkita qonunga  asosan  8  ta tenglama yozdik.  Biroq  noma'lum kattaliklar, ya’ni tarmoqlarning toklari  6 ta.  Demak, bu  elektr  zanjirini  hisoblash  uchun  6  ta tenglama kifoya.

Shunga asosan, tenglamalar sistemasidagi faqat  6 ta mustaqil tenglamadan  foydalanamiz.

Kirxgofning  birinchi  qonuniga  asosan  mustaqil  tenglamalar  soni  tugunlar  sonidan  bitta  kam  («—1  ta)  bo‘lsa, Kirxgofning ikkinchi qonuniga ko‘ra mustaqil tenglamalar soni

m — (n—  1)  ta  bo‘ladi. Endi  ketma-ket  va  parallel  ulangan  elektr  zanjirining soddalashtirish  ifodalarini  Kirxgof  qonunlari  bo'yicha chiqaramiz.

IR1+IR2+IR3=E  yoki  IRekv= E.  (8)

Bu yerda  Rekv = R 1+ R2 + R3-zanjiming umumiy ekvivalent qarshiligi.Sxemaning  1- tuguni uchun  Kirxgofning birinchi qonuniga asosan:

I0=I1+I2       (9)

Zanjiming bir qismi  uchun  Om qonuni:  I1=UR1;   I2=UR2;    (10)

Asosiy tenglama toklarining qiymatini hisobga olganda:

I0=UIR1+IR2=URekv   (11)

Bu ifodada IRekv+IR1+IR2 oddiy arifmetik amallardan keyin:

Rekv=R1∙R2R1+R2           (12)

Murakkab  elektr  zanjirlarini  hisoblashning  bir  nechta usullari bor.  Bu usullar Kirxgof qonunlariga asoslangan.Misol tariqasida  Kontur toklar usuliniko‘rib chiqamiz.  Bu usulga  binoan  barcha  mustaqil  kontur orqali  alohida  kontur toki  deb  ataluvchi  tok o‘tadi,  deb  faraz  qilamiz.  Shu  kontur uchun  Kirxgofning ikkinchi qonuniga asosan tenglama tuzamiz. Tenglama tuzish uchun quyidagilaiga amal qilish lozim:

a) mustaqil konturlarda toklaming yo'nalishini ixtiyoriy tanlaymiz;

b)  tanlangan  konturlar  uchun  Kirxgofning  ikkinchi qonuniga asosan tenglama tuzamiz;

d)  kontur  toklari  orqali  tarmoqlardan  o‘tadigan  haqiqiy toklarni  ifodalaymiz.

Kontur  toklar  usuli  asosida  elektr  zanjirini  hisoblashni 2- rasmda ko'rsatilgan murakkab elektr zanjir misolida ko'rib chiqamiz. Kontur toklarni  rim  raqamlari  bilan  belgilaymiz:

I1R1+R2+R3-III∙R2-IIII∙R2=EII

-I1∙R2+III∙R1+R2+R3-IIII∙R5=0          (13)

-I1∙R4-III∙R5+IIII∙R1+R2+R3=E33

Quyidagi  belgilarni  kiritamiz:

R11=R1+R2+R3— birinchi konturning xususiy qarshiligi;

R22=R2+R3+R5— ikkinchi konturning xususiy qarshiligi;

R33=R4+R5+R6— uchinchi konturning xususiy qarshiligi;

R12=R21=R2— birinchi va ikkinchi konturlarning qarshiliklari;

R31=R13=R4—  uchinchi va birinchi konturlarning qarshiliklari;

E11  =E1 , — birinchi  konturning  EYK;

E22 = 0 — ikkinchi  konturning  EYK;

E33 = E3 — uchinchi  konturning  EYK.

Endi  yuqoridagi  tenglamalarga  belgilashlarni  kiritib yozamiz:

II∙R11-III∙R12+IIII∙R31=E11

-II∙R21-III∙R22-IIII∙R23=0     (14)

-II∙R31-III∙R32+IIII∙R33=E33

Bu  tenglamalar  tizimidan  kontur  toklar II,  III,  IIII,  ni topamiz. 2- rasmda tasvirlanganga ko‘ra:  I1=Ib;           I2=II-IIb;              I3=III
I4=IIII-Ib;            I5=IIII-IIb;            I4=IIII-Ib;

Murakkab zanjirlarni hisoblashning yana bir nechta: tugun potensiallar,  ustma-ustlash  va  boshqa  usullari  mavjud.  Bu usullarning barchasi  Kirxgof qonunlariga asoslangan.

  - Elektr sxemalarining asosiy ulanishlari, tarmoqlanmagan va tarmoqlangan elektr zanjirlari. Elektr zanjirlarini ekvivalent o’zgartirishlar usulida tahlil qilish.

Elektr zanjiri - bu o'zaro bog'langan turli xil elementlar majmuasi. U elektr tokining oqimi uchun mo'ljallangan, bu yerda vaqtinchalik jarayonlar sodir bo'ladi. Elektronlarning harakati potentsial farqning mavjudligi bilan ta'minlanadi va kuchlanish va oqim kabi atamalar yordamida tavsiflanishi mumkin. Ichki sxema quvvat manbai sifatida kuchlanishni ulash orqali ta'minlanadi. Qolgan elementlar tashqi tarmoqni tashkil qiladi. Maydonning quvvat manbaida zaryadlarning harakati uchun uchinchi tomon kuchini qo'llash talab qilinadi. Bu generator, transformator yoki galvanik manbaning o'rashi bo'lishi mumkin. Bunday tizimning to'g'ri ishlashi uchun uning davri yopiq bo'lishi kerak, aks holda oqim oqmaydi. Bu barcha qurilmalarning muvofiqlashtirilgan ishlashi uchun zaruriy shartdir. Har bir sxema elektr davri bo'lishi mumkin emas. Masalan, tuproq yoki himoya liniyalari bunday emas, chunki ular odatda oqim o'tkazmaydi. Ishlash printsipi tufayli ularni elektr deb atashingiz mumkin. Favqulodda vaziyatda ular orqali oqim o'tadi va kontaktlarning zanglashiga olib, yerga tushadi. Quvvat manbaiga qarab, kontaktlarning zanglashiga olib keladigan kuchlanish doimiy yoki o'zgaruvchan tok bo'lishi mumkin. Elementlarning batareyasi doimiy kuchlanishni beradi va generatorlar yoki transformatorlarning o'rashlari o'zgaruvchan kuchlanishni beradi. Tarmoqsiz zanjirning barcha elementlarida bir xil tok oqadi.

Tarmoq zanjirning ikkita tugun orasiga o'ralgan ketma-ket bog'langan elementlardan hosil bo'lgan qismi sifatida aniqlanadi. Tugun - bu uchta shoxchalar birlashadigan nuqta.

Agar ko'p sonli passiv elementlar, EYK ning manbai bilan birga elektr zanjirini hosil qiladi, ularning o'zaro bog'lanishi turli usullar bilan amalga oshirilishi mumkin. Bunday ulanishlarning quyidagi xarakterli sxemalari mavjud.Elementlarning ketma-ket ulanishi eng oddiy ulanish hisoblanadi. Bunday ulanish bilan kontaktlarning zanglashiga olib keladigan barcha elementlarida bir xil oqim oqadi. Ushbu sxema bo'yicha, yoki sxemaning barcha passiv elementlari ulanishi mumkin va keyin sxema bir zanjirli tarmoqlanmagan bo'ladi (3-rasm., a) yoki ko'p zanjirli zanjir elementlarining faqat bir qismi ulanishi mumkin. Agar n ta element ketma-ket ulangan bo'lsa, unda bir xil oqim I oqadi, u holda kontaktlarning zanglashiga olib keladigan terminallaridagi kuchlanish ketma-ket ulangan n ta elementdagi kuchlanish pasayishi yig'indisiga teng bo'ladi, ya'ni.

U=U1+U2+U3+...Un              (15)

yoki  U=R1∙I+R2∙I+R3∙I+.…. +Rn∙I=R1+R2+R3……+Rn∙I=Rekv∙I    (16)

bu yerda Rekv - zanjirning ekvivalent qarshiligi.

Shunday qilib, ketma-ket ulangan passiv elementlarning ekvivalent qarshiligi ushbu elementlarning qarshiliklari yig'indisiga teng. Elektr sxemasi (3-rasm, a) ekvivalent sxema bilan ifodalanishi mumkin (3-rasm, b), ekvivalent qarshilik Rekv bo'lgan bitta elementdan iborat.

3-rasm. Chiziqli elementlarning ketma-ket ulanish sxemasi (a) va uning ekvivalent sxemasi (b)

Quvvat manbaining berilgan kuchlanishi va elementlarning qarshiliklari uchun elementlarning ketma-ket ulanishi bilan sxemani hisoblashda, kontaktlarning zanglashiga olib keladigan oqim Om qonuniga muvofiq hisoblanadi:

I=URekv        (17)

K element bo'ylab kuchlanishning pasayishi U=Rk∙I=Rk∙URekv   (18)

nafaqat bu elementning qarshiligiga, balki Rekvning ekvivalent qarshiligiga, ya'ni kontaktlarning zanglashiga olib keladigan boshqa elementlarining qarshiligiga ham bog'liq. Bu elementlarning ketma-ket ulanishining muhim kamchiligi. Cheklovchi holatda, kontaktlarning zanglashiga olib keladigan har qanday elementining qarshiligi cheksizlikka (ochiq kontaktlarning zanglashiga olib) teng bo'lganda, zanjirning barcha elementlaridagi oqim nolga teng bo'ladi.

Ketma-ket ulanishda kontaktlarning zanglashiga olib keladigan barcha elementlaridagi oqim bir xil bo'lganligi sababli, elementlardagi kuchlanishning pasayishi nisbati ushbu elementlarning qarshiliklari nisbatiga teng:

UkUn=RkRn   (19)

Elementlarning parallel ulanishi zanjirning barcha elementlariga bir xil kuchlanish qo'llaniladigan ulanishdir. Parallel ulanish sxemasiga ko'ra, sxemaning barcha passiv elementlari ulanishi mumkin (4-rasm, a), yoki ularning faqat bir qismi. Parallel bog'langan har bir element alohida filialni hosil qiladi. Shuning uchun, shaklda ko'rsatilgan elementlarning parallel ulanishi bilan sxema. 4a, rasm

u oddiy zanjir bo'lsa-da (chunki u faqat ikkita tugunni o'z ichiga oladi), bir vaqtning o'zida u tarvaqaylab ketgan.

4-rasm.chiziqli elementlarning parallel ulanishi (a) va uning ekvivalent sxemasi (b)

Ik=URk=U∙Gk        (20)

Kirxgofning birinchi qonuniga ko'ra       I=I1+I2+I3……+In    (21)

yoki      I=G∙U+G2∙U+G3∙U+.……+Gn∙U=G1+G2+G3+.…+Gn∙U=Gekv∙U  (22)

Bu yerda Gekv ekvivalent zanjir o’tkazuvchanligi. Shunday qilib, passiv elementlar parallel ulanganda, ularning ekvivalent o'tkazuvchanligi ushbu elementlarning o'tkazuvchanliklarining yig'indisiga teng bo'ladi. Ekvivalent o'tkazuvchanlik har doim parallel shoxlarning har qanday qismining o'tkazuvchanligidan kattaroqdir. Ekvivalent o'tkazuvchanlik Gekv ekvivalent qarshilikka mos keladi Rekv=1/Gekv . Keyingi ekvivalent zanjir sxemasi 4,a, rasmda tasvirlanganidek ko’rinishga ega bo'ladi 4b-rasm.

Parallel ulangan elementlar bilan zanjirning tarmoqlanmagan qismidagi tokni Om qonuni yordamida ushbu sxema bo'yicha aniqlash mumkin:

Ik=URekv=Gekv∙U     (23)

Shuning uchun, agar quvvat manbai kuchlanishi doimiy bo'lsa, u holda parallel ulangan elementlar sonining ko'payishi bilan (bu ekvivalent o'tkazuvchanlikning oshishiga olib keladi)

Bu esa zanjirning tarmoqlanmagan qismidagi toki (tok quvvat manbai ) ortadi.

  - Elektr zanjirlari asosiy qonunlari: Om va Kirxgof qonunlari, Joul-Lents qonuni. Om qonuni asosida elektr sxemalar tahlili.

Kirxgof, Om va Joul-Lens qonunlarini oddiy elektr zanjirlariga qo‘llash hech qanday qiyinchilik uyg‘otmaydi. Ammo ketma-ket va parallel  ulanishlardagi,   hamda oddiy parallel ketma-ket ulanishlardagi tok va potensiallarning taqsimlanishini to‘g‘ri idrok etishni alifbe yoki ko‘paytirish  jadvalini  bilgandek puxta o‘zlashtirish zarur. Ketma-ket ulash. Kuchlanish manbasi bilan ikki qarshilik ketma-ket ulanganda (5,a-rasm) ulardan faqat birgina tok oqib o‘tadi

5-rasm. Kuchlanish manbasi bilan ikki qarshilik ketma-ket ulash.

i = I = Е / (r1 + r2)                  (24)

Bir qator rezistorlar ketma-ket ulangan bo‘lsa ularni bitta ekvivalent qarshilik bilan almashtirish mumkin:

re = r1 + r2 + r3 + …                (25)

Ularning xar biri orqali oqayotgan tok I = U / re,  bunda

U = Е = r1I + r2I2 + r3I3 + … kuchlanishlar yig’indisi

Parallel ulash. Xar biri o‘zaro parallel bo‘lgan shoxobchalarda kuchlanish U  bir xildir, ya'ni tengdir (5,b-rasm). Agar U berilgan bo‘lsa, u xolda xar bir shohobcha uchun tok qiymatini Om qonuni asosida aniqlanadi:

I1 = g1U;   I2 = g2U; …                  (26)

bunda  gk = 1/rk    - qiymat  k - chi shoxobchaning o‘tkazuvchanligi.

Kirxgofning birinchi qonuniga asosan, umumiy tok barcha shoxobchalar toklarining yig‘indisiga teng:

I = I1 + I2 +…= (g1 + g2 + …)U .

Parallel ulanganda barcha shoxobchalarni bir ekvivalent o‘tkazuvchanlikka ega bo‘lgan bir shoxobcha bilan almashtirish mumkin:

ge =  g1 + g2+…              (27)

Bunda tok I va kuchlanish U orasidagi bog‘lanish berilgan zanjirdagidek qiymatga ega bo‘ladi:

I = gEU .

Zanjirda ikki parallel shoxobchalar mavjudligi sababli (1,a-rasm)  U2 =U3  bo‘lgani uchun tok quyidagicha aniqlanadi:

I1 = I2 + I3 = (g2 + g3)U2 = gE·U2 = U2/rE ,

bunda

.          (28)

Oddiy ketma-ket-parallel zanjir. Bunday zanjirni (6-rasm) hisoblash birmuncha murakkabroq. Ikki parallel shoxobchani ekvivalent (rE) qarshilik bilan almashtirib

rE = r2 r3 / (r2 + r3)       (29)   umumiy tokni      I1 = Ye /( r1 + rE),               (30)

6-rasm. Oddiy ketma ket va parallel zanjir.

hamda ikki parallel shoxobchada kuchlanishni aniqlaymiz:

U2 = U3 = rE ·I1 ,                 (31)

undan so‘ng toklarni aniqlaymiz:  I2 = U2 /r2;    I3 = U3 /r3   (32)

Keyingi ifodalarga (30)dan U2=U3  ni qo‘yib, so‘ngra I1 va rE ni (29) va (28)dan aniqlab, barcha toklar uchun ifodalarni qulay holatga keltirish mumkin:

,               (33)

bunda  quyidagi uch shoxobchaning barcha  qarshiliklaridan har ikkisi ko‘paytmalari  yig‘indisi

=  r1 r2 +  r2 r3  + r3 r1.                     (34)

Ushbu umumlashtirilgan ta’rif I2, I3 toklarni va ular yig‘indisiga teng bo‘lgan  I1  tokni aniqlash uchun zarurdir.

(33) ifodalardan toklar orasidagi bog‘lanishlar xam yaqqol ko‘zga tashlanadi:

(35)

(33)-(35) bog‘lanishlar zanjirlarni hisoblashda ko‘p uchrab turadi. Ularni qaytadan keltirib chiqarmasdan eslab qolish zarur.

Parallel ketma-ket shoxobchali zanjir. Murakkab elektr zanjirini ko‘pincha bir qator ketma-ket va parallel ulangan qarshiliklar sifatida tasavvur qilish mumkin. Masalan, qarshiliklari ryu1; ryu2;... bo‘lgan birnechta yuklamalar, alohida bo‘laklarining qarshiliklari rl,1; rl,2;...ga teng bo‘lgan bitta liniyaga ulangan bo‘lsin (6-rasm).

7-rasm. Qarshiliklarning o‘rin almashinuvi natijasida liniyaning bo‘lagidagi kuchlanishlar pasayuvi.

Bir o‘tkazgichdan oqayotgan barcha tok, ikkinchi o‘tkazgichdan qaytib keladigan ikki o‘tkazgichli

liniya  ko‘rilayotgan holat uchun uning ixtiyoriy bo‘lagi qarshiligi (masalan, rl,1) to‘g‘ri va teskari (ikkala) o‘tkazgichlar qarshiliklarini (aytaylik, rl1/2  va rl1/2) qo‘yilib, bir liniyaga ulangan deb hisoblash mumkin. Qarshiliklarning bo‘nday o‘rin almashinuvi natijasida liniyaning bo‘lagidagi kuchlanishlar pasayuvi o‘zgarmaydi. 7-rasmda keltirilgan sxemani o‘rganish natijasida, ryu,4+rl,4 qarshilikli shoxobcha (oxirgi yuklanish oxirgi liniya bo‘lagi bilan birga) ryu,3 (oxiridan oldingi bo‘lak yuklanishi shoxobchasi) bilan parallel ekanligini ko‘rish mumkin. Ushbu ikki shoxobchalarni bitta ekvivalent qarshilik bilan almashtirish mumkin. Bu qarshilik esa, o‘z navbatida rl,3  (oxiridan oldingi liniya) qarshiligiga ketma-ket ulangan bo‘ladi.

Shu ta’riqa, barcha zanjir qarshiliklarini «yig‘ish» va, natijada murakkab zanjirni soddalashtirilgan xolatga keltirish mumkin. Soddalashtirilgan zanjir uchun manba toki Il,1 ni aniqlash  qiyin emas. Bundan so‘ng birinchi yuklanishdagi kuchlanishni

Uyu 1 = E – rl1·Il1                (36)

va uning tokini aniqlash mumkin:

Iy1 =Uy1/ry1 ,

so‘ngra ikkinchi bo‘lakdagi liniya toki   Il2 = Il1 - Iyu1 ni aniqlanadi  va h.k.

Zanjirning  EYUK bo‘lmagan  qismi uchun om qonuni zanjirning shu qismi uchun tok va kuchlanish  o‘rtasidagi bog‘lanishni ifodalaydi va quyidagi ko‘rinishga ega bo‘ladi.

8-rasm. Ideal element.

Uab= I∙R	         		            (37)

Zanjirda tok va kuchlanish vaqt bo‘yicha o‘zgarmasligi mumkin (doimiy tok rejimi) u xolda tok va kuchlanishning oniy qiymatlari ham o‘zgarmas qiymatga ega bo‘ladi. Shu xolat uchun Om qonuni quyidagicha ifodalanadi.

Ta’rifi: zanjirdan o‘tayotgan tok kuchlanishga to‘g‘ri proporsiognal, qarshilikka teskari proporsional

I=	yoki    U=R∙I				(38)

Zanjirning EYuK bo‘lgan qismi uchun OM qonuni quyidagicha ifodalanadi:

9-rasm.Elementlarni ketma – ket ulash.

(39)

Umumiy xolatda esa quyidagicha ifodalanadi:

(40)

Elektr zanjirining EYuK ulangan qismi uchun OM qonuni quyidagicha ifodalanadi

10-rasm. Qarshilikni manbaga ketma – ket ulash.

(41)

11-rasm. Qarshilikni parallel ulsh.

(42)

;   	    			  (43)

Nazorat savollari

- Zanjirning EYuK bo‘lmagan qismi uchun OM qonuni.

- Zanjirning EYuK mavjud bo‘lgan qismi uchun OM qonuni.

- Ikki qutblik deb nimaga aytiladi.

- Kuchlanish deb nimaga aytiladi.

- Induktivlik nima.

- Energiya nima.

- Quvvat nima.

- Assosiy elektr kattaliklarga qanday kattaliklar  kiradi.

- Passiv elementlarga qanday kattaliklar  kiradi.

- Konturli zanjir uchun Om qonunini tarifi.