7-mavzu. O’zaro induksiyali zanjirlar.

Reja

- Magnit yurituvchi kuch, magnit bog’langan zanjirlar. Magnit zanjirlari uchun Kirxgof qoidalari. Magnit zanjirlarming asosiy qonunlari. Magnit zanjirlarini hisoblash.

- Transformatorlar tuzilishi va ishlash printsipi.Transformatorlarning xarakteristikalari va qo‘llanilishi.

- Uzatish xarakteristikalar, ikki qutbli zanjirlar, parallel va ketma – ketli rezonans, quvvatni maksimal uzatish va o‘zaro induksiya.

7.1. Magnit yurituvchi kuch, magnit bog’langan zanjirlar. Magnit zanjirlari uchun Kirxgof qoidalari. Magnit zanjirlarming asosiy qonunlari. Magnit zanjirlarini hisoblash.

Magnit  yurituvchi  kuchlar  (MYUK)  ta’sirida  hosil  bo‘lgan  magnit  okimlari  o‘tishiga  moslashgan  ferromagnit  materiallar  va  boshqa  elementlar  yig‘indisi  magnit  zanjirini  tashkil  etadi. Magnit  zanjirlaridagi  elektromagnit  jarayonlarni MYUK, magnit oqimi,  magnit  maydonining induksiyasi va kuchlanganligi  kabi  tushunchalar  bilan  izohlanadi.  Ma’lumki,  o‘tkazgichdan  tok  o‘tayotganda  uning  atrofida  magnit  maydoni  hosil  buladi.  Bu  tok  to‘g‘ri  chiziqli  yo‘nalgan  bo‘lsa,  uning  magnit maydoni  kuch  chiziqlarining  yo‘nalishini  ingliz  olimi  Maksvell  tavsiya  etgan  o‘ng  parma  qoidasi  yordamida  aniqlash  mumkin.  Agar  parmaning  harakati  o‘tkazgichdagi  tok yo‘nalishi  bilan  mos  tushsa,  u  holda  parma  dastasi  aylanma  harakatining yo‘nalishi  magnit  kuch  chiziqlari  yo‘nalishini  ko‘rsatadi  (1- rasm ). Elektr  tokini  hosil  qiluvchi  magnit  maydoni  magnit  induksiyasi  vektori  ( V )  bilan  xarakterlanadi. Bu  vektor  magnit  maydoni  kuch  chiziqlariga  urinma  bo‘ylab  yo‘nalgan  buladi va  u  mazkur  maydon  intensivligini  bildirib,  uning  ta’sir  etish  yo‘nalishini ko‘rsatadi. Berilgan  S  sirt  orqali  o‘tgan  magnit kuch  chiziqlari  to‘plami  shu  sirt  orqali o‘tuvchi  magnit  oqimi  F deyiladi. Magnit oqimi  bilan  magnit  induksiyasi  orasidagi bog‘lanish  quyidagicha  ifodalanadi:

1-rasm. Magnit  kuch  chiziqlari.

F=SBds=SBds cos⁡(B,ds)  (1)

Magnit  oqimi  skalyar  kattalik  bo‘lib, musbat  va  manfiy  ishoralarga  ega  bo‘lish  mumkin. Uning  ishorasi  V  va  ds orasidagi  burchakka  bog‘liq  bo‘ladi. Induksiyasi  hamma  nuqtalarida  bir xil  bo‘lgan  magnit  maydoni bir jinsli  maydon  deyiladi.  Bunday  maydon  uchun  (1)  ifoda quyidagicha  yoziladi:

F =  V  ∙S  (2)

2- rasm.Oddiy magnit zanjiri.

SI sistemasida magnit induksiyasi tesla (Tl), magnit oqimi esa veber (Vb) da o‘lchanadi. Magnit  maydoni  induksiyadan tashqari,  maydon  kuchlanganligi H  bilan  ham  xarakterlanadi. Uning  o‘lchov  birligi  A/m.  Bu ikkala  kattalik  o‘zaro quyidagicha  bog‘langan:

B=μμ0H=μaH  (3)

Bu  yerda:  μ — muhitning  nisbiy  magnit singdiruvchanligi; μ0=4∙10-7Gn/m — vakuumning  (bo‘shliq)  magnit  siigdiruvchanligi;  μa=μμ0— muhitning absolyut  magnit singdiruvchanligi. Bir  jinsli  maydonda  V  va  N  larning  yo‘nalishlari  o‘zaro mos  keladi. Magnit  maydoni  kuchlan-ganligi  bilan  mazkur  maydonni yuzaga  keltiruvchi  toklar  orasidagi  munosabat  to‘la  tok  qonuni  bilan  ifodalanadi.  Bu  qonunga  asosan  magnit  maydoni  kuchlanganligidan  berk  kontur  bo‘yicha  olingan  chiziqli  integral  shu  konturdagi  to‘la  tokka  teng  bo‘ladi:

H dl =I  (4)

Biror berk konturdan  o‘tayotgan  toklarning  algebraik  yig‘indisi I to‘la  tok  deyiladi. Masalan,  oddiy  magnit  zanjiri  uchun  (2- rasm)  to‘la  tok qonuni  quyidagicha  yoziladi:

H dl =I→H2πro'r=IW  (5)

Bu yerda ro'r- ferromagnit  uzakning  urtacha  radiusi; IW=H dl= F— zanjirning  magnit  yurituvchi  kuchi. Elektr  va  magnit  zanjirlaridagi  kattaliklar  orasidagi o‘xshashliklar  2 - jadvalda  ko‘rsagilgan.

| Elektr kattaliklar |  | Magnit katttaliklar |
| --- | --- | --- |
|  | EYUK ( E=Edl=Fl) | MYUK (F=Hdl=IiWi |
|  | Elektr toki (I=Sσds) | Magnit oqimi (F=SBds) |
|  | Elektr aktiv qarshilik R=lγS | Magnit qarshiligi RM=lμaS |
|  | Tok zichligi σ | Magnit induksiyasi B |
|  | Elektr maydon kuchlanganligi E | Magnit maydon kuchlanganligi H |
|  | Solishtirma o’tkazuvchanlik γ | Absolyut magnit singdiruvchanlik μa |
|  | Kuchlanish Uab=φa-φb=baEdl | Magnit kuchlanish UMab=φMa-φMb=abHdl |

Bu  o‘xshashliklarni  hisobga  olib  elektr  zanjirlari  qonunlarini  magnit  zanjirlari  uchun  xam  yozishimiz  mumkin  (3-jadval).

| № | Qonunlar | Elektr zanjirlari | Magnit zanjiri |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Om qonuni | I=UR | F=UMRM |
| 2 | Kirxgofning I qonuni | IK=0 | Fl=0 |
| 3 | Kirxgofning II qonuni | IKRK=El | FKRMK=Fl |

O’ZGARMAS MYUK TA’SIRIDAGI MAGNIT ZANJIRLARI

O‘zgarmas  magnit  yurituvchi  kuchlar  ( MYUK )  ta’siridagi magnit  zanjirlarini  xisoblash  usullari  guruhlarga  magnit zanjirini  sintez  va  analiz  qilish  tarzida  ko‘rib  chiqiladi.

Magnit  zanjirini  sintez  qilishda  berilgan  magnit  zanjiridan  o‘tayotgan  magnit  oqimi  ma’lum  bo‘lib,  unga  tegishli MYUKni  topish  kerak  buladi.  Magnit  oqimini  F bilan  belgilasak,  magnit  induksiyasi  va  ayrim  uchastkalardagi  magnit maydon  kuchlanganligi  quyidagicha  aniqlanadi:

Hi=Blμi=FlSiμi       (6)

bu  yerda:  Si va μi— mos  ravishda i-  uchastkaning  kundalang  kesim  yuzasi  va  magnit singdi-ruvchanligi. Natijada MYUK:                F=Hili=lW   (7)

3-rasm. Permalloyning  magnitlanish  xarakteristikasi.

bu  yerda  li— i- uchastkaning uzunligi; W — magnit  maydonini hosil  qiluvchi  chulg‘amning  o‘ramlari  soni; I — chulg‘amdan  o‘tayoggan  o‘zgarmas  tok.

O’ZGARUVCHAN MYUK TA’SIRIDAGI MAGNIT

ZANJIRLARI

Agar 4-rasmdagi magnit zanjiriga sinusoidal kuchlanish «beriladigan bulsa, u  holda  chulg‘amdan  o‘tayotgan  tok  nosinusoidal  buladi  (5-rasm,b). Chunki  ferromagnit  materialning  magnitlanish  xarakteristikasi  gisterezis  sirtmog‘i  bo’yicha  o‘zgaradi  (5-rasm,a ). Bu  zanjirdagi  tok  davriy  bo‘lganligi  uchun  ferromagnit  material  gisterezis  sirtmog‘i  bo’yicha  siklik  ravishda  magnitlanib  turadi  va  unda  uyurma toklar  hosil  bo‘ladi.  Demak,  zanjirda  ma’lum  aktiv  quvvat isrof  bo‘ladi.

4-rasm.Cho’lg’amli zanjir.

Bu  zanjirdagi  tok  davriy  bo‘lganligi  uchun  ferromagnit  material  gisterezis  sirtmog‘i  bo’yicha  siklik  ravishda  magnitlanib  turadi  va  unda  uyurma toklar  hosil  bo‘ladi.  Demak,  zanjirda  ma’lum  aktiv  quvvat isrof  bo‘ladi.

Agar  berilgan  kuchlanish  u=Umsin⁡(ωt+π/2) kuyidagi  tenglamani  yozishimiz  mumkin:

Umsinωt+π2-WdFdt  (8)

bu   yerda    -WdFdt    o‘zinduksiya  EYUK.  (8) tenglamaga  ko‘ra  zanjirdagi  magnit  oqim

F=Fmsinωt  (9)

bu  yerda

Fm=UmωW=U4,44fW   (10)

5-rasm. Gisterezis  sirtmog‘ini  hisobga  olgan  holda zanjirdagi  tokning  o‘zgarish  grafigi.

5-rasmda  ferromagnit  materialning  gisterezis  sirtmog‘ini  hisobga  olgan  holda zanjirdagi  tokning  o‘zgarishini  grafik  ravishda  aniqlash  usuli  ko‘rsatilgan.  Bu  yerda  u  va  I  orasida  fazalar siljishi  hosil bo‘lishini  ko‘ramiz.

Umumiy  holda, bunday zanjirlar  uchun  vektorlar  diagrammasi  va  kompleks  usulni  i qo‘llash  uchun  elektr  va magnit kattaliklar ekvivalent sinusoidalar  bilan  almashtirilishi  lozim.  Masalan,  nosinusoidal  tok  i  ning  ekvivalent  sinusoidal ta’sir ta’sir etuvchi qiymati quyidagicha aniqlanadi:

Ie=1T0Ti2dt  (11)

Bu  tokning  ta’sirida  zanjirda  isrof  bo‘lgan  aktiv  quvvat:

P=1T0Tuidt (12)

Ekvivalent  tok  vektori  (Ie)bilan  kuchlanish  vektori  ( U ) orasidagi  fazalar  siljishi (φ)  aktiv  quvvat  formulasidan aniqlanad i:

P=U∙Ie∙cosφ (13)

Berilgan  zanjirning  vektor  diagrammasi  6-rasmda  ko’rsatilgan.

6-rasm. Zanjirning  vektor  diagrammasi.

Ekvivalent sinusoidal  tok  vektori  Ie  ni  ikkita  Ia  va (Iμ) tashkil  etuvchilarga  ajratish  mumkin  (6-rasm).  Bu  tashkil  etuvchilarni  aktiv  (Ia)  va  magnitlovchi  (Iμ) toklar deymiz, chunki  (Ia)   ning  yo‘nalishi  U  ning  yo‘nalishiga, (Iμ) ning  yo‘nalishi  magnit  oqimi  vektori  (F)  ning  yo‘nalishiga  mos  keladi.

O‘zgarmas  va  o‘zgaruvchan  MYUK  lar  ta’siridagi  magnit zanjirlaridan  avtomatikada  va  boshqarish  sistemalarida  ishlatiladigan  elektromagnit  kurilmalarni  tayyorlashda  foydalaniladi.

MAGNIT  KUCHAYTIRGICHLAR

O‘zgarmas  va  o‘zgaruvchan  MYUK  lar  ta’siridagi  magnit  zanjirlaridan  kuchaytirgichlar  yaratish  uchun  foydalanish  mumkin. Masalan,  oddiy  magnit  kuchaytirgichni  ko‘rib  chiqaylik  (7-rasm).  Bu  kuchaytirgichning  kirish  tokini  boshqarish  toki Ib, chiqish  qismidagi  tokni  nagruzka  toki  In  deb  belgilaylik. Nagruzkadagi  tokning  quvvatini  boshqarish  toki  Ib yordamida o‘zgartirish  mumkin.  Agar  zanjirning  chiqish  qismidagi  tokning  qiymatini  ekvivalent  sinusoidal  bilan  almashtirsak,  u holda

In=URn2+Xn2=URn2+ωLn2      (14)

bu  yerda  Xn— ferromagnit  elementning  induktiv  qarshiligi (shu  elementning  induktivligi        Ln=Wn2∙Sl∙μ)

7-rasm. Oddiy  magnit  kuchaytirgich.

Ferromagnit  materialning  magnit  singdiruvchanligi  boshqarish  tokining  qiymatiga  bog‘liq  bo‘ladi  (8- rasm),  ya’ni Ib ortib  borishi  μ ning  kamayishiga  olib  keladi  Shuning uchun,  (14)  ifodaga  asosan,  boshqarish  tokining  o‘zgarishi  induktivlik  (Ln va  Xn)  ni  o‘zgartiradi.  Natijada  kuchaytirgichning  asosiy  xarakteristikasi  In(Ib) 9-rasmda  ko’rsatilgan  shaklga  ega  bo’ladi.

8-rasm.  Ferromagnit  materialning magnit  singdiruvchanligini  boshqarish tokining  qiymatiga  bog‘liq grafigi.

(Ib)  va In(Ib) xarakteristikalarning  asosiy  nuqtalari  1,2  va  3  raqamlari  bilan  belgilangan.  Berilgan  kuchaytirgichning  tok  bo‘yicha  kuchaytirish  koeffitsienti  xarakteristikaning  1 — 3  uchastkasidan  aniqlanadi  (9-rasm).

KT=∆In∆Ib  (15)

9-rasm. Kuchaytirgichning  tok  bo‘yicha  kuchaytirish  koeffitsienti  xarakteristikasi

10-rasm. O'zgaruvchan  EYUK kuchaytirgichning  kirish  qismiga  bo‘lgan  ta’sirini  ikki  o‘zakli  sxemasi.

Kuchaytirgichning  kirishdagi  induktivligi  (L)  yordamida W b— o‘ramda  induksiyalangan  o‘zgaruvchan  EYUK  ning  boshqarish  tokiga  ta’sirini  kamaytirish  mumkin.  Amalda  o‘zgaruvchan  EYUKning  kuchaytirgichning  kirish  kismiga  bo‘lgan  ta’sirini  ikki  o‘zakli  sxemalar  yordamida  kamaytiriladi  (10-rasm).  Bu  sxemada  kuchaytirgichning  kirish  qismidagi  boshqarish  o‘ramlari  chiqish  o‘ramlari  Wn  ga  nisbatan  teskari ulanganligi  uchun  eb' va  eb'' o‘zgaruvchan  EYUK  lar  bir-birini kompensatsiyalaydi.  Natijada  kuchaytirgich  chiqish  qismining kirish  qismiga  bo’lgan  ta’siri  kamayadi.  Bu  sxemada  o‘ramlarning  boshlanishi  nuqtalar  bilan  belgilangan. Magnit  kuchaytirgichlari,  ko‘pincha,  tok  va quvvat kuchaytirgichlari  sifatida  ishlatiladi.

7.2 Transformatorlarning xarakteristikalari va qo‘llanilishi.

Transformatorning  ixtirochisi  P.  N.  Yablochkov  hisoblanadi.  U  1876  yilda  elektr  yoy  lampasi  uchun  manba  sifatida  ilk bor  transformatordan  foydalangan.

Transformatorlardan  foydalanish  1891  yili  uch  fazali transformatorning  konstruksiyasi  ishlab  chitsilib,  elektr energiyasini  uch  fazali  tok  sistemasi  yordamida  uzatish  amalga  oshirilgandan  sung  yanala  kengaydi.  Bu  elektrlashtirishning  jadal  rivojlanishiga  sabab  bo‘ldi.

11-rasm. elektr  energiyasini  transformatorlar  yordamida  uzatish  sxemasi.

11 -rasmda  elektr  energiyasini  transformatorlar  yordamida  uzatish  sxemasi  kursatilgan.  Sxemadan  ko‘rinib  turibdiki,  elektrostansiyada  generator  ishlab  chiqarayotgan  elektr energiyasi  transformator  Tr  1  yordamida  b  kV  kuchlanishdan  35 kV  gacha  orttirilib,  elektr  uzatish  liniyasi  orqali  taqsimlovchi  podstansiyaga  berilmoqda.  U  yerda  pasaytiruvchi transformator  Tr2  yordamida  kuchlanish  35  kV  dan  6 kV  gacha  pasaytirilib,  iste’molchining  transformatori  Tr3  ga  o’rnatilmoqda.  Bunday  transformatorlardan  bir  nechta  bo‘lishi  mumkin.  Transformator  Tr3  yordamida  kuchlanish  6 kV  dan  iste’molchi  uchun  zarur  bo‘lgan  380/220,  220/127V  kuchlanishlarga aylantiriladi. Ko‘rinib  turibdiki,  elektr  energiyasi  elektrostansiyadan  iste’molchiga  yetib  kelguncha  uch  marta  transformatsiyalanmoqda.  Real hollarda  transformatsiyalash  soni bundan  ham  ko‘p  bo‘lishi  mumkin. Elektr  energiyasining  bir  pog‘onada  bo‘lgan  u1,i1  kuchlanish va  tokini  boshqa  pog‘onadagi  u2,i2 kuchlanish  va  tokka  aylantirib  beradigan  statik  (harakatlanuvchi  qismlari  bo‘lmagan) elektromagnit  apparati  transformator deyiladi.  Transformatorlar energetik  sistemalarda  qo‘llanishidan  tashqari,  kuchsiz  toklarda  ishlovchi  hisoblash  mashinalari,  avtomatika,  telemexanika,  aloqa,  radiotexnika  va  televideniya  qurilmalari zanjirlarida  va  umuman,  elektr  kuchlanishini  o‘zgartirib  berish  kerak  bo‘lgan  barcha  joylarda  ishlatiladi.

Transformatorlar  bajaradigan  vazifasiga  ko‘ra  quyidagi turlarga  bo‘linadi:

—  elektr  energiyasini  uzatish  va  taqsimlash  uchun  mo‘ljallangan  katta  quvvatli  (uch  fazali)  transformatorlar;

—  kerakli  joylarda  kuchlanishni  keng doirada  uzgartirib berish  va  dvigatellarni  ishga  tushirish  uchun  mo‘ljallangan avtotransformatorlar;

—  taqsimlash  tarmoqlaridagi  kuchlanishni  rostlab  turish uchun  mo‘ljallangan  induksion rostlagichlar.

—  o‘lchov  asboblari  va  himoya  vositalarini sxemalarga  ulash uchun  mo‘ljallangan  o‘lchov  transformatorlari;

—  payvandlash,  qizdirish  pechlari  sinov, to‘g‘rilash  va  hokazolar  uchun  mo‘ljallangan  maxsus  transformatorlar.

Transformator turlarining ko‘p bo‘lishiga qaramay, ularda buladigan elektromagnit jarayonlar umumiy o‘xshashlikka ega bo‘lib, ularning ishlash prinsipi bir xildir. 12-rasmda bir fazali ikki chulg‘amli transformatorning sxemasi va shartli belgilanishi ko‘rsatilgan. Transformator po‘lat o‘zak (magnit o‘tkazgich) 1 dan va ikkita mis chulg‘amlar 2 dan iborat. Po‘lat o‘zakning induksion toklar: hisobiga qizib ketishini kamaytirish maqsadida u kalinligi 0.35-0,5 mm bulgan elektrotexnik po‘lag plastinalardan yig‘iladi. Plastinalarning ikki tomoniga izolyatsion lok surtiladi yoki ular tegishlicha qizdiriladi. Po‘lat o‘zak plastinalarni yig‘ish tartibi 3- rasmda ko‘rsatilgan. Qatlam plastinalarining choklarn ustma-ust tushmasligi kerak.

Ustma-ust tushmasligi kerak. Po‘lat o‘zak magnit zanjirini hosil qilish uchun xizmat qiladi va shu tufayli asosiy magnit oqimi F po‘lat o‘zak bo‘ylab harakatlanadi. Pulat o‘zakning mis chulg‘amlar o‘ralgan qismi sterjen deyiladi.Transformatorning manbaga ulangan chulg‘ami birlamchi, iste’molchiga ulangani ikkilamchi chulg‘am deyiladi. Shuning uchun birlamchi chulg‘amga (zanjirga) oid kattaliklar 1 indeksiga ega, masalan, birlamchi chulg‘amning o‘ramlar soni ω1 qismalaridagi kuchlanish u1zanjirdagi tok i1 va h. k. Shuningdek, ikkilamchi chulg‘amga oid kattaliklar 2 indeksiga ega, masalan, ω2,u2,i2  va h. k. Transformatorning birlamchi chulg‘amiga berilgan sinusoidal kuchlanish (u1 = Um sin ωt) ta’sirida chulg‘amdan o‘zgaruvchan tok oqib o‘tadi. Bu tok transformatorning po‘lat o‘zagida uzgaruvchan magnit oqimi (F) ni hosil qilali. Chulg‘amlarning o‘ramlarini kesib o‘tayotgan bu asosiy magnit oqimi birlamchi chulg‘amda o‘zinduksiya, ikkilamchi chulg‘amda zsa o‘zaro induksiya hodisasnga binoan tegishlicha e1 va e2 elektr yuritupchi kuchlarni induksiyalaydi. Mazkur EYuK larning ta’sir etuvchi kiymatlari:

E1=4.44∙t∙ω1∙F  (16)

E2=4.44∙t∙ω2∙F (17)

12-rasm.

Bu yerda f — o‘zgaruvchan tokning chastotasi, Gts; ω1,ω2 — birlamchi va ikkilamchi chul g‘amlarning o‘ramlari soni F — asosiy magnit oqimi, Vb Demak, (16) va (17) ifodalardan ko‘rinadiki, chastota t va magnit oqimi F o‘z garmas bo‘lganda chulg‘amlarda induksiyalangan EYuK E1 va E2lar ularning o‘ramlari soniga proporsional ekan, ya’ni

E1E2=ω1ω2     (18)

13-rasm

Bu nisbat transformatorning transformatsiya koeffitsiyenti hisoblanadi, ya’ni

k=E1E2=ω1ω2  (19)

Mazkur koeffitsiyent transformatorga berilgan kuchlanishning necha marta o‘zgarishini ko‘rsatadi Agar k>1 bo‘lsa, transformator kuchlanishni pasaytirib beruvchi, agar k<1 bo‘lsa, kuchlanishni orttirib beruvchi hisoblanadi. Agar 12- rasm, a da ko‘rsatilgan transformatorning ikkilamchi chulg‘amiga nagruzka (Z2H) ulasak, EYuK (e2) ta’sirida undan tok (i2) o‘ta boshlaydi. Shunday qilib, kuchlanishi u1 tok kuchi i1 bo‘lgan manbaning elektr energiyasi transformator yordamida kuchlanishi u2  va tok kuchi  i2 bo‘lgan elektr energiyasiga aylantirib, iste’molchiga uzatiladi. Transformatorning manbadan (tarmoqdan) olayotgan birlamchi quvvati P1=U1∙I1∙cosφ1    bo‘lsa, uning iste’molchiga berayotgan ikkilamchi quvvati P2=U2∙I2∙cosφ2. Agar transformatordagi quvvat isrofi xisobga olinmasa, P1≈P2 buladi. Birlamchi va ikkilamchi zanjirlardagi faza siljish burchaklarini taxminan bir xil desak, U1∙I1=U2∙I2 deyish mumkin. Agar kuchlanishlar bir-birlari bilan xuddi EYuK lar kabi nisbatda bo‘ladi desak, transformatsiya koeffitsiyentini quyidagicha qayta yozish mumkin:

k=E1E2=U1U2=I1I2  (20)

Transformatorning ishlash prinsipini bir fazali ikki chulg‘amli transformator misolida ko‘rib chiqamiz, uning konstruktiv sxemasi 14- rasmda keltirilgan. Bu transformator magnit o‘tkazgich va unga o‘ralgan ikkita chulg‘amdan tarkib topgan. Chulg‘amlardan biri , kuchlanishli o‘zgaruvchan tok manbai I ga ulanadi; bu chulg‘am birlamchi chulg‘am deyiladi. Ikkinchi chulg‘amga iste’molchiga ulanadi, bu chulg‘am ikkilamchi chulg‘am deyiladi.

14- rasm. Bir fazali ikki chulg‘amli transformator: a—konstruktiv sxemasi; b— printsipial sxemasi.

Transformatorning ishlashi elektromagnitaviy induksiya hodisasiga asoslangan. Birlamchi chulg‘am o‘zgaruvchan tok manbaiga ulanganda shu chulg‘amning o‘ramlaridan o‘zgaruvchan tok, o‘tadi, bu tok magnit o‘tkazgichda o‘zgaruvchan magnitaviy oqim F hosil qiladi. Bu oqim magnit o‘tkazgichda tutashib, ikkala chulg‘amda E.YU.K. hosil qiladi; birlamchi chulg‘amda

e1=-ω1 dFdt           (21)

ikkilamchi chulg‘amda

e2=-ω2 dFdt             (22)

bunda ω1 va  ω2 – transformatorning birlamchi va ikkilamchi cho‘lg‘amlaridagi  o‘ramlar  soni.

Transformator ikkilamchi chulg‘amining chiqish uchiga nagruzka ZH ulanganda E.YU.K. e2 ta’sirida shu cho‘lg‘am zanjirida tok  i2 paydo bo‘ladi.

Bunda ikkilamchi cho‘lg‘amning chiqish uchlarida kuchlanish U2 hosil bo‘ladi.

Kuchaytiruvchi transformatorlarda  U2 > U1 pasaytiruvchi kuchlarida esa            U1 > U2  bo‘ladi. (1) va (2) formulalardan ko‘rinib turibdiki cho‘lg‘amlardagi o‘ramlar soniga qarab  e1 va e2 lar bir biridan farq qilishi mumkin.Shuning uchun o‘ramlarning nisbati keraklicha qilib taplangan chulg‘amlar ishlatib, kuchlanishlar nisbati istalgancha bo‘lgan transformator tayyorlash mumkin. Transformatorning yuqoriroq kuchlanishli tarmoqqa ulangan chulg‘ami yuqori kuchlanish (YuK) chulg‘ami deyiladi; pastroq kuchlanishli tarmoqqa ulangan chulg‘ami esa past kuchlanish(PK) chulg‘ami deyiladi. Transformatorlarning qaytarlik xossasi bor: bitta transformatorning o‘zidan kuchaytiruvchi sifatida ham, pasaytiruvchi transformator sifatida ham foydalanish mumkin. Lekin, odatda, transformatorning muayyan vazifasi bo‘ladi: u yoki kuchaytiruvchi, yoki pasaytiruvchi buladi.

7.3 Uzatish xarakteristikalar, ikki qutbli zanjirlar, parallel va ketma – ketli rezonans, quvvatni maksimal uzatish va o‘zaro induksiya.

Ikki uchli har qanday elektr zanjirlari ikki qutbli elektr zanjirlari deb ataladi. Ikki qutbli elektr zanjirlari murakkab va har xil tuzilishlarga ega bo‘ladi.

Eng oddiy ikki qutbli jlektr zanjirining tuzilishi quyidagicha belgilanadi:

15- rasm

Ikki qutbli elektr zanjirlari:

-   chiziqli va nochiziqli;

-    bir, ikki va ko‘p elementli;

- reaktiv (induktivlik va sig‘im ulangan);

- energiya yo‘qotuvchi (aktiv qarshilik ulangan);

- aktiv va passiv turlariga bo‘linadi.

Elektr energiyasi o‘zaro qoplanmaydigan elektr manbasi ulangan ikki qutbli elektr zanjirlari aktiv ikki qutbli elektr zanjirlari  deb ataladi, yaxni elektr energiyasi faqat sarflanadi, lekin o‘zaro qoplanmaydi.

Elektr manbasi ulanmagan elektr zanjiri passiv ikki qutbli elektr zanjiri deb ataladi.

Misol uchun quyidagi elektr zanjiri passiv ikki qutbli elektr zanjiri deb yuritiladi.

16- rasm

Ikki qutbli elektr zanjirlarning  qarshiligi va o‘tkazuvchanligi chastotaga bog‘liqligi chastotalali xarakteristikalar  deb ataladi.

Bunday bog‘liqlik ikki qutbli elektr zanjirining tok va kuchlanishlar amplitudasi va fazasi, chastotaga bog‘liqligini ko‘rsatadi.

al uzatish va  o‘zaro induksiya.

Rezonans xodisasi bir necha xil ta’riflanishi mumkin. Ulardan biri bo‘yicha S va L elementlarga ega bo‘lgan berilgan passiv ikki qutblikning kirish qismida kuchlanish fazasi  va tok fazasi  mos kelsa, ya’ni  bo‘lsa, rezonans hodisasi mavjud bo‘ladi; bunda mazkur ikki qutblik tashqaridan reaktiv quvvat olmaydi (). Bunday rezanans energetik yoki fazali rezonans deyildi. Rezonansning bunday ta’rifi elektrotexnikada keng qo‘llaniladi.

Ikkinchi ta’rif axborot texnologiyalari sohalariga ko‘proq mos keladi. Unga ko‘ra, rezonans xodisasi S va L  passiv elementlari bo‘lgan zanjirga tashqaridan berilayotgan kuchlanish yoki tokning  burchak chastotasi  zanjirning xususiy (rezonans) chastotasi  ga teng bo‘lganda kuzatiladi. Bunday rezonans radiotexnik (to‘lqin) rezonans deb ataladi. Ushbu ikki xil ta’riflanayotgan hodisa aslida yagona xolatdir, ya’ni

17-rasm

bo‘lganda  ni ko‘rish mumkin.

Kuchlanish rezonansi. Zanjirda L, r, C elementlar ketma-ket (17,a-rasm) ulangandagi rezonans shunday nomlanadi.

Ushbu ketma-ket ulangan zanjirdagi tok quyidagicha aniqlanadi:

,                                        (23,a)

yoki                ,                               (23,b)

bunda    .

Rezonans bo‘lganda manba kuchlanishining burchak chastotasi xususiy burchak chastotasiga teng bo‘ladi:

,                                 (24)

passiv elementlarning toki o‘zining maksimal qiymatiga erishadi

Imax=U/r                                                                (25)

va x = 0 bo‘lganligi uchun kirishdagi kuchlanish   va tok  fazalari mos bo‘ladi. Bu xolat 17,b-rasmdagi vektor diagrammalarda tasvirlangan. Tenglik (25) dan shuni anglash mumkinki, rezanansga erishish uchun yoki manba kuchlanishining chastotasi  ni, yoki konturning L va S (ya’ni xL va xC) reaktiv parametrlari (yoki xususiy chastotasi o)  qiymatlarini o‘zgartirib erishish mumkin ekan.

Tok I, kuchlanish (UL yoki UC)larning  ga bog‘liqligi L yoki  S larning rezonans funksiyalari (egri chiqiqlari) deyiladi. Ushbu funksiyalarning nisbiy chastota orqali ifodalari ko‘proq qo‘llaniladi:

.                                       (26)

Rezonans konturning muhim parametrlaridan bir – asllik (Q)dir. Asllik deb elementlardan biri reaktiv qarshiligi (ya’ni  yoki 1)ning unga ketma-ket ulangan aktiv qarshilikka nisbatiga aytiladi:

(27)

Ushbu tenglikning suratida konturning  xarakteristik qarshiligi  keltirilgan. Uning qiymati

.                          (28)

18-rasm

Berilgan kontur rezonans funksiyalarining nisbiy birlikdagi ko‘rini shlari uning aslligiga bog‘liqdir (18- rasm).

Biroq bu bog‘lanishlar masalaning mohiyatini   ( bo‘lganda tokning maksimum  Imax ga erishishini) ko‘rsatgani bilan, Imax ning absolyut

qiymati qanday o‘zgarishini aniqlamaydi. Shuning uchun, I() bog‘lanishda tokni absolyut qiymatda oladigan bo‘lsak, Q ning katta qiymatlarida va ≠0 da I ning qiymati birnecha amperni tashkil etsa ham, =0 bo‘lgandagi Imax ning qiymati o‘nlab, ba’zan esa yuzlab ampergacha yetishi mumkin.

Tenglik (23,b) ga o‘zgaruvchan  va parametr Q ni   kiritsak, tokning umumlashtirilgan rezonans funksiyasini aniqlaymiz:

(29)

19-rasm

Hosil bo‘lgan tenglik, hamda 20,a va 20,b-rasmlarda keltirilgan bog‘lanishlardan shuni anglash mukinki, konturning aslligi  qanchalar  katta  bo‘lsa,   tokning  rezonanas egri chizig‘i shunchalar tik bo‘ladi va Imax shunchalar katta bo‘ladi.

Konturning yana bir muhim qiymatlaridan biri, rezonans funksiyasi kengligi yoki konturning uzatish kengligi deb nomlangan  kattalikdir. U tokning qiymati Imax/ bo‘lgandagi  va  chastotalar farqiga teng (9-rasm). Bunda konturning kompleks qarshiligi rezonansdagi Zmin = r minimal qarshilikka nisbatan  marta katta bo‘ladi. Tenglik (9) dan Imax / I = deb hisoblab  va  larning qiymatlarini aniqlaymiz:    yoki        (30)

bundagi musbat ishora ning qiymatiga, manfiy ishora esa   qiymatiga mos keladi. Shunday qilib,	20-rasm

(31)

Bu qiymatlarning yig‘indisini hisoblab, quyidagini aniqlaymiz:

undan   yoki    (32)

ekanligi ma’lum bo‘ladi. Demak rezonans chastotasi  uzatish kengligi chegaraviy chastotalarining o‘rtacha geometrik qiymatiga teng.

Rezonans chastotasi  ni tajriba usuli bilan ham aniqlash mumkin. Buning uchun  ning qiymatini o‘zgartirib, tokning maksimal qiymatiga mos kelgan  ni aniqlash kifoyadir. Biroq tajribalar shuni ko‘rsatadiki, avval  va  ( va ) chegaraviy chastotalarni o‘lchab (bu qiymatlar orqali tokning keskin o‘zgarishini kuzatish mumkin), so‘ngra (32) dagi o‘rtacha geometrik qiymat orqali hisoblash aniqroq natija beradi.

Yuqoridagi (11) tengliklarning ikkinchisini birinchisidan ayirsak, quyidagilarni aniqlash mumkin:

yoki          .    (33)

Bundan shunday xulosaga kelamiz: rezonans funksiyasining kengligi kontur aslligiga teskari qiymatga teng ekan; demak, rezonans funksiyasi shakli orqali uning aslligini aniqlash mumkin ekan.

Induktivlik va sig‘imdagi kuchlanishning chastotaga bog‘liqligi quyidagicha ifodalanadi:

(34)

(35)

yoki nisbiy chastota  ni kiritib hamda (35)ni  e’tiborga olib, quyidagilarni aniqlaymiz:

(36)

(37)

bunda  konturda rezonansdan uzoqlashish darajasini ko‘rsatuvchi parametr. Uni boshqacha ifodalash ham mumkin:

Rezonas funksiyalari  va  10,a-rasmda keltirilgan. Birinchisi (agar Q>1/ bo‘lsa)  ga  nisbatan yuqoriroq chastotada maksimumga erishadi, chunki  (32) ifodaning suratida joylashgan, ikkinchisi -  dan quyiroq chastotada maksimumga erishadi, chunki  (33) ifodaning maxrajida joylashgan. Ushbu chastotalarning qiymatlarini mazkur funksiyalar  maksimumlari orqali aniqlash mumkin:

(38)

bunda  va  (38,a) va (38,b) qiymatlar maksimumiga mos keluvchi nisbiy chastotalar.

Bu kuchlanishlarning maksimal qiymatlari bir xil va quyidagicha aniqlanadi:

(39)

Ushbu (38) va (39) tengliklardan quyidagilar ma’lum bo‘ladi. Asillikning qiymati Q>5 bo‘lganda rezonans chastotalar ()da UL va UC funksiyalar  maksimumlarini 1% aniqlik bilan  ga teng deb qabul qilish   mumkin.

20,b-rasmda sig‘im kuchlanishining  chastota bilan bog‘lanishi umumlashtirilgan koor-dinatalarda keltirilgan. Asillikning qiymati  bo‘lganda chastota ortish bilan avvaliga  ortar ekan; kichik aslliklarda esa chastota ortishi bilan  doimo kamayib borar ekan.

21-rasm.

Bunda keltirilgan tahlil va, xususan, (30), (31) shakldagi tenglamalar tarkibida L, r, C bo‘lgan ekvivalent konturlarni hisoblash uchun qo‘llanilishi mumkin, biroq ulardagi energiya tebranishi va sarflanishi boshqa fizik jarayonlar sifatida ko‘rilishi mumkin.

Rezonansda o‘lchashlari. Yuqorida ko‘rsatilganidan, ketma-ket ulangan konturning sig‘imi yoki induktivligi qiymatlarini o‘zgartirib rezonans jarayoniga sozlash mumkin. Bunday sozlash natijasida ULmax yoki  UCmax xolatlari chapga yoki o‘ngga surilishi mumkin. Chunki L va S  qiymatlar (36) va (37) bog‘lanishlarning tarkibida mavjud.

19,a–rasmda (17), (22) va (23) tengliklar yordamida qurilgan - induktivlik o‘zgargandagi (ya’ni L=var bo‘lganda)gi hamda 9,b-rasmda kondensatorning sig‘imi o‘zgarganda (ya’ni S=var bo‘lganda)gi I, Uc , UL ning o‘zgarishlari keltirilgan; bunda qolgan parametrlar o‘zgarmas.

Funksiyalar maksimumlarining sezilarli siljishi faqat asllikning kichik qiymatlaridagina ko‘rilada, masalan 20,a va b-rasmlar Q=2 uchun qurilgan; bundan tashqari, rezonans jarayonining o‘zi ham sust ekanligi ko‘zga tashlanadi. Q ning katta qiymatlarida, masalan Q>10 bo‘lganda UL  va  larning siljishlari 1% ga ham yetmaydi.

Parallel va ketma-ket almashtirish sxemalarining o‘zaro ekvivalentligi. Soddalashtirilgan xolatda real induktivlikdagi energiyaning so‘nishi g‘altak o‘tkazgichlaridagi aktiv qarishilik rL ning mavjudligi bilan tushuntiriladi. Shu sababli induktiv g‘altak o‘rniga ketma-ket ulangan ikki elementlar L va rL qabul qilinadi. Kondensatordagi  energiyaning  so‘nishi  esa,  plastinkalar orasidagi izolyatsiya takomil emasligi natijasida o‘tkazuvchanlik mavjudligi bilan tushuntiriladi. Bunda, ushbu gc o‘tkazuvchanlik sig‘im S bilan paralel ulangan deb hisoblanadi. Quvvat isrofi mavjud bo‘lgan g‘altak va kondensatorlar ketma-ket ulanganda (22,a-rasm) sxemasini ekvivalent ketma-ket almashtirilgan sxema sifatida (22,b-rasm) keltirish qulaydir,

22–rasm

unda                      rket= gc / (g2c + ω2S2)                                        (40)

va                    Sket =(g2c + ω2S2)/ ω2S                                         (41)

Keyingi ifodalarda S va gc kondensatorning parallel ulangan almashtirish sxemasiga (22,a-rasm) mos keladi. Sket va rket - ketma-ket almashtirish sxemasiga mos keladi (22,b-rasm). E’tibor bersak, gc qanchalar kichik bo‘lsa, rket shunchalar kichik bo‘lishi ko‘zga tashlanadi.

Induktivlik g‘altagi parametrlarini ham ixtiyoriy ketma-ket ulangan (L va rL) yoki parallel ulangan deb faraz qilib olishimiz mumkin; keyingi xolatda

Rpar=(ω2 L2 + r2L)/ rL                                                                      (42)

va         Lpar=(ω2 L2 + r2L)/ ω2L.                                                    (43)

Shunga e’tibor  berish zarurki,   rL qanchalar kichik bo‘lsa, Rpar shunchalar katta bo‘ladi. G‘altak parametrining aynan shunday ekvivalent almashtirish sxemasi uni sig‘imlar bilan parallel ulaganda qo‘llashga  qulay hisoblanadi (23,a va b-rasmlar).

23-rasm

Induktivlik va kondensatorlar aslliklari. Keltirilgan 22,a va 22,b-rasmlardagi sxemalarni taqqoslab, asillik kamayishining sababi g‘altak  va kondensatordagi   energiya isrofi natijasi ekanligini ko‘rish mumkin.

Darhaqiqat, asllikning ifodasini tahlil  qilib uni quyidagi shaklga keltirsak

1/Q=r/ωL = rL/ωL + rket /ωL,

har bir elementning unga ta’sirini osonlikcha baholash mumkin. Ammo rezonansda  bo‘lgani uchun, keyingi tenglikni quyidagicha yozish mumkin:

,                                                   (44)

bunda         va  .                   (45)

Aniqlangan QL va Qc (son qiymatlari) g‘altak va kondensatorning asilliklari  deyiladi. Ayonki, asilliklar almashtirish sxemasining boshqa parametrlari orqali ham ifodalanishi mumkin:

QL = Rpar /ωLpar ;   1/QC = gc  /ωSket ;                                 (46)

ularni aniqlashda (43) tenglikka (38)–(41) larni qo‘yish orqali erishildi.

Chastotaga bog‘liq bo‘lgan L, r, C parametrli zanjirda rezonans. Bunday zanjirlarda rezonans parallel va ketma-ket ulangan konturlarda bo‘lishi mumkin. Biroq, kontur asosiy parametrlarining chastotaga bog‘liqligi, yuqorida ko‘rilgan parametrlari o‘zgarmas zanjirlardagi rezonansni ifodalovchi asosiy bog‘lanishlarni tubdan o‘zgarib yuboradi. Ularga o‘xshash, zanjirning barcha yangi xususiyatlari chastotaviy tavsiflar bevosita kiritilgan tenglamalarni tahlil qilish natijasida osongina keltirib chiqaradi.

Avvalo, shuni ma’lum qilish kerakki, tok va kuchlanishning chastotaga bog‘liqligi uchun yuqorida keltirib chiqarilgan ba’zi ifodalarni ushbu holat uchun mutlaqo qo‘llab bo‘lmaydi; masalan, rezonans chastotasi va asillikni rezonans tavsifining kengligi bo‘yicha aniqlashni qo‘llab bo‘lmaydi. Aksincha, chastotani o‘zgarishsiz qoldirib va sig‘imning berilgan qiymatini o‘zgartirish bilan avval keltirib chiqarilgan ifodalardan foydalanib, o‘lchangan Uc/USmax qiymatlar yordamida asillikni ham, konturning induktivligini L() ham aniqlash mumkin. Chastotaning har xil qiymatlari uchun shunday o‘lchovlarni amalga oshirib Q va L yoki r va L qiymatlarning chastotaga bog‘liqligini aniqlash mumkin. Shunga o‘xshash o‘lchovlarni S()li kondensator uchun ham bajarish mumkin.

Yakuniy xulosalar. 1. Real elementlarning chastotaviy tavsiflarini tahlil qilishda, biz ular tarkibida o‘zgarmas L, r, C bo‘lgan ikki qutbliklar mavjud deb tasavvur qildik. Ko‘pgina holatlarda ushbu uslub chastotaning ma’lum diapazonida real ikki qutblikning tavsiflari bilan mos keladi. Biroq, barcha holatlarda ham bunday o‘xshatishlarni faqat Y(j) funksiyasini cheklangan ko‘p hadlik bilan shartli almashtirish deb qarash mumkin. Ba’zan Y(j) tavsiflarni transsendent funksiyalar deb qabul qilinadi. Bunday funksiyani darajali qatorga yoyib, bir necha birinchi hadlari bilan qanoatlanib, cheklangan sonli L, r, C ga ega bo‘lgan elektr zanjirini aniqlash mumkin; bunda, albatta, zanjir chastotaviy tavsiflari cheklangan diapazonda ushbu qator hadlariga mos keladi, deb qraladi.

2. Umumiy holatda, berilgan chastotaviy tavsiflarga ega bo‘lgan ikki qutblik (yoki to‘rt qutublik) ni hosil qilish uchun L, r, C elementli sxemani tuzish va uning parametrlarini aniqlash, elektr zanjirlarini sintez qilishning asosiy muammolarini tashkil etadi.

3. Kuchlanish U ning qiymati, na faqat tok I ning qiymatiga bog‘liq bo‘ladi, balki har xil hosilalarga, ba’zan esa, o‘zining funksiyasi integraliga, ya’ni  ga ham bog‘liq bo‘lishi mumkin deyilgan edi. Xususan j hosilani, 1/ esa integralni ifodalashini esga olsak, (45) dan quyidagini aniqlash mumkin bo‘ladi:

yoki

.

Oxirgi tenglikka oniy qiymatlar uchun yozilgan quyidagi tenglama mos keladi:

(47)

Maksimal quvvatni uzatish shartlari

Energiyaning uzatilishiga qo‘yiladigan talablar - signallarni uzatish bilan bog‘liq bo‘lgan telekommunikatsiya tizimlarida va energiya uzatishga mo‘ljallangan energetik tizimlarida - bir biridan tubdan farq qiladi. Birinchisida signal manbadan, uning foydali ish koefitsiyentiga (f.i.k.) e’tibor bermagan xolda, imkon qadar maksimal quvvat olishga xarakat qilinadi. Undan tashqari, agar signalning chastotasi o‘zgaruvchan bo‘lsa, yoki uzatilayotgan signal tarkibida har xil chastotalar bo‘lsa, u holda tizimning tahlilida ularning chastotaviy tavsiflari masalasi ko‘riladi.

Ikki simli liniyada energiya uzatishni, aktiv ikki qutblikdan passiv ikki qutblikka (22,a-rasm) energiya uzatishga o‘xshatib  ko‘rish mumkin. Bunda aktiv ikki qutblik biror EYuK manbasi Ye va  ichki qarshiligiga ega bo‘lgan ekvivalent generator sifatida, passiv ikki qutblik esa qarshiligi  ga teng shohobcha sifatida ko‘rilishi mumkin (22,b-rasm).

Iste’molchi olinayotgan quvvat Joul-Lens qonuniga  binoan,

(48)

ga teng, bunda          .                                    (49)

Signalni uzatish tizimlarida, qabul qiluvchi imkon qadar maksimal aktiv quvvatni olishi uchun, manbaning berilgan (Ye = const, Zi = const) parametrlarida qabul qiluvchining qarshiligi qanday bo‘lishi kerak, degan muammo turadi, ya’ni R=Rmax bo‘lgandagi r va x larning qiymatlari aniqlanishi talab etiladi. Yuqoridagi tengliklardan yaqqol ko‘rinadiki, r = const bo‘lganda tokning ortishi natijasida quvvat qiymati ortadi va

24-rasm

x = -X                                         (50)

bo‘lganda maksimal qiymatiga erishadi.

Natijada o‘zgarmas tok elektr zanjirlari nazariyasida keltirilganidek, R = Rmax uchun quyidagi tenglikni hosil qilamiz:

.                                       (51)

Bunda esa

r  =   R                                               (52)

bo‘lishi zarur.

Ikki (28) va  (29) shartlarni kompleks shaklda bir bog‘lanish yordamida ifodalaymi:

(53)

Ushbu shart bajarilganda iste’molchi qabul qilayotgan quvvat maksimal bo‘ladi:

(54)

Qiymati shunga teng bo‘lgan quvvat manbaning ichki qarishiligida sarf bo‘ladi (chunki r= R). Shuning uchun tizimning f.i.k. 50% bo‘ladi. Albatta, bunday kichik f.i.k. energetika tizimlarini mutlaqo qoniqtirmaydi.

Ularda, aksariyat, r ning qiymati R ga nisbattan ancha kichik bo‘ladi.

Manba bilan iste’molchini muvofiqlash. Iste’molchining kirish qarshiligi va manbaning ichki qarshiligi tengligi shartiga muvofiqlash sharti deyladi.

Agar maksimal quvvat uzatish sharti  qo‘yilgan, hamda qarshiliklar xarakteri kompleks tarzda bo‘lsa, ularnig tengligi  (32)  bog‘lanishi bilan almashtiriladi. Ba’zan, fizik va konstruktiv sabablarga ko‘ra, iste’molchining aktiv qarshiligini  manba ichki  aktiv qarshiligi teng qilib olishning imkoniyati bulmaydi. Bunday hollarda, qo‘shimcha reaktiv elementlar kiritib,

hosil bo‘lgan ikki qutiblikning ichki qarishiliklarini    muvofiqlash imkoniyati tug‘ilishi mumkin ekan. Muvofiqlashtirish - manba bilan iste’molchi orasiga transfarmator kiritish bilan amalga oshirilishi mumkin. Quyida qo‘shimcha reaktiv elimentini kiritib

(25-rasm) muvofiqlash yo‘lini ko‘rsatamiz. Ikki rektiv elementlar parametrlari (x1  va x2 ), hamda tanlangan sxemaga qarab, rkir ning qiymatini r ga nisbatan yoki ortiq  yoki kam olish mumkin.

25-rasm

Masalan, maksimal quvvat hosil qilish shartini quyidagicha yozib,

(55)

unda ikki mustaqil tenglama borligini ko‘ramiz:

va

Tabiyki, agar yechimlar xaqiqiy qiymatlar bo‘lishiga olib kelinsa, yuqoridagi shartlarni x1 va x2 parametrlarni tegishli ravishda tanlash yo‘li bilan ta’minlash mumkin.

R, X va r qiymatlari berilgan deb faraz  qilib,  24-rasmda   keltirilgan ikki sxema uchun izlangan x1 va x2 qiymatlarni aniqlaymiz.  24,a-rasmdagi sxema uchun  kirish qarshiligi:

Yechim xaqiqiy qismini manbaning berilgan qarshiligiga tenglashtirib

(56)

quyidagini aniqlaymiz:

(57)

Izlanayotgan yechim faqat r>R bo‘lgandagina mavjuddir. Bunda 2 indeksli shoxobchaga yoki induktivlik (agar yechim ildizi oldida plyus ishora bo‘lsa   (x2>0),   yoki   sig‘im (agar yechim ildizi oldida minus ishora olinsa  x2<0 ) kiritiladi.

Kirish qarshiligining mavhum qismi ishorasini manba induktiv qarshiligi (-x )ning teskari ishorasiga tenglashtirib, quyidagini hosil qilamiz:

.

Bunga x2 ni qo‘yib, oddiy o‘zgartirishlardan so‘ng quyidagini hosil qilamiz:

(58)

Bu bog‘lanishda ildiz oldi yuqorisidagi ishora tanlangan x2 ning musbat ishorasiga mos keladi.

Shunga e’tibor berish lozimki, faqat r > R bo‘lgandagina x1 xaqiqiy  (musbat yoki manfiy) son bo‘ladi.

23,b-rasmdagi sxema uchun ham bog‘lanishlar shu usulda keltirib chiqariladi:

(59)

(60)

Bu bog‘lanishlardan ko‘ramizki, 23,b-rasmdagi sxema uchun faqatgina

r < R + X2 / R                                                           (61)

echim mavjud ekan.

Kuchlanish chastotasi o‘zgarishi bilan muvofiqlashtirish uchun kiritilayotgan L va S qiymatlari ham o‘zgaradi.

Nazorat savollari.

- Induktivlik nima va undan nima uchun foydalaniladi.

- Sig‘im nima va undan nima uchun foydalaniladi.

- Qarshilik nima va undan nima uchun foydalaniladi.

- Manba bilan iste’molchini muvofiqlash shartini tushuntiring.

- Kuchlanish rezonansi deganda nimani tushunasiz.

- Induktivlik va kondensatorlar aslliklari deganda nimani tushunasiz.

- Kuchlanish rezonansi deganda nimani tushunsiz.

- Rezonans konturi deganda nimani tushunasiz.