8-mavzu. To’rt qutbliklar va filtrlar.

Reja:

- To‘rt qutbliklarning ta’rifi, to‘rt qutblikning tasnifi. Kirish va chiqish toklari, kuchlanishlar ular orasidagi aloqa.

- Eng oddiy to‘rt qutblikning ekvivalent sxemalari: Г,П,Т shakldagi to‘rt qutbliklar.

- Salt ish va qisqa tutashuvlar rejimlari. To‘rt qutblikning chastota xarakteristikalari.

8.1. To‘rt qutbliklarning ta’rifi, to‘rt qutblikning tasnifi. Kirish va chiqish toklari, kuchlanishlar ular orasidagi aloqa.

Ikkita kirish va ikkita chiqish qismalariga ega bo’lgan zanjirning qismi to’rtqutblik deb ataladi. Bunda to’rtqutblikning energiya manbaiga ulanadigan qismalari kirish, yuklama ulanadigan qismalari esa chiqish qismalari hisoblanadi.

Elektr sxemalarda to’rtqutblik 1-1' kirish va 2-2' qismalari bo’lgan to’g’ri to’rtburchak ko’rinishda belgilanadi (1-rasm, a).

Elektr energiyani uzatish liniyasi (1-rasm, b), transformator (1-rasm, v), rostlanuvchi rezistor (1-rasm, g), to’g’rilagich qurilmasi, ko’prik sxemalari, elektr filtrlar, kuchaytirgichlar va boshqa ko’pgina qurilmalar to’rtqutblik sifatida qaralishi mumkin. Agar to’rtqutblik ichida energiya manbai mavjud bo’lsa, u holda u aktiv, aks holda esa passiv deb ataladi hamda to’g’ri to’rtburchak ichiga mos ravishda A va P harfini yozish bilan farqlanadi. Agar to’rtqutblik faqat chiziqli elementlardan tashkil topgan bo’lsa, u holda u chiziqli to’rtqutblik, tarkibida hech bo’lmaganda bitta nochiziq elementi bo’lgan to’rtqutblik esa nochiziq to’rtqutblik deb ataladi.

1-rasm. Elektr sxemalarda to’rtqutblik zanjirlari

Agar to’rtqutblik qismalari o’rni almashtirilganda, ya'ni kirish qismalari yuklamaga, chiqish qismalari energiya manbaiga ulanganda, uning kirish va chiqish toklari o’zgarmasa, u holda bunday to’rtqutbliklar simmetrik, aks holda esa nosimmetrik deb ataladi. To’rtqutblik elementlarining o’zaro ulanish sxemalariga ko’ra T-simon (2-rasm, a), T-simon (2-rasm, b) va П-simon (2 —rasm, v) almashlash sxemali to’rtgutbliklarga bo’linadi.

v)

2-rasm. Т va  П simon to‘rtqutbliklar sxemasi

To’rtqutblikni hisoblash deganda uning umumlashgan parametrlaridan foydalanib kirish va chiqish tok va kuchlanishlarini topish tushuniladi. Ixtiyoriy passiv to’rtqutblikda kirish toki I1 va kuchlanishi U2, uning chiqish toki I2 va kuchlanishi U1 quyidagi ikkita asosiy tenglama bilan ifodalanadi:

(1)

(2)

bu yerda A, B, C, D - to’rtqutblikning kompleks koeffitsiyent (doimiy) lari. Bu koeffitsiyentlar to’rtqutblik elementlarining ulanish sxemalariga va elementlarning xarakteriga bog’liq bo’lib, A B – C D = 1 munosabat bilan aniqlanadi.

To’rtqutblikning yuqorida keltirilgan asosiy tenglamalari asosida uning turli xil almashlash sxemalarini hosil qilish mumkin. Bu sxemalar to’rtqutblik umumiy xossalarini tahlil qilishni osonlashtiradi. Amaliyotda ko’pincha T-simon va П-simon almashlash sxemalardan keng foydalaniladi.

To’rtqutblikning uzatish tenglamalari

To’rtqutblikning kirishdagi va chiqishdagi kompleks toklar va kuchlanishlarni bog’lovchi munosabatlar to’rtqutblikning uzatish tenglamalari deyiladi. Ular 6ta shaklda ifodalanadi:

1) Z-shakli                                                                                 2) Y- shakli

İ1 =Y11Ủ1+ Y12 Ủ2                                                                                                          Ủ1 = Z11İ1 + Z12İ2′

Ủ2 = Z21İ1 + Z22İ2′                                                                İ2′=Y21Ủ1 + Y22 Ủ2

3) A- shakli                                                                               4) B- shakli

Ủ1 = A11 Ủ2 +A12İ2 = A Ủ2 +Bİ2                                                            Ủ2 = B11 Ủ1 + B12İ1′ = DỦ1 + Bİ1′

İ1 = A21 Ủ2 +A22 İ2 = C Ủ2 +Dİ2    to’g’ri                 İ2′ = B21 Ủ1+ B22İ1′ = CỦ1+ Aİ1′  teskari uzatish

5) H- shakli	6)F- shakli

Ủ1 = H11İ1 + H12 Ủ2	                                                                      İ 1=F11 Ủ 1 +F12 İ ’2
Ủ 2=F21 Ủ 1+F22 İ ’2                                                                                          İ2′ = H21İ1 + H22 Ủ2

Bu tenglamalardagi kompleks koeffisientlar to’rtqutblikning parametrlari deyiladi. Ular hammasi o’zaro bog’langan.

To’rtqutblikning quyidagi ulashlari mavjud:

1. ketma-ket

2. parallel

3. ketma-ket - parallel

4. parallel - ketma-ket

5. kaskadli

[A]∑=[A]1*[A]2 (ketma-ketligiga mos keladi)

To’rtqutblikning xarakteristik parametrlari

Har qanday to’rtqutblik uchun xarakteristik deb ataladigan shunday Z1kir=Z1c va Z2kir=Z2c qarshiliklarni tanlab olish mumkinki, unda to’rtqutblikning ko’rilayotgan tomondagi kirish qarshiligi shu tomondagi yuklama qarshilikka teng bo’ladi.

Z1KI R =Z1C Z2=Z2C

Agar Z2=Z2c bo’lsa, Z1kir=Z1c bo’ladi. (to’g’ri uzatish)

Agar Z1=Z1c bo’lsa, Z2kir=Z2c bo’ladi (teskari uzatish)

A-formadagi koeffisientlardan foydalanib, xarakteristik qarshiliklar uchun tayyor ifodalarni keltiramiz:
                                                               Z1c =  Z2c= 
Har bir to’rtqutblikda 3-xarakteristik parametr bor: Г=α+јβ - to’rtqutblikning uzatish doimiysi,
α - to’rtqutblik kuchsizlanishning xarakte- ristik doimiysi (to’rtqutblikning xususiy kuchsizlanishi),
β - to’rtqutblik fazasining xarakteristik doimiysi.

Agar har qanday kaskadli ulangan TQning kirishdagi qarshiligi xarakte- ristik qarshiligiga teng bo’lsa, TQlarni bunday ulash muvofiqlashgan kaskadli biriktirish deyiladi va quyidagi almashtirish bo’lishi mumkin:

Umumiylashgan xarakteristik parametrlar quyidagicha bo’ladi:

Г = Г1+Г2 (α=α1+α2); β=β1+β2

Z1c va Z3c

Qarshiliklarni muvofiqlashtirish avtomatikada, elektronikada va asbobsozlikda keng qo’llaniladi.

8.2 Eng oddiy to‘rt qutblikning ekvivalent sxemalari: Г,П,Т shakldagi to‘rt qutbliklar.

To’rtqutblikning T-simon almashlash sxemasi

T-simon almashlash sxemasi uchun to’rtqutblik koeffitsiyentlarini aniqlaymiz    Kirxgof qonunlariga ko’ra:

(3)

(4)

(4) ifodani (3) tenglamaga qo’yib quyidagini hosil qilamiz:

bu yerda

(4) tenglamani quyidagicha o’zgartiramiz:

bu yerda

Yuqoridagi ifodalardan ko’rinib turibdiki, B koeffitsiyent qarshilik birligida, C – o’tkazuvchanlik birligida bo’lib, А va D koeffitsiyentlar esa o’lchovsiz kattaliklar hisoblanadi. Simmetrik to’rtqutbliklarda Z1 = Z2 bo’lib, А = D shart bajariladi.

Agar to’rtqutblik koeffitsiyentlari ma'lum bo’lsa, u holda T- simon almashlash sxema parametrlari quyidagicha aniqlanadi:

Oxirgi munosabatlardan quyidagicha xulosa chiqarish mumkin: to’rtqutblik kirish va chiqish qismalari o’zaro almashtirilsa, B va C koeffitsiyentlar o’zgarmaydi, ammo tenglamalarda А va D koeffitsiyentlar o’rni almashib keladi, ya'ni:

(5)

To’rtqutblikning П-simon almashlash sxemasi

П-simon almashlash sxemasi uchun Kirxgof qonunlari asosida quyidagi tenglamalarni yozish mumkin (2-rasm, v):

(6)

bu yerda

Oxirgi tenglamadan:

O’z navbatida agar A, B, C, D koeffitsiyentlar ma'lum bo’lsa, u holda П-simon almashlash sxemasi parametrlari quyidagicha topiladi:

Agar Z5 = Z6 shart bajarilsa, unda to’rtqutblik simmetrik bo’lib, A = D bo’ladi.

G – simon to‘rtqutblik.

G-simon to‘rtqutblikning (3–rasmdan)  A-parametrlari matritsasini aniqlaymiz.

Kirxgofning ikkinchi qonuni bo‘yicha quyidagilarini yozish mumkin.

8.3–rasm.

Kirxgofning birinchi qonuni bo‘yicha

- bo‘lgani sababli     bo‘ladi.

1– jadval.

Natijada quyidagini olamiz.

ni  ning o‘rniga quyib, quyidagini olamiz.

Mos ravishda A-parametrli tenglamalar tizimi quyidagi ko‘rinishiga keladi

yoki matritsali ko‘rinishda

A-parametrlarning matritsasi quyidagiga teng

Boshqariluvchi manbalar aktiv chiziqli qaytuvchanmas to‘rtqutbliklar kabi qaralishi mumkin. Bu to‘rtqutbliklarning A parametrlari matritsasi 1-jadvalda keltirilgan.

8.3. Salt ish va qisqa tutashuvlar rejimlari. To‘rt qutblikning chastota xarakteristikalari.

Passiv to’rtqutblik kompleks koeffitsiyentlarini tajriba yordamida aniqlash mumkin. Buning uchun to’rtqutblik parametrlari qiymatlari va elementlarining ulanish sxemasini bilish shart emas.

A, B, C, D koeffitsiyentlarni topish formulalarini salt ish va qisqa tutashish tajribalari natijalariga asoslanib hosil qilish mumkin. Tajriba o’tkaziladigan sxema          3-rasmda keltirilgan.

To’rtqutblik kirish qismalari manbaga ulangan holat uchun salt ish tajribasi. Qarshiligi rostlanadigan rezistor R yordamida to’rtqutblik kirishiga U2nom kuchlanishga teng bo’lgan kuchlanish beriladi va o’lchov asboblari yordamida U10, I10 va φ10 lar aniqlanadi. Salt ish rejimida I20=0 bo’lganligi sababli (1) va (2) tenglamalar quyidagi ko’rinishda yoziladi:

3-rasm.

(7)

To’rtqutblik kirish qismalari manbaga ulangan holat uchun qisqa tutashish tajribasi.

Bu tajribani o’tkazish uchun to’rtqutblik chiqish qismalariga ampermetr ulab uning kirishiga shunday kuchlanish beramizki, bunda to’rtqutblik chiqishidagi tok I2nom ga teng bo’lsin. O’lchov asboblari yordamida U1q, I1q va φ1q larni

topamiz. Qisqa tutashish rejimida U2q=0 bo’lganligi sababli (1) va (2) tenglamalar quyidagi ko’rinishda yoziladi:

bundan

(8)

To’rtqutblik chiqish qismalari manbaga ulangan holat uchun salt ish tajribasi.

To’rtqutblik 2-2' chiqish qismalariga shunday kuchlanish beramizki, bunda kirish qismalaridagi kuchlanish U1nom ga teng bo’lsin. O’lchov asboblari yordamida U20, I20 va φ20 ni yozib olamiz. Salt ish rejimida I10=0 bo’lganligi uchun (5) tenglamalar quyidagicha yoziladi:

U20 = DU1n, I20 = CU1n.

To’rtqutblikning chiqish qismalari tomonidan kirish qarshiligi:

(9)

To’rtqutblik chiqish qismalari manbaga ulangan holat uchun qisqa tutashish tajribasi. (5) tenglamalar U1q=0 bo’lganda Kirish qarshiligi:

(10)

(7) (10) tenglamalar o’zaro Z1q / Z10 = Z2q / Z20 munosabat

bilan bog’langanligini inobatga olsak, unda A, B, C, D koeffitsiyentlarni topish mumkin. (7). (10) tenglamalarni A D – B C =1 tenglama bilan birgalikda yechib, quyidagilarni hosil qilamiz:

Shunday qilib, to’rtqutblikning A, B, C, D koeffitsiyentlarini aniqlash uchun yuqorida keltirilgan tajribalardan uchtasini, simmetrik to’rtqutblik uchun esa ikkitasini o’tkazish kifoya.

To’rtqutblikning salt ishlash va qisqa tutashishi

(1) va (2) tenglamalardan ko’rinib turibdiki, to’rtqutblik kirishidagi kuchlanish ham tok ham ikkita tashkil etuvchidan iborat bo’lib, ulardan biri U2 kuchlanishga, ikkinchisi esa I2 tokka proporsional.

To’rtqutblikning ikkita: salt ish va qisqa tutashish chegaraviy rejiminlarini ko’rib chiqamiz. Salt ish rejimida to’rtqutblik chiqishidagi kuchlanish uning normal ish rejimidagi nominal kuchlanishga, qisqa tutashish rejimida to’rtqutblik chiqish toki normal ish rejimidagi tokka teng qilib olinadi:

(11)

(11) va (5) tenglamalarni o’zaro taqqoslab, U1 kuchlanish va I1 tok salt ish va qisqa tutashish rejimlaridagi mos ravishda kuchlanishlar va toklar yig’indisiga tengligiga ishonch hosil qilish mumkin, ya'ni:

Shunday qilib, to’rtqutblik kirish qismidagi kuchlanish va tokni salt ish va qisqa tutashish rejimlari natijalarini ustma-ustlab aniqlash mumkin.

Katta quvvatli elektrotexnik qurilmalarni sinovdan o’tkazishda ustma-ustlash prinsipini qo’llash alohida ahamiyatga ega. Chunki salt ish va qisqa tutashish tajribalarini o’tkazishda yuklama rejimidagiga nisbatan ancha kam quvvatli energiya manbaini talab qiladi va bunda elektrotexnik qurilmalarni sinovdan o’tkazishda katta miqdorda elektr energiya tejaladi.

Istalgan yuklama uchun to’rtqutblikning kirish qarshiligi

To’rtqutblik ish rejimini tavsiflashda ko’pincha uning kirish qarshiligi tushunchasidan foydalaniladi. To’rtqutblik kirish kuchlanishi U1 ning kirish toki I1 ga nisbati uning kirish qarshiligi deb ataladi. Bunda manba to’rtqutblikning kirish qismalariga ulangan deb hisoblanadi. Demak:

(12)

bu yerda Zn = U2 / I2

Xuddi shuningdek, manba to’rtqutblikning chiqish qismalariga ulangandagi kirish qarshiligi quyidagiga teng:

(13)

(12) va (13) tenglamalardagi A B, C, D koeffitsiyentlar o’rniga (7) (10) ifodalarini qo’yib, amalda ko’p uchraydigan quyidagi munosabatlarni hosil qilishimiz mumkin:

(14)

Nazorat savollari

- To'rtqutblik nima va uning ishlash prinsipi qanday?

- To'rtqutblik parametrlarining turlari qanday?

- Z-parametrlar modeli qanday ishlaydi?

- Y-parametrlar qanday ishlaydi va ularni qanday hisoblash mumkin?

- To'rtqutblik tarmoqlarining real hayotdagi qo‘llanilishi qanday?

- To'rtqutblikning T-parametrlar (tarqatish parametrlari) modeli nimani ifodalaydi?

- To'rtqutblikning passiv va aktiv tarmoqlarini farqlang.

- To'rtqutblik tarmog‘ida faza va amplituda munosabatini qanday baholash mumkin?

- To'rtqutblikning Kirxgoff qonunlari bilan qanday aloqasi bor?

- To'rtqutblikning stabilizatsiya va filtrlanishdagi vazifasi qanday?