9-mavzu. Elektr zanjiridagi  o`tkinchi jarayonlar

Reja

1.RC  va  RL zanjirlarda o‘tkinchi jarayonlar.V aqt doimiylari ,o‘tkinchi va statsionar ta’sirlar  va so‘nish.

2. R.L.C - zanjirlarida o'tkinchi jarayonlar. R,L  va   C dan tuzilgan sodda sxemalarni loyxalash.

  - Vaqt doimiylari ,o‘tkinchi va statsionar ta’sirlar  va so‘nish.

O‘zgarmas kuchlanish u(t) = U manbasiga r qarshilik orqali S sig‘imli kondensator ulangan bo‘lsin (1,a-rasm). Barqarorlashgan rejimda bunday zanjirda tok bo‘lmaydi i=0 (berk kontur yo‘q). Kondensatordagi kuchlanish uC = U, uning zaryadi q=CU, zaxiralangan energiyasi (elektr maydoni energiyasi) WE=SU2/2 ga teng bo‘ladi.

Faraz qilaylik, «K» kalitning ulanish onigacha bo‘lgan vaqtda  kondensator kuchlanishi Udan farqli bo‘lsin, masalan, u umuman zaryadlanmagan va uning elektr maydoni kuchlanishi nolga teng    bo‘lsin    (U=0; We=0).   Bu holatda, zanjirda o‘tkinchi jarayon sodir bo‘lib, uning vaqt davomiyligida o‘tkazgichlardan tok oqib kondensatorlarni zaryadlaydi. Faraz qilaylik, zanjirdagi tokning qiymati kondensator elektrodlaridagi zaryadlar ortishi tezligiga teng bo‘lsin:

Kirxgofning qonunini qo‘llab

ko‘rilayotgan zanjirning differensial tenglamasini tuzish mumkin:

yoki               (1)

bunda

1-rasm

Ushbu sodda tenglamaning yechimi aniqlash oson:

(2)

Birinchi hadi differensial tenglama (2) ning xususiy yechimidir - majburiy tashkil etuvchisi (barqarorlik rejimidagi) qiymatidir. 	Ikkinchi tashkil etuvchisi , bu xarakteristik tenglama, ya’ni (3) ning o‘ng tomonini nolga tenglashtirilgandagi:

(3)

ning yechimidir.

Xarakteristik tenglamaning yechimida integrallash doimiysi A mavjud. Uning qiymatini (3) dan aniqlash mumkin. Darhaqiqat, aniqlangan yechim  ning qiymatini ixtiyoriy o‘zgarmas songa ko‘paytirganda ham bu tenglamani qoniqtiradi. Shunday qilib, izlanayotgan fizik jarayonni uzil-kesil tasvirlovchi yechimni aniqlash uchun faqatgina differensial tenglamaga asoslanib bo‘lmaydi.

Sig‘imdagi kuchlanishning erkin tashkil etuvchisi

(4)

eksponenta bilan tasvirlanib, uning kamayish tezligi vaqt doimiysi

(5)

orqali ifodalanadi; u faqat ko‘rilayotgan zanjir parametrlari bilan aniqlanadi ( ning qiymati boshlangich shartlarga xam, manba kuchlanishiga xam bog‘liq emas). Vaqt doimiysi vaqt o‘lchov birligiga ega, chunki  ko‘rsatkich o‘lchamsiz bo‘lishi zarur (r va S o‘rniga volt, amper va  sekundlar  bilan o‘lchanadigan qiymatlarni qo‘yganda bu o‘z isbotini topadi).

Vaqtning qiymati  ga yetganda erkin tashkil etuvchining absolyut qiymati ye marta kamayadi.

Doimiy koeffitsiyent  ning fizik mazmunini ham bilish oson: berilgan tokning qiymatida sig‘imning  qiymati qanchalar katta bo‘lsa, undagi kuchlanish shunchalar sekin o‘zgaradi; manba bilan sig‘im kuchlanishlari berilgan farqida zanjirdagi qarshilik qanchalar katta bo‘lsa, undan oqayotgan tok qiymati shunchalar kichik bo‘ladi. Masalan, sig‘im 30 mkf va qarshilik 1 Mom bo‘lsa, vaqt doimiysi  c.  bo‘ladi; demak, erkin tashkil etuvchining ye marta kamayishiga 5 minutdan so‘ng erishiladi. Agar S=0,01 mkF va r=1 Om bo‘lsa, u holda erkin tashkil etuvi ye marta kamayishiga 0,01 mks dan so‘ng erishiladi.

Differensial tenglamaning to‘liq yechimi (16.5)ni tahlil qilganda shu ayon bo‘ladiki, u t >>τ bo‘lganda barqarorlik jarayonini UC=Uni to‘la ifodalaydi. Ammo t>0 va t=0+ bo‘lgandagi UC(t) qiymat o‘zgarmas qiymat «A»ga bog‘lik bo‘layapti. Masalan, t=0+ bo‘lganda (2)dan quyidagini aniqlaymiz:

.                          (6)

Keyingi ifoda aniq fizik talqinga ega: o‘zgarmas qiymat A va, demak, zanjirdagi fizik jarayon boshlang‘ich shart - kondensatordagi boshlang‘ich kuchlanish UC(0+) ga bog‘liq ekan.

Ammo, sig‘imdagi kuchlanish ko‘rilayotgan vaziyatda bir onda sakrab o‘zgara  olmaydi, ya’ni UC(0+)=UC(0-) va shuning uchun

(7)

Shunday qilib, integrallash doimiysini aniqlash uchun kommutatsiyadan oldingi kondensatordagi  kuchlanish UC(0-) ni bilish yetarlidir. Mana shu S, r li zanjir differensial tenglamasini to‘la yechish uchun zarur va yetarli boshlang‘ich shartdir.

Har xil boshlang‘ich shartlari bo‘lgan S, r zanjir o‘tkinchi jarayonini  ko‘rib chiqaylik.

A). Zaryadlanmagan S kondensatori r qarshilik orqali o‘zgarmas kuchlanish U manbasiga (nolga teng bo‘lgan boshlang‘ich shart) ulansin. Bu holda, UC(0-)=0 demak, (7) dan  A = - U  va

(8)

Zanjirdagi tok

(9)

B). Yuqoridagi zanjirdagi kondensator kommutatsiya onigacha kuchlanishgacha zaryadlangan (nolga teng bo‘lmagan boshlang‘ich shartlar). Bu xolda A = - U/2  va, demak;

V). Yana shu zanjirdagi kondensator  kommutatsiyagacha absolyut qiymati U ga teng kuchlanishgacha zaryadlangan; zaryadlanishning ishorasi barqarorlik jarayonidagi ishoraga teskari, ya’ni  Bu holda

Oxirgi misolda sig‘imdagi elektr maydoni energiyasi boshlang‘ich paytda va barqarorlik rejimida bir xil bo‘lsa ham,  zanjirda o‘tkinchi jarayon mavjud bo‘ladi, chunki manba kuchlanishi bilan kondensatordagi kuchlanishlar ishoralari moslashtirilmagan.

Ushbu uch boshlang‘ich shartlar uchun kondensatordagi kuchlanishning o‘zgarish grafigi 1,b-rasmda keltirilgan. Shu  rasmda toklar o‘zgarishining grafigi ham keltirilgan.

C, r zanjirdagi tok sakrab o‘zgarishi mumkin, chunki zanjirda induktivlik yo‘q. Shunga e’tiborni qarataylikki, har qanday zanjirda ham hech bo‘lmaganda juda kichik induktivlik mavjuddir.  qiymati juda katta bo‘lganda C, r li zanjirdagi jarayonga uning ta’siri juda kichikdir. Lekin  ning qiymati bir necha mikrosekundda yoki mikrosekundning kichik ulishida bo‘lganda, o‘tkinchi jarayonning to‘liq davrida tokning o‘zgarish tezligi shunchalar katta bo‘ladiki, induktivlikni e’tiborga olmasa bo‘lmaydi.

G). Pirovardida, u(t)=U=0,  uc(0-)=U0 >0 holni  ko‘raylik. Bunda (9) ga ko‘ra A=U0. Bu hol kondensatorning razryadlanishidir. Shartimizga ko‘ra, yechimda faqat erkin tashkil etuvchi mavjud bo‘ladi:

(10)

ya’ni razryad toki 1,a-rasmda ko‘rsatilgan tok yo‘nalishiga teskari oqadi. O‘tkinchi jarayon kondensatorda zaxira sifatida qolgan energiya bilan ta’minlanadi. Energiya balansini tuzish oson: sig‘im energiyasining kamayish tezligi  Joul-Lens qonuniga asosan qarshilikdagi energiya ajralishiga teng bo‘lishi zarur:

(11)

Yuqorida aniqlangan  va  qiymatlar oxirigi ifodalarga mos keladi, bunga qiymatlarni o‘rniga qo‘yish bilan iqror bo‘lish mumkin.

9.2  L, r li zanjirga o‘zgarmas  kuchlanish manbasini ulash

Ketma-ket  ulangan induktivlik L va qarshilik r dan iborat zanjirni (1,v-rasm) o‘zgarmas kuchlanish u(t)=U manbasiga ulashjarayonini ko‘raylik.

2-rasm.

O‘zgaruvgan toklar nazariyasida ko‘p uchragan zanjirning tenglamasini tuzamiz:

(12)

Matematik jihatdan uning (11) tenglamadan farqi yo‘q va uning yechimi aniqlangan deb hisoblash mumkin:

(13)

bunda .

Yuqorida keltirilgan misoldagidek, bir va ikki shtrixlar  bilan  xususiy   yechim   yoki  majburlangan   (barqarorlik)    rejimi    va xarakteristik tenglama yechimi (erkin tashkil etuvchi)lar belgilangan. Erkin tashkil etuvchi  r, S li zanjirlaridek, bu gal ham eksponenta sifatida ifodalangan.

Tenglamaning to‘liq yechimida yana o‘zgarmas qiymat A mavjud. Uning qiymati induktivlikdagi boshlang‘ich tok i(0+) bilan aniqlanadi. Agar kommutatsiyagacha tok mavjud bo‘lmasa (nolli boshlang‘ich shartlar), u xolda:

(14)

Bunda (14) dan quyidagini aniqlaymiz:

(15)

Induktivlikdagi kuchlanish

(16)

va tok uchun grafiklarni avvalgi misol yordamida mustaqil chizishni o‘quvchiga tavsiya etish mumkin.

Zanjirdagi tok (15) noldan boshlanadi. Shuning uchun jarayon boshlanishida manba kuchlanishi to‘laligicha induktivlikka to‘g‘ri keladi . Darhaqiqat, boshlang‘ich onda i(0+)=i(0-) bo‘lgani uchun, qarshilik r da kuchlanish pasayuvi nolga teng.

Endi 2-rasmda keltirilgan zanjirda o‘zgarmas kuchlanish manbasiga ulangan induktivlik kommutatsiyadan so‘ng (kalitni uzish) manbadan uzilishini ko‘raylik . Manbasiz qolgan zanjirning bir qismida quyidagi tenglamani qoniqtiradigan  faqat

i2 erkin toki mavjud bo‘ladi; bunda . Unda (i2(0)=i2(0-) bo‘lgandagi i2 ning qiymatini oson aniqlash mumkin:

(17)

Tokning oqishi induktivlik zaxirasidagi energiya bilan ta’minlanadi: energiyaning so‘nish tezligi   qarshilikdagi quvvat sarfiga teng bo‘lishi zarur;

(18)

Induktivlik L qanchalar katta bo‘lsa, birlamchi zaxira energiya ham katta bo‘ladi, biroq qarshilik r qanchalak katta bo‘lsa, zaxiralangan energiyaning so‘nishi shunchalar jadallashadi. Shuning uchun, tabiyki, qarshilikning ortishi tok o‘zgarishini tezlashtiradi, induktivlikning ortishi esa uni sekinlashtiradi; aynan shunga vaqt doimiysi ifodasi  mos keladi.

Aniqlangan natija va (18) tenglamani shunga o‘xshash kondensator zaryadsizlanishi tenglamasi (11) bilan (erkin rejim) taqqoslansa qiziqarli xulosaga kelish mumkin.

Zanjirni (2,a-rasm) kuchlanishi o‘zgarmas bo‘lmagan, mazkur xususiy yechimni aniqlash oson bo‘lgan biror oddiy o‘zgaruvchan funksiya u(t) yordamida ifodalangan bo‘lsa, o‘tkinchi jarayonni hisoblash deyarli og‘irlashmaydi.

Kuchlanish chiziqli ortuvchi bo‘lsa. Manbaning kuchlanishi quyidagi qonuniyat bilan o‘zgarsin deb faraz qilaylik:

u(t) = 0, agar t < 0;

u(t) = U0 t/T,  agar t  0.

Kondensatordagi kuchlanishni aniqlash uchun (11)ga o‘xshash bo‘lgan tenglama

uchun, avvalo  xususiy yechimni aniqlash zarur.

Shunga e’tiborni qaratish zarurki, ba’zan xususiy yechimni mos keluvchi funksiyani tanlash yo‘li bilan axtariladi. Bizning misolimizda quyidagicha taxmin qilish tabiiydir:

,

bunda K=const; so‘ngra o‘zgarmas K ni shunday tanlash kerakki, berilgan tenglama qanoatlansin, ya’ni differensialash natijasida hosil bo‘lgan o‘zgarmas yechim  tarkibidan yo‘qolsin.

Ayonki, bu talabni  ifoda qanoatlantiradi.

Shunday qilib, xususiy yechim quyidagicha ifodalanadi:

Xarakteristik (bir jinsli) tenglamaning yechimi tenglama o‘ng tomonining shakliga bog‘liq emas; u yuqorida ko‘rilganidan ma’lum:

,

bunda .

Shunday qilib

Integrallash doimiysi A ning qiymati aniqlash qoldi, xolos.

Agar sig‘im avvaldan zaryadlanmagan bo‘lsa (etarli boshlang‘ich shart), u xolda t=0 bo‘lganda

bunda .

Natijaviy yechim quyidagicha ko‘rinishda bo‘ladi:

(19)

Ko‘rilayotgan zanjirdagi tok quyidagicha ifodalanadi:

(20)

Zanjir ulangandan so‘ng vaqt o‘tishi bilan zanjirda (t >> bo‘lganda) CU0/T o‘zgarmas toki  barqarorlashadi, sig‘imdagi kuchlanish esa chiziqli ortuvchi bo‘ladi; uning qiymati manba kuchlanishiga nisbatan r qarshilikdagi o‘zgarmas kuchlanish pasayuvi r∙CU0/T ga farq qilib kamroq bo‘ladi.

Zanjirni davriy kuchlanishli manbaga ulash. Echimni bizga ma’lum bo‘lgan qolipda bajarish mumkin: xususiy yechim  aniqlanadi - bu o‘zgaruvchan toklar nazariyasidan ma’lum bo‘lgan barqarorlashgan rejimdir; so‘ngra unga qo‘shimcha qilib tarkibida integrallash doimiysi bo‘lgan erkin tashkil etuvchi  kiritiladi; so‘ngra, to‘la yechim ni aniqlovchi boshlang‘ich shartlar kiritiladi.

Ko‘p xollarda yechimni aniqlashda superpozitsiya usulini qo‘llash qulaydir. Masalan, t=0 daqiqada zanjirga  kuchlanishli manba ulansin. Bunday zanjirda i tokni aniqlash talab qilinsin.

Berilgan kuchlanishni ikki tashkil etuvchiga ajratish mumkin  va . Superpozitsiya usulini qo‘llab, alohida birinchi (u1) kuchlanish ulanishiga zanjirning reaksiyasini, so‘ngra alohida ikkinchi (u2) kuchlanish uchun reaksiyani aniqlanadi. Barcha aniqlangan tenglamalar chiziqli bo‘lgani uchun haqiqiy kuchlanishga zanjirning reaksiyasi aniqlangan funksiyalar yig‘indisiga teng (i=i1+i2). Bunda shuni nazarda tutish zarurki, kommutatsiya konunlari faqat to‘la yechimga nisbatan qo‘llaniladi.

Nazorat  savollari

- Birinchi tartibli chiziqli elektr zanjirlarni o‘zgarmas kuchlanish manbaiga ulash.

- Elektr zanjirda o‘tkinchi jarayonlar.

- O‘zgaruvchan kuchlanishli manbalari.

- Zanjirni davriy kuchlanishli manbaga ulash.

- L, r li zanjirga o‘zgarmas  kuchlanish manbasi  qanday ulanadi.

- O‘zgaruvchan kuchlanishli manbaga  r, S li zanjir qanday ulanadi.

- Kondensator kuchlanishi nimaga bog‘liq.

- Elektr maydoni energiyasi nimaga bog‘liq buladi.

- Zanjirning induktivligi nima?

- Kondensator nima ?