| 10- MAVZU | TTM INTEGRAL SXEMASINI TADQIQ ETISH. |
| --- | --- |

AMALIY
  KO‘NIKMA

AMALIY
  KO‘NIKMA

Ishning maqsadi: Tranzistor – tranzistor mantiq integral sxemasi elektr parametrlarini tadqiq etish

1. Laboratoriya ishini bajarishga tayyorgarlik ko‘rish:

Bu ishni bajarishda mantiqiy mikrosxemalar asosiy elektr parametrlarining fizik ma’nosiga va o‘lchash uslublariga, hamda tranzistor – tranzistorli mantiq (TTM)ning sxemotexnik xossalariga e’tibor qaratish kerak. Statik parametrlar uzatish xarakteristikasi (UChIK=f(UKIR)) grafigi yordamida (13.2 - rasm) aniqlanishi mumkin.

Avval uzatish xarakteristikasidan 13.1 - rasm) mantiqiy nol U0 va mantiqiy bir U1 sathlari (xarakteristikaning uning ko‘zguli aksi bilan tutashgan A va V nuqtalaridan aniqlanadi), so‘ngra 13.2 – rasmdagi grafikdan I0KIR i I1KIR aniqlanib olinadi.

| 13.1 – rasm. TTM mantiqiy elementini uzatish xarakteristikasi | 13.2 – rasm. Uzatish xarakteristikasidan I0KIR i I1KIR qiymatlarini aniqlash |
| --- | --- |

Grafik yordamida (13.1 – rasm) IMS statik shovqinlarga bardoshligi    Un=min (U+n,U–n ) aniqlanadi. (S va D nuqtalarda urinma 45° burchak ostida o‘tishini eslatib o‘tamiz).

Mikrosxema tezkorligi signal tarqalishining o‘rtacha vaqti bilan aniqlanadi:

,

bu yerda t0,1kech va  t1,0kech – impuls amplitudasining 0,5 darajasida o‘lchanadigan, impuls oldi va orqa frontlarining o‘rtacha kechikish vaqti.

Mikrosxema tejamkorligi o‘rtacha iste’mol quvvati (nol va bir holatlarda) bilan baholanadi:

.

Mikrosxemaning intergal sifatini ulanish ishining sun’iy parametri belgilaydi:

.

Laboratoriya ishida tarkibida 4 ta 2YoKI–EMAS sxemasi bo‘lgan K155LAZ yoki K555LAZ mikrosxemasi qo‘llaniladi. Tadqiq etilayotgan mikrosxema prinsipial sxemasi, chiqishlarning joylashishi va asosiy elektr parametrlari ilovada keltirilgan.

Ishni bajarishga tayyorshgarlik ko‘rish jarayonida ilovada keltirilgan IMS sxemasi va parametrlari hisobotga kiritilishi lozim.

2. Laboratoriya ishini bajarish uchun topshiriq:

2.1. Mikrosxemaning uzatish va kirish xarakteristikalarini o‘lchash.

2.1.1.  K155LA3 mikrosxemada mavjud to‘rtta 2 YoKI - EMAS elementlarning ixtiyoriy biridan  foydalanib, 13.3 – rasmda keltirilgan sxemani yig‘ing (misol tarikasida bir sxemaning chiqishlari tartibi keltirilgan).

13.3 – rasm. O‘lchash sxemasi.

IMS kirishlaridan biriga kirish kuchlanishi bering, ikkichisiga (ishlatilmayapganiga) esa manbaning “+” qutbini ulang. Ye1 kirish kuchlanishini 0...5 V oarlig‘da o‘zgartirib borib kirish IKIR=f(UKIR) hamda uzatish xarakteristikasini UChIQ=f(UKIR) o‘lchang. O‘lchash natijalarini jadvalga kiriting.

2.1.2. UKIR=U0 ≈ 0,4 V bo‘lganda va UKIR=U1 2,4 V bo‘lganda mos ravishda iste’mol I0ist.  va I1ist. toklarini o‘lchang (U0  va U1 sath qiymatlari pasport ko‘rsatmalaridan olinadi).

2.2. Mikrosxema yuklama qobiliyatini o‘lchash.

Oldingi bandda tadqiq etilgan sxemadan foydalaning. IMS kirishiga pasport ko‘rsatmasidagi mantiqiy nol qiymatini Ukir=0,4 V bering.  IMS chiqishiga yuklama qarshiliklari: RYu=10k Om, 1 kOm, 470 Om, 100 Om  berib, yuklama chiqish xarakteristikasini UChIK=f(RYu) o‘lchang.

2.3. Mantiqiy mikrosxema tezkorligini tadqiq etish.

13.4 – rasmda keltirilgan sxemani yig‘ing. O‘lchashni sosnlashtirish maqsadida kechikish vaqtini uzaytirish maqsadida to‘rtta mikrosxema ketma – ket ulangan (olingan natijani to‘rtga bo‘lish kerakligi yoddan ko‘tarilmasin).

Kirish (A nuqta) va chiqish (V nuqta) ga ossilografni ulang. Bu vaqtda IMS chiqishiga ossilograf pultida o‘rnatilgan kuchlanish bo‘luvchisi 1:10 orqali ulanishi kerak. Bu holat ulanish kabeli sig‘imi va ossilograf ta’sirini 10 marotabaga kamaytirishga imkon beradi. (Kirish zanjiri past omli bo‘lgani uchun, bu yerda bu xolat talab etilmaydi).

Kirishga amplitudasi 5 V va chastotasi 1 kGts bo‘lgan to‘g‘ri burchakli impulslar beriladi. Oldi va orqa frontlarning kechikish vaqtlarini (t0,1kech , t1,0kech) aniqlang.

13.4 – rasm. O‘lchash sxemasi.

3. Tajribada olingan natijalarni  ishlash.

3.1. 2.1 – banddagi o‘lchash natijalari bo‘yicha UChIK=f(UKIR) va IKIR=f(UKIR) bog‘liqliklar grafiklarini chizing va asosiy parametrlarni aniqlang: U0, U1, I0KIR, I1KIR, UM+, UM-, UM..  O‘rtacha iste’mol quvvatini Ro‘rt hisoblang.

3.2. Signal tarqalishidagi o‘rtacha kechikish vaqti tkech.o‘rt hamda qayta ulanish ishini Aul hisoblab toping.

3.3. 2.2 – bandda o‘lchangan chiqish kuchlanishining yuklamaga bog‘liqlik grafigini U1ChIK=f(RYu) quring. Grafikda kuchlanish pasayishinining pasport ko‘rsatmasidagi qiymati U1ChIK=2,4 V ga mos keluvchi yuklamaning RYu..min qiymatini belgilang.

Hisobot mazmuni.

- ilovada keltirilgan K155LA3 mikrosxema pasport ko‘rsatmalari;

-  o‘lchash natijalari jadvallari va bog‘liqliklar grafiklari;

-  olingan IMS parametrlari qiymatlari.

Multisim dasturi asosida yig’ilgan sxema.

Nazorat savollari

1. Qanday maqsadda TTM sxemalarda murakkab invertor qo‘llaniladi ?

2. TTM sxemasining diod – tranzistorli mantiq (DTM) sxemasidan afzalligi nimada ?

3. Uch holatga ega mantiqiy sxema nimadan iborat ?

Adabiyotlar ro’yxati

- A.A. Tulyaganov, S.S. Parsiev, V.A Tulyaganova, U.M. Abdullayev Elektr zanjir nazariyasi. (o’quv qo'llanma). Т.: Aloqachi, 2018. 144 bet

- X.K.Aripov, AM. Abdullayev, N.B. Alimova, J.T. Maxsudov, A.A. Tulyaganov, Sh.T.Toshmatov. Elektronika va sxemotexnika (darslik) Toshkent: «Aloqachi», 2017y, 376 b.

- Aripov X.K., Abdullayev A.M., Alimova N.B., Bustanov X.X., Toshmatov Sh.T. “Sxemotexnika” (darslik), Toshkent. «Tafakkur bo’stoni», 2013. 447 b.

- Thomas F. Schubert, Jr., Ernest M. Kim. Fundamentals of Electronics Book I: Electronic Devices and Circuit Applications, 2014,

- B.T. Еременко, A.A. Paбочий, А.П. Фисун, Н.И. Невров, A.B. Тютякнн, А.Е. Георгиевский. Основы электротехники и электроники. Учебник. Орел. 2012