| 2- MAVZU | BTda yasalgan UE kuchaytirgich sxemasini tadqiq etish. |
| --- | --- |

AMALIY
  KO‘NIKMA

Ishning maqsadi: Umumiy emitter sxemasida ulangan bipolyar tranzistorda yasalgan sodda kuchaytirgich sxemasi parametrlarini o‘lchash.

1. Laboratoriya ishini bajarishga tayyorgarlik ko‘rish:

Ishda 2.1- rasmda ko‘rsatilgan, umumiy emitter sxemada ulangan bipolyar tranzistorda yasalgan sodda kuchaytirgich bosqichi parametrlari o‘lchanadi.

2.1-rasm. UE sxemasidagi BTda bajarilgan sodda kuchaytirgich sxemasi.

Tranzistor aktiv rejimda ishlaydi. RB va RK  rezistorlar o‘zgarmas tok bo‘yicha ish rejimini ta’minlaydilar. Bu vaqtda RB  yordamida baza tokining o‘zgarmas tashkil etuvchisi o‘rnatiladi.

,              (2.1)

demak, kollektor toki hamda

,    	(2.2)

RK rezistor kollektor toki o‘zgaruvchan tashkil etuvchisini kuchlanish manbai orqali qisqa tutashuvdan himoya qiladi. RK>>RYu bo‘lishi tavsiya etiladi. Bir vaqtning o‘zida RK kattaligi kollektordagi kuchlanish o‘zgarmas tashkil etuvchisiga ta’sir ko‘rsatadi, chunki

.                    (2.3)

Berilgan EK va RK  qiymatlarida o‘zgarmas tok bo‘yicha tranzistor ishchi nuqtasi ikkita parametr bilan emas, balki bitta parametr IB (0) YOKI IK(0) YOKI UKE(0) orqali beriladi. O‘lchashda UKE(0) dan foydalangan qulay.

Signal manbai uG va yuklama o‘zgarmas tok rejimida  tranzistorga ta’sir ko‘rsatmasligi uchun, UBE(0)  ishchi diapazonda kichik qarshiliklarga ega bo‘lgan bo‘luvchi kondensatorlar  SB va SK ulanishi kerak.

Kuchaytirgich bosqichi asosiy parametrlarini hisoblash uchun quyidagi formulalardan foydalanish mumkin:

;                   (2.4)

Bu yerda  ;  .

Emitter zanjirida manfiy teskari aloqa yuzaga keltiruvchi RE rezistor mavjud bo‘lganda

;			 (2.5)

2. Laboratoriya ishini bajarish uchun topshiriq:

2.1. O‘zgarmas tok bo‘yicha tranzistor rejimini o‘rnatish.

2.1.1. 2.2 – rasmda keltirilgan sxemani yig‘ing (bu 2.1 – rasmda keltirilgan kuchaytirgich bosqichi sxemasining tranzistor ishchi nuqtasini aniqlovchi qismi).

2.2-rasm. Kuchaytirgich ishchi rejimini o‘rnatish.

E2 =10V

RK =3,3 kOm

RB =10-56 kOm   o‘rnating.

O‘zgarmas ,  kuchlanishlarni o‘lchash uchun voltmetrlarni ulang.

2.1.2. E1 kattalikni o‘zgartirib borib, (*) bo‘lgan hol uchun tranzistor ishchi nuqtasini tanlang.

kuchlanishni o‘lchang va o‘zgarmas tashkil etuvchilarini aniqlang.

Baza toki

(2.6)

kollektor toki 	                             			(2.7)

va baza tokini statik uzatish koeffitsiyenti

(2.8)

(*)  Real sxemalarda  Ye1 = Ye2 qilib hamda mos RB  kattaliklari tanlanadi

E1Aωt=E10(1+0,2sinωt

2.1 - jadval

| ωt, grad | 0 | 30 | 60 | 90 | 120 | 150 | 180 | 210 | 240 | 270 | 300 | 330 | 360 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| E1Aωt, V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Iбωt, mA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Iкωt, mA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Uэωt, V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Uкωt, V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

O‘lchov natijalariga ishlov berish:

Hisobot mazmuni:

- o‘lchash sxemalari;

- olingan bog‘liqliklar jadvallari va grafiklari;

- o‘lchash va hisoblash natijalarining tahlili.

Multisim dastruri asosida yig’ilgan sxema.

Nazorat savollari

- BTli  sodda kuchaytirgich bosqichi ishlash prinsipini tushuntiring.

- BTli sodda kuchaytirgich bosqichi ishchi nuqtasini qaysi parametrlar belgilaydi?

- Kuchaytirgich differensial parametrlarini keltiring. Bu parametrlar tajribada qanday o‘lchanadi?

- Past chastotalarda sodda kuchaytirigich bosqichi kirish va chiqish qarshiliklari sxemaning qaysi parametrlariga bog‘liq?

- BTli  sodda kuchaytirgich bosqichining tok, kuchlanish va quvvat bo‘yicha kuchaytirish koeffitsiyentlari nimalarga bog‘liq?

Adabiyotlar ro’yxati

- A.A. Tulyaganov, S.S. Parsiev, V.A Tulyaganova, U.M. Abdullayev Elektr zanjir nazariyasi. (o’quv qo'llanma). Т.: Aloqachi, 2018. 144 bet

- X.K.Aripov, AM. Abdullayev, N.B. Alimova, J.T. Maxsudov, A.A. Tulyaganov, Sh.T.Toshmatov. Elektronika va sxemotexnika (darslik) Toshkent: «Aloqachi», 2017y, 376 b.

- Aripov X.K., Abdullayev A.M., Alimova N.B., Bustanov X.X., Toshmatov Sh.T. “Sxemotexnika” (darslik), Toshkent. «Tafakkur bo’stoni», 2013. 447 b.

- Thomas F. Schubert, Jr., Ernest M. Kim. Fundamentals of Electronics Book I: Electronic Devices and Circuit Applications, 2014,

- B.T. Еременко, A.A. Paбочий, А.П. Фисун, Н.И. Невров, A.B. Тютякнн, А.Е. Георгиевский. Основы электротехники и электроники. Учебник. Орел. 2012