Laboratoriya ishi №10

Optronlarini tadqiq etish.

Ishning maqsadi: Optronlar ishlashini va parametrlarini o‘lchash uslublarini o‘rganish.

1. Laboratoriya ishini bajarishga tayyorgarlik ko‘rish:

Optronlar – funksional elektronikaning zamonaviy yo‘nalishlaridan biri – optoelektronikaning asosiy struktura elementi hisoblanadi.

Eng sodda diodli optron (10.1. a – rasm) uchta elementdan tashkil topgan: fotonurlatgich 1, nur o‘tkazgich 2 va foto qabul qilgich 3 bo‘lib, yorug‘lik nuri tushmaydigan germetik korpusga joylashtirilgan. Kirishga elektr signali berilsa fotonurlatgich qo‘zg‘otiladi. Yorug‘lik nuri nur o‘tkazgich orqali foto qabul qilgichga tushadi va unda chiqish elektr signali  yuzaga keladi. Optronning  asosiy xususiyati shundaki, undagi elementlar o‘zaro nur orqali bog‘langan bo‘lib, kirish bilan chiqishlar esa elektr jihatdan bir – biridan ajratilgan. Shu xususiyatidan kelib chiqqan holda, yuqori kuchlanishli va past kuchlanishli zanjirlar bir – biri bilan oson muvofiqlashtiriladi. Diodli optronning shartli belgisi 10.1. b – rasmda, uning konstruksiyasi esa 10.1. v – rasmda keltirilgan.

| a) | b) v) |
| --- | --- |
| 10.1-rasm. Diodli optron (a), uning shartli belgisi (b) va konstruksiyasi (v). |  |

bu yerda 1,2 – fotodiodning p va n sohalari; 3,4 – yorug‘lik diodining n va p sohalari; 5 – selen shisha asosidagi nur o‘tkazgich; 6,7 – yorug‘lik diodi kontaktlari; 8,9 – fotodiod kontaktlari.

Yorug‘lik signallarini elektr signaliga aylantirishda asosan fotodiodlar qo‘llaniladi (xuddi shunday fotorezistorlar, fototranzistorlar va  fototiristorlar ham).

Fotodiod oddiy n-p o‘tish bo‘lib, ko‘p xollarda kremniy yoki germaniydan yasaladi. Undagi teskari tok yorug‘lik nuri tushishi natijasida yuzaga kelayotgan zaryad tashuvchilar generatsiyasi tezligi bilan aniqlanadi. Bu hodisa ichki fotoeffekt deb yuritiladi.

Fotodiodni qo‘llash bo‘yicha  ikkita rejim mavjud: tashqi manbasiz – ventilli yoki fotovoltaik va tashqi manbali – fotodiodili rejim. Tashqi manbasiz yorug‘lik nurini elektr energiyasiga aylantiruvchi fotodiodlar ventilli fotoelementlar deb ataladi. Foto elektr yurituvchi kuch Uf ning yuzaga kelishi yorug‘lik bilan generatsiyalangan elektron – kovak juftlarining n-p o‘tish orqali ajratilishi bilan bog‘liq. Foto EYuK Uf kattaligi optik signal darajasi RF va yuklama qarshiligi qiymatiga bog‘liq bo‘ladi. Ventilli fotoelementning chiqish xarakteristikasi 10.2 – rasmda keltirilgan.

| 10.2-rasm. Fotoelement yuklama VAXi. | 10.3-rasm. Berilgan yuklama qarshiligi qiymatida signal kuchlanishi Uf ning fotodiod (1) va ventil element (2) uchun optik nurlanish quvvati Rf ga bog‘liqliklari. |
| --- | --- |

Fotodiod rejimida tashqi kuchlanish manbai hisobiga fototok if ventil elementning qisqa tutashuv tokiga taxminan teng bo‘ladi, fototok hisobiga biror yuklama qarshiligida sodir bo‘ladigan kuchlanish pasayishi Uf esa katta bo‘ladi. Bir xil yuklama qarshiligi qiymatida signal kuchlanishi Uf ning fotodiod (1) va ventil element (2) uchun  optik nurlanish quvvati Rf ga bog‘liqliklari 10.3 – rasmda keltirilgan. Fotoelektr o‘zgartishlar samaradorligi volt – vatt SU=Uf/Rf hamda amper – vatt Si=If/Rf (sezgirlik) bilan ifodalanadi.

Fotodiodlarning afzalligi yana shundaki, yorug‘lik xarakteristikalari If, Uf=f(Rf) chiziqli ko‘rinishga ega, bu esa ularni  optik aloqa liniyalarida qo‘llash imkoniyatini yaratadi. Ventil elementlar asosan energiya o‘zgartgichlar (quyosh batareyalari) sifatida ishlatiladi.

Yorug‘lik nuri orqali tokni  boshqarishni bipolyar tranzistorlar yordamida ham amalga oshirish mumkin. Ularda baza tokining kuchayishi tufayli, fotodiodlarga nisbatan sezgirlik yuqori bo‘ladi. Fototranzistor bazasidagi zaryad tashuvchilarning optik generatsiyasi bazaga tashqi manbadan zaryad tashuvchilar kiritilishiga ekvivalentdir. Natijada, tranzistor fototoki fotodiodga nisbatan  martaga kuchaytiriladi. Bu yerda  -fotortranzistor baza tokining statik kuchaytirish koeffitsiyenti.

10.4-rasm. Chiqish signali vaqt diagrammasi.

Optron inersionligi yorug‘lik diodi va nur qabul qilgichdagi jarayonlar bilan bog‘liq bo‘lib, yordamida aniqlanadi (10.4 - rasm).

Diodli optronning quyidagi asosiy parametrlarini ko‘rsatish mumkin:

maksimal kirish toki IKIR max;

maksimal kirish kuchlanishi Ukir max;

maksimal chiqish teskari kuchlanish UChIK.tesk. max;

berilgan tokka mos keluvchi o‘zgarmas kirish kuchlanishi UKIR;

chiqishdagi teskari qorong‘ulik toki IChIK tesk. k;

chiqish signalining ortib borish tort. va kamayib borish tkam. vaqtlari (berilgan diodli optron chiqishidagi signal o‘zining maksimal qiymatidan 0.1-0.9 va 0.9-0.1 oraliqlarda o‘zgaradi)  (10.4 - rasm);

tok bo‘yicha uzatish koeffitsiyenti KI – chiqish toki o‘zgarishining kirish tokiga nisbati KI = (IChIK-IChIK.tesk.q.)/IKIR.

Laboratoriyada o‘lchanadigan diodli optron chegaraviy qiymatlari va chiqishlarining joylashishi ilovada keltirilgan.

2. Laboratoriya ishini bajarish uchun topshiriq.

Tadqiq etilayotgan optron prinsipial sxemasini va chegaraviy qiymatlarini yozib oling.

2.1. Diodli optron xarakteristikasini tadqiq etish.

2.1.1. 10.5 – rasmda keltirilgan sxemani yig‘ing. Manbadan berilayotgan chegaraviy tok qiymatini optron chegaraviy qiymatlariga mos ravishda o‘rnating.

2.1.2.  E1 ni o‘zgartirib borib, optronning kirish xarakteristikasi  IKIR=f(UKIR) ni o‘lchang. Yorug‘lik diodi kirishidagi qarshilik R1 dan ancha kichik bo‘lganligi sababli, kirish qarshiligini IKIR= E1/R1deb oling.

10.5-rasm. Diodli optron statik xarakteristikasini o‘lchash sxemasi.

O‘lchash natijalarini 10.1 – jadvalga kiriting.

10.1 – jadval

| E1, V |  |
| --- | --- |
| UKIR, V |  |
| IKIR= E1/R1, mA |  |

2.1.3. E2=0 deb oling. E1 ni o‘zgartirib borib, fotovoltaik rejim uchun optron uzatish xarakteristikasini IChIQ=f(IKIR) o‘lchang.

O‘lchash natijalarini 10.2 – jadvalga kiriting.

10.2 – jadval

| E1, V |  |
| --- | --- |
| UKIR, V |  |
| IKIR= E1/R1, mA |  |

2.1.4. E2=5 V o‘rnating. 10.1.3 – banddagi o‘lchashlarni fotodiodli rejim uchun takrorlang. O‘lchash natijalarini 10.2 – jadvalga o‘xshab, 10.3 – jadvalga kiriting.

10.3 – jadval

| E1, V |  |
| --- | --- |
| UKIR, V |  |
| IKIR= E1/R1, mA |  |

2.1.5. Optron chiqishidagi signalning ortib borish tort. va kamayib borish tkam. vaqtlarini o‘lchang.

10.6 – rasmda keltirilgan sxemani yig‘ing, yorug‘lik diodi zanjiriga impuls generatorini ulang. Genrator chiqishida amplitudasi 5V va chastotasi 1kGts bo‘lgan impulsni o‘rnating. R2 qarshilikka 1:10 kuchlanish bo‘luvchisi orqali ossilograf ulang. (Ossilografning boshqa kanalidan generator chiqishidagi impuls amplitudasini o‘lchash uchun foydalaning). E2=5 V o‘rnating va chiqish toki ossilogrammasidan  signalning ortib borish tort. va kamayib borish tkam. vaqtlarini o‘lchang.

E2=0 ni o‘rnating va fotovoltaik rejim uchun vaqt o‘lchovlarini takrorlang.

10.6-rasm. Diodli optron dinamik xarakteristikasini o‘lchash sxemasi.

2.2. Tranzistorli optron xarakteristikalarini tadqiq etish.

10.7 – rasmda keltirilgan sxemani yig‘ing, E2=5 V o‘rnating.

10.7-rasm.  Kuchaytirgichli diodli optronni o‘lchash sxemasi.

(Bu sxemada optron fotodiodi va tashqi tranzistor fototranzistorni imitatsiya qiladi).

E1 ni o‘zgartirib borib, IKIR=E1/R1 va IChIQ=IK deb olib,  tranzistorli optron uzatish xarakteristikasi IChIQ=f(IKIR) ni o‘lchang. O‘lchash natijalarini 10.2, 10.3 jadvallarga o‘xshash tarzda 10.4 – jadvalga kiriting.

10.4 – jadval

| E1, V |  |
| --- | --- |
| UKIR, V |  |
| IKIR= E1/R1, mA |  |

3. Tajribada olingan natijalarni ishlash.

3.1. Optron kirish xarakteristikasini quring va IKIR=10 mA qiymatiga mos keluvchi kirish kuchlanishi Ukir qiymatini aniqlang.

3.2. Diodli va fotovoltaik rejimlar uchun optron uzatish xarakteristikalarini quring va IKIR=10 mA qiymatida tok bo‘yicha uzatish koeffitsiyentini KI  aniqlang.

3.3. Diodli optronda signal tarqalishining o‘rtacha kechikish vaqtini hisoblab toping.

.

3.4. Tranzistorli optron uzatish xarakteristikasini quring va  IKIR=10 mA qiymatida tok bo‘yicha uzatish koeffitsiyentini KI  aniqlang.

4. Hisobot mazmuni.

1) tadqiq etilayotgan optron chegaraviy qiymatlari va prinsipial sxemasi;

2) o‘lchash sxemalari;

3) o‘lchangan bog‘liqliklar jadvallari va grafiklari;

4) hisoblab topilgan parametrlar;

5) tok va kuchlanish ossilogrammalari.

# Nazorat savollari

1. Optoelektron asbob nima va ular qayerlarda ishlatilishini tushuntiring.

2. Fotodiod ishlash prinsipi va asosiy xarakteristikasini tushuntiring.

3. Yorug‘lik diodi ishlash prinsipi va asosiy xarakteristikasini tushuntiring.

4. Tranzistorli optronni ishlash prinsipi va asosiy xarakteristikasini tushuntiring.

5. Diodli optronda signal tarqalishining o‘rtacha kechikish vaqtini hisoblab toppish formulasini yozing.