Laboratoriya ishi №11

Umumiy emitter ulanish sxemasidagi bipolyar tranzistorningning statik Volt-amper xarakteristikalarini tadqiq etish

Ishdan maqsad: Umumiy emitter ulanish sxemasida bipolyar tranzistorlarning asosiy statik xarakteristikalari va parametrlarini tadqiq etish.

Laboratoriya ishini bajarish uchun topshiriq:

11.1. Laboratoriya ishini bajarish oldidan uing pasport ko‘rsatmalarini yozib oling.

11.2. Umumiy emitter ulanish sxemasidagi bipolyar tranzistorning kirish va chiqish xarakteristikalar oilasini o‘lchashda 11.1-rasmda keltirilgan prinsipal sxemani yig‘ing, sxemani o‘lchashda qo‘llaniladigan o‘lchov asboblari bilan tanishib chiqing.

R1=10÷56kΩ, R2=1kΩ, VT-MP37B

11.1-rasm. Umumiy emitter ulanish sxemasidagi bipolyar tranzistorning kirish va chiqish xarakteristikalar oilasini o‘lchash sxemasi

11.2-rasm. Yarimo‘tkazgichli stabilitronni VAX

o‘lchash sxemasining ULS bajarilish tartibi

11.1 – jadval. UE ulanish sxemasidagi BT ning kirish xarakteristikalari oilasi

| Uke =0V | IB(mkA) | 0 | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | UBE (V) |  | 21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Uke >0V | IB(mkA) | 0 | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 |
|  | UBE (V) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

11.2 – jadval. UE ulanish sxemasidagi BT ning chiqish xarakteristikalari oilasi

| IB= 25 mkA | UKE, V | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | IK, mA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IB=150 mkA | UKE, V | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
|  | IK, mA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IB=200 mkA | UKE, V | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
|  | IK, mA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

11.3. 11.1 va 11.2-jadvallar asosida olingan o‘lchash natijalari asosida kirish xarakteristikalari oilasi (ya’ni UKE=const bo‘lganda, IB=f(UBE)) va chiqish xarakteristikalari oilasi (ya’ni IB=const bo‘lganda, IK=f(UKE)) bog‘liklik grafiklar chiziladi va va
h-parametrlarni kirish va chiqish xaratkeristikalar oilasidan aniqlanishi mumkin (h11E va h12E – kirish xarakteristikalar oilasidan, h21E va h22E – chiqish xarakteristikalar oilasidan):

,	    bo‘lganda    	 bo‘lganda                                                                  ,	   	    bo‘lganda                   ,   	bo‘lganda

Nazorat savollari:

1. BT UE ulanish sxemada ishlash prinsipi, emitter va kollektor p-n o‘tishlar, baza sohasi ahamiyati haqida gapirib bering.

2. Emitter toki tashkil etuvchilari nomini ayting va ularning yo‘nalishlarini p-n-p hamda n-p-n turli BT uchun ko‘rsating.

3. Baza toki tashkil etuvchilari nomini ayting va ularning yo‘nalishlarini p-n-p hamda n-p-n turli BT uchun ko‘rsating. IKB0 va IKE0  qanday toklar? Ular qaysi zaryad tashuvchilar harakati bilan hosil bo‘ladi?

4. UE sxemada ulangan BT chiqish xarakteristikalar oilasida aktiv, berk va to‘yinish sohalarini ko‘rsating.

5. Ideal BT elektr modeli sxemasini chizing va uning parametrlari fizik mohiyatini tushuntiring.

6. BT invers ish rejimi deb nimaga aytiladi?

7. Nima uchun UE sxemada ishlayotgan BT baza elektrodidagi kuchlanishni uning kollektoridagi kuchlanishdan avval uzish mumkin emas?