Laboratoriya ishi №13

Maydoniy tranzistor statik xarakteristikalarini o‘lchash va tadqiq etish

Ishning maqsadi: Maydoniy tranzistor statik xarakteristikalari va differensial parametrlarini o‘rganish, tranzistor ishiga temperaturaning ta’sirini tadqiq etish.

1. Laboratoriya ishini bajarishga tayyorgarlik ko‘rish:

Laboratoriya ishida  tuzilishi va sxemalarda shartli belgilanishi 13.1-rasmda keltirilgani kanali p- turli maydoniy tranzistor tadqiq etiladi.

13.1-rasm

Stok toki zatvorga kuchlanish berish orqali boshqariladi, ya’ni boshqarilayotgan p-n o‘tishga teskari kuchlanish UZI>0 beriladi. UZI dagi berkitish kuchlanishi ortgan sari hajmiy zaryad sohasining kengligi ortib boradi. Natijada berilgan USI kuchlanish qiymatida kanal kengligi kichrayadi, uning qarshiligi RK ortadi, demak stok bilan istok oralig‘idagi stok toki IS kamayadi. 13.2- rasmda boshqarish xarakteristikasi IC= f (UZI) keltirilgan.

13.2-rasm

Boshqaruvchi p-n o‘tishning hajmiy zaryad sohasi va asos bilan kanal orasidagi p-n o‘tish birikkandagi (stok toki IC nolga teng bo‘ladigan) zatvor kuchlanishi qiymati bo‘sag‘aviy kuchlanish U BO‘S deb ataladi.

To‘yinish rejimida ishlayotgan maydoniy tranzistor boshqaruv xarakteristikasini quyidagi bog‘liqlik bilan approksimatsiyalash qulay.

,				(13.1)

bu yerda  IC max –  maksimal stok toki  zatvor – istok kuchlanishi nol UZI = 0 ga mos keluvchi boshlang‘ich stok toki.

Boshqaruv xarakteristikasidan (13.2- rasm) xarakteristika tikligi aniqlanishi mumkin.

.

(13.1) approksimatsiyadan foydalanilganda tiklik quyidagicha aniqlanadi:

,		(13.2)

Maydoniy tranzistor chiqish xarakteristikalar oilasi 13.3 – rasmda keltirilgan. Xarakteristikaning boshlang‘ich sohasi (USI<USI.TO‘Y) chiziqli rejimga mos keladi. Bu rejimda kanal butun istok-stok oralig‘ida mavjud bo‘ladi, shuning uchun USI  ortgan sari, chiziqli qonunga mos ravishda stok toki  ham ortadi.

USI<USI.TO‘Y  da tranzistor to‘yinish rejimiga o‘tadi, bu sohada stok toki IS stok kuchlanishi USI ga kuchli bog‘liq bo‘lmaydi. Ikki rejim chegarasi hisoblangan to‘yinish kuchlanishi USI.TO‘Y zatvordagi kuchlanish UZI ga bog‘liq bo‘ladi va quyidagi formuladan aniqlanadi: USI.TO‘Y =UZI–UBO‘S.. Chiqish xarakteristikasidan (13.3 - rasm) chiqish qarshiligi aniqlanishi mumkin

13.3-rasm

Bu kattalik to‘yinish rejimida hisoblansa, katta qiymatga ega bo‘ladi, shuning uchun tranzistor kuchaytirgich sifatida ishlatilayotganda sxemaning sokinlik nuqtasi shu rejimda tanlanadi. Chiziqli rejimda tranzistor chiqish qarshiligi zatvordagi kuchlanish UZI ga bog‘liq va taxminan tanlangan ishchi nuqtada  USI kuchlanishini IS tokka nisbati ko‘rinishida yoki 13.3 – formuladan aniqlanishi mumkin.

,		(13.3)

bu yerda  .

2. Laboratoriya ishini bajarish uchun topshiriq:

2.1.7.4- rasmda keltirilgan sxema, o‘lchash asboblari o‘lchanadigan  KP103 maydoniy tranzistor pasport ko‘rsatmalari bilan tanishib chiqing. (6-ilovaga qarang)

Sokol rasmini chizib oling va tadqiq etilayotgan tranzistorning chegaraviy parametrlari USI.ChYeG, IS.ChYeG, PChYeG  qiymatlarini yozib oling. 13.4 – rasmda keltirilgan sxemani yig‘ing.

13.4-rasm

2.2. Stok kuchlanishining USI=1/3USI.ChYeG va  2/3USI.ChYeG qiymatlari uchun ikkita boshqaruv xarakteristikasini o‘lchang (USI.ChYeG  qiymati pasport ko‘rsatmalaridan olinadi). O‘lchash natijalarini 13.1 – jadvalga kiriting va undan foydalanib boshqaruv xarakteristikasini quring. Tajribada UZI kuchlanish qiymatini 0 dan bo‘sag‘aviy kuchlanish UBO‘S gacha o‘zgartiring.

2.3. Zatvordagi kuchlanishning uchta qiymatida (UZI=0; 0,25UBO‘S; 0,5UBO‘S) chiqish xarakteristikalar oilasi IS=f(USI) ni o‘lchang.

Tajriba o‘tkazishdan avval IS – USI koordinatalar tizimida tranzistorning ruxsat etilgan ishchi rejimi sohalarini belgilab oling. (13.4 - rasm)

13.1 – jadval

| UZI, V | IS, mA |  |
| --- | --- | --- |
|  | USI=1/3USI ChYeG | USI=2/3USI ChYeG |

Izoh: RS.ChYeG chizig‘ini qurish uchun USI kuchlanishining 0 dan USI.ChYeG qiymatlari oralig‘ida ixtiyoriy bir nechta qiymatlari tanlanadi va shu nuqtalarda stok toki IS=PS ChYeG/USI hisoblanadi.

13.4-rasm

Tajribada olingan nuqtalarni 13.2 – jadvalga kiriting va tayyorlangan grafikda ularni belgilang (13.4 - rasm). Bunda tranzistor uchun ishlash ruxsat etilgan sohadan chiqib ketmaslikka e’tibor bering.

13.2 – jadval

| USI, V | IS, mA |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | UZI=0 | UZI=0,25UBO‘S | UZI=0,5UBO‘S |

2.4. Tranzistor stok tokiga temperatuning ta’sirini tadqiq etish. Tadqiq etilayotgan tranzistorni termostatga joylashtiring va tegishli temperatura qiymatini o‘rnating, stok kuchlanishning USI=1/3USI.ChYeG qiymatida va     T=40 0S  va 80 0S temperaturalarda ikkita boshqaruv xarakteristikasi IS=f(UZI) ni o‘lchang.

O‘lchash natijalarini 13.3 – jadvalga kiriting va ulardan foydalanib T=40 0S va 80 0S temperaturalardagi ikkita boshqaruv xarakteristikasi IS=f(UZI) ni quring.

13.3 - jadval

| UZI, V | IS, mA |  |
| --- | --- | --- |
|  | T=40 0S | T=800S |

3. Tajribada olingan natijalarni ishlash.

3.1.  2.2. bandda o‘lchangan boshqaruv xarakteriskalarini 13.1 – ifoda yordamida approksimatsiyalang. Approksimatsiya natijalarini qurilgan IS=f(UZI) grafigida aks ettiring.

3.2. Boshqaruv xarakteristikalaridan foydalanib, tranzistor tikligini

USI=1/3USI.ChYeG   ishchi nuqtada aniqlang

S qiymatini xuddi shu nuqta uchun 13.2 – formula yordamida ham aniqlang.

3.3. 2.3 – bandda o‘lchangan chiqish xarakteristikalar oilasida USI TO‘Y=UZI – UBO‘S oraliqqa mos keluvchi, chiziqli rejim bilan to‘yinish rejimi orasidagi chegarani ko‘rsating.

3.4. Chiqish xarakteristikalar oilasidan foydalanib, quyidagi ishchi nuqtalar uchun tranzistor chiqish qarshiligini aniqlang:

- to‘yinish rejimida (USI=1/3USI ChYeG, UZI=0,25 UChYeG);

- chiziqli rejimda USI=0 va zatvor kuchlanishining uchta qiymatida (UZI=0; 0,25UBO‘S; 0,5UBO‘S).

Hisoblashlar natijalarini 13.4 – jadvalga kiriting va ulardan foydalanib chiziqli rejim uchun rChIQ ning UZI ga bog‘liqlik grafigini quring.

13.4 – jadval

| UZI,V | RChIQ, kOm |  |
| --- | --- | --- |
|  | USI=1/3USI ChYeG | USI=0 |
| UZI=0 |  |  |
| UZI=0,25UChYeG |  |  |
| UZI=0,5UChYeG |  |  |

3.5. 2.4 – bandda o‘lchangan boshqaruv xarakteristikalarida, turli temperaturalarda o‘lchangan boshqaruv xarakteristikalari kesishadigan termo barqaror nuqtaning   IST va UZIT koordinatalarini aniqlang.

4. Hisobot mazmuni.

1) tadqiq etilayotgan tranzistor pasport ko‘rsatmalari;

2) o‘lchash sxemasi;

3) o‘lchangan bog‘liqliklar jadval va grafiklari;

4) boshqaruv xarakteristikasining approksimatsiya, hisoblangan tranzistor xarakteristikasining tikligi S va chiqish xarakteristikalari rChIQ natijalari.