Laboratoriya ishi №3

Rezistiv zanjirlarda Kirxgof qonunlarini eksperimental tadqiq etish

Ishning maqsadi: tok va kuchlanish manbalari bo‘lgan rezistiv zanjirlarda Kirxgof qonunlari amal qilishini tekshirish.

3.1. Qisqacha nazariy ma’lumot

Elektr zanjirlarining tahlili va sintez qilinishida nemis olimi Kirxgof kashf etgan qonunlar yotadi. Ular barcha – chiziqli va nochiziqli elektr zanjirlari uchun taalluqlidir.

Kirxgofning birinchi qonuni- elektr zanjirining biror tuguniga ulanuvchi barcha shoxobchalaridagi toklarning algebraik yig‘indisi nolga teng.

3.1- rasm

Bu qonunga ko‘ra, zanjirning biror tuguniga n ta  shoxobcha  ulangan va ular  toklari I1, I2, . . ., In bo‘lsa, unda vaqtning ixtiyoriy oni uchun

k=1nIk  (3.1) Bunda toklarning yo‘nalishlari e’tiborga olinib, tugunga kirayotgan va undan chiqayotgan toklarishoralari teskari bo‘lishi shart.

Misol sifatida 3.1-rasmda biror elektr zanjirining C tugunidagi yo‘nalishlari tanlangan: musbat ishorali (tugunga kiruvchi) I2, I4 va manfiy ishorali (tugundan chiquvchi) I1, I4 toklari sxemasi keltirilgan. Kirxgofning birinchi qonuniga muvofiq - I1+ I2+ I3 - I4= 0.

Kirxgofning ikkinchi qonuni- elektr zanjirining ixtiyoriy berk konturidagi shoxobchalardagiEYUKlarining algebraik yig‘indisi, kuchlanish pasayuvining algebraik yig‘indisiga teng. Ushbu qonunga ko‘ra, agar kontur tarkibida kuchlanishlari u1,  u2, . . ., um bo‘lgan m ta shoxobcha mavjud bo‘lsa, vaqtning ixtiyoriy oni uchun

k=1nEk= k=1mIkRk           (3.2)

Bunda konturni aylanib o‘tish (ixtiyoriy) yo‘nalishiga shoxobcha kuchlanishi

(EYUKi) mos bo‘lsa, uning ishorasi «+» va aksi bo‘lganda – ishorasi «-» qabul qilinadi, deb faraz qilamiz.

3.2. Dastlabki hisoblashlar

3.2-rasm

3.2.1. Om qonuni yordamida R1, R2, R3 rezistorlardagi (3.2-rasm) kuchlanishlar pasayuvi hisoblab chiqilsin.

Zanjirdagi tok quyidagiga teng:. U holda rezistorlardagi kuchlanishlar pasayuvi quyidagicha hisoblanadi:

Hisoblash uchun berilgan qiymatlarni 3.1-jadvaldan olamiz. Hisoblashlar natijalarini esa 3.2-javdvalga kiritamiz.

3.2.2. Kirxgofning ikkinchi qonuni elektr zanjirlari uchun qaqli ekanini tasdiqlash uchun tarkibida kuchlanish manbasi va uch rezistori bo‘lgan ikki konturli (3.3-rasm) zanjirni tekshiramiz.

3.3-rasm

Shoxobchalar toklari va rezistorlardagi kuchlanishlar pasayuvini hisoblash uchun analitik ifodalar Om va Kirxgof qonunlariga asoslanadi.

Omqonuniga ko‘ra:.

Hisoblashlarning to‘g‘ri ekanligini tekshirish uchun Kirxgofning birinchi qonunidan foydalanamiz.

(I tugun uchun):  I1 – I2 – I3= 0.

Kirxgofning ikkinchi qonuni asosida

I  kontur uchun: E= I1R1+ I2R2; II  kontur uchun: I3R3 - I2R2= 0.

Hisoblash uchun parametrlar qiymatlarini 3.1-jadvaldan olinadi. Hisoblash natijalarini esa 3.3-jadvalga kiritiladi.

Hisoblash uchun berilgan qiymatlar

3.1-jadval

| Stend № | O‘lch. birlik. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| E | V | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 |
| R1 | Ω | 500 | 500 | 600 | 700 | 800 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| R2 | Ω | 300 | 350 | 500 | 500 | 500 | 500 | 600 | 700 | 800 | 700 | 850 | 850 | 850 |
| R3 | Ω | 100 | 150 | 150 | 100 | 150 | 300 | 250 | 300 | 350 | 600 | 550 | 600 | 700 |

3.3. Ishni bajarish tartibi

3.1. 3.4-rasmda kelirilgan sxemani yig‘ing. Parametrlari qiymatlarini 3.1-jadvaldan tanlangan variantdan oling.

3.2.  O‘lchash tartibi:

- manba E2ga voltmetr V1ni ulang va chiqish kuchlanishini rostlash dastagi yordamida E2 (3.1-jadval) miqdorida o‘rnating;

3.4-rasm

1

2

3

8

7

-  voltmetr V2galma-galdan R1, R2, R3 rezistorlarga ulanib, voltmetr ko‘rsatkichini 3.2-jadvalga yozing.

Hisoblashlar va o‘lchovlar natijalari

3.2-jadval

| Variant № | E2 | I | UR1 | UR2 | UR3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | V | A | V | V | V |
| Dastlabki hisoblar |  |  |  |  |  |
| Tajriba |  |  |  |  |  |

3.3. O‘z variantingiz uchun 3.1-jadvalda keltirilgan parametrlarni tanlab, zanjir sxemasini (3.4-rasm) yig‘ing.

3.4.  O‘lchovlar quyidagi tartibda bajarilsin:

- voltmetr  V1 ni E2 manbaga ulang va chiqish kuchlanishini rostlash dastagi yordamida E2 (3.1-jadval) qiymati miqdorida o‘rnating;

- so‘ngra voltmetr V2 galma-galdan R1, R2, R3 rezistorlarga ulanib, voltmetr ko‘rsatkichini 3.3-jadvalga yozing.

1

2

8

7

3.5-rasm

Hisoblashlar va o‘lchovlar natijalari

3.3-jadval

| Variant № | E2 | I1 | I2 | I3 | UR1 | UR2 | UR3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | V | A | A | A | V | V | V |
| Dastlabki hisoblar |  |  |  |  |  |  |  |
| Eksperiment |  |  |  |  |  |  |  |

3.4. O‘lchov natijalariga ishlov berish

3.4.1. Tok qiymatini hisoblash (3.4-rasm):

Uchchala ifodalarda ham tok  I qiymatlari bir xil bo‘lishi shart.

3.4.2. Shoxobchalardagi toklarni hisoblash (3.5-rasm):

3.5. Hisobot tarkibi

3.5.1. Laboratoriya ishidan maqsad.

3.5.2. O‘rganilayotgan elektr zanjir sxemisi va parametrlarining

berilgan qiymatlari.

3.5.3. Hisoblash ifodalari.

3.5.4. Dastlabki hisoblar va eksperiment natijalari jadvali.

3.5.5. Tadqiqot natijalari jadvali bo‘yicha xulosalar.

3.6. Nazorat savollari

3.6.1. Kirxgofning birinchi va ikkinchi qonunlari ta’rifini keltiring.

3.6.2. Zarjir tarkibida tok manbasi mavjud bo‘lganda Kirxgof qonunlari bo‘yicha tenglamalar tuzishning qanday xususiyatlari bor?

3.6.3. «1» tugun uchun Kirxgofning birinchi qonuni bo‘yicha yozilgan tenglamani tanlang.

Javoblar:     A. I1 – I2 – I3 – I4+I5= 0

B.  I1+ I2+ I3+ I4+I5= 0

V. I1 – I2 – I3+ I4 -I5= 0

G. -I1+ I2+ I3+ I4+I5= 0

E1

E2

3.6.4. Quyidagi zanjir uchun noto‘g‘ri tuzilgan tenglamani ko‘rsating

Javoblar: A. R1I1+ R3I3= E1

B.  R2I2+ R3I3= E2

V.  R1I1+ R2I2= E1 -  E2

G.   I1 – I2 – I3= 0

E1

J

3.6.5. Agar R3qarshilikni qisqa tutashtirilsa,o‘lchov asboblari  ko‘rsatkichlari qanday o‘zgaradi? Javoblarda quyidagi belgilar qabul qilingan:  - ortish;  - kamayish.

Javoblar: A. I1 ; I2 ;  I3 ;

B.  I1 ; I2 ;  I3 ;

V.  I1 ; I2 ;  I3 ;

G.  I1, I2, I3= const

E

3.6.6.E = const bo‘lganda R2 kamaysa, shoxobchalardagi toklar

miqdori qanday o‘zgaradi?

Javoblar: A.   I1= const; I2 ;  I3 ;

B.     I1 ; I2 ;  I3;

V.    I1 ; I2 ;  I3 ;

G .   I1 ; I2 ; I3= const

E1

E2

3.6.7. Agar R=10, E1=30V, E2=10V bo‘lsa voltmetr Vning ko‘rsatkichini aniqlang.

Javoblar: A. 30 V

B. 10 V

V. 20 V

U1

U2

U3

E2

E1

J

G. 40 V

3.6.8.  Ushbu zanjir uchun noto‘g‘ri tuzilgan tenglamani  ko‘rsating.

Javoblar:   A. I1+  J  + I2= 0            B.  – U1+ U2+ U3= E2 – E1

V. - I1 -  J  - I2= 0           G. U1 - U2+ U3= E1 – E2

E

3.6.9 Ye= const bo‘lganda kalitni uzilsa, o‘lchov asboblari ko‘rsatkichlari qanday o‘zgaradi?

Javoblar:      A.  I1 ; I2 ;  I3= 0

B.   I1 ; I2 ;   I3 ;

V.  I1 ; I2 ; I3 ;

3.6.10. Biror zanjir uchun Kirxgofning ikkinchi qonuni bo‘yicha mustaqil tenglamalar tuzilgan.

U1– U2+ U4= 0

U1– U2 – U3+ U5= 0

U2+ U3+ U6= 0

Rasmda keltirilgan sxema shu tenglamalarga mosmi?

3.6.11. Agar    sxemadagi   R3

qarshilik      qisqa    tutashtirilsa,

elementlardagi toklar qiymatlari

o‘zgaradimi?

3.6.12. Shu sxemadagi elektr zanjirida R1 qarshilik qisqa tutashtirilsa R3 qarshilikdagi kuchlanish o‘zgaradimi?

3.6.13. Shu sxemadagi elektr zanjirida R2 qarshilik uzilsa R3 qarshilikdagi kuchlanish o‘zgaradimi?

3.6.14. Agar E = 10V, R1= 1, R2= 3, R3=6 bo‘lsa, rezistor R3 dagi kuchlanishni aniqlang.

Javoblar: A. 10V.; B. 1V.; V. 6V.;

G. 4V.; D. 2V.

3.6.15. Agar E = 10V, R1= 6, R2= R3= 8 bo‘lsa, I1 tokni aniqlang.

Javoblar:

A. 1 A; B. 2 A.; V. 0,5A.; G. 4A.; D. 10A.