Laboratoriya ishi №6

Parallel tebranish konturini tadqiq etish

Ishning maqsadi - parallel tebranish konturining chastotaviy tavsiflarini, manbaning ichki qarshiligi va yuklanish qarshiligining chastotaviy tavsiflarga ta’sirini eksperimental tekshirish.

6.1. Nazariy ma’lumotlar

Signallarni hosilqilish va ularni qayta ishlash uchun mo‘ljallangan ko‘pgina qurilmalar tarkibida parallel tebranish konturlari (PTK) mavjud. Shulardan birining sxemasi  6.1,a-rasmda keltirilgan.

PTKning kompleks o‘tkazuvchanligi uning shoxobchalari kompleks o‘tkazuvchanliklarining yig‘indisiga teng

bunda

- aktiv o‘tkazuvchanlik;

- reaktiv o‘tkazuvchanlik.

Konturda toklar rezonansi (TR) bo‘lganda reaktiv o‘tkazuvchanlik nolga teng bo‘ladi (b = 0),

(6.1)

Bu esa TR sodir bo‘lishining shartidir. Shu (6.1) tenglikning yechimidan rezonans chastotaning qiymatlarini aniqlash uchun ifodani hosilqilamiz:

(6.2)

bunda  - PTKning tavsifiy qarshiligi.

TR (=r) bo‘lgandagi PTKning qarshiligi maksimal qiymatga ega va quyidagi ifoda orqali aniqlanadi

.                           (6.3)

PTKning aslligi Q=(R1+R2)ga teng.

Kichik quvvat isrofili (R12 <<2; R12 <<2) TR sodir bo‘lgandagi PTK ning qarshiligi quyidagiga teng

.             (6.4)

Bunday hollarda (6.2) rezonans chastotasi quyidagi ifodaga aylanadi

.

TR bo‘lganda har ikkala shoxobchalardagi toklar taxminan bir xil bo‘ladi (I1p I2p) va ularning har biri zanjirning kirishidagi Ip tokdan Q marta katta bo‘ladi:

I1p/IpI2p/Ip Q.

PTK (6.1,a-rasmdagi sxema) toklarining I(ω), I1(ω), I2(ω) chastotaviy tavsiflari 6.1,b-rasmda ko‘rsatilgan.

Kichik quvvat isrofi bo‘lgan PTK (6.1,a-rasm), barcha elementlari o‘zaro parallel ulangan almashtirish sxemasi bilan taqqoslanib, almashtirilishi mumkin.

6.2,a- rasm.

Shundaytebranishkonturikomplekso‘tkazuvchanligiquyidagigateng:

bunda  – umumlashtirilgan rezonans nosozligi deyiladi.

PTKning kompleks qarshiligi

(6.5)

bunda                  (6.6)

6.2,b-rasmda Rr=10 k  va Q = 2 va 5 bo‘lgan PTKning ACHT va FCHT keltirilgan. FCHT φ(ω)dan ko‘rinadiki, rezonans chastotasi (r0)dan kichik bo‘lgan (<0) chastotalarda, konturning qarshiligi aktiv-induktiv (rezistiv-induktiv) xarakterda, rezonansdan katta bo‘lgan (<0)-aktiv-sig‘im (rezistiv-sig‘im) xarakterda bo‘lar ekan.

6.2,b- rasm

Tajribada, PTKlarning yaxshi tanlovchanlik xususiyatini hosilqilish uchun ichki qarshiligi Ri juda katta bo‘lgan manba va maksimal qarshilikli Ryuk yuklanish tanlanadi. Ye kuchlanishli va Ri ichki qarshilikli EYUK manbasini J=E/Ri  tokli va Riqarshilikli tok manbasi bilan almashtirib, 6.3,b-rasmdagi sxema hosilqilamiz.

ParallelulanganqarshiliklarRi, RrvaRyukniekvivalentqarshilikbilanalmashtirib,

b

v

i

r

yuk

r

yuk

i

re

re

yuk

yuk

(6.7)

6.3,v-rasmdagi sxemani hosilqilamiz.

PTKning 6.3,v-rasmdagi sxemasida chastotaviy tavsiflarning kuchlanishlarining qiymatlarini ichki qarshiligi Rv bo‘lgan voltmetr bilan o‘lchaganda, voltmetr qarshiligi ham zanjirga parallel ulanadi. O‘lchovlarning aniqligini ta’minlash uchun Rv ni ham e’tiborga olish zarur bo‘ladi; natijada zanjirning umumiy qarshiligi quyidagiga teng bo‘ladi:

.

PTKning ekvivalent aslligi quyidagi ifoda yordamida hisoblanadi:

Qe=Rre/ ρ.                                                 (6.8)

Ekvivalent umumlashtirilgan rezonans nosozligi

(6.9)

PTKdagi kuchlanish quyidagi ifoda yordamida hisoblanadi

(6.10)

bunda Ukre= JRrerezonans jarayonidagi PTKning kuchlanishi.

PTKning muqim tavsiflaridan biri uning o‘tkazish oraliqi (O‘O)dir; O‘O deb rezonans chastotasi atrofidagi shunday chastotalar diapazoniga aytiladiki, unda PTKdagi kuchlanish o‘zining maksimal (rezonansdagi) qiymatining 1/ 0,7 miqdoridan kichik bo‘lmasin (6.4-rasm).

6.4- rasm.

O‘Oning chegaraviy chastotalarini quyidagi tenglikdan aniqlaymiz:

; .

Demak, O‘Oning chegaraviy chastotalarida  umumlashtirilgan rezonans nosozligi   bo‘lar ekan.

Agar,  ekanligini e’tiborga olsak, u qolda quyidagi tenglamaning yechimidan

O‘Oning chegaraviy chastotalarini hisoblashning ifodalarini aniqlash mumkin

.                                        (6.11)

PTKning O‘O absolyut kengligi

.                                           (6.12)

PTKning O‘O nisbiy kengligi

,                                  (6.13)

bunda  -  PTKning susayishi.

Bu (6.12) - (6.13) ifodalardan asllik qiymatini eksperiment yordamida aniqlanishda foydalaniladi

Qe= f 0  / (f 2– f 1).                                                     (6.14)

6.2. Dastlabki hisoblashlar

6.2.1. Tebranish konturining berilgan parametrlari uchun (6.1-jadvalga qarang) f0 rezonans chastotasini, xarakteristik (tavsifiy) r qarshilikni, asllik Q ni, rezonans jarayonidagi konturning Rr ni hisoblang. Hisoblashlar natijalarini 6.2-jadvalga kiriting. PTKning xususiy aslligini Q =q/Rk ifoda yordamida hisoblang, bunda R1 – induktivlik qaltagi quvvat isrofi qarshiligi (6.1-jadvaldan olinadi).

6.1-jadval

| Stend raqami | L, mHn | C, nF | R1, Ω | Rich, Ω | Ryuk, Ω |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 45 | 100 | 45 | 10 | 10 |
| 2 | 50 | 80 | 50 | 10 | 10 |
| 3 | 55 | 70 | 55 | 10 | 10 |
| 4 | 60 | 60 | 60 | 10 | 15 |
| 5 | 65 | 50 | 65 | 15 | 15 |
| 6 | 70 | 40 | 70 | 15 | 15 |
| 7 | 75 | 30 | 75 | 15 | 20 |
| 8 | 80 | 25 | 80 | 15 | 20 |
| 9 | 85 | 20 | 85 | 20 | 20 |
| 10 | 90 | 15 | 90 | 20 | 25 |
| 11 | 95 | 10 | 95 | 20 | 25 |
| 12 | 100 | 5 | 100 | 20 | 25 |

6.2.2. 6.1-jadvaldagi berilgan qiymatlar uchun ichki qarshiligi Ri bo‘lgan kuchlanish manbasi va yuklanish qarshiligi Ryuk ga ulangan PTK ning ekvivalent aslligini, ekvivalent qarshilik Rre ni hisoblang. Hisoblash natijalarini 6.2-jadvalga kiriting.

Tebranish konturi parametrlari

6.2-jadval

| R=R1+R2= | L=45 mHn | C=100 nF |  |
| --- | --- | --- | --- |
| f0=1/6,8*10-5… | ρ=6,8*102… | Q= ρ/R1 =…6.61*10-3 | Qe=Q ρ=… |
| Rn=50 kOm | Ryuk=10 | 4.5 Om | Rre= Rre /ρ=… |

6.2.3. PTKning E=5 V bo‘lgandagi kuchlanish Uk(f) bo‘yicha chastotaviy (6.3-rasm) va kuchlanish bilan tok orasidagi fazalar siljishi (f) tavsiflarini hisoblang.

hisoblashlarni quyidagi chastotalarda f = f0yo4Δfgr, f0yo2Δfgr, f0yoΔfgr, f0 bajaring, bunda Δfgr= f0/20. hisoblashlar natijalarini 6.2-jadvalga kiriting. Uk(f) va (f) hisoblashlarini kompyuterda EXCEL, MathCAD 2001 va boshqa dasturlar yordamida bajarish mumkin. Zarur bo‘lganda ushbu dasturlarni o‘qituvchidan yoki kafedra dasturlar fondidan olish mumkin.

Dastlabki hisoblashlar va o‘lchovlar natijalari

6.3-jadval

| № | Hisoblash natijalari |  |  |  | O‘lchov natijalari |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | f | f, kHz | Uk,V | φ, grad | Uk,V | φ, grad |
| 1 | f0-4Δfgr | 5.44*10-8 | 5 | 66.88 |  |  |
| 2 | f0-2Δfgr |  |  |  |  |  |
| 3 | f0-Δfgr |  |  |  |  |  |
| 4 | f0 |  |  |  |  |  |
| 5 | f0+Δfgr |  |  |  |  |  |
| 6 | f0+2Δfgr |  |  |  |  |  |
| 7 | f0+4Δfgr |  |  |  |  |  |
| f0=… kHz; f1=… kHz; f2=… kHz; Qe=… kHz; Δf =?; |  |  |  |  |  |  |

6.3. Ishnibajarish

6.3.1. PTK ning xususiy rezonans qarshiligi Rr va rezonans chastotasi r ni hisoblash.

6.5-rasmda keltirilgan sxemani yig‘ing.

1

21

81

71

6.5- rasm

Generator kuchlanishi chastotasini ravon o‘zgartirib, V2 voltmetrining maksimal ko‘rsatkichi bo‘yicha PTK ning rezonans chastotasini o‘lchang. Rezonans chastota f0 va voltmetrlar V1 va V2  ko‘rsatkichlarini yozib oling. PTK ning natijaviy rezonans qarshiligi quyidagi ifoda yordamida aniqlanadi:

Tebranish konturining tavsifiy qarshiligi quyidagicha hisoblanadi

.

Induktivlik qaltagining isroflariga proportsional bo‘lgan aktiv qarshiligi (kondensatordagi isroflarni e’tiborga olmaymiz). Buning uchun, avval tebranish konturining aslligi aniqlanadi

Q = Rr / ρ,

so‘ngra induktivlik qaltagi aktiv qarshiligi hisoblanadi

Rk = ρ / Q.

Rk ning o‘lchangan va hisoblangan qiymatlari (6.1-jadvalga qarang) taqqoslanadi.

6.3.2. Parallel tebranish konturining AChT va FChTni o‘lchash. Buning uchun 6.6-rasmda keltirilgan sxemani yig‘ing. Sxemaning parametrlarini 6.2.1 va 6.2.2 bandlardagidek o‘rnatiladi. G2 generatorning chiqishida kuchlanish qiymati garmonik kuchlanish manbasining maksimal imkoniyatli kuchlanishi o‘rnatiladi ( E=5 V).

Parallel tebranish konturining AChT va FChT kuchlanishlari Uk(f) ni, hamda kuchlanish bilan tok orasidagi fazalar siljishini o‘lchash, dastlabki hisoblashlar bajarilgan chastotalarda amalga oshiriladi. O‘lchovlar natijalarini 6.2-jadvalga kiritig.

Ostsillograf ekranidan rezonans chastotasidan kichik (f=f0-Δfgr), rezonans chastotasi (f=f0)da va rezonans chastotasidan katta (f=f0+Δ fgr) bo‘lgan chastotalarda  tebranish konturi kirishidagi kuchlanish Uk(f) va ik(f) toklar oniy qiymatlarining grafigi chizib olinsin.

6.4. O‘lchov natijalariga ishlov berish

Dastlabki hisoblashlar va o‘lchovlar natijalari bo‘yicha (6.2-jadvalga qarang) chastotaviy tavsiflar grafiklari Uk(f)  va  (f) chizilsin.

6.5. Hisobotni tayyorlash

Laboratoriya ishi bo‘yicha tayyorlangan hisobotda quyidagi ma’lumotlar bo‘lishi shart:

6.5.1. Ishning nomi va maqsadlari.

6.5.2. Dastlabki hisoblashlar va eksperiment natijalari.

6.5.3. O‘lchovlarning sxemalari.

6.5.4. Chastotaviy tavsiflar Uk(f)  va (f).

6.5.5. Kuchlanish Uk(f)  va tok ik(f) oniy qiymatlarining (taxminiy)  f<f0; f=f0va f>f0chastotalardagi grafiklari.

6.5.6. hisoblashlar va eksperiment natijalarini taqlil qilish bo‘yicha qulosalar.

6.6. Nazorat savollari va misollar

6.6.1. Parallel tebranish konturi sxemasi qanday ko‘rinishda bo‘ladiq

6.6.2. Parallel tebranish konturining kompleks o‘tkazuvchanligi qanday aniqlanadiq

6.6.3. Parallel tebranish konturidagi rezonansning sharti qandayq

6.6.4. Parallel tebranish konturi rezonans chastotasi qanday aniqlanadiq

6.6.5. Parallel tebranish konturining rezonans rejimidagi qarshiligi qanday aniqlanadiq

6.6.6. Kichik quvvat isrofiga ega bo‘lgan parallel tebranish konturining ta’rifini keltiring. Shunday konturning rezonans chastotasi va rezonans qarshiligi qanday hisoblanadiq

6.6.7 Parallel tebranish konturi Z() to‘la qarshiligining chastotaviy tavsifi qanday shaklga egaq

6.6.8. Parallel tebranish konturi chastotalari f<f0; f=f0va f>f0 bo‘lganda qarshilikning xarakteri qanday bo‘ladiq

6.6.9. Umumlashtirilgan rezonans nosozligi nima va u qanday aniqlanadiq

6.6.10. Manbaning ichki qarshiligi va yuklanishning qarshiligi parallel tebranish konturining tanlovchanligiga qanday ta’sir etadiq

6.6.11. Kichik quvvat isrofiga ega bo‘lgan parallel tebranish konturining parametrlari L = 100 mkHn va C= 400 pF bo‘lsa, uning rezonans chastotasi f0ni hisoblang.

6.6.12. Parametrlari L = 100 mkHnC= 400 pF va R=5 bo‘lgan parallel tebranish konturining tavsifiy qarshiligi 1, aslligi Q va rezonans qarshiligi Rr  ni aniqlang.

6.6.13. Rezonans chastotasi f0 va ekvivalent aslligi QE= 100 bo‘lgan  parallel tebranish konturining o‘tkazish oraliqi kengligini aniqlang.

6.6.14. Rezonans chastotasi f0= 500 kHz, aslligi Q = 100 va tavsifiy qarshiligi =500. bo‘lgan parallel tebranish konturi ichki qarshiligi RVyuk=50 k. bo‘lgan manbaga ulangan. O‘tkazish oraliqi 20 kHz bo‘lishi uchun yuklanish qarshiligi qanday bo‘lishi kerak?