Laboratoriya ishi №7

## Differentsiallovchi va integrallovchi elektr  zanjirlarini  tadqiq etish.

Ishning maqsadi:kirish signalining ko’rinishlari turlicha bo’lgan passiv va aktiv differentsiallovchi zanjirlarni nazariy va tajriba yo’llari bilan tekshirish.

7.1. Nazariy ma’lumotlar

7.1-rasm. Differentsiallovchi zanjirlar.

Differentsiallovchi zanjir (DZ) deb shunday to’rtqutblikka (TQ) aytiladiki, ularning chiqishidagi kuchlanishning funktsiyasi kirish kuchlanishi hosilasiga teng  bo’lsin. Bunda a - o’zgarmas koeffitsient.

a - DZning umumiy belgilanishi; b - passiv RC-DZva v - passiv RL-DZ.

Amaliyotda passiv va aktiv DZlar mavjud. Oddiy ikki elementli RC- va RL-zanjirlar (7.1, a va b-rasmlar) ma’lum shartlar bajarilishi bilan passiv DZlar deb qaralishi mumkin. Ushbu shartni qanoatlantiruvchi RC-zanjirlar (7.1,b-rasm) ancha keng qo’llanadi. Ular kirish qismi uchun Kirxgofning ikkinchi qonuni quyidagicha yoziladi

.

Shunda qarshilikdagi kuchlanishlar pasayuvi sig’im kuchlanishidan ancha kichik uR<<uC bo’lsa, u holda

(7.1)

bo’ladi, bunda  τ = RC – zanjirning vaqt doimiysi deyiladi.

Bundan ko’rinadiki, RC-zanjir uR<<uC bo’lganda, va zanjirning vaqt doimiysi τ signal davomiyligi  ti dan ancha kichik τ<<ti bo’lganda differentsiallovchi zanjir bo’lar ekan.

Barqaror   rejimdagi garmonik ta’sir uchun RC-zanjir (7.1,b-rasm) kompleks uzatish funktsiyasi quyidagicha bo’ladi:

(7.2)

Bunda bo’lgandagi RC-DZning kompleks uzatish funktsiyasi quyidagicha bo’ladi:

(7.3)

bundazanjirning AChTdir;

esa, zanjirning FChT.

Passiv RC-DZning kamchiligi shundaki, barcha talablarga javob beruvchi differentsiallash amalini bajarish uchun juda kichik vaqt doimiysi  τ = RC bo’lishi talab etiladi, oqibatda, sig’im Cning miqdori juda kichik bo’lishiga, differentsiallanuvchi singalning katta kuchsizlanishiga va katta xatoligiga olib keladi.

Operatsion kuchaytirgichli (OK) aktiv DZ ancha kichik differentsiallash xatosiga ega ( 7.2,a-rasm).

7.2-rasm. OKli aktiv DZ

Printsipial sxemasi - a) va operator sxemasi - b)

Operator uzatish funktsiyasini almashtirish sxemasidan (7.2,b-rasm) olamiz

(7.4)

bunda OKning kuchlanish bo’yicha kuchaytirish koeffitsienti;

DZ shoxobchalari operator o’tkazuvchanligi.

OKli aktiv RC-DZning operatsion uzatish funktsiyasi quyidagi ifoda bilan aniqlanadi

(16.5)

7.2,a-rasmda keltirilgan zanjirning tavsifiy tenglamasi

Bu tavsifiy tenglamaning ildizi quyidagicha aniqlanadi

Agar  bo’lsa, aktiv differentsiallovchi RC-zanjirningvaqt doimiysi

#### passiv  RC-zanjirning vaqt doimiysidan ancha kichik bo’ladi τa<<τ. (7.5) ifodadan shuni ko’rish mumkinki,  bo’lganda aktiv (7.2,a-rasm) DZning (7.2,a-rasm) kompleks uzatish funktsiyasi

aktiv DZnikidan (7.3) faqat ishorasi «minus» bilan farq qiladi. Bunga sabab  inversiyali (elementlari o’rni o’zgartirilgan) OK ishlatilganligidir.

Shuni ta’kidlash zarurki, OKli aktiv DZ (7.2,a-rasm) kuchlanishning kuchaytirish koeffitsienti juda katta (μ=105-106) va OKning kirish qarshiligi yuqori (Rvx=1…3 MOm) bo’lishi sharti sababli uning shovqindan himoyasi past bo’lganligi uchun amaliyotda ishlatilmaydi.

DZning chiqishidagi signal shaklini aniqlash zarur bo’lganda uning  kirish klemmalaridagi signaldan vaqt bo’yicha olingan hosilaga mos keluvchi grafikni chizish zarur. Buning uchun, kirish kuchlanishi grafigining bir nechta nuqtalariga urinma o’tkazib, ular og’ish burchaklari tangensiga proportsional bo’lgan oniy qiymatlar grafigini chizish kerak.

Bunday grafiklar namunasi 7.3-rasmda keltirilgan.

u2

u

t

0

u1

а)

u2

u1

u

t

0

б)

u2

u

t

0

u1

в)

7.3-rasm. Kirishdagi kuchlanishlar  vaqt diagrammasi  va ularning hosilalari

Vaqt doimiysi  qRC qiymatlari turli bo’lgan passiv DZ (7.1-b rasm) kirishiga bir qutbli to’g’ri burchakli impulslar davriy ketma-ketligi ko’rinishidagi kuchlanish u1 berilgandagi chiqish klemmasi kuchlanishlari u2 7.4-rasmda keltirilgan.

Impuls texnikasida tu bo’lgandagi (7.4-rasmga qarang) bo’lgandagi ish

7.4-rasm.   S=50 nF    va   R =  (0,5; 1; 1,5; 2)  kΩ, U =1 V va f =1 kHz bo’lgandagi DZning kirish  u1 va chiqish  u2  kuchlanishlari vaqt diagrammalari

Birinchi holda DZ to’g’ri burchakli impulslarni qisqa bipolyar impulslarga aylantirish uchun xizmat qiladi. Ikkinchi holda DZ ajratuvchi zanjir bo’lib xizmat qiladi.

7.2. Dastlabki hisoblashlar

7.1. Berilgan boshlang’ich ma’lumotlar varianti (7.1-jadval) asosida quyidagilarni hisoblang:

a) vaqtdoimiysini, bunda f=2kHz, τ=1/10·20000)=5·10-5 s.

b) rezistor qarshiligi R=/Cni, Cning qiymati 7.1-jadvaldan olinadi.

##### Differentsiallovchi passiv RC-zanjir sig’imlarining parametrlari

###### 7.1-jadval

| Var. № | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| C, nF | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 50 | 60 | 70 | 80 | 100 |

7.2. Agar kirishdagi kuchlanish:

a) sinusoidal;

b) to’g’ri burchakli impulslar ketma-ketligi ko’rinishida;

v) uchburchak shaklidagi bipolyar impulslar bo’lsa, ideal DZ (7.2-rasm) chiqishidagi kuchlanishning taxminiy ko’rinishini chizing.

7.3. Ishni bajarish tartibi

7.3.1.  Kirishida sinusoidal kuchlanishi bo’lgan passiv

differentsiallovchi RC-zanjining tadqiqoti

3.1.1. 7.5-rasmda keltirilgan sxemani yig’ing.

fazometr

ossillograf

7.5-rasm. Passiv differentsiallovchi. RC – zanjirning tadqiqoti sxemasi.

3. 1.2. Dastlabki hisobda olingan R qarshilikning qiymatini o’rnating. Garmonik (sinusoidal) kuchlanish generatori G1 ni va ostsillografni yoqing. Generator  G1 chastotasini   va chiqishdagi kuchlanishni o’rnating.

Ostsillografning «razvertkasi», sinxronizatsiyasi va kuchaytirish tezligini sozlash yo’li bilan kirish kuchlanishi u1 va chiqish kuchlanish u2 ning ostsillogrammalarini tekshirish uchun qulay bo’lishi va qo’zg’almasligiga erishing. Ostsillograf ekranidan (katak qog’ozga) kirishdagi u1(t) va chiqishdagi u2(t) kuchlanishilarning ostsillogrammalarini chizib oling. V1 va V2 voltmetrlar yordamida D3 ning kirishidagi va chiqishidagi kuchlanishlarning ta’sir  qiymatlarini o’lchang. Fazometr yordamida kirish va chiqish kuchlanishlar orasidagi faza φ  burchagini o’lchang. O’lchov  natijalarini 16.2-jadvalga kiriting. Kirishdagi va chiqishdagi kuchlanishlar orasidagi fazalar farqiga e’tibor  bering. Sifatli differentsiallashda bu fazalar farqi 900  ga yaqin.

3.1.3. RezistorRningqarshiligini5martakamaytiring. Bunda chiqishdagi kuchlanish qiymati kamayadi, differentsiallash sifati ortadi. Kirishdagi va chiqishdagi kuchlanishlarning ostsillogrammalarini chizing. V1 va V2 voltmetrlar va fazometrning ko’rsatkichlarini 7.2-jadvalga kiriting.

3.1.4. Hisoblangan qarshilik R ning qiymatini 5 marta kamaytiring, kirishdagi va chiqishdagi kuchlanishlarning ostsillogrammalarini chizib oling. V1, V2 voltmetrlar va fazometrning ko’rsatishlarini 7.2-jadvalga kiriting.

7.2-jadval

|  | R,kΩ | U1,V | U2,V | U2/U1 | φ=ψA- ψV=ψu2- ψu1, grad |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R/5 |  |  |  |  |  |
| R |  |  |  |  |  |
| 5R |  |  |  |  |  |

7. 3.2.Kirish kuchlanishi to’g’ri burchakli impulslarning

davriy ketma-ketligi ko’rinishida bo’lgan passiv

differentsiallovchi  RC-zanjir tadqiqoti

3.2.1. Sxemasi 7.6-rasmda keltirilgan zanjir chizmasini chizing.

ossillograf

7.6-rasm. Impulsli ta’sir  ostidagi  RC-D3 sxemasi tadqiqoti

3.2.2. Sxema kirishiga to’g’ri burchakli impulslarning musbat ketma-ketligi generatorini ulang. Generator “DLIT” rezistori yordamida o’zgartiriluvchi, 200 mks.dan 1000 mks. gacha bo’lgan oraliqda, uzunligi  bo’lgan to’g’ri burchakli musbat impulslarni ishlab chiqaradi. Impulslar amplitudasi  oraliqda sozlanadi. Generatorning chiqish qarshiligi 5,0 Om. Generator chiqishi 30 sekunddan ko’p bo’lmagan vaqtga qisqa tutashuvdan himoyalangan.

3.2.3. Generator chiqishidadavomiyligi   (kFz chastotaga mos keladi) va amplitudasi  bo’lgan kuchlanishni o’rnating.

7. 3.3.Kirish kuchlanishi bipolyar arrasimon impulslarning

davriy ketma-ketligi ko’rinishida bo’lgan passiv

differentsiallovchi  RC-zanjir tadqiqoti

3.3.1. 7.6-rasmdagi sxemada musbat to’g’ri burchakli impulslar kuchlanishi manbaini bipolyar arrasimon impulslar kuchlanishi manbai bilan almashtiring. Natijada 7.7-rasmda keltirilgan sxema hosil bo’ladi.

ossillograf

7.7-rasm. Musbat bipolyar uchburchakli kuchlanish

ta’siridagi  RC-DZ tadqiqotining sxemasi

Bu generator 0 ga nisbatan simmetrik arrasimon  kuchlanishni ishlab chiqaradi. U 1,5  kuchlanishli sozlanmaydigan amplitudaga ega.

Arrasimon kuchlanishning qiyaligi o’zgaruvchan rezistor «DLIT» yordamida o’zgartiriladi. Genratorning chiqish qarshiligi 1000 Ω. Chiqish klemmalari qisqa tutashuvdan chegaralanmagan davomiylikda himoyalangan. Manbaning ichki qarshiligini hisobga olish uchun R qarshilik dastlabki hisob natijasida olingan qarshilikdan 1000 Ω ga kichik bo’lishi kerak. Ostsillograf ekranidan D3  kirishidagi va chiqishidagi kuchlanish grafiklari u1(t) va u2(t)ni  3.1 bandda ko’rsatilgan 3 ta R-1000  qarshilik qiymatlarida chizib oling.

7.3.4. Qo’shimcha topshiriq

Aktiv differentsiallovchi RC-zanjir tadqiqoti

ossillograf

7.6-rasmda keltirilgan sxemani yig’ing. Sig’im Cva qarshilik Rning qiymatlarini dastlabki hisoblash natijalaridan oling.

7.6-rasm. ARC-DZ tadqiqotining sxemasi

Manbadan kelayotgan kirishidagi sinusoidal kuchlanishi G1 U1=0,5V bo’lgan aktiv DZning kirish va chiqish kuchlanishlari tasvirini ostsillograf ekranidan chizib oling. Bunda har gal teskari bog’lanishdagi R qarshilikning qiymati 2 martadan oshiriladi yoki kamaytiriladi. Yuqoridagi R ning barcha o’zgartirilishlarida aktiv DZ-zanjirning chiqish kuchlanishlari shakli o’zgarmasligiga va kirish va chiqish kuchlanishlari orasidagi faza burchaklari 900  bo’lishiga e’tibor berish zarur.

7.4. Tadqiqot natijalarini qayta ishlash

7.1. D3ning kirishidagi u1 va chiqishidagi u2  kuchlanishlar grafiklarini taqqoslang.

7.2. Barcha xolatlar uchun differentsiallash sifati koeffitsientini Q=T/hisoblang. Bunda T=1/f; f=2 kHz. Barcha grafiklarda ning qiymatlarini ko’rsating.

  - Hisobotning tarkibi

  - Ishning nomi va maqsadi.

  - Tekshirilayotgan zanjirlar sxemalari va elementlarining parametrlari.

  - Dastlabki hisoblash natijalari.

  - Tekshirilayotgan zanjir kirishidagi va chiqishidagi kuchlanish grafiklari.

7.5 O’lchov va hisob natijalari bo’yicha xulosalar.

7.6. Nazorat savollari

7.1. DZ kirishiga to’g’ri burchakli impulslar ketma-ketligi shaklidagi u1kirish kuchlanishi ulangan.

Differentsiallash sifati bilan chiqishdagi signal orasida moslikni aniqlang.

Differentsiallash sifati:                       Chiqishdagi signal:

1.Ideal

2.Qoniqarli

3.Qoniqarsiz

Javob variantlari:

A) 1-a;2-b;3-d. B) 1-d;2-v;3-g. V) 1-b;2-v;3-g. G) 1-b;2-a;3-d. D) 1-g;2-d;3-a.

Impuls

DZ sxemasi

7.2. Quyida keltirilgan impulslarni CR-DZda qoniqarli differentsiallash uchun zarur bo’lgan  ning qiymatini tanlang

Javob variantlari:

A); B); V); G) ; D).

7.3. Qoniqarli differentsiallashni ta’minlaydigan kirish impulsi uzunligi tu

bilan quyidagi zanjir vaqt doimiysi

τ= RC  orasidagi bog’lanish qiymatini ko’rsating.

Javoblar: A) RC tu.  B) RC tu. V) RCq tu.

G) RC tu. D) RC tu.

7.4. Davri T=5 va davomiyligi tu=2,5ga teng bo’lgan to’g’ri burchakli impulslar ketma-ketligi kiruvchi kuchlanish sifatida berilgan, RL-zanjir differentsiallovchi bo’lishini ta’minlaydigan  q=RL qiymatini ko’rsating.

Javoblar variantlari:

A.;  B.;  V.;  G. ; D.

7.5. Agar R=1kΩ bo’lsa, kirish kuchlanish P-simon (T=2, tu=1) bo’lgan RL- zanjiri differentsiallovchi bo’lishi uchun zarur bo’lgan L ning qiymatini ko’rsating.

P-simon kirish kuchlanishi                  RL- zanjiri

Javoblar variantlari:

A. 1Hn; 	B. 10 Hn; 	V. 0,5 Hn; 	G. 10mHn; 	D. 0,2 Hn.

7.6. Kirish kuchlanish u1 sinusoidal (davri T=2) bo’lgan RL-zanjiri differentsiallovchi bo’lishi uchun induktivlik qiymati  L=20 mHn bo’lgandagi Rning qiymatini ko’rsating.

Javoblar variantlari:

A) 1 Ω;  B) 10 Ω;  V) 1 kΩ;

G) 20 Ω;    D) 15 Ω.

7.7. Ushbu u1  signal ideal differentsiallanganda chiqish kuchlanishi   u2   ning grafigini ko’rsating.

Javoblar variantlari:

A) a-rasmdagidek;  B) b-rasmdagidek; V) v-rasmdagidek; G) g-rasmdagidek;

D) barcha  rasmdagidek.

7.8. RC-zanjir qarshiligi R=10 kΩ va sig’imi C=1 nF bo’lsa, zanjir kirish u1  kuchlanishining quyida berilgan qanday shakllarida signal differentsiallanmaydi?

Javoblar variantlari:

7.9. Qarshiligi R=10 kΩ va sig’imi C=1 nF bo’lgan RC-zanjir kirish u1 sinusoidal kuchlanishi davrining qanday qiymatlarida signal eng yuqori sifat bilan differentsiallanadi?

Javoblar variantlari:

A) T=1 mks; B) T=1 ms; V) T=10 mks; G) T=5 mks; D) T=1 s.

7.10. Ideal DZning kirish kuchlanishi u1   rasmda keltirilgandek bo’lsa, chiqish kuchlani-shining u2  shaklini aniqlang.

Javoblar variantlari: